# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 中远溪濉溪县北部风电场项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 淮北市中远溪风力发电有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈锡波 |  | 联系人 |  |  |  |  | 姚珂 |
| 通讯地址 | 安徽省淮北市濉溪县十北街建投控股大厦1楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13120111746 | 传 真 | / |  | 邮政编码 |  |  | 235100 |
| 建设地点 | 安徽省淮北市濉溪县四铺镇、百善镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | D4414风力发电 |  |
| 占地面积 (平方米) | 321300 |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | / |  |
| 总投资 (万元) | 20000 | 其中:环保投资 (万元) | 305.09 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.53% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期使用日期 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目建设背景 风能是再生能源和清洁能源，风能发电是世界能源利用的潮流和方向。而且它取之不尽，用之不竭。对于缺水、缺燃料和交通不便的沿海岛屿、草原牧区、山区和丘陵地带，因地制宜地利用风力发电，非常适合，大有可为。我国风能资源丰富，可开发利用的风能储量约10亿kW，其中，陆地上风能储量约2.53亿kW（陆地上离地10m高度资料计算），海上可开发和利用的风能储量约7.5亿kW，共计10亿kW。而2016年底全国电力装机约16.46亿kW，其中风电1.49亿kW。经过多年发展，风电生产成本持续下降，已接近具有与常规能源竞争的能力；随着风电技术的不断发展和完善，风力发电成本还存在进一步降低造价和性能优化的空间。因此，风力发电正日益受到各国政府的重视，在世界范围内都得到广泛的开发和应用，也是我国鼓励和支持开发的清洁能源，发展潜力巨大。 截至2016年底，淮北地区统调电厂总装机容量为3490MW，分别为淮北电厂（1×210MW）、临涣电厂（4×330MW）、淮北二电厂（2×320MW）、虎山电厂（2×660MW）。并入地区电网的小电厂有8座（含自备电厂），总装机容量158MW。截至2015年底，淮北电网共拥有500kV变电站1座，即濉溪变（2×750MVA）；220kV变电站8座，变压器15台，总容量2550MVA，即南坪变（150+120MVA）、五里郢变（150+180MVA）、纵楼变（180+120MVA）、杨柳变（150+120MVA）、显通变（2×180MVA）、文昌宫变（1×180MVA）、碱河变（2×240MVA）、况楼变（2×180MVA）；110kV公用变电站19座，变压器36台，总容量1687.5MVA。截止2015年底，淮北电网拥有220kV输电线路共28条，总长度925km；110kV公用线路34条，总长度449.067km。2015年淮北电网全社会最大负荷996.8MW，全社会电量55亿kWh，同比增长依次为1.71%和1.47%。根据淮北电网最新滚动调整规划，到2020年淮北电网将新建220kV龙湖变、藕池变等220kV输变电工程以及一批110kV输变电工程。 随着淮北市经济发展水平和能源消费水平的提高，其能源供应将更加紧缺。因此，在火电、水电等常规能源开发潜力较小的情况下，大力发展风能、太阳能、核能等新能源将是淮北市能源发展的必由之路。 中远溪濉溪县北部风电场项目位于安徽省淮北市濉溪县四铺镇、百善镇，风电场高程在26.7～30.1m之间，场区域距离濉溪县城直线距离约9km，距离淮北市区直线距离约15km。 本次拟建项目为中远溪濉溪县北部风电场项目，主要布置于规划风电场北区南沱河两侧，地理位置东经116°38'43.15"～116°52'47.08"，北纬33°41'20.01"~33°51'11.55"，总装机容量26.4MW。本项目区风能资源比较丰富，风电场的建设有利于优化调整淮北市的能源结构；有利于缓解电力供需矛盾，促进地区经济的可持续发展；有利于淮北市地方经济的发展。综上所述，中远溪濉溪县北部风电场项目的建设能够调整地方的电源结构，符合当地经济发展的需求，具有较好的社会效益和环境效益，因此，本项目的建设是十分必要的。 中远溪濉溪县北部风电场项目装机容量26.4MW，布置12台单机容量2200kV风力发电机组，建设35kV集电线路36.7km及场内道路11.48km。本工程风力发电机组通过1回35kV集电线路接入中远溪濉溪县南沱河风电场项目（以下简称“南沱河风电场”）的110kV升压站。本项目工程与南沱河风电场共用1座110kV升压站，主要包括主变压器、110kV配电设备、35kV配电设备、无功补偿设备及站用电。 淮北市环境保护局于2017年12月29日以淮环行[2017]50号下达了《关于淮北市中远溪风力发电有限公司中远溪濉溪县南沱河风电场项目环境影响报告表》的批复（见附件4）。南沱河风电场项目建设主要内容：装机容量48.4MW，布置22台单机容量2200kV风力发电机组，已配套在建1座110kV升压站，安装1台75MVA三相双绕组有载调压变压器，电力以1回110kV架空线送至220kV况楼变。 本项目工程装机容量和南沱河风电场装机容量总和满足南沱河风电场在建的110kV升压站的主变容量，故本项目工程可依托南沱河风电场的升压站。 本项目依托南沱河风电场升压站、部分场内集电线路和部分场内道路，主要依托关系见表1-1。 表1-1 本项目工程依托关系表 项目组成; 南沱河风电场; 本工程. 升压站; 在建1座110kV升压站; 不新建，共用. 场内道路; 已建场内道路34.5km; 除依托部已建场内道路外，尚需修建11.48km. 集电线路; 在建2回35kV架空线路; 新建一回集电线路. 风电机组及箱变; 23台风力发电机组; 新建12台风力发电机组. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》有关规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号，2018年4月28日修改），中“三十一、电力、热力生产和供应业”的第91条规定中“其他风力发电”项目，需编制环境影响报告表。为此，建设单位淮北市中远溪风力发电有限公司委托安徽显闰环境工程有限公司承担该建设项目的环境影响报告表的编制工作，我单位立即组织专业技术人员赴现场进行现场踏勘、调研，收集有关区域环境和工程的技术基础资料，按照国家对建设项目环境影响评价的有关法规及环保政策、技术规范要求，编制完成了《中远溪濉溪县北部风电场项目环境影响评价报告表》，现呈报环保主管部门审批。 2、建设项目概况 (1)项目基本情况 项目名称：中远溪濉溪县北部风电场项目 建设单位：淮北市中远溪风力发电有限公司 项目性质：新建 建设地点：安徽省淮北市濉溪县四铺镇、百善镇 (2)项目地理位置 中远溪濉溪县北部风电场位于安徽省淮北市濉溪县四铺镇、百善镇境内，总装机容量26.4MW，地理位置东经116°37'16.68"～116°55'59.52"，北纬33°21'57.38"~33°52'4.65"，风电场高程在26.7～30.1m之间，本项目场区为淮北平原地区，地形平坦，风机区地基岩土表层有少量第四系坡残积碎石土，下伏主要为白垩纪砂砾岩和元古界千枚岩、石英角斑岩，局部夹粉砂岩、硅质页岩等，岩土工程条件较好，可采用天然地基，适宜修建风电场工程。场区域距离濉溪县城直线距离约9km，距离淮北市区直线距离约14.5km，G4京台高速、S101省道、S303省道从风场附近通过，S06宿登高速、场区北面S202省道穿过场址而过，西面紧邻S303省道穿过场址而过，场址区内已有X010、X011县道均与以上公路相连，场区对外交通条件便利。 本项目不占用生态公益林和其他林地。风电场地理位置见图1-1。 本项目风电场 图1-1 本项目地理位置示意图 本次工程施工主要包括风力发电机组基础、箱变基础、架空集电线路基础等基坑的开挖、混凝土的浇筑、机组和箱变的安装、架空线路敷设、风机电气设备的安装调试、升压站内综合楼、配电室、主变基础、设备构支架基础等建（构）筑物的施工以及相应电气设备的安装调试等，总工期为12个月。 (3)建设规模 根据中远溪濉溪县北部风电场所在区域的能源资源、电力系统现状及规划、本项目对系统的影响和要求、场址地形条件、场址区域风资源条件的要求等条件，本期“中远溪濉溪县北部风电场”工程的装机容量为26.4MW，装机规模为单机容量2.2MW、轮毂高度为140m的风力发电机12台，本项目工程依托中远溪濉溪县南沱河风电场110kV升压站。 该升压站位于百善镇东北约8.4km（中远溪濉溪县南沱河风电场项目工程T013#风机东北侧940m徐楼村）。 (4)建设内容与工程量 中远溪濉溪县北部风电场拟安装建设单机容量2.2MW的风电机组12台，总装机容量26.4MW；本工程风电机组所发电力通过新建1回35kV线路接入升压站，为当地提供绿色能源。本工程有大电网作为依托，对电力系统的稳定无影响。本项目工程与南沱河风电场项目共用1座 110kV 升压站，南沱河风电场项目已经安装1台75MW的主变压器用于本项目风电场，主变压器经空气绝缘敞开式开关设备（AIS）接入110kV母线，通过1回110kV送出线路接入220kV况楼变。（升压站电磁辐射和送出工程不在本次评价范围内）。 本项目工程依托南沱河风电场项目的升压站，其占地面积12400m2，升压站区布置大体分成生产区、生活区两部分。升压站西侧布置为生产区，包含综合配电楼、SVG无功补偿装置区、事故油池、消防水池等；东侧布置为生活区，包含主控综合楼、汽车库及材料备品库等。生活区与生产区以铁艺围栏隔离，其余三面为截面尺寸为240mm厚、2.4m高的实体围墙，选用材料为烧结页岩砖。本项目工程组成见表1-3。 表1-3 本项目内容组成一览表 类别; 项目名称; 主要技术指标. 主体 工程; 升压站; 本项目依托南沱河风电场的升压站，占地面积12400m2，1台主变压器容量为75MW，满足本项目需要，升压站西侧布置为生产区，包含综合配电楼、SVG无功补偿装置区、事故油池、消防水池等；东侧布置为生活区，包含主控综合楼、汽车库及材料备品库等。. 风机及箱变; 12台×2.2MW风力发电机组，12台箱变型号S11-2400-0.69/35。另设置4台备选点位。. 集电线路; 本期工程共12台单机容量为2.2MW的风电机组，共分为1个回路。每台风力发电机组就地变升压至35kV后，采用塔缆混合的方式接入本项目110KV升压站的35kV母线上。线路路径总长约36.7km，其中单回路架空路径长约20.8km，电缆敷设路径总长约15.9km，电缆占集电线路总长度的43.3%。. 辅助 工程; 施工营地 （生产生活区）; 本项目施工营地依托南沱河风电场，其设置2处施工营地。1#施工营地紧邻升压站东侧，占地面积4700m2；2#施工营地位于南沱河风电场项目T029#风机西北侧（空地）335m，占地面积4700m2。. 进站道路; 本项目进站道路依托南沱河风电场，其场内规划从S202到向升压站扩建一条长约2.1km的道路到达升压站，扩建道路现状为Y008乡道，路面为混凝土路面，路面宽为3.0m，扩建后对道路两侧各拓宽1.5m，扩建路基宽6.5m，路面宽6m. 进站道路以砂砾石（掺加二灰）作道路路基，路面采用砾碎石混凝土路面。; 施工道路 （检修道路）; 施工道路设计时将充分已有道路、南沱河风电场道路。场内新建道路1.48km；堤顶道路整修10.0km，主要利用南沱河堤顶道路，现状堤顶道路宽度均在6m以上，设计对堤顶道路进行整修，在现有的堤顶道路的基础上铺设20cm碎石。场内道路采用泥结石路面，路基宽5.5m、路面宽4.5m的检修道路，施工结束后，保留3.5m作为检修道路。. 风机吊装场地; 每个风机基础旁，设一施工吊装场地，并与场内施工道路相连。每个吊装场地尺寸为40m×50m。. 公用 工程; 给水; 升压站用水采用地下井水。. 排水; 雨水沿地面坡度自然排放至升压站外；生活污水经三级化粪池处理后进入20m3暂存池，定期由升压站周边村民清掏，用于农田施肥。. 环保 工程; 施工期; 废气污染防治; 施工期间在料场及基础施工现场经常洒水，运输石灰、砂石、水泥等粉状材料的车辆应覆盖篷布，临时弃土及时外运，5级以上大风天禁止作业。. 废水处理措施; 施工工程废水经沉淀池进行澄清处理，上清液可回用于施工期运输道路的抑尘道路浇洒；施工机械设备冲洗废水经收集隔油沉淀后回用；生活污水经收集后由化粪池预处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作要求后用于农灌。. 噪声污染防治; 合理安排施工作业时间，做到文明施工。. 固废处置措施; 施工过程中，剩余土方全部用于后期绿化用土；施工人员产生的生活垃圾为25kg/d。施工期的生活垃圾由施工方统一组织清运，最终交由生活垃圾填埋场集中处置。. 生态影响减缓措施; 施工组织设计中尽量减少土方开挖量和临时占地量；取土区表层土的回填、土地整治及复耕。施工过程中落实水土保持方案中的各项水土保持措施。. 运营期; 废水处; 工程 依托现有措施，经三级化粪池处理后进入暂存池，定期由升压站周边村民清掏，用于农田施肥，三级化粪池设计处理能力0.8m3/d，暂存池容积20m3。. 风险事故工程; 依托现有事故油池，事故池容积45m3；事故油经收集后，必须委托有资质的单位进行安全处理。. 危废暂存间; 依托现有危险固废暂存库，建筑面积10m2；更换的废油经收集后，必须委托有资质的单位进行安全处理。. 本项目工程由风机基础、箱式变压器基础组成，其主要工程量表组成见表1-4。本项目主要施工机械设备情况见表1-5。 表1-4 中远溪濉溪县北部风电场项目主要工程量表 工程项目; 项目名称; 单位; 单项工程量; 总工程量. 风电场部分; 风电机组基础 （12座）; 土石方开挖; m3; 1221.8; 14661.6. 土石方回填; m3; 679.8; 8320.8. C40基础混凝土; m3; 489; 5868. C15垫层混凝土; m3; 29.0; 348. 钢筋; t; 48.05; 576.6. 箱变基础工程 （12座）; 土石方开挖; m3; 在风机基础工程量中已考虑; 在风机基础工程量中已考虑. 土石方回填; m3; 在风机基础工程量中已考虑; 在风机基础工程量中已考虑. C25基础混凝土; m3; 在风机基础工程量中已考虑; 在风机基础工程量中已考虑. C15垫层混凝土; m3; 在风机基础工程量中已考虑; 在风机基础工程量中已考虑. 钢筋; t; 0.17; 2.04. 砌砖; m3; 11.62; 139.44. 集电线路部分; 杆塔基础; 土石方开挖; m3; /; 300. 土石方回填; m3; /; 5389. C35基础混凝土; m3; /; 2154.8. C15垫层混凝土; m3; /; 370.14. 钢筋; t; /; 215.48. 架空电缆沟; 土石方开挖; m3; /; 1.1万. 土石方回填; m3; /; 1.1万. 交通道路部分; 进站道路、施工 道路（检修道路）; 堤顶道路整修; km; /; 10.0. 新建检修道路; km; /; 1.48. 表1-5 本项目主要施工机械设备一览表 序号; 机械设备名称; 规 格; 单位; 数量; 备 注. 1; 汽车式起重机; 800t; 台; 1; 风电机组、主变安装. 2; 汽车式起重机; 100t; 台; 1; 风电机组的安装. 3; 汽车式起重机; 50t; 台; 1; 箱变的安装. 4; 平板拖车; 60t; 辆; 1; 风机、箱变、主变运输. 5; 载重汽车; 10t; 辆; 6; /. 6; 砂浆搅拌机; JG250; 台; 6; 移动式. 7; 混凝土搅拌运输车; 6m3; 台; 10; 混凝土基础施工. 8; 钢筋切断机; GQ40; 台; 2; 钢筋制安. 9; 钢筋弯曲机; GJB-40; 台; 2; 钢筋制安. 10; 钢筋调直机; φ14内; 台; 1; 钢筋制安. 11; 逆变电焊机; ZX7-400ST; 台; 10; 钢筋制安. 12; 钢管校直除锈机; FZJ48-51; 台; 1; /. 13; 模板整形机; GMTC-1; 台; 3; 模板制作. 14; 木工圆锯; MJ50-1; 把; 3; 模板制作. 15; 卷扬机; JJM1; 台; 1; /. 16; 自卸汽车; 1; t 辆; 5; 土石方运输. 17; 空压机（配柴油机）; 10m3/0.8MPa; 台; 8; 土石方开挖. 18; 挖掘机; 2.0m3; 台; 5; 道路施工、场地平整. 19; 推土机; 160kW; 台; 5; 道路施工及吊装平台施工. 20; 装载机; 2.0m3; 台; 5; 道路施工及吊装平台施工. 21; 压路机; 15t; 台; 5; 道路、吊装平台平整. 22; 振动打夯机; HZR400; 台; 3; 道路施工、场地平整. 23; 水罐车; 10m3; 辆; 6; 施工用水运输. 24; 柴油发电机; 50kW; 台; 1; 施工备. 25电源; 平板振动器; /; 台; 1; /. 26; 砼插入式振动器; ZX-70; 台; 14; 混凝土施工. 27; 电焊条烘干箱; ZRBC-200; 台; 2; /. 3、项目总投资及主要经济技术指标 本项目总投资为20000万元。项目计算期21年，其中：施工期12个月，生产经营期20年。风电场年理论发电量7985.5万kWh，总折减系数0.7594，年上网电量5870.1万kWh，年等效利用小时数2224h。容量系数0.2886。 表1-6 技术经济指标一览表 风电场名称; 北部风电场; 建设地点; 安徽省淮北市濉溪县. 设计单位; 江苏远景能源有限公司; 建设单位; 淮北市中远溪风力发电有限公司. 风电机组单位造价; 元/kW; 3500; 塔筒单位造价; 元/t; 8800. 风电机组基础单价; 万元/座; 138.75; 变电站单位造价; 元/Kw; /. 装机规模; MW; 26.4; 主要工程量; 土方开挖; m3; 63110.49. 单机容量; kW; 2200; 土方回填; m3; 59801.93. 净年发电量; 万kWh; 7569.4; C35混凝土; m3; 8441.94. 年利用小时数; h; 2224; 钢筋; t; 742.01. 静态总投资; 万元; 19700.31; 塔筒; t; 3759.66. 动态总投资; 万元; 20172.19; 建设用地面积; 永久用地; m2; 10.82. 单位千瓦动态投资; 元/kW; 7640.98; 临时用地; m2; 270.10. 单位电量投资; 元/kWh; 0.2603; 计划施工时间; 第一台机组发电工期; 月; /. 施工期利息; 万元; 472; 总工期; 月; 10. 送出工程投资; 万元; /; 生产单位定员; 人; 4. 4、风电场总体布置 (1)风机点位布置原则 ①本项目风机点位布置应充分考虑利用风电场的地形条件，恰当选择机组之间的距离，初布风力发电机组时，在盛行风能方向上机组间距大于5倍的风轮直径，垂直于盛行风能方向上机组间距大于3倍的风轮直径，然后进行优化，尽量减少风力发电机组之间尾流影响。 ②避开输电线路。 ③满足风电机组设备及其附属设施的安全要求。 ④考虑场内送变电方案的最佳配置、运输条件及安装条件的许可。 ⑤考虑风电场未来的运行、管理和维修的方便，节省土地，充分利用风力资源。 (2)布置方案 根据本项目2806#测风塔2017年1月12月～2017年5月2日风能资源评估报告： 测风塔50m高度处风速在2~5m/s出现的频率较高，总和为86.12%；50m高度风能在3～7m/s出现的频率较高，总和为88.8%。测风塔150m高度处风速在3～7m/s出现的频率较高，总和为77.42%；150m高度风能在5～10m/s出现的频率较高，总和为79.17%。测风塔145m高度处盛行风向为E，100m高度处盛行风向为E，50m高度处盛行风向为E；150m高度处盛行风能方向为S，50m高度处盛行风能方向为ESE。从风向玫瑰图上可知，风向不集中，盛行风向与盛行风能方向不一致，不利于风电机组的布置。测风塔140m高度处有效风能可利用小时数超过8000小时。 根据风能资源评估报告，本风电场拟安装12台单机容量为2200kW的风力发电机组，布置相对分散，风机基座高程26.7~30.1m。本项目风机布置及集电线路布置见表1-7和附图1，本项目施工道路见附图1。 表1-7 本项目升压站和风机点位编号、坐标和装机容量一览表 序号; 风机编号; 风机坐标; 单机容量 （MW）. X; Y. 主 选 机 位; 1; T019; 39475353.87; 3743972.259; 2.2. 2; T015; 39473788.94; 3745186.136; 2.2. 3; T020; 39476691.71; 3742797.353; 2.2. 4; T003; 39467362.76; 3747259.147; 2.2. 5; T001; 39466696.73; 3747612.522; 2.2. 6; T002; 39466971.61; 3747353.892; 2.2. 7; T024; 39480766.44; 3739713.35; 2.2. 8; T035; 39488362.62; 3729341.881; 2.2. 9; T025; 39481327.82; 3737165.646; 2.2. 10; T005; 39468331.71; 3747728.068; 2.2. 11; T018; 39475198.11; 3744274.81; 2.2. 12; T022; 39479265.84; 3741294.878; 2.2. 备选机位; 1; E006; 39474684.61; 3744246.323; 2.2. 2; T021; 39478102.62; 3742208.794; 2.2. 3; T023; 39479851.16; 3741370.047; 2.2. 4; T031; 39486648.61; 3731728.619; 2.2. 升压站; A; 39475739.63; 3746201.39; /. B; 39475739.63; 3746101.39. C; 39475859.63; 3746101.39. D; 39475859.63; 3746201.39. 注：(1)表格中坐标为西安1980坐标系，三度带； (2)中央子午线117°. (2)风电场集电线路方案 中远溪濉溪县北部风电场项目包括依托中远溪濉溪县南沱河风电场110kV升压站，以及新建装机容量为26.4MW的风力发电场。本工程设计范围：安装12台2200kW风力发电机组及箱式变压器、1条35kV集电线路。 本期风电场设1回35kV集电线路，接引12台风机（机组编号T019、T015、T020、T003、T001、T002、T024、T035、T025、T005、T018、T022）。每台风力发电机组与箱变之间每相通过6根并联的YJY23-3×240+1×120mm2的1kV电缆连接，然后通过35kV电压等级电缆汇入集电线路。场内12台风力发电机组汇成1回35kV集电线路，接入110kV升压变电站主变的35kV侧母线上，路径总长约 36.7km，其中单回路架空径长约，其中单回路架空径长约 20.8km，电缆敷设路径总长约 15.9km。。 根据风电场工程建设情况，风电场的集电线路方案大体可分为架空导线、直埋电缆以及电缆架空线混合方式三种建设方案。 表1-8 35kV集电线路方案技术分析一览表 方案; 架空导线; 直埋电缆. 优点; 1、架空线对地电容较小，发生单相接地故障时，以瞬间故障为主，因此采用经电阻或者消弧线圈接地方式，以减小机组无谓跳闸的可能性。 2、相同截面导线载流量比电缆大得多。; 1、采用电缆。由于埋设在地下，不受周围气象环境的影响，避免了覆冰倒杆塔的危险。 2、采用直埋电缆的方式对于周围环境的影响较小。. 缺点; 架空导线裸露在空气中，受周围环境影响较大。覆冰现象较为严重地区，会对架空线路造成较大影响，冬季易发生导线拉断、甚至倒杆事故，需要采取相关措施，如加大导线、加大加深塔基、加强塔型等，造价较高。; 1、电缆对地电容较大，发生单相接地故障时，电容电流较大且通常以永久故障为主，需采用电阻接地方式，无形中增大了机组跳闸的概率，降低了可靠性。 2、相同截面电缆载流量比架空线小得多，增大所需工程量。 3、电缆造价相较架空线较高。. 风电场集电线路普通情况多为混合方式。即风力发电机与升压箱变之间、升压箱变与输电主干线之间选用电缆直埋方式，输电主干线多以架空线方式为主。但若风电场处于海滨等环境保护、旅游区域时，不允许采用架空线方式，只能采用全线电缆直埋方式。 根据表1-8分析，两种方案优势劣势互补，根据本项目现场地形及风机布置方案，本项目12台2200kV风机沿南沱河两岸布置，风机布置点位较为分散，且距离110kV升压站距离较远，若采用电缆直埋的集电方案，则会对集电线路沿基本农田破坏严重，且集电线路需要多次穿越南沱河，因此，本工程集电线路推荐使用直埋电缆为主+架空导线为辅混合敷设方式。 本项目不新建升压站，其依托南沱河风电场升压站。本工程风力发电机组通过1回35kV集电线路接入南沱河风电场的110kV升压站。 5、升压站总平面布置 本项目工程依托南沱河风电场1座 110kV 升压站，其升压站总平面布置如下： (1)站区总平面布置原则 根据电气专业提供的电气总平面布置方案，结合站址地形特点，按照终期规划进行总体布置。在总体布置中，考虑到运输等安全距离的规定，尽量节约变电站占地面积，选择较好的朝向，合理确定场地设计标高。站区仅布置主(辅)生产建(构)筑物和附属建筑物，在各建（构）筑布置上，尽量布置紧凑、协调，使整个站区形成一个较好的群体空间。 (2)总平面布置 本项目升压站平面尺寸120m×110m。围墙内面积12000m2，站址总占地面积12400m2，整个升压站按照功能性划分为生产区和生活区两部分。 升压站西侧布置为生产区，包含综合配电楼、GIS无功补偿装置区、事故油池等；东侧布置为生活区，包含主控综合楼、汽车库及材料备品库等。生活区与生产区以铁艺围栏隔离，其余三面为截面尺寸为240mm厚、2.4m高的实体围墙，选用材料为烧结页岩砖。升压站平面布置见图2。 ①主控综合楼 主控综合楼为两层建筑，第一层层高为4.5m，第二层层高为3.6m，女儿墙高度为0.6m。建筑物外墙长度为43.6m，宽度为12.7m，建筑高度为8.1m，室内外高差为0.3m，占地面积为553.72m2，总建筑面积为970.28m2。根据功能性要求，包含有生产电气用房及生活用房。 其中生产用房包括：主控室、继电保护室、工具间、检修间等；生活用房包括：休息室、办公室、综合会议室、卫生间、餐厅等。 屋面采用平屋顶，屋面结构找坡2%，采用水泥发泡保温板保温隔热，SBS防水。建筑物外门窗采用密封较好的中空双层玻璃铝塑复合窗。门采用钢质防火门、木门。地面采用地砖及防静电地板。 ②综合配电楼 综合配电楼为两层建筑，第一层层高为6.9m，第二层层高为6.5m，女儿墙高0.6m，建筑物外墙长为38.2m，宽为17.2m，建筑面积为810.74m2，建筑高度为13.4m，室内外高差为0.3m。配电室内布置380V站用配电间、备品间、35kV配电盘室。 ③附属建筑物 附属建筑物为单层建筑，层高为3.3m。总建筑面积为226.6m2。附属建筑物内包括汽车库及材料备品库、联合泵房、深水泵房。 ④主要构筑物 主要构筑物包括主变基础及油坑、主变架构、110kV出线门形架构、110kV避雷器支架、独立避雷针、事故油池及污水处理装置等。 (3)主要装修材料 建筑物主要装饰包括门窗、屋面、天棚、内外墙面、地面等。 门窗：所有房间窗户均采用彩色断热铝合金门窗，外门窗玻璃采用中空玻璃并设置纱窗；除电气设备布置房屋为满足消防要求采用防火钢制门外，其余门均为木门。 屋面：为柔性卷材防火上人屋面，现浇钢筋混凝土屋面板上抹1:2.5水泥砂浆找平层（内加3%防水剂），厚20mm，上铺柔性卷材防水层、保温层，主要建筑物屋面防水等级不低于Ⅱ级。 顶棚：主控室、继电保护室设置铝合金龙骨石膏板吊顶，厨房、卫生间设置塑料扣板吊顶，其余顶棚均为水泥砂浆抹灰，乳胶漆面。 内墙面：内墙厚200mm，采用水泥砂浆抹灰，白色乳胶漆面。 外墙面：外墙厚240mm，采用中级抹灰墙面，各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层；环保型建筑涂料为主，局部可少量采用外墙面砖或石材饰面。保温材料可采用无机纤维喷涂材料。 地面：继电保护室地面为防静电地板，SVG室、备用间、车库为水泥砂浆面层；其他建筑物的地面均为地砖地面。 地下室设计：地下室采用钢筋混凝土自防水+防水卷材外防水做法，室外电缆穿越墙体进入地下电缆层，需在设备管线穿越处采取钢质套管及封堵措施。 (4)建筑结构设计方案 ①主控综合楼 主控综合楼为两层钢筋混凝土框架结构，楼面及屋面为现浇钢筋混凝土板，根据站址地质条件，需对地基进行处理，建议采用3：7灰土对原有土层进行换填，自基础底换填深度为2m，混凝土强度等级C30，经地基处理后的地基承载力特征值需达到180kPa。换填灰土量为1200m3，基础采用钢筋混凝土独立基础，基础埋深约2m，素混凝土垫层，并沿纵横框架设置现浇钢筋混凝土基础拉梁。由于加气混凝土砌块具有轻质、隔音、保温、抗渗、环保等优点，主控综合楼外墙采用300mm厚加气混凝土砌块填充，内墙均为200mm厚加气混凝土砌块填充。 ②综合配电楼 综合配电楼为单层的框架结构，基础采用钢筋混凝土独立基础，基础埋深取2.0m，混凝土强度等级C30。根据站址地质条件，需对地基进行处理，建议采用3:7灰土对原有土层进行换填，自基础底换填深度为2m，经地基处理后的地基承载力特征值需达到180kPa。换填灰土量为1200m3，基础采用钢筋混凝土独立基础。外墙采用300mm厚加气混凝土砌块填充，内墙均为200mm厚加气混凝土砌块填充。 ③附属建筑物 附属建筑为单层的框架结构，基础采用钢筋混凝土独立基础，基础埋深取2.0m，混凝土强度等级C30。根据站址地质条件，需对地基进行处理，建议采用3:7灰土对原有土层进行换填，自基础底换填深度为2m，经地基处理后的地基承载力特征值需达到180kPa。换填灰土量为453m3。基础采用钢筋混凝土独立基础。外墙采用300mm厚加气混凝土砌块填充，内墙均为200mm厚加气混凝土砌块填充。 ④电缆沟 升压站内电缆沟拟采用钢筋混凝土电缆沟，混凝土强度等级C25，钢筋等级为HRB400，预制钢筋混凝土盖板，电缆沟高出设计地面0.15m，沟顶兼做巡视小道。电缆沟的排水应与室外排水管线综合考虑。根据室外排水管线的标高和位置情况，在电缆沟合适位置设置集水坑，并用管线接至附近的排水检查井中。 ⑤屋外变电构架和设备支架型式及基础 主变基础：采用现浇钢筋混凝土基础，混凝土强度等级C25，钢筋等级为HRB400。油池内干铺400mm厚，粒径为50~80mm的卵石，内设钢蓖子支撑。 主变、母线、出线等变电架构：采用φ400mm钢筋混凝土环形杆组成“A”字形或门形架构，架构横梁采用三角形截面钢桁架，基础采用杯口式混凝土基础，混凝土强度等级C25，钢筋等级为HRB400。 地线柱、避雷器等支架：采用Q345钢材，由圆钢组成的断面为三角形的焊接结构。 独立避雷针采用格构式钢结构，钢材为Q345钢，基础为钢筋混凝土独立基础，混凝土强度等级C25，钢筋等级为HRB400。 所有钢构件均采用整体热镀锌防腐，建筑物基础采用抗冻混凝土，钢筋混凝土保护层厚度取40mm。 根据电气工艺专业要求，设备支架柱及操作机构下设置绝缘地面和联系小道。 升压站内建筑物抗震设防烈度为6度。 6、风力发电机组及发电量估算 (1)选型 根据国际电工协会IEC61400-1（2005）标准，并经过风能资源分析，判定本风电场工程140m轮毂高度适宜选择IECC类风电机组。综合考虑风电场风能资源、风电机组市场情况、风场地形、交通运输等条件，综合考虑，单机容量为2200kW的WTG1在发电量、机组投资、上网电价等各项综合指标上与其他方案相比具有较明显的优势，因此，拟安装12台2.2MW风电机组，2.2MW风机风轮直径131m，轮毂安装高度140m。本项目主要设备情况见表1-9。 表1-9 本项目主要设备和经济技术指标一览表 名称; 单位（或型号）; 数量. 风电场 场址; 高程; m; 26.7～30.1. 经度（E）; E116°37'16.68"～116°55'59.52". 纬度（N）; N33°21'57.38"~33°52'4.65". 年平均风速（轮毂高度140m）; m/s; 5.498. 风功率密度（轮毂高度140m）; W/m2; 149. 盛行风能方向; /; S. 主要 设备; 风电场 主要机 电设备; 风力发 电机组; 台数; 台; 12. 额定功率; kW; 2200. 单台叶片数; 片; 3. 风轮直径; m; 131. 扫掠面积; m2; 13478. 切入风速; m/s; 3. 额定风速; m/s; 9.5. 切出风速; m/s; 20. 安全风速; m/s; 52.5（6）. 轮毂高度; m; 140. 发电机额定功率; kW; 2200. 发电机功率因数; /; -0.95~+0.95. 额定电压; V; 690. 箱式变电站; 型号; S11-2400/35 36.75±2×2.5%/0.69 kV; /. 数量; 台; 22. 电压; kV; 35. 升压变 电所; 主变 压器; 型号; SZ11-75000/110 115±8×1.25%/37kV YNd11，Ud%=10.5; /. 台数; 台; 1. 容量; MVA; 75. 额定电压; kV; 110. 出线回路数及 电压等级; 出线回路数; 回; 1. 电压等级; kV; 110. 土建 施工; 风; 机组基础 台数; 座; 12. 型式; /; 圆形扩展基础. 地基特性; /; 天然地基. 箱式变压器; 台数; 台; 12. 型式; /; 浅基础. 施工; 风机基础工程数量; 土石方开挖; m3; 14661.6. 土石方回填; m3; 8320.8. C40基础混凝土; m3; 5868. C15垫层混凝土; m3; 348. 钢筋; t; 576.6. 施工工期; 月; 12. 概算 指标; 工程静态投资; 万元; 19700. 工程动态投资; 万元; 20172. 单位千瓦静态投资; 元/kW; 7462. 单位千瓦动态投; 元/kW; 7641. 施工辅助工程; 万元; 124. 设备及安装工程; 万元; 14985. 建筑工程; 万元; 2436. 其他费用; 万元; 1770. 基本预备费; 万元; 386. 施工期利息; 万元; 472. 经济 指标; 投资利税率; %; 8.65. 资本金净利润; %; 30.77. 总投资收益率; %; 9.22. 融资前税前财务内部收益率; %; 8.28. 融资前税前财务净现值; 万元; 23922.38. 资本金税后财务内部收益率; %; 8.75. 资本金税后财务净现值; 万元; 11101.5. 投资回收期（税后）; 年; 8.75. (2)发电量 本工程的建设规模为26.4MW，共安装12台2.2MW风力发电机组，风电场年理论发电量79855MW h，总折减系数0.7594，年上网电量58701MW h，年等效利用小时数2224h，平均尾流影响系数为5.19%。 7、公用工程 (1)给排水 ①供水系统 本工程用水点集中在升压站内，主要用途为站内生活用水和杂用水。升压站附近无城镇供水水源，故升压站用水采用站区地下水。本项目依托南沱河风电场110kV升压站。 生活用水来源于8m3的生活水箱，给水管采用PPR管，室内管道给水立管采用明装方式，卫生间内给水支管采用墙内暗装敷设方式。消防用水来源于80m3消防蓄水池，主要建筑物中，综合楼的体积4485.132m3，火灾危险性等级为丁级，需要配置室外消火栓灭火系统，其他建筑物不设室内外消防用水。 生活给水系统：生活给水系统由生活水池和一套全自动稳压供水设备（安装在生活消防水泵房中）、供水管线组成。从生活消防水泵房中接出1根DN50的生活给水干管，负责向升压站内的综合楼等建筑物供生活用水。 ②排水系统 升压站排水主要是雨水的排放；升压站不设污水排污口，生活污水经三级化粪池进行处理后进入暂存池，定期由升压站周边村庄村民进行清掏，用于农田施肥。 雨水：由于升压站的区域很小，升压站的设计标高高出站外地面，因此升压站的雨水按照沿地面坡度自然排放至升压站外的方案设计。 生活污水：本项目用水主要是升压站职工生活用水。升压站日常驻站人数4人，以每人用水量为0.15m3/d计，总用水量为0.6m3/d（合219m3/a），排水量以总用水量的80%计算，排水量为0.48m3/d（合175.2m3/a）。升压站内的职工的生活污水进入三级化粪池进行处理后进入暂存池，定期由升压站周边村庄村民进行清掏，用于农田施肥。安徽省梅雨季节持续时间一般为25d，最长持续时间一般不超过40d，按照最大梅雨持续时间进行计算，生活污水40d产生量为19.2m3，升压站设置20m3的暂存池能够满足梅雨季节生活污水暂存要求，三级化粪池设计预处理能力0.8m3/d。 主变压器含油废水排放：当主变压器发生事故或检修时时，油水混合物排入变压器事故隔油池进行油水分离，经隔油分离处理后的废水收集至升压站内的污水管道进入生活污水处理系统；存入油池中的油属于危险废物，此部分油由变压器油供应商回收进行油水分离后，含油废水属于危险废物，需要送至有危险废物处理资质的单位进行集中处理。本项目110kV升压站主变压器型号为SZ11-75000/110型三相双绕组有载调压升压变压器，变压器参数见表1-10。 表1-10 升压站110kV主变压器型号参数 型号; 额定 容量 (kVA); 额定电压; 联结组 标号; 损耗(kW); 空载 电流 (%); 短路 阻抗 (%); 重量(kg). 高压 (kV); 低压 (kV); 空载; 负载; 器身重; 油重; 总重. SZ11-75000/110; 75000; 121±2×2.50%; 13.8; YNd11; 47.2; 264.1; 0.42; 12～14; 46200; 18700; 76500. 本项目升压站SZ11-75000/110型三相双绕组有载调压升压变压器使用的是25#变压器油（其凝固点的温度在-25℃，可在国内大部分地方使用），20℃的室温环境下，25#变压器油密度为877.6kg/m3，升压站主变压器25#变压器油一次灌注量18700kg，室温条件下折算后体积约21.31m3，本项目设置事故池容积45m3，能够满足事故状况下主变压器油的收集和暂存。为防止发生事故时油类对土壤和地下水的污染，事故池必须达到防渗、防漏要求，做到不产生二次污染。防渗措施参照《危险废物填埋污染控制措标准》（GB18598-2001）要求执行。 (2)采暖 升压站内主控楼、生活消防水泵房、屋内配电装置室等建筑均设置冷暖空调采暖。 (3)消防 升压站内的主要建筑包括主控综合楼、110kVGIS室和SVG控制室。升压站内的室内外消防系统为消火栓灭火系统，升压站内的消防用水量按升压站内室内外同时发生一次火灾时的最大消防用水量计算。室外消防用水量按20L/s(72t/h)考虑，室内消防用水量按10L/s(36t/h)考虑，消火栓系统火灾延续时间2h，总用水量为216m3；升压站室外消防设备采用消火栓灭火系统加固定式灭火器、砂箱等；室内采用固定式灭火器方式，中控楼、高低压配电室设置火灾探测自动报警装置。本风电场不设消防机构，但配备一名消防管理人员，义务消防员为职工总数的50%，轻度火灾由风电场自行扑灭，若发生重大灾情，由当地消防队支援共同扑灭火灾。 8、职工定员和劳动制度 本项目运营阶段拟用管理人员和职工共4人，其中，管理人员1人，运行维护人员3人。年工作365日。 9、施工进度 工程建设总工期为12个月，工程筹建期1个月。主体工程于2019年1月初开始，2019年9月底第一批风电机组具备发电条件，2019年12月底12台机组全部投产发电，工程完工。 根据施工安排，本工程建设总工期为12个月，具体工程进度如下： (1)从第2019年1月为施工准备阶段； (2)从第2019年2月1日开工，开始进行场内道路施工，进行风机吊装平台的开挖和风机基础开挖； (3)从第2019年3月1日起进行风机基础、箱变基础砼浇筑； (4)从第2019年7月1日起进行集电线路的施工； (5)从第2019年10月1日起进行升压站电力电缆敷设及电气设备安装调试； (6)从第2019年6月1日起进行风电机组吊装； (7)从第2019年12月1日起进行风电机组调试，并上网发电，12月15日全部风机并网发电； (8)从第2019年11月至12月完成道路防护、路面工程及绿化等收尾工程。 表1-11 本项目施工进度一览表 序号; 作业内容; 2019年. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 1; 施工准备. 2; 道路及吊装场地施工. 3; 风机机组及箱变基础; 工与养护. 4; 输电电缆、通信、监控电缆敷设. 5; 吊装机械进场及风电机组吊装. 6; 风机安装调试及试运行. 7; 收尾工程. 10、清洁生产分析 10.1生产技术设备和产品先进性分析 本项目采用WTG1型号140m轮毂高度机型风力发电机组，采用双馈异步发电机，能够实现变速恒频运行，配合叶片变浆调节功率输出，转速可在一定范围内连续变化，使风力发电机组始终保持在最佳的运行效率，电能转换效率较高。 风能发电的工作原理是利用天然的风力能，通过风轮吸收，转化为机械能，再由发电机把机械能转化为电能，经升压站升压送入电网。风力是可再生能源，它不同于火电项目，不用消耗任何燃料，无废气和灰渣的产生和排放；风电不同于水电项目，无需建设大面积的水库以做调峰使用；它只需要利用当地的风资源，就可以将风能转变为电能，而整个生产过程中不消耗燃料，不产生污染物。因此，风电本身就是一种无污染，可再生的洁净绿色能源。 10.2主要节能措施 (1)电气节能措施 1)主要电气设备节能降耗措施 主要电气设备选择以安全、可靠、低能耗、高效、舒适、节约资源、有益于环保为基本原则进行。在进行本风电场主机设备参数选择时，与多个类似工程和类似设备进行了对照比较，在选择过程中考虑了提高效率、降低能耗的要求。 2)风力发电机组 主要选择技术成熟和先进的风力发电机组。 3)集电线路 ①在布置上尽量减小集电线路的长度，减小从风机到箱式变电站大电流线路的长度，以减少电能损耗。 ②集电线路采用塔缆混合的方式接入本项目升压站。 4)箱式变压器 选用S11-2400/35双绕组风冷有载调压升压变压器。 5)风电场厂用电系统 风电场厂用电具有以下特点：厂用负荷相对于不大，厂用变容量在风电场装机容量中所占的比重很小，因此应本着节能、高效、舒适、安全、有益于环保的原则，厂用电接线设计中考虑到： ①根据风电场电气主接线，以及风电场的运行方式和风电场在系统中的作用等，确定厂用电电源的引接方式及厂用变台数； ②根据各种厂用电负荷的容量大小、用途性质、重要程度、分布地点及运行方式等，逐一分类统计、分析，合理选择厂用变容量，提高厂用变利用率； ③厂用变压器均采用节能、新型的SZ11-75000/110型变压器，减小变压器自身损耗。 6)通风空调 尽可能利用自然通风，本风电场采用分体式空调。 7)照明系统 风电场照明尽量避免采用荧光灯、节能灯作为照明光源，通过采用新型高效节能新光源、电子式镇流器、新型优质材料的反射器代替落后质差的反射器、在不同的场合选用先进合理的灯具结构等照明节电技术，以达到节约照明用电，节约一次能源，保护生态平衡的目的。 采用环保节能型照明器具和高效节能灯，比传统普通照明器具节约电费80%以上，光源寿命比普通光源高30倍以上。 对不需要长期照明的场所，设置照明开关，尽量做到人走灯灭。主要照明场所(如主机间、中控楼)应做到灯具交叉布置并分组控制，使得电厂人员可根据不同工作的需要调整照度。 减少配电线路的损耗是照明设计中又一项节能措施，可通过： ①照明器选用高功率因数型，在镇流器上加补偿电容，一般可使COSφ达到0.85以上，线损自然地减少； ②优化配电方式，供电距离较远的回路采用三相四线制配电，线损可以比单相供电下降75%~80%。 风电场投运后，应加强设备的维护，同时还应注意以下问题： 对主要电气设备运行，定期进行巡视观察，将问题处理在事故发生前，发现问题及时处理，保证设备长期安全问题运行。 主要照明场所应做到灯具分组控制，根据不同工作环境的照明需要调整照度，不需要照明的时候应随时关掉电源，以达到全厂节能运行。 暖通空调系统运行节能是依靠暖通空调自控系统来保证的。为保证自控系统的正常运行，需要加强暖通空调自控系统的维护运行管理。暖通空调自控系统故障时，应采取手动调节控制的措施，以满足节能需求。 (2)建筑方面节能措施 1)节能建筑规划设计 科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高、选用节能型建筑材料、保证建筑外维护结构的保温隔热等热工特性及对建筑周围环境进行绿化设计，设计要有利于施工和维护，全面应用节能技术措施，最大限度减少建筑物能耗量，获得理想的节能效果。 2)增强建筑维护结构的保温隔热性能 ①外墙使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。 ②尽量减少门窗的面积，减少热量、能耗散失，在保证室内采光通风的前提下合理控制窗墙比。 3)空调系统 ①合理设计空调系统负荷，降低能耗。 ②在人体的热舒适感觉内，在满足空调精度要求的前提下，可以提高送风温差来提高节能效率，利用最少的耗能实现舒适性空调要求的空气环境。 (3)运行管理 1)运营过程中加强对管理人员的专业培训，提高管理人员的专业素质，加强运行管理，节约能耗。 2)对管路系统经常检漏、检垢，合理降低设备的运行能耗。 3)根据人员的变化进行新风量的调节。对于间歇运行的系统，在预冷或预热的过程中，应该关闭新风。 4)在过渡季节利用室外空气的自然冷量。 5)合理设定设备的启动和停止的时间，降低能耗。 (4)建议 1)建议在电网运行调度时，从电力系统总体节能降耗减排出发，充分发挥风力发电在替代石化燃料，减少一次性能源消耗的作用，尽可能保证风力电量能被电网吸收。 2)建议风电场建立和完善设备与建筑能耗统计制度，做好主要运行设备能耗统计和建筑能耗标识。根据电网调度要求和风电场风资源特性，安排好设备的维护和检修，确保风电场在大风季节能满功率运行，提高设备利用率。 3)建议开发商择优选择施工承包商，优化施工方案，提高和优化施工设备生产效率，对施工期间的高耗能设备纳入承包商评标指标和管理考核指标。 4)建议加强对风电场职工的节能宣传、教育和培训力度，减少建筑能耗。 5)建议加强项目建设和运行过程的监督检查，确保施工期和运行期节能措施与能效指标的落实。 10.3清洁生产指标分析 由于我国风力发电项目起步较晚，目前尚无相关的统计资料和行业清洁生产标准，故本工程清洁生产水平采用与国内已建成较先进的风电工程项目清洁生产指标进行对比分析，如下表所示： 表1-12 本项目清洁生产指标对比分析表 项目; 本项目工程 指标; 无为县严桥 风电场; 无为县万寨 风电场. 总投资（万元）; 20251; 39285; 41740.33. 永久占地面积（m2）; 39220; 257000; 146400. 总装机容量（MW）; 26.4; 48. 单位千瓦投资（元/kW）; 7641; 8184; 8696. 单位发电量占地面积（m2/万kWh）; 23.79; 25.35; 30.5. 平均单机年上网电量（万kWh）; 489.2; 418.1; 404.7. 年等效满负荷小时数（h）; 2224; 2091; 2024. 本项目位于淮北平原地区，周边交通道路便利，具有现成的进场道路，因此永久占地面积较小，单位发电量占地面积较小；本项目总装机容量26.4MW，安装12台2.2MW风机，严桥风电场和万寨风电场均为2.0MW风机，因此，本项目单位千瓦投资较小；平均年单机年上网电量较多；本项目年等效满负荷小时数处于较好水平。 10.4节能减排效益分析 中远溪濉溪县北部风电场项目年上网电量约5870.1万kWh。按2016年全国60万千瓦及以上规模电厂供电标准煤耗312g/kWh计算，每年可为国家节省标煤1.83万t，按消耗纯净水3.1kg/kWh计，每年可节水18.20万吨。同时还可极大的节约建设火电厂所需要的永久征地和灰渣储存所用的土地。 与目前的火力发电厂相比，若烟尘排放量按1.8g/kWh计，SO2排放量按6.3g/kWh计，NOX排放量按13.1g/kWh计，灰渣排放量按119.45g/kWh计，CO2排放量按872g/kWh。则本风电场工程减少的污染物排放量：烟尘 105.66t/a、SO2 369.82t/a，NOX 768.98t/a，灰渣0.70万t/a，CO2 5.12万t/a。 本项目充分利用安徽省濉溪县内丰富的风力资源，建设总装机容量为26.4MW的风力发电场，对于优化我省能源结构，促进能源工业清洁、高效发展具有一定意义。本项目在国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为为允许类。根据国家能源局《风电发展“十三五”规划》（国能新能[2016]314号）发展目标和建设布局：加快开发中东部和南方地区陆上风能资源，其中安徽省2020年陆上风电发展目标350万kWh，截至2017年3月，安徽省陆上风电总装机容量183.8万kWh，本项目的建设符合《风电发展“十三五”规划》（国能新能[2016]314号）中安徽省风能资源开发目标，为允许类项目。 综上所述，本项目的建设符合国家法律、法规和政策规定，也符合《风电发展“十三五”规划》（国能新能[2016]314号）的规定。 10.5 清洁生产评述 上述分析可以看出，本项目属于清洁能源建设项目，其建设运营对于保护环境、间接减少大气污染物的排放具有积极作用，同时具有一定的经济和社会效益，环境效益良好。本项目在减少污染物排放的同时，场内电气设备均采用节能无污染型设备。本项目的建设，符合清洁生产原则。 |

# 建设项目所在地自然环境及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 濉溪县位于安徽省北部，地处淮北平原，地理坐标东经116°25′～117°02′，北纬33°06′～34°14′，是淮北市唯一市辖县，县城依市而建，全县辖11个乡镇和一个省级经济开发区，面积1987平方公里，至2008年末全县户籍人口106万。濉溪承东启西，区位优越，地处苏、鲁、豫、皖四省交界处，是淮海经济区和徐州经济圈重要组成部分。 中远溪濉溪县北部风电场项目位于濉溪县百善镇、四铺镇、刘桥镇，地理坐标116°37'16.68"~116°55'59.52"，北纬33°21'57.38"～33°52'4.65"，场内海拔介于25~35m之间，场址风力资源较丰富，常年主导风向为东北风，风向稳定。 2、地形地貌 濉溪地处淮北平原中部，地势自西北向东南微倾，除县东北部有少量低山残丘分布外，其余为广阔平原区。主要地貌类型为山丘、平原、湖洼地、河流。县内最高山峰老龙脊，位于蔡里集东南5.5公里处，地理坐标为北纬33°56′，东径116°54′。海拔362.9米，山底围3华里。 平原区地势平坦，一望无际，海拔23.5米至32.4米。面积约2070平方公里（不含水面和湖洼地面积），占全县总面积的85.2%。以横穿平原中部的古隋堤(今宿永公路)为界，北部为黄泛冲积平原区，南部为古老河湖相沉积平原区。 隋堤南有较多的封闭型湖洼地，主要分布在四铺、百善、铁佛等区，全系耕地。这是濉溪县特有的地貌类型，其成因与隋运河有关。运河北堤宽40米，高出地面5米，高大完整；南堤宽20米，高出地面4米，残缺不全。汛期大水猛涨时，南堤往往决口，泥沙被水冲向决口两边，自北向南形成土岭。土岭为黄泛物质堆积，宽500至600米，长3500至5000米不等，高出地面约1米。仅四辅区内的商庙岭子、谢家岭子、冯圩子岭子、三铺南岭子面积就有20多平方公里。每两道岭子之间，由于长期积水，便形成封闭型湖洼地，近似方形。这样的湖洼地很多，俗称“十八湖”，如卧龙湖、叶刘湖、关家湖、尹湖、油榨湖、练子湖、陈大湖、运粮湖、邱湖、杨家湖、四平湖、孤山湖、雁鸣湖、附湖、百里湖、沈姜湖、南湖、小湖等。总面积为86.67平方公里。特点为湖底滞水性大，四周保水差。 3、气象气候 濉溪县地处北温带，属北方型大陆气候，气候温和，四季分明、光照充足，日照时数为2315.8小时，日照度为52.2%，无霜期202天，其他气象资料如下：年均气温：14.5℃；极端最高气温：41.1℃；极端最低气温：-21.3℃；年均相对湿度：70%；主导风向：东北风；平均风速：3.1m/s；风压：343kn/m2；年最高降雨量：1441.1mm（1964年）；年均降雨量：862.9mm；日最大降雨量：249.7mm（1957年7月14日）；最大冻土深度：20cm。 4、水文水系 濉溪县境内河流多顺自然坡降平行贯穿，浍河等主要河道两侧分布有泛滥堆积地貌。主干河道有14条，其中行洪河道有新濉河、闸河、龙岱河、洪碱河、南沱河、王引河、包河、浍河、北淝河9条。另有大沟116条，全县河、沟构成5个水系：濉河水系、南沱河水系、新北沱河水系、河水系、北淝河水系。澥河、沟总长1283.45km，水面面积25.2km2。 本项目周边涉及的水系主要有南沱河和濉临河。 南沱河又称沱河上段、新沱河，属淮河水系，发源于河南省商丘刘口集，流经虞城、商丘、夏邑、永城、濉溪至宿州戚岭孜入新汴河。濉溪境内长46.2km。境内有四铺、徐楼两座节制闸，四铺闸以上来水面积3936km2。 萧濉新河又称新濉河，基本为原濉河的上游河道，沿城区西南部绕城而过，经濉河引河注入新汴河。1958年由淮北濉溪煤矿投资，自萧县南丁里截引龙河，河自瓦子口起，上承岱河、大沙河来水，于黄里汇湘西河，至会楼汇洪碱河，经濉溪县城西，至陈路口汇龙岱河，于符离集闸上汇闸河，在宿州北的蔡桥注入濉河引河。河道自瓦子口至新汴河长62.1km，流域面积2626km2。其中，淮北市境内自相山区后黄里北（宿州市萧县、相山区分界）至闸河口（濉溪县、宿州市埇桥区分界）长37.7km。 闸河为萧濉新河支流，发源于江苏省徐州市十八里屯，由北向南流经江苏铜山、安徽省萧县、淮北、宿州，于符离集闸上王闸口汇入萧濉新河、全长72.4km，流域面积466km2。淮北市境内自张村闸至河口长50.9km。闸河主要支流有倒流河、山河沟、宁王沟、濉符运河等，其中倒流河是最大的支流，发源于濉溪县南庄村，流域面积约135km2，由于其境内多为山区，暴雨集中，是闸河水的主要来源。 龙岱河亦为萧濉新河支流，东支龙河发源于萧县县城东北龙湖，西支岱河发源于萧县祖楼乡王山窝，两河在相山区任圩镇双庄附近汇流后称龙岱河，在烈山区宋疃镇陈路口入萧濉新河。现岱河下段自瓦子口至双庄长17.9km，流域面积105km2，龙河流域面积310km2，龙岱河入濉河处来水面积为415km2。自龙河龙湖至龙岱河陈路口全长46.2km，淮北境内长度34.5km。 洪碱河发源于砀山县，上游有洪河和碱河两条河流在萧县崔口汇流后称洪碱河，流经砀山、永城、萧县在相山区惠楼村入新濉河。流域面积465km2，境内全长6.5km，汇水面积7km2。在惠楼建一座控制闸。 王引河是南沱河支流，发源于砀山县中许庄，流经砀山、永城、萧县、濉溪县等。在四铺闸上汇入南沱河，濉溪境内长43km，来水面积128km2，仲大庄闸上控制面积1112.9km2。 包河是浍河支流，发源于河南省商丘市谢集乡张祠堂村，流经商丘、虞城、亳州、永城、濉溪等市县，在临涣集码头桥入浍河，来水面积1096km2，濉溪境内长7.9km，汇水面积52km2。 包浍河是崇潼河水系的最大支流，也是淮北地区重要的省际河道。西北起自废黄河南堤，东南迄怀洪新河，流域总面积（九湾以上）4850km2，其中我省境流域面积2930km2，占总面积的60%。临涣水文站控制面积2470km2，临涣闸址以上流域面积2795km2，下游已建南坪闸，其控制面积3472km2。浍河多年平均入境水量为2.92亿m3。 北淝河发源于涡阳县刘井附近，流经涡阳、蒙城、濉溪、怀远等县，在下游入怀洪新河，流域面积1470km2。濉溪县境内长6km，来水面积133.5km2。 5、地质概况 本项目风力发电场拟建风机位置位于河岸边平原上，地基岩土表层有少量第四系坡残积碎石土，下伏主要为白垩系砂砾岩和元古界千枚岩、石英角斑岩，局部夹粉砂岩、硅质页岩等。覆盖层较浅，局部基岩裸露，覆盖层厚度在0.0～1.0m之间。根据本阶段地质调查和钻探得出，地表覆盖层描述如下： ①层碎石（Q4el+pl）：灰黄色，稍密，粒径3~50mm，磨圆度差，呈棱角状，无分选，无胶结，母岩成分为砂岩和石英岩等，含量约50~60%。 ②层千枚岩（Pt）：灰白、灰绿色，全风化，岩层片理结构明显，可见薄层构造，含大量绿云母矿物，局部夹薄层石英矿物；岩块较软，手捏可碎，岩芯呈砂土状。勘探点揭示层厚约1.6~3.8m，其作为基岩表层风化层在场区内大部分有分布。 ③层千枚岩（Pt）：灰白、灰绿色，强~中等风化，岩体破碎，裂隙发育，岩芯呈短柱和碎块状，手掰可断，可见片理结构，含云母和石英矿物。本次勘探未揭穿，其作为基岩表层风化层在场区内大部分有分布。 ④层砂砾岩（K）：灰黄色，全风化，岩体风化成砂土混砾石状，手可捏碎，可见原岩结构；层在本区域局部分布，勘探点揭示层厚约0.9m。 ⑤层砂砾岩（K）：灰黄色，强~中等风化，泥质胶结，所胶结砾石成分为石英岩和灰岩；裂隙较发育，岩芯柱状、短柱状及少量碎块状，节理裂隙发育；该层在本区域局部分布，本次勘探未揭穿。 6、土壤、植被和农作物 淮北地区土壤类型主要有潮土和砂礓黑土两大类。潮土类主要分布在黄泛平原地区，面积约为1080平方公里，占土地总面积的41.1%；砂礓黑土是淮北地区的古老耕作土壤，分布面积最大，约为1440平方公里，占土地总面积的54.8%。此外，境内石灰岩残丘地带有面积较小的黑色石灰土、红色石灰土和棕壤分布。 濉溪县主要野生植物林木科类有黄连木、山槐、朴树、楸树、白榆、山枣。草类有刘寄奴、寻骨风、竺锦草、杜衡、败酱草、金牛草、金佛草、浮萍、鸭跖草、铁苋菜、猫眼草、瞿麦、益母草、柴胡、车前草、小蓟、透骨草、旱莲草、扁蓄、翻白草、龙葵、叶下珠、六月雪、瓦松、凤尾草、马齿苋、大蓟、夏枯草、地丁、泽兰、薄荷、爬根草、扁扁草、毛抓秧、腥腥草、掐不齐、苜蓿、三棱草、节节草、打鼓条、毛草叶、红腚猴、蚂蚱膀、万根草、蒲草、灰灰菜、羊蹄棵、面条菜、涩拉秧、苍耳、小蒜、富苗秧、菟丝子等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目委托安徽国晟检测技术有限公司于2018年7月16日～7月22日对项目地块周围环境质量现状进行监测，现状监测布点图见附图6，监测结果如下。 (1)大气环境 根据本建设项目的位置、区域气象条件及评价工作等级，评价在拟选风电场区布设6个环境空气监测点。根据评价区域环境现状及本项目的特点确定4个监测项目TSP、PM10、SO2和NO2，连续采样监测7天，采用《环境空气质量标准》（GB3096-2012）的二级标准进行评价，结果见表3-1。 表3-1 大气环境现状评价结果 监测点; 监测 项目; 监测 类型; 日均浓度值; 方位; 距离 (m). 浓度范围（mg/m3）; 最大占标率; 超标率（%）. 前石门 G1; SO2; 小时值; 0.010～0.016; 3.20%; 0; T018 NW; 440. 日均值; 0.011～0.014; 9.33%; 0. NO2; 小时值; 0.020～0.032; 16.00%; 0. 日均值; 0.023～0.028; 35.00%; 0. PM10; 日均值; 0.058～0.073; 48.67%; 0. TSP; 日均值; 0.122～0.153; 51.00%; 0. 丁彭楼 G2; SO2; 小时值; 0.009～0.016; 3.20%; 0; T020 NE; 550. 日均值; 0.010～0.014; 9.33%; 0. NO2; 小时值; 0.017～0.030; 15.00%; 0. 日均值; 0.022～0.026; 32.50%; 0. PM10; 日均值; 0.068～0.080; 53.33%; 0. TSP; 日均值; 0.139～0.162; 54.00%; 0. 小王家 G3; SO2; 小时值; 0.007～0.016; 3.20%; 0; T024 SW; 580. 日均值; 0.009～0.013; 8.67%; 0. NO2; 小时值; 0.014～0.031; 15.50%; 0. 日; 值 0.018～0.026; 32.50%; 0. PM10; 日均值; 0.067～0.081; 54.00%; 0. TSP; 日均值; 0.138～0.163; 54.33%; 0. 大郭家 G4; SO2; 小时值; 0.009～0.016; 3.20%; 0; T025 SW; 585. 日均值; 0.011～0.014; 9.33%; 0. NO2; 小时值; 0.029～0.038; 19.00%; 0. 日均值; 0.030～0.034; 42.50%; 0. PM10; 日均值; 0.071～0.086; 57.33%; 0. TSP; 日均值; 0.146～0.177; 59.00%. 代庄 G5; SO2; 小时值; 0.010～0.017; 3.40%; 0; 升压站 S; 320. 日均值; 0.012～0.014; 9.33%; 0. NO2; 小时值; 0.029～0.040; 20.00%; 0. 日均值; 0.032～0.036; 45.00%; 0. PM10; 日均值; 0.068～0.085; 56.67%; 0. TSP; 日均值; 0.139～0.172; 57.33%; 0. 孙庄 G6; SO2; 小时值; 0.007～0.016; 3.20%; 0; 升压站 SE; 525. 日均值; 0.008～0.012; 8.00%; 0. NO2; 小时值; 0.020～0.030; 15.00%; 0. 日均值; 0.020～0.025; 31.25%; 0. PM10; 日均值; 0.067～0.085; 56.67%; 0. TSP; 日均值; 0.138～0.172; 57.33%; 0. 由表3-1可知，本项目区域环境空气质量现状良好，各项指标均满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）的二级标准。 (2)声环境 根据评价区域及本项目的特点，选择升压站四周和前程庄、史小楼、余楼共计3个居民点布设监测点监测项目区内敏感点昼夜噪声背景值情况，监测布点情况详见项目监测布点图3-1，监测结果见表3-2。 表3-2 各环境噪声监测点监测统计结果 检测位置; 检测日期; 检测结果. 昼间dB(A); 夜间dB(A). Leq; Leq. N1升压站厂界东侧; 2018.07.16; 55.1; 41.3. 2018.07.17; 54.6; 41.5. N2升压站厂界南侧; 2018.07.16; 50.3; 40.2. 2018.07.17; 49.5; 38.8. N3升压站厂界西侧; 2018.07.16; 51.3; 39.9. 2018.07.17; 50.7; 41.0. N4升压站厂界北侧; 2018.07.16; 53.8; 40.9. 2018.07.17; 54.2; 40.6. N5前程庄; 2018.07.16; 51.3; 38.9. 2018.07.17; 50.9; 39.7. N6史小楼; 2018.07.16; 49.8; 41.0. 2018.07.17; 50.3; 40.3. N7余楼; 2018.07.16; 49.; 39.7. 2018.07.17; 50.1; 39.5. 从表3-2中可以看出，本项目区域环境噪声背景值质量较好，7个监测点位等效连续A声级Leq(A)昼夜均满足《声环境质量标准》中的2类标准限值。 (3)地表水环境 本项目施工期和运行期产生的废水经过处理后，重新利用不外排。为考虑雨季暴雨冲刷对周围水体环境的影响，所以，项目主要监测雨季冲刷，汇水区域包含项目建设施工场地的河流，根据现场调查，本项目选址周围主要水系为南沱河。本项目选择4个南沱河断面对水质进行监测，监测项目共4项：pH、COD、BOD5、氨氮、石油类，监测统计结果见表3-3。 表3-3 地表水环境现状监测统计结果一览表（单位：mg/L，pH除外） 河流; 监测断面; 采样时间; pH; C; D BOD5; NH3-N; 石油类; 总氮; 总磷. 南 沱 河; W1-后李古同 断面; 2018.07.16; 8.42; 27; 5.7; 1.02; 0.27; 1.39; 0.15. 2018.07.17; 8.56; 29; 5.9; 1.11; 0.37; 1.46; 0.17. W2-T005上游 断面; 2018.07.16; 8.53; 25; 5.1; 1.27; 0.33; 1.45; 0.16. 2018.07.17; 8.62; 26; 5.3; 1.16; 0.40; 1.43; 0.19. W3-小郭家断面; 2018.07.16; 8.47; 27; 5.8; 0.981; 0.36; 1.42; 0.11. 2018.07.17; 8.55; 28; 5.7; 1.03; 0.29; 1.38; 0.13. IV类标准限值; 6～9; 30; 6.0; 1.5; 0.5; 1.5; 0.3. 由表3-3可知：南沱河后李古同断面、T005上游断面、小郭家断面监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求，项目区水质较好。 (4)生态环境质量现状 本项目位于濉溪县西南平原地区，评价区内生态环境结构相对较为单一，风场地区域范围内主要为耕地所覆盖，四周有少量村庄。本项目风电场横跨濉溪县百善镇、四铺镇，总占地面积约12.96hm2，其中，永久占地约1.19hm2，临时占地约11.77hm2。本项目占用耕地7.30hm2（109.5亩），其中永久占用耕地1.19hm2，临时占用耕地6.11hm2。主要包括风电机组及箱变区2.40hm2、道路工程区6.74hm2、集电线路区3.82hm2，根据工程占地类型分：耕地7.30hm2、水域及水利设施用地5.66hm2，本项目风电场区土地利用情况见表3-4。项目区生态环境现状详见生态环境影响评价专章。 表3-4 本项目风电场区土地利用情况 分区; 占地类型; 占地性质; 合计. 耕地; 水域及水利设施用地; 永久; 临时. 风电机组及箱变区; 2.40; 0; 0.38; 2.02; 2.40. 道路工程区; 1.08; 5.66; 0.52; 6.22; 6.74. 集电线路区; 3.82; 0; 0.29; 3.53; 3.82. 合计; 7.30; 5.66; 1.19; 11.77; 12.96.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据《濉溪县城市总体规划》（2013-2030），本项目占地范围不属于规划中的风景资源旅游区、水源保护区、生态保护区和环境协调区内。 本项目永久占地1.19hm2，临时占地11.77hm2，本项目周围保护目标包括村庄居民、河流水系、基本农田等。 本项目风机位布置在淮北平原地区，距离濉溪县城区直线距离约9km，对外交通条件较好。针对本项目行业环境污染特点及拟建区域环境特点，确定本次评价污染控制与环境保护目标如下： (1)加强施工期环境保护管理，控制施工期临时占地，采取有效措施治理施工期扬尘和机械噪声、施工垃圾和水土流失，保证评价区域环境质量不受明显影响。 (2)控制运营期的生态影响，采用生态恢复和污染治理措施，避免项目建设对当地的生态多样性和区域环境质量造成影响。 (3)加强运营期对风机组的管理，确保临近风机点位的居民生活不受本项目风机噪声干扰。 本项目运营期主要环境保护目标见表3-5所示： 表3-5 本项目风机点位周边主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护 目标名称; 方位; 距离 （m）; 规模; 保护级别. 风场环境 保护目标 （大气、声）; 前李古同; T001 W; 917; 195户/284人; GB3095-2012中二类 GB3096-2008中2类. 后李古同; T001 W; 473; 176户/243人. 陈大庄; T001 NW; 990; 220户/786人. 李赤楼; T001 NE; 600; 134户/375人. T002 NE; 586. T003 N; 570. T005 NW; 813. 前程庄; T005 NW; 440; 176户/468人. 香春园; T003 E; 5; 204户/745人. T005 SE; 540. 李寨村; T001 SE; 1150; 76户/298人. T002 SE; 80. T003 S; 700. 戚庄; T005 SE; 790; 165户/342人. 刘暗楼; T015 NW; 530; 28户/90人. 刘小暗楼; T015 NW; 790; 25户/78人. 苇菠村; T015 NW; 950; 19户/66人. 小郭庄; T015 SW; 450; 19户/61人. 李长庄; T015 SW; 860; 56户/196人. 前石门; T018 NW; 430; 57户/178人. E006 NE （备选机位）; 430. 后石门; T018 NW; 500; 64户/212人. E006 NE （备选机位）; 610. 阎小集村; T018 NE; 470; 198户/678人. T019 NE; 635. 翟庄; T018 SW; 810; 76户/232人. T019 SW; 780. E006 S （备选机位）; 510. 潘庄; T018 SW; 660; 58户/182人. T019 SW; 860. E006 S （备选机位）; 758. 姚家; T019 SE; 550; 20户/67人. 冯家; T020 NW; 5; 0 62户/134人. 杨高台孜; T020 SW; 1065; 87户/243人. 小余楼; T020 SE; 667; 34户/87人. 余楼; T020 SE; 570; 98户/340人. T021 W （备选机位）; 540. 丁彭楼; T020 NE; 570; 132户/468人. 龙沱村; T020 NE; 750; 16户/52人. 曹庄; T020 NE; 920; 32户/74人. T021 NW （备选机位）; 890. 惠士楼; T021 NW （备选机位）; 630; 68户/184人. 小邹家; T021 SW （备选机位）; 900; 46户/143人. 段汪; T021 SE （备选机位）; 510; 168户/516人. 董家; T022 N; 560; 146户/448人. 洪南村; T022 SW; 790; 110户/375人. 大丁家; T022 SE; 510; 138户/464人. 小李家; T023 NE （备选机位）; 67; 79户/216人. 龙东村; T023 NE （备选机位）; 485; 86户/268人. 郑滩; T023 NE （备选机位）; 670; 26户/64人. 侯家; T024 N; 900; 23户/58人. 肖家; T024 N; 500; 46户/86人. 小王家; T024 SW; 665; 78户/236人. 大郭家; T025 SW; 630; 86户/234人. 小郭家; T025 S; 570; 76户/240人. 大杨家; T025 SW; 1140; 118户/368人. 沱河村; T031 SW （备选机位）; 490; 268户/972人. 小夏家; T031 NW （备选机位）; 80 28户/76人. 后常家; T035 SW; 10; 0 83户/266人. 刘方家; T035 NW; 580; 113户/362人. 赵毛庄; T035 NE; 990; 148户/582人. 方家; T035 SW; 510; 138户/442人. 水环境.; 南沱河; T022 N; 110; 小型/农灌; GB3838-2002中IV类. 濉临河; T015 NW; 997; 小型/农灌. 生态环境; 周边农田生态系统. 表3-5 本项目升压站周边主要环境保护目标一览表 环境要; 环境保护 目标名称; 方位; 距离 (m); 规模; 保护级别. 升压站周边 环境保护目标 （大气、声）; 孙庄; 升压站 SE; 497; 216户/691人; GB3095-2012中二类 GB3096-2008中2类. 代庄; 升压站 S; 359; 133户/426人. 水环境; 南沱河; 升压站 SW; 1860; 小型/农灌; GB3838-2002中IV类. 濉临河; 升压站 NW; 1760; 小型/; 灌. 表3-6 本项目1#施工营地周边主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护 目标名称; 方位; 距离 (m); 规模; 保护级别. 施工营地周边 环境保护目标 （大气、声）; 孙庄; 1#营地 SE; 337; 216户/691人; GB3095-2012中二类 GB3096-2008中2类. 代庄; 1#营地 S; 362; 133户/426人. 水环境; 南沱河; 1#营地 SW; 1952; 小型/农灌; GB3838-2002中IV类. 濉临河; 1#营地 NW; 1786; 小型/农灌. 表3-7 本项目2#施工营地周边主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护 目; 名称 方位; 距离 (m); 规模; 保护级别. 施工营地周边 环境保护目标 （大气、声）; 刘家; 2#营地 N; 576; 93户/298人; GB3095-2012中二类 GB3096-2008中2类. 大黄家; 2#营地 N; 774; 66户/211人. 刘楼; 2#营地 NE; 819; 275户/880人. 水环境; 南沱河; 2#营地 SW; 1110; 小型/农灌; GB3838-2002中IV类. 濉临河; 2#营地 NW; 298; 小型/农灌. 表3-8 本项目施工道路周边200m范围内主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护 目标名; 方位; 距离 (m); 规模; 保护级别. 施工道路周边 环境保护目标 （大气、声）; 香春园; 施工运输道路 S; 70; 130户/536人; GB3095-2012中二类 GB3096-2008中2类. 前石门; 施工运输道路 E; 30; 76户/298人. 余楼; 施工运输道路 N; 10; 176户/782人. 段汪; 施工运输道路 S; 10; 267户/1046人. 侯家; 施工运输道路 E; 50; 152户/698人. 肖家; 施工运输道路 E; 40; 246户/984人. 水环境; 南沱河; 施工运输道路 穿越; 10; 小型/农灌; GB3838-2002中IV类.

# 评价适用标准

| 环 境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、地表水环境：本项目周边地标水体南沱河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准 3、声环境：本项目区内居民点等声环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、施工期： 1、废水：施工期废水经沉淀处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的旱作标准用于农田灌溉。 2、废气：施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）表2中二级标准。 3、噪声：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定。 4、固体废弃物：一般固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）；属于危险废物的按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）（2013修订）中的有关规定执行。 二、营运期： 1、废水：营运期生活废水经三级化粪池处理后进入暂存池，定期由升压站周边村民清掏，用于农田施肥，不外排。 2、噪声：营运期升压站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 3、固体废弃物：一般固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）；属于危险废物的按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）（2013修订）中的有关规定执行。 |
| 总 量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： 本项目不新增污染物排放，无需申请总量。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程（图示） 中远溪濉溪县北部风电场项目位于安徽省淮北市濉溪县百善镇、四铺镇、刘桥镇，风电场地理位置位于东经116°38'43.15"～116°52'47.08"，北纬33°41'20.01"~33°51'11.55"之间，风电场高程在26.7～30.1m之间。场址风力资源较丰富，常年主导风向为东北风。拟建风电场风机布置于南沱河两侧淮北平原上，升压站处的自然地面高程在30m左右。中远溪濉溪县北部风电场内地表为耕地。为了满足风机运输要求，首先要修建道路、平整场地，然后进行施工建设的主体部分：风电机组安装，施工的最后阶段是架空35kV集电线路及控制电缆，将35kV高压电输送至风电场升压站，升压后通过架设110kV高架线，将110kV高压电送至送至东北侧8km处220kV况楼变（送出线路工程不在本次评价范围内）。基本工序及污染工艺流程如下图所示。 (1)风力发电工艺流程 (2)风机及箱变施工工艺流程 征地施工 场内施工道路修建 风电机组基础施工 风电机组安装 弃渣、粉尘、噪声 弃渣、粉尘、噪声 风电机组调试 发电投产 噪声 (3)地埋集电线路和架空集电线路施工工艺流程 征地施工 运行使用 噪声 线路开挖 线路敷设 覆土恢复 工程验收 施工废水、建筑垃圾、粉尘、噪声 征地施工 运行使用 噪声 塔杆基础 线路架设 植被恢复 工程验收 施工废水、建筑垃圾、粉尘、噪声 图5-1 本项目风电场基本工序及污染工艺流程

二、主要污染工序： 1、施工期 (1)生态：施工期间的风电机组、箱变基础和电缆杆基础开挖及回填，设备、道路的土地占用和施工，都将使区域的植被遭到一定程度的破坏；工程在取土、填土后裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤肥力，影响草地生态系统的稳定性。 (2)废气污染源：基础及道路开挖、施工机械及车辆运输等产生的二次扬尘废气；施工设备和运输车辆运行产生的尾气。 (3)废水污染源：施工期采用防渗旱厕，废水主要为施工人员产生的生活污水。施工人员约50人，按每人100L/d计算，生活用水量5.0m3/d，污水产生量为4.0m3/d，生产废水主要污染物为COD、BOD5、SS，施工营地废水主要为洗漱和如厕废水，经过化粪池沉淀处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的旱作标准用于农田灌溉。 (4)噪声污染源：主要为施工现场的各类施工设备噪声，施工机械采用减震降噪措施后对居民区影响较小。 (5)固废：本项目施工过程中主要固体废物为建筑垃圾、弃渣和生活垃圾。其中施工人员生活垃圾25kg/d（50人，每人0.5kg/d），生活垃圾和建筑垃圾定期运送到徐楼垃圾中转站进行转运；本工程建设过程中挖方量为24.20m3（含表土剥离量6.39万m3）、填方量为24.20m3（表土6.39m3），不涉及借方，无永久性弃方。 2、营运期 本项目依托中远溪濉溪县南沱河风电场项目升压站，本项目仅在新建风机产生噪声和光影影响。 (1)废气：运营期无工艺废气产生。 (2)废水：本项目不新增人员，依托升压站处设置污水处理设施。 (3)噪声污染源：风机运行噪声。经类比已运营的安徽来安风电场，单机噪声值在90～92dB(A)之间。 (4)固废：本项目不新增人员，无职工生活垃圾产生。 (5)光影影响：风电机组运行过程中，风机扇叶光影对周围村庄的影响。 表5-1 本项目工程污染源分析一览表 种类; 排; 源 污染物名称. 大气污染物; 施工期; 运输车辆 施工车辆 土方开挖 岩石爆破; NO2 SO2 扬尘 CO. 运营期; /; /. 水污染物; 施工期; 生活污水 4.0t/d; COD BOD5 SS NH3-N. 运营期; /; /. 一般固体废物; 施工期; 生活垃圾; 生活垃圾. 危险废物; 运营期; 维修废物; 废擦油布、油渣. 废润滑油; 废润滑油. 噪声; 施工期; 施工机械、车辆运输; 噪声. 运行期; 风机运行; 噪声.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排 放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 运输车辆 施工车辆 土方开挖 岩石爆破 | NO2 SO2 扬尘 CO | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 4.0t/d | COD BOD5 SS NH3-N | 300mg/L，1.2kg/d 150mg/L，0.6kg/d 400mg/L，1.6kg/d 25mg/L，0.1kg/d | 200mg/L，0.8kg/d 100mg/L，0.4kg/d 100mg/L，0.4kg/d 25mg/L，0.1kg/d |
|  | 运营期 | 不新增人员，无废水产生 |  |  |  |
| 固体废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 25kg/d | 委托环卫部门清运 |
|  | 运营期 | 不新增人员，无生活垃圾产生 |  |  |  |
| 危险废物 | 运营期 | 维修废物 | 废擦油布、油渣 | 0.03t/a | 委托有资质单位回收、处置 |
|  |  | 废润滑油 | 废润滑油 | 0.04t/a |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械、车辆运输 | 噪声 | 80~90dB(A) | 80~90dB(A) |
|  | 运行期 | 风机运行 | 噪声 | 90~92dB(A) | 90~92dB(A) |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目区原有植被主要是耕地，本项目建成后建设单位按要求对风电场区的植被采取有效的耕地恢复措施，因此本项目建设对当地植被的总体影响不大。项目占用土地会导致区域植被生物量的减少。但因其永久占地面积有限，施工期机械噪声和人员活动影响是对野生动物影响的主要因素，这种影响是短暂的，通常会随着施工结束随之结束。本工程在施工过程中将会造成新增水土流失，对项目区生态环境产生一定影响，但影响是局部的、暂时的，通过合理有效的水土保持措施后，可有效防治工程建设产生的水土流失，工程建设不存在水土保持方面的制约因素。 临时占地因只在施工期占用一年，再加上恢复时间，最多占用三年，时间较短，施工结束即归还当地，而且在施工过程中严格按规划设计的区域、面积使用，不随便践踏、占用土地，所以对当地人民的生产、生活影响很小。施工道路尽可能在现有道路的基础上布置规划，尽量减少对土地、植被的破坏、占用；风场内的检修专用道路两侧进行绿化，以减少沙化面积；在施工过程中严格按规划设计的区域、面积使用土地，不随便践踏、占用；项目建设运营后，工程破坏的植被实施生态修复补偿工程，临时占地破坏的植被尽最大可能恢复，加大绿化面积。通过以上措施，可以使本项目对植被的影响达到最少的程度。风机施工结束后，及时对施工碾压过的土地进行人工恢复，使土壤自然疏松，选择合适的草种进行播种；需要特别注意的是，在土地、耕地恢复期间，要对进行恢复的地区进行隔离，尽量不要在该区域进行其它活动，以减少人、畜及车辆等的碾压。 本项目运营期影主要生态影响表现在对风电场内及周边的鸟类会有一定影响，一是指风电场范围内飞行的鸟类可能会碰撞到风力发电机的叶轮、输电线等处。一些体型较大或较重的鸟、水禽和一些捕食其他鸟类的猛禽以及一些夜间低空飞行的鸟易于和风机碰撞。从其他已运行的风电场的鸟类观测资料看，此类鸟大部分在当地属于不常见的鸟，与风机碰撞的几率极低，所以风机对该类鸟的影响极小。其他一些常见的鸟大都体型较小，飞行灵活，加之风机等障碍物目标明显，这些很容易避开，所以它们发生碰撞风机的几率也很低。二是在风电场内存在的少量鸟类可能由于生境的改变而外迁，风电场内鸟类数量减少，但不会对鸟类种群产生较大影响。因此，风电场的建设对该地区鸟类的影响很小。 从国外对此问题的研究成果及从其它已运行风电场对鸟类影响的观测资料看，风机并不总是对大量的鸟类构成致命危险，即使是在夜间飞行或相当高的迁徙密度和低云层、有雾情况下也是如此，鸟类与风机相碰撞的机率极低。 综上所述，风电场本期工程的建设对该地区鸟类的影响很小，更不会造成鸟类种群或数量的下降。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、环境空气影响分析 本项目对大气环境质量的影响主要发生在施工期，施工期需新建场内公路，新建风电机组基础及箱式变电站、集电线路塔干基础、电缆沟开挖等涉及土方填挖过程中产生的扬尘对大气环境产生短时限的不良影响，扬尘量大小主要取决于风速及地表干湿状况。若在春季施工，风速较大，地表干燥，扬尘量较大，将对风场区及周围（特别是下风向）大气环境中TSP产生一定污染。夏季施工，因风速小，加之地表较湿，不易产生扬尘，对区域大气环境质量的影响也相对较小。 中远溪濉溪县北部风电场工程装机容量较小（26.4MW，12台2200kW风力发电机组），工程施工相对简单，工程量小，工期短，道路扬尘、风场平整扬尘时间也较短。本评价主要利用同类项目的建设经验和监测结果来对本工程施工期各类大气污染源进行类比分析。 (1)施工期扬尘（粉尘）影响分析 因升压站依托中远溪濉溪县南沱河风电场，故无升压站施工开挖等扬尘产生。本工程的扬尘（粉尘）主要产生于两个部分：风机点位的地面开挖、填埋、土石方堆放；车辆运输过程产生的道路扬尘（粉尘）以及施工建筑材料装卸过程中引起的扬尘。 施工期间产生的扬尘（粉尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风速等因素，其中受风速的影响因素最大，随着风速的增大，施工扬尘（粉尘）的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。参考一般大型土建工程现场的扬尘实地监测数据，TSP产生系数为0.05～0.1mg/m2·s，考虑本工程施工点所在地区处于北温带的湿润与半湿润型气候，TSP产生系数取0.05mg/m2·s，本项目依托中远溪濉溪县南沱河风电场的升压站站场占地面积12400m2，每个风机电位风机基础施工期占地面积1800m2，施工期间裸露的施工面积最大是升压站场地平整期间，按日施工作业面2000m2、日施工8小时计算，每个站场TSP源强为2.88kg/d。施工工地产生的扬尘对150m范围内的周边环境会有一定影响。 风机点位基础施工及升压站场站场的地面开挖、填埋、土石方堆放过程为分点、分时段进行，但总体施工时间较短，作业期内产生的扬尘（粉尘）为无组织面源排放，由于施工过程为分段进行，施工时间较短，且管道沿线气候湿润，因此总体而言，管线施工作业扬尘污染是短时的，且影响不会很大。同时本工程施工期拟采取的管理措施有：采用在作业面和土堆适当洒水、规定运输车辆在施工区路面减速行驶、清洗车轮和车体、土堆和建筑材料帆布遮盖、大风天气停止作业或采用挡风栅栏降低风速等。在采用以上措施后，工地扬尘量可减少70%～80%，施工扬尘对周围环境空气的影响会大为降低。根据类似工程的实际现场监测数据表明，在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m范围内TSP浓度可达标。根据现场踏勘，本项目12个风机点位周边350m范围没有村庄等环境敏感保护目标，距离风机最近的村庄为T018机组西北侧430m处刘暗楼；本项目升压站、1#施工营地、2#施工营地都依托中远溪濉溪县南沱河风电场，周边300m范围内没有村庄，距离升压站最近的村庄为升压站南侧359m处代庄，距离1#施工营地最近的村庄为1#施工营地东南侧337m处的孙庄，距离2#施工营地最近的村庄为2#施工营地北侧576m处的刘家。因此，本项目风机点位施工扬尘对环境保护目标的影响较小，升压站施工对环境保护目标存在一定的影响。 (2)施工运输道路扬尘分析 根据施工运输道路扬尘计算公式： Q’p=Qp×L×Q/M 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km·辆； Q’p——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h； M——车辆载重，t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； L——运输距离，km； Q——运输量，t/a； 本次风机轮毂、扇叶等设备运输过程中：V平均取值10km/h，M平均取值100t/辆，P平均取0.5kg/m2，L取值32.52km，本项目施工期1年，Q取值约5000t/a。经计算，本项目施工期期Qp为2.42kg/kg·辆，Q’p为3.93t/a。施工运输道路扬尘高度按照2m计算，经估算，施工运输道路两侧不同距离扬尘浓度估算见表7-1。 表7-1 施工运输道路两侧不同距离扬尘浓度估算一览表 距离(m); 10; 20; 30; 40; 50; 70; 100; 150; 200. 扬尘浓度 (mg/m3); 60.50; 30.25; 20.17; 15.13; 12.10; 8.64; 6.05; 4.03; 3.03. 根据预测结果，施工道路车辆运输过程中，香春园扬尘浓度8.64mg/m3、前石门扬尘浓度20.17mg/m3、余楼扬尘浓度60.50mg/m3、段汪扬尘浓度60.50mg/m3、侯家扬尘浓度12.10mg/m3、肖家扬尘浓度15.13mg/m3。根据风电项目施工特点，车辆运输风机轮毂、扇叶等设备引起的道路扬尘具有分散性、暂时性，随着每个风机点位施工结束，车辆运输引起的扬尘也随之结束。 综上分析，施工运输扬尘对道路两侧村庄具有一定的影响，影响程度随村庄与道路距离的增加而迅速下降，由于风机点位施工的分散性、暂时性，因此，施工运输扬尘对周边村庄影响周期较短，影响程度较小。 (3)施工车辆废气和机械尾气影响分析 主要为运输车队、施工机械（推土机、搅拌机、吊车等）等机动车辆运行时排放的尾气。由于本项目所在地为较开阔，空气流通较好，汽车和机械等排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的空气环境产生较大影响，但项目建设过程中仍应控制施工车辆的数量，使空气环境质量受到的影响降至最低。 总之，施工期间不可避免的会对附近环境空气产生一定程度的影响，但由于本项目建设所处区域气候湿润，易于粉尘沉降；且项目所在地地形开阔，利于汽车和施工机械等尾气的扩散。因此，在采取适当的抑尘措施后，施工期带来的大气污染其影响可以降低到较小程度，不会对周围环境空气敏感点造成较大的污染影响。 2、地表水环境影响分析 施工期废水包括生活污水和施工废水，由于施工量小，工期短，人员相对较少，施工高峰期预计施工人数50人左右，生活用水量约为5.0m3/d(按100L/人·d)，施工用水量约为3.0m3/d，生活用水排放量按用水量的80%计，施工用水按90%损耗，预测废水排放量：生活污水4.0m3/d、施工废水3.0m3/d。 根据风电建设以往施工经验，施工队伍的吃住一般安排在当地的民宅，而且施工是分点分期进行，具有较大的分散性，局部排放量很小，上述较少的施工人员产生的生活污水采取化粪池及隔油处理后，可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）要求（旱作：CODCr200mg/L、SS100mg/L、BOD5100mg/L）。生活污水经处理后用于农田灌溉，不会对周围水体水质造成不利影响。施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水，此部分废水中主要污染物为SS，采用沉淀池进行澄清处理，上清液可回用于施工期运输道路的抑尘道路浇洒，沉淀的泥浆可与施工垃圾一起处理。暴雨季节施工过程中，由于暴雨冲刷，可能导致项目区周边农田水质产生一定的影响，本项目风机点位施工过程中，拟建设雨水导排系统，雨水经导排系统进入临时沉淀池沉淀后，外排进入周边农田。 3、噪声环境影响分析 (1)源强预测 本项目施工噪声主要来自于挖掘机、推土机、起重机、振捣机等施工机械以及运输车辆。根据类比调查，部分施工机械设备的噪声值见表7-2。 表7-2 本项目施工设备及其噪声值一览表 序号; 机械设备名称; 设备源强噪声等效 A声级dB(A). 1; 载重汽车; 95. 2; 砂浆搅拌机; 105. 3; 混凝土搅拌运输车; 100. 4; 钢筋切断机; 110. 5; 木工圆锯; 110. 6; 卷扬机; 105. 7; 自卸汽车; 95. 8; 空压机; 110. 9; 挖掘机; 100. 10; 推土机; 95. 11; 装载机; 105. 12; 振动打夯机; 110. 13; 柴油发电机; 95. 14; 平板振动器; 100. 15; 砼插入式振动器; 100. (2)施工场地边界的确定 由于施工机械作业噪声高，采用上述施工机械应有较大的施工场地，才能使场界处的噪声降低至满足标准要求。施工噪声源可以近似视为点源，根据点声源衰减模式，可计算出各施工设备的施工场地边界。点声源衰减模式如下： Lp=LPo－20Log（r/r0）－△L 式中：Lp—距声源r（m）处声压级，dB(A)； Lpo—距声源ro（m）处声压级，dB(A)； △L—各种衰减量（除发散衰减外），dB(A)。室外噪声源△L取为0。 声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，3600s； ti—i声源在T时段内的运行时间，3600s。 计算时，Lp为《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 规定的施工边界噪声限值（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），Lpo为表7-2中所列的施工机械设备A声级范围。计算出各施工机械施工边界离作业中心距离见表7-3。 表7-3 本项目施工设备及其噪声值一览表 序号; 机械设备 名称; 距设备10m处平均 A声级dB(A; 达标衰减距离(m). 昼间; 夜间. 1; 载重汽车; 75; 17.8; 100.0. 2; 砂浆搅拌机; 85; 56.2; 316.2. 3; 混凝土搅拌运输车; 80; 31.6; 177.8. 4; 钢筋切断机; 90; 100.0; 562.3. 5; 木工圆锯; 90; 100.0; 562.3. 6; 卷扬机; 85; 56.2; 316.2. 7; 自卸汽车; 75; 17.8; 100.0. 8; 空压机; 90; 100.0; 562.3. 9; 挖掘机; 80; 31.6; 177.8. 10; 推土机; 75; 17.8; 100.0. 11; 装; 机 85; 56.2; 316.2. 12; 振动打夯机; 90; 100.0; 562.3. 13; 柴油发电机; 75; 17.8; 100.0. 14; 平板振动器; 80; 31.6; 177.8. 15; 砼插入式振动器; 80; 31.6; 177.8. (3)噪声影响分析 通过计算，施工噪声经距离衰减，昼间距离施工设备100m外的平均A声级均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；夜间要求施工机械距离施工场界562.3m外，噪声值可符合噪声限值要求。 根据本项目施工、检修道路和风机点位周围敏感目标可知，施工、检修道路和风机点位周边562.3m范围内存在集中居民区，因此，本项目禁止夜间施工。昼间施工、检修道路和风机点位施工过程中，100m范围内能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间噪声限值（70dB(A)）。 由于本项目施工、施工营地施工、升压站施工过程中，施工场界周边存在近距离集中居民点，因此，为进一步判断本项目施工噪声对环境敏感保护目标的影响程度，本此评价对高噪声设备昼、夜间施工噪声衰减至环境敏感保护目标的数值进行计算，并叠加噪声背景值后，进行分析评价，提出噪声污染防治措施。 表7-4 本项目施工噪声对环境敏感目标噪声贡献值 序号; 环境保护 目标名称; 方位; 距离 （m）; 噪声贡献值 dB(A). 1; 前李古同; T001 W; 917; 50.8. 2; 后李古同; T001 W; 473; 56.5. 3; 陈大庄; T001 NW; 990; 50.1. 4; 李赤楼; T003 N; 570; 54.9. 5; 前程庄; T005 NW; 440; 57.1. 6; 香春园; T003 E; 540; 55.4. 7; 李寨村; T003 S; 700; 53.1. 8; 戚庄; T005 SE; 790; 52.0. 刘暗楼; T015 NW; 530; 55.5. 10; 刘小暗楼; T015 NW; 790; 52.0. 11; 苇菠村; T015 NW; 950; 50.4. 12; 小郭庄; T015 SW; 450; 56.9. 13; 李长庄; T015 SW; 860; 51.3. 14; 前石门; T018 NW; 430; 57.3. 15; 后石门; T018 NW; 500; 56.0. 16; 阎小集村; T018 NE; 470; 56.6. 17; 翟庄; T019 SW; 780; 52.2. 18; 潘庄; T018 SW; 660; 53.6. 19; 姚家; T019 SE; 550; 55.2. 20; 冯家; T020 NW; 550; 55.2. 21; 杨高台孜; T020 SW; 1065; 49.5. 22; 小余楼; T020 SE; 667; 53.5. 23; 余楼; T020 SE; 570; 54.9. 24; 丁彭楼; T020 NE; 570; 54.9. 25; 龙沱村; T020 NE; 750; 52.5. 26; 曹庄; T020 NE; 92; 50.7. 27; 惠士楼; T021 NW （备选机位）; 630; 54.0. 28; 小邹家; T021 SW （备选机位）; 900; 50.9. 2; 段汪; T021 SE （备选机位）; 510; 55.8. 30; 董家; T022 N; 560; 55.0. 31; 洪南村; T022 SW; 790; 52.0. 32; 大丁家; T022 SE; 510; 55.8. 33; 小李家; T023 NE （备选机位）; 670; 53.5. 34; 龙东村; T023 NE （备选机位）; 485; 56.3. 35; 郑滩; T023 NE （备选机位）; 670; 53.5. 36; 侯家; T024 N; 900; 50.9. 37; 肖家; T024 N; 500; 56.0. 38; 小王家; T024 SW; 665; 53.5. 39; 大郭家; T025 SW; 630; 54.0. 0 小郭家; T025 S; 570; 54.9. 41; 大杨家; T025 SW; 1140; 48.9. 42; 沱河村; T031 SW （备选机位）; 490; 56.2. 43; 小夏家; T031 NW （备选机位）; 480; 56.4. 44; 后常家; T035 SW; 1000; 50.0. 45; 刘方家; T035 NW; 580; 54.7. 46; 赵毛庄; T035 NE; 990; 50.1. 47; 方家; T035 SW; 510; 55.8. 本项目禁止夜间施工。根据上表预测结果：风机点位施工过程中，由于风机点位、升压站、1#施工营地、2#施工营地距离环境敏感保护目标较远，高噪声施工机械设备噪声衰减值环境敏感保护目标处时，噪声值较小，周围环境敏感保护目标能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区要求。 4、生态影响 风电场占地破坏了原有的地表植被，增大了地表裸露面积，降低了植被在土壤演化、防风固沙、调节大气、净化污染等方面的环境效益。本项目区原有植被主要是耕地，项目建成后建设单位按要求对风电场区的植被采取有效的耕地恢复和异地补偿等措施，因此本项目建设对当地植被的总体影响不大。施工期机械噪声和人员活动影响是对野生动物影响的主要因素，这种影响是短暂的，通常会随着施工结束而结束。本工程在施工过程中将会造成新增水土流失，对项目区生态环境产生一定影响，但影响是局部的、暂时的，通过合理有效的水土保持措施后，可有效防治工程建设产生的水土流失，工程建设不存在水土保持方面的制约因素。 5、对土地利用的影响 本工程建设永久征地主要包括风机基础及箱变基础占地和场内道路占地等，总面积为1.19hm2。临时性用地包括施工人员临时居处用地、设备临时储存所占场地、风力发电机组吊装时的临时用地、场内施工道路临时用地、集电线路用地以及其他施工过程中所需临时用地，工程临时占地面积为11.77hm2。对工程需征用的土地，建设单位必须按照有关规定予以相应赔偿。 6、固体废物的影响 风力发电机组基础开挖的回填土以及风机安装平台填筑、场内道路修建等土方，在利用前均需进行临时堆置。施工期如不采取临时防护措施，堆料形成的不稳定边坡极易被降雨冲刷，发生水土流失，破坏周边的生态环境。另外施工活动将产生弃土弃渣，如果随意堆放，将造成水土流失，破坏周边的生态环境。 施工人员的生活垃圾应堆放在指定地点，由当地环卫部门定期、及时清运，确保施工区环境卫生。

运营期环境影响简要分析 1、环境空气质量影响分析 本项目依托中远溪濉溪县南沱河风电场项目升压站，不增加人员，因此本项目营运期不产生废气，升压站办公楼取暖采用电能，不存在大气污染源，主要大气污染物来自升压站职工食堂油烟废气。职工食堂采用罐装液化气作为燃料，大气中污染物主要为少量饮食油烟，对周围环境影响很小。 2、地表水环境影响分析 本项目不产生污水，依托升压站污水类型为职工生活用水，升压站的生活污水处理系统由0.8m3/d三级化粪池、20m3暂存池组成。升压站员工生活污水经0.8m3/d三级化粪池处理后进入20m3暂存池，定期由升压站周边村民清掏，用于农田施肥，对区域地表水环境影响较小。 3、风机噪声环境影响分析 3.1噪声源强 本项目运营期主要噪声源为风力发电机组在运转过程中产生的噪声，来自于叶片扫风产生的噪声和机组内部的机械运转产生的噪声，其中以风力发电机组内部的机械噪声为主。经类比调查，风机转动噪声的源强为92dB(A)，本评价单个噪声源强1m处按声压级92dB(A)计算。本项目运营期各噪声源源强见表7-5。 表7-5 运营期主要设备噪声值 项; 主要噪声源; 设备台数; 噪声级 （单机）; 安装位置 降噪措施; 频谱特性. 风场; 风力 发电机; 12; 92dB; 室外; 中频. 3.2预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。 (1)声级计算 建设项目风机点声源几何发散衰减的基本计算公式： 式中：Lp(r)—距离声源r处的声压级，dB(A)； Lp(r0)—r0处（1m）声源的声压级，92dB(A)； r—点声源到受声点的距离，分别取10m、30m、50m、60m、100m、150m、180m、200m、300m； 上述公式第二项表示了点声源的几何发散衰减： 式中：r0—取值为1m。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，3600s； ti—i声源在T时段内的运行时间，3600s。 (2)预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中：L总—几个声压级相加后的总声压级，dB(A)； Lpi—某一个声源声压级，dB(A)； (3)户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： LP(r)=LP(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) 在预测中仅考虑声源几何发散(Adiv)，大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的噪声衰减取值均为0dB(A)。 3.3预测结果 本工程风电场发电机组采用2.2MW风力发电机，噪声源强1m处源强为92dB(A)，轮毂距地面140m。由于风力发电机组相距较远，每个风机可视为一个点声源，声源最大影响预测结果见表7-6。 表7-6 风力发电机组噪声随距离衰减情况统计表 距声源距 离(m); 10; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400. 声级值 （dB(A)）; 73.0; 63.5; 59.; 55.5; 53.0; 49.5; 47.0; 45.0; 43.5; 42.1; 41.0. 图7-1 单台风力发电机组噪声值随距离衰减 由上图可知，昼间50m外、夜间150m外噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。 5、固体废物 本项目运行过程，风机检修过程中，可能产生的固体废物包括废抹布、油渣和风机检修产生的废润滑油等，具体固废产生情况见表7-9。 表7-9 中远溪濉溪县北部风电场项目固体废物产生情况表 序号; 名称; 危废编号及代码; 危险特性; 产生量; 性状; 处置方式. 1; 维修废物 （废擦油布、油渣）; HW08 （900-249-08）; T，I; 0.03t/a; 固态; 委托有资 质单位处理. 2; 废润滑油; HW08 （900-249-08）; T，I; 0.04t/a; 固态. 危险废物以固定容器密封盛装，并分类编号；贮存容器表面标示贮存日期、名称、成份、数量及特性指标；贮存容器采用聚乙烯材质，耐酸碱腐蚀；贮存区地面铺设20cm厚水泥，表面并铺设三层环氧树脂防腐层，四周用围墙及屋顶隔离，防止雨水流入；贮存区外四周设雨水沟，防止雨水流入；贮存区设置门锁，平时均上锁，以免闲杂人等进入；区内设置紧急照明系统、警报系统及灭火器；贮存区门口配置紧急冲淋设备，并用管道引入污水处理站。 采取上述环保措施后，对周围环境产生影响较小。 6、升压站和集电线路电磁影响分析 根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定，本项目35kV集电线路电磁辐射属于豁免评价范围，110kV升压站和110kV送出工程另行评价。 7、风电机组光影及闪烁的影响分析及保护措施 太阳高度角随着地方时和太阳的赤纬的变化而变化。太阳赤纬（与太阳直射点纬度相等）以δ表示，观测地地理纬度用φ表示（太阳赤纬与地理纬度都是北纬为正，南纬为负），地方时(时角)以t表示，有太阳高度角的计算公式： sinh=sinφsinδ+cosφcosδcost 正午时太阳高度角最大，时角为0，以上的公式可以简化为： sinh=sinφsinδ+cosφcosδ 由两角和与差的三角函数公式，可得 sinh=cos(φ－δ) 因此， 对于太阳位于天顶以北的地区而言，h=90°－(φ－δ)； 对于太阳位于天顶以南的地区而言，h=90°－(δ－φ)； 二者合并，因为无论是(φ－δ)还是(δ－φ)，都是为了求当地纬度与太阳直射纬度之差，不会是负的，因此都等于它的绝对值，所以正午太阳高度角计算公式： h=90°-¦φ-δ¦ 根据太阳高度角的数值即可算出物体的阴影长度L0（D为物体高度）： L0=D/tgH0 本风电场中心坐标为E116°46′和N33°46′，一年当中冬至时分为太阳高度角最小，影子最长。本项目风电场区域冬至日的太阳高度角计算如下；本项目所在地纬度差=23°36′+33°46′=57°22′，太阳高度角H0=90°-57°22′=32°38′，本项目2.2MW风电机组（含叶片）高度为205.5m，根据以上可以确定每台风电机组形成的光影长度，具体见表7-10。 表7-10 本项目风机最大光影影响分析 序号; 风机编号; 风机高度 (m); 最近居民点参数. 名称; 方位; 距离; 光影投射 长度(m); 是否 影响. 1; T001; 205.5; 后李古同; W; 473; 320.9; 否. 2; T002; 205.5; 李赤楼; NE; 586; 320.9; 否. 3; T003; 205; 李赤楼; N; 570; 320.9; 否. 4; T005; 205.5; 前程庄; NW; 440; 320.9; 否. 5; T015; 205.5; 小郭庄; SW; 450; 320.9; 否. 6; T018; 205.5; 前石门; NW; 430; 320.9; 否. 7; E006 （备选机位）; 205.5; 前石门; NE; 430; 320.9; 否. 8; T019; 205.5; 阎小集村; NE; 635; 320.9; 否. 9; T020; 205.5; 冯家; NW; 550; 320.9; 否. 10; T021 （备选机位）; 205.5; 余楼; W; 540; 20.9 否. 11; T022; 205.5; 董家; N; 560; 320.9; 否. 12; T023 （备选机位）; 205.5; 龙东村; NE; 485; 320.9; 否. 13; T024; 205.5; 小王家; SW; 665; 320.9; 否. 14; T025; 205.5; 小郭家; S; 570; 320.9; 否. 15; T031 （备选机位）; 205.5; 沱河村; SW; 490; 320.9; 否. 16; T035; 205.5; 刘方家; NW; 580; 320.9; 否. 备注：由于风电场地处淮北平原，区域地势平坦，每台风机基座与其对应的. 边居民点之间的高程差在1m以内，因此，计算时风机基座与其对根据上表可以看出，本项目风机中，12台风机点位距离居民点的距离超过其光影及闪烁投影320.9m，对点居村落的常驻人群及野生动物种群的栖息无影响。 综上所述，由于地球自转和绕太阳公转，本项目风机点位投影影响呈现周期性，根据本环评报告分析，本项目风机点位投影在极端日期和极端时辰点对居民点影响轻微，正常日期和正常时间段对周围居民基本无影响。因此，本项目风机点位选址环境可行。 居民点之间高程差不予考虑。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

一、施工期污染防治措施与治理效果： 1、施工废气 本项目施工期的废气主要为施工扬尘、运输车队和施工机械（推土机、搅拌机、吊车等）等机动车辆运行时排放的尾气、爆破废气等。为了减轻施工期大气污染，施工单位应根据《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治导则（试行）》、《淮北市人民政府关于印发淮北市大气污染防治实施细则的通知》（淮政[2014]9号）的规定，在施工前制定施工期大气污染防治方案。 (1)施工扬尘污染防治措施 a)一般要求 ①施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，贯彻落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。 ②施工现场可采取淋湿地面、设置高压喷雾水系统、搭设防尘排栅等综合降尘措施。 ③施工现场应配备必备的扬尘污染防治设备、机具、材料等。 ④施工现场各作业面应做到每天工完场清。 ⑤施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的各类废弃物。 ⑥施工现场土石方作业区内扬尘目测高度宜小于1.5m，基础、主体的安装阶段目测扬尘高度宜小于0.5m，不扩散到工作区域外。 b)施工现场设施 ①施工现场总平面布置时应充分考虑扬尘污染防治需要。施工区与生活区布局合理清晰、功能分区明确，并应采取相应的隔离措施。 ②施工现场车辆出入口应按有关规定设置车辆冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、排水沟、沉淀池等，可收集洗车过程中产生的废水和泥浆。冲洗设施宜采用自动冲洗平台及设立循环用水装置。 ③施工现场场地硬化、绿化处理应符合以下要求：施工车辆出入口地面、场内运输通道、临时地面必须进行硬化抑尘处理；其它一般道路办公区、生活区、材料堆场等宜采用可重复利用的预制块材铺装，也可采用碎石铺装； ④施工场地其余裸露场地应视情况采取覆盖、植被、洒水或固化等抑尘措施。 ⑤确需在施工现场搅拌混凝土和砂浆时，应按相关规定执行并履行备案手续。应搭设搅拌机棚，并采取封闭、降尘措施。 c)物料堆放 ①施工现场的建筑材料、构配件等应按规定要求分类、分规格堆放，整齐有序、稳定牢固，并应设置明显的分类标识牌。 ②钢筋、钢管、钢结构构件等材料应离地架空堆放，露天堆放时必须采取防雨、防潮、防锈蚀措施。 ③砂石等散体材料应集中、分类堆放，并采取覆盖或洒水防尘措施。 ④建筑垃圾等临时性的废弃物应及时清运出场。无法在48小时内清运完毕的，应在施工工地内设置临时堆放场，采取洒水、覆盖防尘网、喷洒抑尘剂等防尘设施；长期存在的废弃物堆场，应当设置高于废弃物堆的围墙、防尘网或者在废弃物堆场表面植被绿化。 ⑤对水泥等扬尘污染的物料应利用封闭或半封闭堆场等形式分类存放。 ⑥严禁在施工现场围档外堆放建筑材料和建筑垃圾。 d)土石方及地下工程施工 ①遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘等措施；应做到随挖随外运，尽量减少开挖过程中土方裸露时间。 ②施工现场土方开挖后应尽快回填；不能及时回填的裸露场地，应采取洒水、覆盖等防尘措施。 ③在场地内堆放作回填使用的土方应集中堆放，同时，在土方未干化之前，经表面整平压实后，采取覆盖措施，并定时洒水维持湿润。 e)主体结构施工 ①现场运输砂浆、砂石的斗车或料罐应封闭完好；砖、砌块等散件物料应采用密封式吊笼吊运。 ②钢筋切割、电焊等作业应有遮挡措施，散落的粉末状废料应及时清理。 ③砌筑、抹灰时的落地灰应及时清扫。 (2)运输和施工机械尾气污染防治措施 ①施工车辆及机械设备尾气排放应符合国家及地方规定的排放标准要求。 ②燃油运输车辆和施工机械设备必须在正常状态下使用，保证废气达标排放。 ③合理使用设备，加强运输车辆和施工机械的维护和修理。 经上述措施进行处理后，本项目施工粉尘产生的环境影响较小。 2、施工噪声 施工期主要噪声源是运输车辆、施工机械(推土机、搅拌机、吊车、钢筋切断机、木工圆锯等)，根据高噪声设备在施工、检修道路和风机点位施工过程中的不同影响，本项目拟采取不同的噪声污染防治措施： ①选用低噪声设备和工艺，从噪声源头减缓机械噪声影响。 ②加强施工管理，严禁夜间施工。若因施工工艺需要，确需连续施工则需事先申报濉溪县环保局，经批准后方可进行，并提前告示当地居民。 ③本项目临近村庄运输、施工、检修道路施工过程中，高噪声设备持续施工可能会导致临近的村庄声环境质量超标严重（5～20dB(A)），因此，临近村庄一侧禁止高噪声设备连续施工；如高噪声设备需连续施工，则需要针对施工设备，于临近村庄一侧需加装声屏障用于隔声，从而减轻对临近村庄的影响。 ④本项目风机点位施工过程中，应合理安排高噪声设备持续施工时间短，并合理安排施工布局，利用设备阻隔、植被阻隔等防治，减轻噪声设备对周围村庄的影响。 ⑤加强各种设备的维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声。 ⑥对施工运输车辆行驶时间、行驶路线进行严格控制和管理，途经沿线各村庄时减速慢行并禁止鸣笛。 经上述措施进行处理后，本项目施工期噪声对施工场地周围声环境产生的影响较小。高噪声设备施工过程中，高噪声设备316m以外，其噪声即可衰减至60dB(A)以下，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区昼间标准，由于本项目施工属于移动式施工，且个施工点施工持续时间短，对周围村庄不会造成持续性影响，且低噪声设备施工过程中，由于噪声源强较低，对周围村庄声环境影响较小，高噪声设备施工过程中，在采取以上降噪隔声措施之后，预计对周围村庄的影响是短暂的，在施工结束后，噪声污染也同样结束。 3、施工废水 施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水，此部分废水中主要污染物为SS，采用沉淀池进行澄清处理，上清液可回用于施工期运输道路的抑尘道路浇洒，沉淀的泥浆可与施工垃圾一起处理。风机基础阶段施工废水主要为混凝土拌和系统冲洗废水，辅助设施含油废水和施工人员的生活污水。生产废水污染物主要为SS和石油类，生活污水污染物主要为COD、BOD5和SS等，若废水直接排放将会污染附近水体及土壤。 (1)施工冲洗废水 根据施工冲洗废水水量小，间歇式排放的特点，工程拟采用矩形处理池处理方案。冲洗废水在每班换班时排放入一个沉淀池，添入絮凝剂静置沉淀一段时间后外排。池的出水端设置为活动式，便于清运和调节水位。池内污泥沉淀干化后随渣土一起清运，出水全部回用于道路洒水等。 (2)施工期生活污水 施工场地设化粪池，少量生活污水直接排放化粪池内，经处理过后的生活污水达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作要求，可用于农田灌溉。 (3)暴雨冲刷雨水 本次风电场项目选址位于淮北平原，12台风机均位于平原地带，针对施工期岸风机点位开挖施工过程中，暴雨冲刷可能带来泥浆水污染风机点位周边农田，本项目12台风机在暴雨季节应减少施工，确实需要施工的，应于风机开挖平台周边设置导排水沟和雨水沉淀池，导排的雨水进入雨水沉淀池，经沉淀池处理后，再进入周边农田，在采取截留、沉淀、导排措施后，预计对周边农田水质影响较小。 4、固体废弃物 本项目施工期间产生的垃圾主要为施工弃土、少量建筑废物和施工人员产生的生活垃圾。本项目升压站和施工生产生活区依托中远溪濉溪县南沱河风电场建设，本项目土石方平衡见下表8-1。 表8-1 中远溪濉溪县北部风电场项目土石方平衡表（万m3） 序号; 项目 分区; 挖方; 填方; 调入; 调出; 外借; 废弃. 普通土石; 表土; 普通土石; 表土; 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 去向. ①; 风电机组及; 变区 1.36; 0.11; 0.72; 0.11; 0.64; ②. ②; 道路工程区; 0.16; 0.12; 0.80; 0; 12 0.64; ①. ③; 集电线路区; 1.08; 0.10; 1.08; 0.10; 2.29. 合计; 2.60; 0.33; 2.60; 0.33; 0.64; 0.64. 2.93; 2.93. 综上，本工程总挖方2.93万m3，填方2.93万m3，不涉及借方，无永久性弃方。 5、水土保持与生态恢复措施 工程建设将对项目区生态环境造成一定范围和程度的不利影响。本项目主体工程设计较为科学地考虑了水土保持和生态保护的要求，结合工程实际和项目区现状，减少对原地表和植被的破坏，弃土（渣）应集中堆放；本项目建设过程中应注重生态环境保护，设置临时性防护措施，减少施工过程中造成的人为扰动及产生的废弃土（渣）；树立人与自然和谐相处的理念，尊重自然规律，注重与周边景观相协调；工程措施、植物措施、临时措施合理配置、统筹兼顾，形成综合防护体系；植物措施要尽量选用适合当地的品种，并考虑绿化美化效果。 6、设计期与施工期生态保护措施 (1)设计期方案优化 ①风机方案比选 本项目预可研阶段原拟定安装14台2.2MW风力发电机组，此种方案风机总台数为14台，永久占地面积较多；为减少对耕地的占用和减少投资，本项目计划安装12台2.2MW风电机组，此方案风机台数相比原方案减少2台，不仅减少了风场内工程、施工量以及永久占地面积，而且减少了施工道路、吊装平台等对耕地的占用。施工量和营运期风机台数的减少，也进一步降低了对生态环境和鸟类可能影响的程度。 ②风电机组机型方案比选 风电场机型选择应考虑适合风电场场址的风资源条件，有利于提高风电场的发电效益。随着国内外风力发电设备制造技术日趋成熟，针对不同区域风资源条件，各风机设备制造厂家已经开发出不同结构型式、不同控制调节方式的风力发电机组可供选择。因此，根据中远溪濉溪县北部风电场场址的地形、交通运输情况、风资源条件和风况特征，结合国内外商品化风电机组的制造水平、技术成熟程度以及风电机组本地化率的要求，进行风电场机组型式选择。 综合考虑，单机容量2200kW的WTG1风机在发电量、机组投资、上网电价等各项综合指标上与其他方案相比具有较明显的优势，因此，本次环评推荐安装12台2.2MW风力发电机组作为选择方案，轮毂安装高度140m。 ③集电线路选取 本工程装机容量为26.4MW，共12台风机。综合考虑风机的布置、变电站位置、该电压等级下的输送容量、地址、气象条件等因素，本工程设1回35kV架空集电线路，接引12台风机（机组编号T001、T003、T005、T015、T018、T019、T020、T022、T024、T025、T035共计12台主选风机，另4台备选风机E006、T021、T023、T031）。每组各风机机组按满发电计算。每台风力发电机组与箱变之间每相通过6根并联YJY23-3×240+1×120mm2的1kV电缆连接，然后通过35kV电压等级电缆汇入集电线路。场内12台风力发电机组汇成1回35kV集电线路，接入南沱河风电场的110kV升压变电站主变的35kV侧，线路路径长度共计21.28km。 7、环境监理与监测计划 为预防和治理施工与运行期间的环境污染问题，除采取必要的污染治理措施外，还必须加强施工和运行期中的环境监理和监测。 (1)环境监理 为预防和治理施工与运行期间的环境污染问题，除采取必要的污染治理措施外，还必须加强施工和运行期中的环境监理和监测。 为进一步加强建设项目设计和施工阶段的环境监理，控制施工阶段的环境污染和生态破坏，国家正在各类建设项目中逐步推行施工期环境监理制度。环境监理可以有效监督工程施工期间造成的水土流失、景观破坏、物种破坏等生态问题，实现工程经济效益、社会效益和环境效益的统一。随着技术水平的提高和市场不断扩大，近年来风力发电增长迅速，但风力发电场项目在建设过程中，对周围居民和生态环境等都有较大的影响，因此环境监理是风力发电场建设过程中环境保护的重要内容。 1)环境监理的工作目标 环境监理的目的是保证环境保护设计中各项环境保护措施能够顺利实施，保证施工合同中有关环境保护的合同条款切实得到落实，有效控制工程对周围环境的影响，达到国家对建设项目环境保护的总体要求。 2)环境监理工作范围 环境监理的范围包括工程所在区域及工程影响区域，主要有施工现场、生活营地、施工道路、业主办公区和业主营地、附属设施等以及上述范围内生产施工以及项目运营对周边造成环境污染和生态破坏的区域。 3)环境监理工作的主要内容 建设单位在签订施工承包合同时，应将有关环境保护的条款列入合同，其中应包括施工中在环境污染预防和治理方面对承包方的具体要求，如施工噪声污染、废水、扬尘和废气等排放治理、生态破坏修复，施工垃圾处理处置等内容。具体内容包括生态保护措施监理、施工期环保达标监理、环保设施监理和环境监理等。 环境监理内容主要包括施工期和试运营期环境保护达标监理、生态保护措施监理和环保设施监理。 表8-2 本项目施工期监理内容及阶段性验收要求情况 时段; 具体监理内容; 阶段性评估要求及验收标准. 施工准备阶段; 施工方资质，施工期环保责任书; 建设方与施工方签订环保合同，施工方具有相应资质。. 施工期环保方案; 施工方制定了详细的可操作的各项环保措施方案。. 施工阶段; 施工平面布置和操作规范；规范作业; 施工平面布置与可研方案. 符，施工设备维 良好，操作规范。; 物料堆放; 物料在预定位置存放，设有围挡。. 临时排水沟沉淀池; 设有临时排水沟及沉淀池；临时弃土在规定地点堆放。. 环境监测计划落实情况; 按要求进行施工期环境监测。. 夜间及鸟类迁徙高峰期施工情况等; 夜间无施工，鸟类迁徙高峰期无施工作业，无捕猎现象。. 施工结束后; 生态恢复工程; 升压站区; 依托中远溪濉溪县南沱河风电场升压站，设置雨水管网，站区内地面硬化、绿化，站外临时占地区地面全部复绿。. 风电机组和箱变区; 永久占用耕地，除塔基外，其他可复耕部分复耕。. 场内道路区; 施工结束后，施工场地全部种植绿化，道路留5.0m宽做检修通道外，全部绿化。. 集电线路区; 集电塔杆基座除混凝土外，其他部分全部复绿，集电塔杆施工便道全部绿化；地埋电缆沟覆土后恢复原土地用途。. 施工生产生活区; 依托中远溪濉溪县南沱河风电场升压站施工生产生活区，租用工矿用地，施工结束后，应恢复原貌，不应遗留未处理废水、固废。. 临时渣土暂存区; 依托中远溪濉溪县南沱河风电场升压站临时堆存场地，施工结束后，全部复绿。. 耕地复耕; 依法足额缴纳耕地开垦费，耕地占一补一。. ①组织机构 工程设兼职环境监理人员1人，负责项目施工与运行期间的环境监理工作，检查环保措施的落实情况，确保环保设施的正常运行。 ②环境监理 施工期间，结合工程建设监理工作实施环境监理。由建设单位委托专门的环境监理机构承担环境监理工作，采用巡检监理的方式，对材料堆放、施工方式、施工机械、施工营地等进行环境监理，检查生态保护措施的落实和施工人员的生态保护行为。 ③将环保要求写如施工承包合同 建设单位在签订施工承包合同时，应将有关环境保护的条款列入合同，其中应包括施工中在环境污染预防和治理方面对承包方的具体要求，如施工噪声污染、废水、扬尘和废气等排放治理、生态破坏恢复，施工垃圾处理处置等内容。 ④宣传教育 开工前，在工地及周边设立爱护野生动物和自然植被的宣传牌。施工人员进场后，立即进行生态保护教育，严禁偷猎、破坏野生动物生境、破坏耕地的行为。并采取适当的奖惩制度，奖励保护生态环境的积极人员，惩罚破坏生态环境的人员。 建议监督单位结合风电场安全生产与生态环境监理，与科研机构或高等院校等合作开展一些必要的科研工作，开展评价范围内生态样方调查，并进行生态影响跟踪观测，为今后的风电场建设与运行管理提供科学依据。 (2)声环境监测计划 根据风电场环境特点和工程特征，制订环境监测计划如下表。 ①监测点位布置：施工场地厂界四周。 ②监测项目：连续等效A声级。 ③监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法进行。 ④监测频率：施工前监测1次，施工期每2个月监测1次，运行初期监测1次。昼间噪声监测时段为6:00～22:00，夜间噪声监测时段为22:00～6:00。

二、运营期污染防治措施与治理效果： 1、生活污水 本项目依托中远溪濉溪县南沱河风电场项目升压站，升压站产生生活污水，根据《中远溪濉溪县南沱河风电场项目环境影响报告表》，营运期产生的生活污水总量较少，且污染物浓度较低，其升压站建设1座0.8m3/d三级化粪池和1座20m3暂存池，升压站内的职工的生活污水进入三级化粪池进行处理后进入暂存池，定期由升压站周边村庄村民进行清掏，用于农田施肥。 2、大气污染防治对策 本项目依托的升压站职工食堂油烟经油烟净化器处理后，与燃烧废气一并进入食堂内置排烟道，在楼顶排入大气。本项目拟采用的油烟净化器对所排放的油烟进行净化处理后，油烟去除率为60%，排放浓度0.8mg/m3，烟气在大气中得以迅速的扩散和稀释，故对周围环境影响很小。 3、固体废弃物 本项目风机检修过程中，可能产生的固体废物包括废变压器油，更换的废旧铅酸蓄电池，废旧变压器，废抹布、油渣和风机检修中产生的废润滑油等，具体固废产生情况见表8-3。 表8-3 本项目固体废物产生情况及处置措施 序号; 名称; 危废编号及代码; 危险特性; 产生量; 性状; 处置方式. 1; 维修废物 （废擦油布、油渣）; HW08 （900-249-08）; T，I; 0.03t/a; 固态; 委托有资 质单位处理. 2; 废润滑油; HW08 （900-249-08）; T，I; 0.04t/a; 固态. 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）中要求，本项目危险废物外暂贮于升压站，危废暂贮场按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）（2013修订）的规定进行设计。 4、营运期生态防护工程措施 (1)生态影响补偿措施 本项目地不属于候鸟的越冬地和繁殖地、停歇地，可不单独设立鸟类观察站，可委托淮北师范大学进行区域鸟类种群变化的的动态观测，进行定期调查。 (2)植被恢复 结合水土保持工程设计，做好植被恢复工作。主要是风机场进行植草绿化；风机安装场地边坡植被恢复，道路边坡植被恢复以及升压站周边进行乔灌草绿化，及其他施工临时用地用后恢复植被。 (3)其他工程措施 工程建设中尽量减少对当地生态的影响，尽量减小对周边水环境、环境空气、声环境、电磁环境的影响，风电场布置与旅游规划规划相协调，同时尽量避免对风场控制区域内鸟类造成影响。 ①采用照明、叶片警示色等防范措施 工程上一般采用白色风机叶片，输电线路为普通导线。鸟类通常以视觉判断飞行路线中障碍物，为避免鸟类碰撞风机叶片和输电线的机会，根据日本等地的成功经验，风机叶片应采用橙色与白色相间的警示色。另外，建议在风机上加设照明设备，避免鸟类因能见度较差而不慎撞上风机。 ②特殊情况下风机的运行管理 综合国内外相关研究成果，一般认为，正常情况下风电场对鸟类的迁徙基本不构成影响；但在夜间、云层较低或有雾、鸟类迁徙密度较高时，风机可能对鸟类构成威胁，造成伤害的概率比人们想象的要低很多，但不排除鸟类迁徙经过、停留觅食时被风机伤害的可能性。因此风电场对候鸟迁徙的影响相对较小，但也不排除特殊情况的发生，如在恶劣的气象条件下，或是鸟类迁徙期，必要时应停止部分风机的运行。极端气象条件下（极端风速、低温、大雾等），应采取一定的环境风险防范措施，如启动风机锁死功能，加强风机的运行管理，以免造成不必要的损失。 5、环保投资 本项目总投资20000万元，环保投资约为323.09万元，环保投资占总投资的1.62%，详见表8-4。 表8-4 本项目环保投资一览表 时段; 项目; 环保措施; 投资额 （万元）; 预期效果. 施工期; 粉尘、扬尘; 敏感点附近、施工营地、施工道路洒水降尘; 0.5; 减轻环境敏感点粉尘污染影响. 施工期废水; 临时化粪池处理; 2.0; 施工期废水达标排放. 水土流失; 水工保护；设置挡土墙、沉淀池等; 302.59; 符合《水土保持方案报告书》中提出的各项要求. 地貌、耕地恢复; 施工便道、施工场地的地貌和耕地恢复. 合计; 305.09万元. 三、本项目选址合理性分析 根据淮北气象站的多年测风数据，以及建设单位现场2806#测风塔测风工作结果，气象站塔址周边区域1981～2010年累年平均风速2.14m/s。从历年变化看，2002年至今均为风速偏小年份，且均低于2.0m/s。从月份分布来看，近30年各月平均风速基本呈单峰型变化趋势，2～4月平均风速相对较大，其中3月平均风速一年中最大，达2.47m/s；10～12月平均风速相对较小，其中10月平均风速为一年中最小，为1.78m/s。风电场盛行风向较为分散，累年盛行风向为ENE～SE。采用Weibull曲线拟合算得淮北气象站140m高五十年一遇最大风速27.41m/s，150m高五十年一遇最大风速为28.06m/s。 环境湍流强度满足IEC61400-1:2005类标准，适合选择安全等级为IECC类风电机组。风电场有效风速小时数较多，没有破坏性风速，风的品质较好，盛行风向较为分散，风能资源较为丰富，具有规模开发的良好前景。拟建风电场区域广阔，交通便利。 综合考虑风力资源、场区地形、交通状况和并网条件等几个方面的因素，本工程拟布置在安徽省淮北市濉溪县百善镇、四铺镇，总占地面积12.56hm2，其中永久占地约1.19hm2，临时占地约11.34hm2。 1、风能资源综合分析 (1)气象站概况 ①数据基本情况 淮北气象站位于淮北市相山区淮海东路。近20年受地面观测场周围树木生长或建筑物加盖的影响，观测环境仍有一定程度的改变。此外，所采用的测风仪器精度不断提高，经过了维尔德测风器—EL型电接风向风速计—风杯式遥感风向风速传感器三代。观测环境的改变及测风仪器的变动对测风数据的一致性均有一定的影响。 ②风电场区域长期气象要素分析 风电场区域的气象要素本报告采用淮北气象站数据，可以满足要求。测风塔地处北亚热带季风气候区，四季分明：冬季寒冷少雨，春季冷暖多变，夏季炎热多雨，秋季晴朗气爽。 塔址周边区域1981～2010年累年平均气温15.9℃，年平均气压1012.8hPa，年降水量1075mm，主导风向为偏东风，以NE-SE（东北-东南）扇区为主，年日照时数1818.3小时，气温最高达39.5℃、最低为-12.3℃，年暴雨日数3.4天，年大风日数1.9天，年雾日数18.3天，年雷暴日数29.0天，年霜日数62.6天，年降雪日数11.2天数。淮北气象站有相应观测记录以来，最大风速为21.0m/s、极大风速为24.5m/s。 表8-5 淮北气象站气象要素统计值 1981～2010年常年值; 淮北气象站. 年平均气温; 15.9℃. 年平均气压; 1012.8hPa. 年降水量; 1075mm. 年日照时数; 1818.3h. 极端高温; 39.5℃. 极端低温; -12.3℃. 年暴雨日数; 3.4天. 年大风日数; 1.9天. 年雾日数; 18.3天. 年雷暴日数; 29.0天. 年霜日数; 62.6天. 年降雪日数; 11.2天. 参考淮北气象站，塔址周边区域常年（1981~2010年）风向主要分布在NE-SE扇区，其中E、SE的风向频率均为8%，此NNW也为8%，静风占17%。 图8-1 淮北气象站1981～2010年风向频率玫瑰图 (2)再分析资料 ①基本情况 本阶段获取风电场测风塔位置的长序列再分析资料作为风电场长期风气候的参考，该再分析资料（3tier_MERRA）数据精确到90m分辨率，内容包括：150m的逐时风速、风向、近地气压和温度数据。 表8-6 再分析资料基本情况统计（1981～2016） 累年平均气温; 15℃. 累年平均气压; 101.249kPa. 空气密度; 1.22kg/m3. 累年平均风速; 5.039m/s. 累年平均风向; ENE~SE. ②风向风能玫瑰图 表8-7 再分析资料多年平均风向频率表（%） 方位; N; NNE; NE; ENE; E; ESE; SE; SSE. 百分比; 6.25; 6.51; 7.11; 7.96; 8.87; 9.13; 8.37; 7.15. 方位; S; SSW; SW; WSW; W; WNW; NW; NNW. 百分比; 6.76; 6.92; 6.26; 4.25; 2.94; 2.73; 3.61; 5.19. 表8-8 再分析资料测风同期（2016.2～2017.1）风向频率表（%） 方位; N; NNE; NE; ENE; E; ESE; SE; SSE. 百分比; 5.59; 6.21; 6.83; 8.76; 11.91; 12.18; 8.6; 5.39. 方位; S; SSW; SW; WSW; W; WNW; NW; NNW. 百分比; 5.98; 7.05; 5.43; 3.58; 2.75; 2.28; 2.75; 4.7. 表8-9 再分析资料测风同期（2016.2～2017.1）风能频率表（%） 方位; N; NNE; NE; ENE; E; ESE; SE; SSE. 百分比; 6.14; 6.65; 7.69; 8.25; 9.39; 10.82; 7.56; 5.23. 方位; S; SSW; SW; WSW; W; WNW; NW; NNW. 百分比; 7.4; 8.61; 7.81; 4.14; 1.59; 1.56; 2.38; 4.77. 图8-2 MERRA累年风向玫瑰图 图8-3 MERRA测风同期（2016.2～2017.1）风向、风能玫瑰图 MERRA累年盛行风向为ENE～SE，风向较为分散。MERRA与测风塔测风同期（2016.5.2～2017.5.2）盛行风向为ESE，盛行风能方向为ESE，所占比例分别为12.18%和10.82%。综合分析，风向较为分散。 ③多年年平均风速 MERRA多年年平均风速年际变化见下表和图。 表8-10 MERRA数据1981～2016年年平均风速（m/s） 年份; 平均风速（m/s）; 年份; 平均风速（m/s）. 1981; 5.082; 2000; 5.235. 1982; 4.912; 2001; 5.249. 1983; 4.991; 2002; 5.137. 1984; 4.859; 2003; 5.086. 1985; 4.842; 2004; 5.146. 1986; 4.868; 2005; 5.197. 1987; 5.302; 2006; 5.100. 1988; 5.123; 2007; 4.967. 1989; 4.881; 2008; 5.064. 1990; 5.233; 2009; 5.996. 1991; 4.971; 2010; 5.279. 1992; 5.026; 2011; 4.755. 1993; 4.870; 2012; 4.951. 1994; 5.090; 2013; 5.178. 1995; 4.987; 2014; 4.861. 1996; 5.113; 2015; 4.794. 1997; 5.029; 2016; 4.963. 1998; 5.249; 2017(截至 到5月1日); 5.243. 1999; 4.962. 近36年平均; 5.039. 近30年平均; 5.058. 近20年平均; 5.065. 近10年平均; 4.979. 图8-4 MERRA数据1981～2017年平均风速直方图 通过分析计算，MERRA数据近36年年平均风速为5.039m/s，近30年为5.058m/s，近20年为5.065m/s，近10年为4.979m/s。 ④累年月平均风速 由MERRA数据累年月平均风速图表可知，该地区年风速变化具有明显的季节性，夏季风速较小，春季风速较大。 表8-11 MERRA数据月平均风速统计表（单位:m/s） 月份; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 多年月 平均风速; 4.85; 5.09; 5.48; 5.67; 5.42; 5.00; 4.77; 4.48; 4.62; 4.84; 5.15; 5.09. 图8-5 MERRA累年月平均风速直方图 (3)测风情况 ①测风塔详细信息 风电场内有1座测风塔，测风塔所在地海拔、地理坐标等具体情况见下表。测风塔所在位置及周边地形示意图见表8-12。 表8-12 测风塔资料一览表 序号; 经纬度; 海拔 （m）; 测风时间段; 各层测风仪器. 2806#; E116°46′31.95″ N33°47′51.85″; 28m; 2017.1.1212:20 ～2017.5.217:40; 150m; 风速仪. 145m; 风向仪. 120m; 风速仪. 100m; 风向仪. 90m; 风速仪. 70m; 风速仪. 50m; 风速仪、风向仪. 10m; 温度、气压、湿度. ②数据完整率分析 数据检验是检查风电场测风获得的原始数据，对其完整性和合理性进行判断，检验出不合理的数据和缺测的数据，经过相关处理，整理出至少一年完整的风电场逐小时有效测风数据。按照国家标准《风电场风能资源评估方法》（GB/T18710-2002）中推荐的参考值及国家发展和改革委员会《风电场风能资源测量和评估技术规定》（发改能源[2003]1403号），对缺测和不合理数据进行相应处理。 a.完整性检验 2806#应测数据15872个，实测15707个，数据完整率98.96% b.合理性检验 对参数的合理范围、变化趋势、相关性进行检验，合理性参考值见下表。 表8-13 主要参数的合理参考值 分析项目; 主要参数; 合理范围. 参数的合理范围; 平均风速; 0≤小时平均值≤40m/s. 风向; 0≤小时平均值≤360°. 气压; 80kPa<小时平均值<90kPa. 参数的合理相关性; 150m/120m高度小时平均风速差值; <3.0m/s. 120m/90m高度小时平均风速差值; <3.0m/s. 90m/70m高度小时平均风速差值; <2.0m/s. 70m/50m高度小时平均风速差值; <2.0m/s. 150m/90m高度小时平均风速差值; <7.0m/s. 150m/70m高度小时平均风速差值; <9.0m/s. 150m/50m高度小时平均风速差值; <11.0m/s. 150m/50m高度风向差值; <67.5°. 150m/100m高度风向差值; <45°. 100m/50m高度风向差值; <45°. 参数的合理变化趋势; 1小时平均风速变化; <6.0m/s. 1小时平均温度变化; <5.0℃. 3小时平均气压变化; <1kPa. 通过对各测风塔风速、风向实测资料进行合理性检验，统计结果具体见下表。 表8-14 测风数据实际情况 测风塔; 数据通道; 理论个数; 实测个数; 不合格个数; 有效数据; 有效数据完整率(%). 2806#; 150mW风速; 15872; 15707; 2480; 13227; 83.34. 150mE风速; 15872; 15707; 764; 14943; 94.15. 120m风速; 15872; 15707; 160; 15547; 97.95. 90m风速; 15872; 15707; 165; 15542; 97.92. 70m风速; 15872; 15707; 145; 15562; 98.05. 50m风速; 15872; 15707; 139; 15568; 98.08. 145m风向; 15872; 15707; 0; 15707; 98.96. 100m风向; 15872; 15707; 0; 15707; 98.96. 50m风向; 15872; 15707; 0; 15707; 98.96. 10m气温; 15872; 15707; 5; 15702; 98.93. 10m气压; 15872; 15707; 5; 15702; 98.93. 除2806#测风塔150mW风速通道外，其他测风塔各通道数据完整率均大于90%。 根据《风电场风能资源评估方法》（GB/T18710-2002）对测风数据合理性、完整率的要求，需整理出测风塔完整一年的数据，现选取各测风塔时段2016年5月2日18时～2017年5月2日17时的风速、风向数据进行插补和分析。 ③风速和风功率密度频率分布 根据2806#测风塔全年风速和风能频率分布图可知：测风塔50m高度处风速均在2～5m/s出现的频率较高，总和为86.12%；50m高度风能在3～7m/s出现的频率较高，总和为88.8%。测风塔150m高度处风速均在3～7m/s出现的频率较高，总和为77.42%；150m高度风能在5～10m/s出现的频率较高，总和为79.17%。 测风塔低层的低风速段风速和风能所占比例较高，测风塔高层的高风速段风速和风能所占比例较高，高层比低层能捕获更多的能量。 表8-15 2806#测风塔各风速段频率分布 风速段; 50m风速频率; 50m风能频率; 150m风速频率; 150m风能频率. 0.5～1.5; 1.97%; 0.04%; 0.82%; 0.01%. 1.5～2.5; 14.21%; 1.68%; 3.82%; 0.15%. 2.5～3.5; 26.63%; 9.15%; 11.43%; 1.31%. 3.5～4.5; 27.15%; 21.35%; 17.62%; 4.41%. 4.5～5.5; 18.13%; 26.96%; 17.66%; 8.52%. 5.5～6.5; 8.05%; 20.46%; 18.39%; 15.26%. 6.5～7.5; 2.69%; 10.88%; 12.32%; 15.98%. 7.5～8.5; 0.78%; 4.55%; 8.21%; 16.15%. 8.5～9.5; 0.22%; 1.88%; 4.82%; 13.35%. 9.5～10.5; 0.07%; 0.82%; 2.60%; 9.92%. 10.5～11.5; 0.05%; 0.75%; 1.22%; 6.31%. 11.5～12.5; 0.02%; 0.49%; 0.58%; 3.91%. 12.5～13.5; 0.02%; 0.62%; 0.34%; 2.86%. 13.5～14.5; 0.01%; 0.38%; 0.10%; 1.11%. 14.5～15.5; 0.03%; 0.43%. 15.5～16.5; 0.02%; 0.35%. 图8-6 2806#测风塔风速和风能频率分布图 ④风向频率及风功率密度方向频率分布 各测风塔全年及各月风向玫瑰图、风能玫瑰图见下： a.测风塔全年风向、风能玫瑰图 2806#测风塔145m高度处盛行风向为E，100m高度处盛行风向为E，50m高度处盛行风向为E；150m高度处盛行风能方向为S，50m高度处盛行风能方向为ESE。从风向玫瑰图上可知，风向不集中，盛行风向与盛行风能方向不一致，不利于风电机组的布置。 图8-7 2806#测风塔风向、风能玫瑰图 (4)风能资源评价主要结论 ①本风电场代表年风资源状况见下表： 表8-16 测风塔各高度风速及风功率（m/s、W/m2） 测风塔; 项目; 150m; 140m (推算); 120m; 100m (推算); 90m; 70m; 50m. 2806#; 风速（m/s）; 5.612; 5.498; 5.219; 4.894; 4.736; 4.351; 3.874. 风功率密度 （W/m2）; 159; 149; 126; 102; 92; 71; 50. 根据业主所提供本风电场内各测风塔风资源数据的分析结果可知，按照国家标准《风电场风能资源评估方法》（GB/T18710-2002）中推荐的参考值，初步判定本风电场工程工程风功率密度等级为1级，风电场风能资源条件一般，具备一定并网发电风电场的开发条件。建议采用适合于低风速地区的高轮毂、长叶片机型。 ②根据2806#测风塔全年风速和风功率密度年变化曲线图可知，风电场现场大风月出现在1～2月，风速、风功率密度较大；小风月出现在6～9月，风速、风功率密度较小。 ③2806#测风塔145m高度处盛行风向为E，100m高度处盛行风向为E，50m高度处盛行风向为E；150m高度处盛行风能方向为S，50m高度处盛行风能方向为ESE。从风向玫瑰图上可知，风向不集中，盛行风向与盛行风能方向不一致，不利于风电机组的布置。 ④本阶段分别以2806#测风塔的综合风切变指数0.339推算更高高度的风速。 ⑤2806#测风塔150m高度15m/s湍流强度为0.091，140m高度50年一遇最大风速为27.411m/s。本风电场宜选机型为IECIIIC类。 ⑥建议业主在场区西北部及东南部拟选机位点附近重新立塔，同时继续收集2806#的测风数据，待测风数据满一年后，再复核场区内风能资源情况。 2、产业政策符合性分析 我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国，煤炭约占商品能源构成的76%，已成为我国大气污染的主要来源。大力开发太阳能、风能、生物质能、地热能和海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措施之一。风能被誉为二十一世纪最有开发价值的绿色环保新能源之一。我国是风能储量较丰富的地区，但是风能资源利用工作开展的较为缓慢，随着经济水平的不断提高，人类对环境的保护意识逐渐增强，人们更注重生存质量，开发绿色环保新能源成为能源产业发展方向，作为绿色环保新能源之一的风能发电场的开发建设是十分必要的。 本项目充分利用安徽省濉溪县丰富的风力资源，建设总装机容量为48.4MW的风力发电场，对于优化我省能源结构，促进能源工业清洁、高效发展具有一定意义。本项目在国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类项目。根据国家能源局《风电发展“十三五”规划》（国能新能[2016]314号）发展目标和建设布局：加快开发中东部和南方地区陆上风能资源，其中安徽省2020年陆上风电发展目标350万kWh，截至2017年3月，安徽省陆上风电总装机容量183.8万kWh，本项目的建设符合《风电发展“十三五”规划》（国能新能[2016]314号）中安徽省风能资源开发目标，为允许类项目。 综上所述，本项目的建设符合国家法律、法规和政策规定，也符合《风电发展“十三五”规划》（国能新能[2016]314号）的规定。 3、规划选址合理性分析 (1)淮北市国土资源局“关于中远溪濉溪县北部风电场项目建设用地预审备案”（淮国土资函[2017]393号）中明确：该项目符合《淮北市濉溪县百善镇土地利用总体规划（2006-2020年）（调整完善后）》、《淮北市濉溪县四铺镇土地利用总体规划（2006-2020）（调整完善后）》，不占用基本农田，淮北市国土资源局同意该项目通过预审。 (2)濉溪县环境保护局文件“关于《关于征询中远溪濉溪县北部风电场项目环保意见意见函》的复函”（濉建字[2017]168号）中明确：该项目选址符合相关规定要求，符合《濉溪县城市总体规划（2013-2030年）》的要求，原则同意项目拟选址位置。 4、清洁生产先进性分析 风力发电是可再生能源，它不同于火电项目，不用消耗任何燃料，不会有废气和灰渣的产生和排放；也不同于水电项目，不需要建设大面积的水库以做调峰使用，它只需要利用当地的风资源就可以将风能转变为电能，而整个生产过程中不消耗燃料，不产生污染物。风电场建成后不仅能为当地提供清洁能源，同时还为当地新增添了旅游景点。 风电本身是一种清洁能源，本项目由于位于淮北平原南沱河两岸，可利用国道、县道、乡道作为运输进场道路，致使永久占地面积较小，单位发电量占地面积较小；本项目总装机容量26.4MW，安装12台2.2MW风机，严桥风电场和万寨风电场均为2.0MW风机，因此，本项目单位千瓦投资较小；平均年单机年上网电量较多。由对比也可以看出，本项目平均单机年上网量指标处于领先水平。 中远溪濉溪县北部风电场项目年上网电量5870.1万kWh。按2016年全国60万千瓦及以上规模电厂供电标准煤耗312g/kWh计算，每年可为国家节省标煤1.83万t，按消耗纯净水3.1kg/kWh计，每年可节水18.20万吨。同时还可极大的节约建设火电厂所需要的永久征地和灰渣储存所用的土地。 与目前的火力发电厂相比，若烟尘排放量按1.8g/kWh计，SO2排放量按6.3g/kWh计，NOX排放量按13.1g/kW·h计，灰渣排放量按119.45g/kWh计，CO2排放量按872g/kWh。则本风电场工程减少的污染物排放量：烟尘105.66t/a、SO2 369.82t/a，NOX768.98t/a，灰渣0.70万t/a，CO2 5.12万t/a。 上述分析可以看出，本项目属于清洁能源建设项目，其建设运营对于保护环境、间接减少大气污染物的排放具有积极作用，同时具有一定的经济和社会效益，环境效益良好。本项目在减少污染物排放的同时，场内电气设备均采用节能无污染型设备。本项目的建设，符合清洁生产原则。 5、综合效益的显著性分析 本项目利用可再生能源—风能进行发电，既没有燃料的消耗，项目运营期没有生产性废水、废气和废渣的排放，可减少对环境的破坏。通过加强对风力发电场的绿化，增加植被面积抑制水土流失。因此风力发电场的建设有利于保护环境和生态恢复。 本项目位于淮北市濉溪县百善镇、四铺镇、刘桥镇，其建设可以促进当地经济的发展，一方面是风电场本身的建设和运转，给当地提供了一定的就业机会，带动当地相关行业的发展；另一方面，风电场运行收入，也为当地政府带来一定的税收。 综上所述，本项目综合效益显著。 6、环境敏感性分析 环境敏感性分析是指在生态环境现状调查的基础上，针对建设项目选址运行，对周围环境影响的敏感程度进行分析。本项目环境敏感性在现状调查的基础上，对建设项目选址范围内和及周围生态环境现状进行分析。 (1)建设项目选址范围内 本项目选址范围内，生态系统类型比较单一，主要是农田生态系统。选址范围内动物以兽类以啮齿动物为优势种，主要物种包括野兔、刺猬、鼠、蝙蝠、黄鼠等，鸟类中野生夏候鸟为鸟类基本种群；农作物主要以小麦、玉米、大豆等为主。根据现场踏勘，本项目建设选址范围内，无重点保护鸟类、珍惜动植物的栖息和分布。 (2)建设项目选址周围生态环境 本项目选址范围无饮用水源保护区，本项目周围河道南沱河属于灌溉河道。本项目选址周围没有生态敏感保护目标。 本项目运营期间无工艺废气排放；升压站内的职工的生活污水进入三级化粪池进行处理后进入暂存池，定期由升压站周边村庄村民进行清掏，用于农田施肥；产生危险废物委托有资质单位回收处理，普通固废妥善处理；环境噪声经过预测能够做到厂界达标；电磁辐射及无线电干扰经过类比分析，能够满足国家相关标准的要求。 综上所述，本项目选址所在地区交通发达，风电场所在选址范围内无国家级和省级自然保护区等重点与敏感保护目标，周围也无文物古迹、生态敏感保护区等。本项目建设选址范围，环境质量现状良好，周围生态环境不敏感，项目建成运营后对周围生态和环境影响较小，适宜建设风电项目。 7、“三线一单”相符性分析 (1)生态保护红线 本项目选址位于安徽省淮北市濉溪县百善镇、四铺镇，本项目选址范围内以农田为主，不涉及生态保护红线。 (2)环境质量底线 根据环境质量现状监测结果，本区域选址范围内环境空气质量较好，各监测点的各项污染物均满足环境空气质量二级标准要求；评价范围内整体声环境质量较好，各监测点位现状噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准要求；评价范围内南沱河各监测断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求。 (3)资源利用上线 本项目为风力发电项目，不涉及生产用水，运营期员工生活用水由地下井水提供，本项目占用的土地为规划调整后的耕地，不占用基本农田、生态公益林等；本项目不使用高能耗设备，不需要消耗煤、石油等常规能源。 (4)环境准入负面清单 ①经查实，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，视为允许类项目。 ②本项目属于《安徽省工业产业结构调整指导目录》中“第一类鼓励类”、“二、电力”、“5风力发电机太阳能、地热能、生物质能等可再生能源开发利用”，属于安徽省鼓励类项目。 ③根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2011年本）》（工产业[2010]第122号），本项目使用的设备不属于其中淘汰落后生产工艺装备。 ④本项目选址用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定项目。 因此，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）文件的要求，符合“三线一单”约束条件。 8、风电场场址选择环境合理性分析 本风电场所在选址区域无国家级和省级自然保护区等重点与敏感保护目标，周围也无军事设施、文物古迹，适宜建设风电项目。 (1)道路选线合理性分析 本项目升压站依托中远溪濉溪县南沱河风电场，其升压站位于徐楼村，站址区植被以一般耕地为主。S202省道从升压站西北侧通过，交通较为便利，除此之外，依托南沱河风电场项目工程已开始修建从S202省道新建1条长约2.1km的进站道路，进站道路设计路基宽6.5m，路面宽6m，进站道路以砂砾石（掺加二灰）作道路路基，路面采用砾碎石混凝土路面。 从环境角度考虑，本项目利用已有道路，减少了永久占地，减少了新建道路因永久占地对耕地占用的影响；本项目新建道路选线根据风机点位连接成一线型，升压站单独新建道路至S202省道，新建道路选线在满足施工需要和日后巡场的要求的前提下，占用土地面积最小，同时新建道路段两侧加宽段进行植被绿化，对永久占用的耕地进行异地补偿，最大程度上减少了因本工程施工和巡场道路对区域生态系统的影响。 (3)集电线路采用单回线的合理性 本项目通过新建1回35kV架空线路接入升压站。架空线路总长36.7km。本项目依托南沱河风电场的升压站，故本项目采用1回集电线路一方面是为了保证风场供电的可靠性，另一方面可降低事故时对电网安全性的影响。 (4)集电线路敷设方式合理性分析 本项目风电场工程安装12台风力发电机组，选用12台箱式变压器，风力发电机—变压器组接线方式为一机一变单元接线方式。本工程箱式变电站与110kV升压变电所之间以35kV线路联系。 本项目工程因依托南沱河风电场的升压站、部分场内集电线路和部分场内道路，故本工程风电机组所发电力通过新建1回35kV架空线路接入升压站（T35风机接入南沱河风电场集电线路）连接风机编号T001、T003、T005、T015、T018、T019、T020、T022、T024、T025、T035共计12台主选风机，另4台备选风机E006、T021、T023、T031。架空线路总长20.8km，自各风机箱变至杆塔的集电线路采用直埋布设，单个风机直埋电缆平均长度40m，总长0.48km。所以，集电线路总长36.7km，其中架空线路20.8km，地埋线路15.9km，电缆占集电线路总长为43.3%。 综上所述，本项目在做到各项污染物达标排放的前提下，对现状周围存在的居民等环境敏感点造成影响较小。本项目不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、旅游景点和地质公园等，项目选址区域无受保护的军事设施和需要特殊保护的文物古迹等，根据国家产业政策、建设条件和环境承载力，从环保角度而言，本项目的选址是可行的。

# 结论与建议

一、结论 1、项目建设必要性 濉溪县百善镇、四铺镇拥有较为丰富的风能资源，开发利用风能资源，既能改善环境又可作为常规能源的补充。风电项目的建设将有助于调整本地区能源结构，增加当地财政收入，提高当地人民的生活质量，促进当地经济的发展。本项目工程总装机容量26.4MW，拟安装12台2.2MW风力发电机组；项目工程施工占地总面积约12.96hm2，其中永久占地约1.19hm2，临时占地约11.77hm2。本项目总投资20000万元，环保投资305.09万元，环保投资占总投资1.53%。 2、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类、限制类和淘汰类类别，视为允许类项目。本项目的建设符合《风电发展“十三五”规划》（国能新能[2016]314号）中安徽省风能资源开发目标，为允许类项目。同时，本项目的建设对于优化我省能源结构，促进能源工业清洁、高效发展具有一定意义。因此，本项目符合国家法律、法规和政策规定。 3、环境质量现状 现状评价结果表明，本区域内环境空气质量较好，各监测点的各项污染物均满足环境空气质量二级标准要求。南沱河各监测断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求。评价范围内整体声环境质量较好，各监测点位现状噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准要求。 本项目属于风力发电项目，运营期除少量升压站食堂产生油烟外，无其他大气污染物，对大气环境影响较小；运营期废水主要为少量的职工生活污水，且污染物浓度较低，经三级化粪池预处理后，可清掏后用于升压站周边农田施肥，对区域地表水体造成的影响较小；运营期升压站和风机噪声经预测，对周边声环境影响很小，不会导致噪音扰民等问题，不存在环境制约因素。 4、环境影响 施工期废水主要是少量施工人员生活污水和施工废水。施工期生活污水采取化粪池及隔油处理后，可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）要求后用于农田灌溉，不会对水体水质造成明显的不利影响，不会对地表水环境质量产生影响；施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水，污染物主要是SS，不含其他有毒有害物质，对区域地表水环境质量亦不会造成影响。生活垃圾及时清运至徐楼垃圾中转站转运，严禁随意堆放，对环境的影响可降到最低。施工期对声环境、大气环境的影响是短期的，均是施工机械施工过程中造成的，待工程完工后，其影响自然消失，对周围及区域环境不会有较大的影响。施工临时占地将破坏地表植被，在施工期结束后经生态恢复后，可补偿的生态损失，可将生态影响减小到最低程度，不会对区域生态环境产生明显影响。 运营期工程本身不产生生活污水和废气，产生的少量维修废物（废擦油布、油渣）和废润滑油，除少量升压站职工食堂产生的油烟外，无其他大气污染物，对大气环境影响较小；营运期废水主要是少量的职工生活污水，且污染物浓度较低，经0.8m3/d三级化粪池处理后进入20m3暂存池，定期由升压站周边村民清掏，用于农田施肥，对区域地表水环境质量造成的影响较小。营运期主要噪声源是风机转动噪声，单台风机的噪声值在90～92dB(A)之间，风电机组噪声为92dB(A)，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，昼间达标距离为50m，夜间达标距离为150m。本项目风机点位周围350m范围内无居民生活区，因此本项目噪声对周围环境影响很小，不会带来噪声扰民污染问题。 5、生态环境影响 施工期：本项目区原有植被主要是耕地，无珍稀植被，本项目建成后建设单位按要求对风电场区的耕地采取有效的耕地恢复和异地补偿等措施，因此，本项目建设对当地耕地的总体影响不大。施工期机械噪声和人员活动影响是对野生动物影响的主要因素，这种影响是短暂的，通常会随着施工结束随之结束。本工程在施工过程中将会造成新增水土流失，对项目区生态环境产生一定影响，但影响是局部的、暂时的，通过合理有效的水土保持措施后，可有效防治工程建设产生的水土流失，工程建设不存在水土保持方面的制约因素。 运营期：本项目运营期影主要生态影响表现在对风电场内及周边的鸟类会有一定影响，一是指风电场范围内飞行的鸟类可能会碰撞到风力发电机的叶轮等处。一些体型较大或较重的鸟、水禽和一些捕食其他鸟类的猛禽以及一些夜间低空飞行的鸟易于和风机碰撞。从其他已运行的风电场的鸟类观测资料看，此类鸟大部分在当地属于不常见的鸟，与风机碰撞的几率极低，所以风机对该类鸟的影响极小。其他一些常见的鸟大都体型较小，飞行灵活，加之风机等障碍物目标明显，这些很容易避开，所以它们发生碰撞风机的几率也很低。二是在风电场内存在的少量鸟类可能由于生境的改变而外迁，风电场内鸟类数量减少，但不会对鸟类种群产生较大影响。因此，风电场的建设对该地区鸟类的影响很小。 从国外对此问题的研究成果及从其它已运行风电场对鸟类影响的观测资料看，风机并不总是对大量的鸟类构成致命危险，即使是在夜间飞行或相当高的迁徙密度和低云层、有雾情况下也是如此，鸟类与风机相碰撞的机率极低（国外有关观测资料显示，相应飞行高度下穿越风电场的鸟类撞击风电场的概率约为0.01%~0.1%）。 综上所述，风电场本期工程的建设对该地区鸟类的影响很小，更不会造成鸟类种群或数量的下降。 6、电磁辐射环境影响 本项目风电集电线路电压为35kV，属于豁免评价范围内；升压站110kV主变压器和110kV送出工程另行评价。 7、清洁生产 风电本身是一种清洁能源，本项目周围具有G3京台高速、S06宿登高速、G3W德上高速、S303省道、S202省道，具有现成的进场道路，因此永久占地面积较小，单位发电量占地面积较小；本项目选取2.2MW风力发电机组，类比严桥风电场和万寨风电场2.0MW风机可以看出，本项目单位千瓦投资较大；平均年单机年上网电量较多；本项目年等效满负荷小时数处于一般水平。 本项目属于清洁能源建设项目，其建设运营对于保护环境、间接减少大气污染物的排放具有积极作用，同时具有一定的经济和社会效益，环境效益良好。本项目在减少污染物排放的同时，场内电气设备均采用节能无污染型设备。因此，本项目的建设，符合清洁生产原则。 8、环境保护设施验收一览表 本项目环境保护设施“三同时验收一览表”见表9-1。 表9-1 环境保护措施“三同时”验收一览表 时段; 分项; 验收主要内容; 备注. 施工期; 粉尘、扬尘; 敏感点附近、施工营地、施工道路洒水降尘; 敏感点不受粉尘污染影响. 施工期废水; 临时化粪池、沉淀池; /. 施工期噪声; 对施工场界噪声进行监测; 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准. 固体废物; 固废暂存场，委托环卫部门清运; /. 水土流失、农田污染防治; 水工保护；设置挡土墙、沉淀池等; 符合《水土保持方案报告书》中提出的各项要求. 生态恢复; 风电机组和箱变区; 永久占用农田，除塔基外，其他可复耕部分复耕。. 场内道路区; 施工结束后，施工场地全部绿化，道路留3.5m宽做检修通道，全部绿化。. 集电线路区; 集电线路塔基全部绿化；地埋电缆沟覆土后恢复原土地用途。. 施工生产生活区; 施工生产生活区租用建设用地，施工结束后，应恢复原貌，不应遗留未处理废水、固废。. 环境监理; 委托有资质的咨询机构开展施工期环境监理工作，并编制施工期环境监理报告; 按照施工期环境监理要求实施，满足报告表“三同时”要求。. 9、项目建设环境可行性结论 综上所述，中远溪濉溪县北部风电场项目属于清洁能源开发利用项目，本项目的建设符合国家产业发展政策，在采取报告表提出的污染治理和生态恢复措施后，对区域环境造成影响在可接受范围之内，因此，从环境保护角度讲，本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其它与环评有关的行政管理文件 附件3 项目环境质量现状检测报告 附件4 安徽省发展改革委关于中远溪濉溪县北部风电场项目核准的批复 附件5 中远溪濉溪县南沱河风电场项目环评批复 附图1 项目总平面布置图 附图2 项目升压站总平面布置图 附图3 项目施工营地平面布置图 附图4 项目主控楼和综合楼平面布置图 附图5 项目环境保护目标图 附图6 项目环境质量现状监测点位示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

中远溪濉溪县北部风电场项目

环境影响评价生态专题

安徽显闰环境工程有限公司

2018年9月

# 1生态专题评价

## 1.1总论

中远溪濉溪县北部风电场项目对生态环境的影响有些是明显的、短期的、局部的或者可逆的，而有些影响是潜在的、长期的、区域性的甚至不可逆的，因此要从生态环境保护的角度出发，对开发项目建设的环境适宜性和开发强度、建筑密度、生态环境保护措施等的合理性进行客观的评价。

本专题将对其建设前生态环境现状和建设项目可能造成的生态影响给出客观评价，并对建设期和建成后的生态环境提出可行的生态保护与恢复措施。

### 1.1.1指导思想和评价目的

以可持续发展和科学发展观为指导思想，从保护生态环境出发，以新建设施为主，注重保护项目区的生态环境，并贯彻“预防为主”的思想。

生态环境影响评价目的在于通过对该项目实施过程的全面系统分析，结合实地生态环境要素的调研和相关资料的收集整理，确定项目实施全过程对周边生态环境可能产生的不利或有利影响，用生态学理论论证项目建设的可行性，提出避免或减轻对生态环境影响的防治措施，为建设项目环境保护管理决策提供科学的依据。

### 1.1.2评价范围和评价等级

本项目生态环境影响评价以风电场区域内现状为背景，以本项目区占地面积12.96hm2为主要评价范围，并分别向外辐射200米作为总评价区域。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011），工程影响范围属于<20km2内，由工程建设内容可知，工程实施所造成的生态影响不是很大，项目周围无特殊生态敏感区和重要生态敏感区，根据生态影响评价工作等级划分表，见表1.1-1。生态影响评价范围见图1.1-1。

表1.1-1  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

由表1.1-1可知，拟建工程生态环境影响评价工作等级为三级。

### 1.1.3评价内容和重点

#### 1.1.3.1拟建工程建设内容

中远溪濉溪县北部风电场拟安装单机容量2.2MW的风电机组12台，总装机容量26.4MW。本项目依托中远溪濉溪县南沱河风电场 110kV升压站，包括1台75MVA的主变压器，经空气绝缘敞开式开关设备（AIS）接入 110kV 母线，并通过 110kV 送出线路接入东北220kV况楼变。

本项目依托中远溪濉溪县南沱河风电场 110kV升压站，占地面积12400m2，采用南进线，北出线方式，35kV线路由升压站南侧通过电缆沟进入变电站，110kV线路由北侧出线向东北输出至220kV况楼变。根据站区总体规划，主变压器位于在站区西北侧，进站道路从变电站南侧引出道路，站区大门布置在站区南侧中间。升压站包括主控综合楼、综合配电楼、110kVGIS室、SVG控制室等。本项目建设内容见表1.1-2。

表1.1-2  本项目内容组成一览表

| 类别 | 项目名称 |  | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 升压站 |  | 本项目依托南沱河风电场的升压站，占地面积12400m2，1台主变压器容量为75MW，满足本项目需要，升压站西侧布置为生产区，包含综合配电楼、SVG无功补偿装置区、事故油池、消防水池等；东侧布置为生活区，包含主控综合楼、汽车库及材料备品库等。 |
|  | 风机及箱变 |  | 12台×2.2MW风力发电机组，12台箱变型号S11-2400-0.69/35。另设置4台备选点位。 |
|  | 集电线路 |  | 本期工程共12台单机容量为2.2MW的风电机组，共分为1个回路。每台风力发电机组就地变升压至35kV后，采用塔缆混合的方式接入本项目110KV升压站的35kV母线上。线路路径总长约36.7km，其中单回路架空路径长约20.8km，电缆敷设路径总长约15.9km，电缆占集电线路总长度的43.3%。 |
| 辅助 工程 | 施工营地 （生产生活区） |  | 本项目施工营地依托南沱河风电场，其设置2处施工营地。1#施工营地紧邻升压站东侧，占地面积4700m2；2#施工营地位于南沱河风电场项目T029#风机西北侧（空地）335m，占地面积4700m2。 |
|  | 进站道路 |  | 本项目进站道路依托南沱河风电场，其场内规划从S202到向升压站扩建一条长约2.1km的道路到达升压站，扩建道路现状为Y008乡道，路面为混凝土路面，路面宽为3.0m，扩建后对道路两侧各拓宽1.5m，扩建路基宽6.5m，路面宽6m，进站道路以砂砾石（掺加二灰）作道路路基，路面采用砾碎石混凝土路面。 |
|  | 施工道路 （检修道路） |  | 施工道路设计时将充分已有道路、南沱河风电场道路。场内新建道路1.48km；堤顶道路整修10.0km，主要利用南沱河堤顶道路，现状堤顶道路宽度均在6m以上，设计对堤顶道路进行整修，在现有的堤顶道路的基础上铺设20cm碎石。场内道路采用泥结石路面，路基宽5.5m、路面宽4.5m的检修道路，施工结束后，保留3.5m作为检修道路。 |
|  | 风机吊装场地 |  | 每个风机基础旁，设一施工吊装场地，并与场内施工道路相连。每个吊装场地尺寸为40m×50m。 |
| 公用 工程 | 给水 |  | 升压站用水采用地下井水。 |
|  | 排水 |  | 雨水沿地面坡度自然排放至升压站外；生活污水经三级化粪池处理后进入20m3暂存池，定期由升压站周边村民清掏，用于农田施肥。 |
| 环保 工程 | 施工期 | 废气污染防治 | 施工期间在料场及基础施工现场经常洒水，运输石灰、砂石、水泥等粉状材料的车辆应覆盖篷布，临时弃土及时外运，5级以上大风天禁止作业。 |
|  |  | 废水处理措施 | 施工工程废水经沉淀池进行澄清处理，上清液可回用于施工期运输道路的抑尘道路浇洒；施工机械设备冲洗废水经收集隔油沉淀后回用；生活污水经收集后由化粪池预处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作要求后用于农灌。 |
|  |  | 噪声污染防治 | 合理安排施工作业时间，做到文明施工。 |
|  |  | 固废处置措施 | 施工过程中，剩余土方全部用于后期绿化用土；施工人员产生的生活垃圾为25kg/d。施工期的生活垃圾由施工方统一组织清运，最终交由生活垃圾填埋场集中处置。 |
|  |  | 生态影响减缓措施 | 施工组织设计中尽量减少土方开挖量和临时占地量；取土区表层土的回填、土地整治及复耕。施工过程中落实水土保持方案中的各项水土保持措施。 |
|  | 运营期 | 废水处理工程 | 依托现有措施，经三级化粪池处理后进入暂存池，定期由升压站周边村民清掏，用于农田施肥，三级化粪池设计处理能力0.8m3/d，暂存池容积20m3。 |
|  |  | 风险事故工程 | 依托现有事故油池，事故池容积45m3；事故油经收集后，必须委托有资质的单位进行安全处理。 |
|  |  | 危废暂存间 | 依托现有危险固废暂存库，建筑面积10m2；更换的废油经收集后，必须委托有资质的单位进行安全处理。 |

#### 1.1.3.2评价内容

在阐明生态系统现状的基础上，分析影响区域内生态系统状况的主要原因。评价拟建风电场项目对项目区域生态的环境影响程度和范围，提出减少生态破坏和保护生态环境的对策措施，做到项目建设与生态环境的协调发展。具体内容包括：

(1)评价区生态环境现状调查与评价；

(2)本项目建设期对评价区生态环境分析评价，包括项目施工期可能会造成的水土流失；

(3)本项目运营期对评价区内生态环境影响分析与评价；

(4)分阶段确定合理的生态补偿方案、植被恢复措施和水土保持方案。

#### 1.1.3.3评价评价重点

本次评价的重点为拟建中远溪濉溪县北部风电场对区域景观生态、动植物资源和水土流失的影响。

### 1.1.4生态环境影响识别

本项目生态环境影响指标体系结构如图1.1-1所示。

生态影响

指标体系

环境因素

地形地貌

土地占用

景观生态

生物要素

野生动物

植  被

图1.1-1  本项目生态环境影响评价

由图1.1-1可以看出，本项目在建设期和营运期均对评价区的生态环境有一定的影响，影响因子主要由环境因素和生物要素组成。

根据两大要素的相关指标分析，拟建项目对生态环境的影响因子识别详见表1.1-3。项目主要生态环境影响如下：

表1.1-3  生态环境影响因子识别表

| 影响对象 | 建设期 |  |  | 营运期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 临时占地 | 道路修建 | 场地修建 | 设备运转 | 设施维护 | 电磁辐射 |
| 地形地貌 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 土地占用 | -3 | -2 | -1 | +1 | 0 | 0 |
| 水土流失 | -1 | -2 | -1 | +1 | 0 | 0 |
| 野生动物 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 植物 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 景观格局 | -2 | -1 | -1 | +2 | 0 | 0 |

注：1—强影响；2——强影响；3——影响；“＋”——有利影响；“－”——不利影响。

由表1.4-1可知，本项目建设期对生态环境的影响远大于项目投入运营后的影响。因此，加强建设期管理，落实相应的生态保护及补偿措施是十分必要的。

## 1.2生态环境现状调查

### 1.2.1自然环境概况

#### 1.2.1.1地质

(1)地质构造

本项目区所处位置在区域构造上属扬子准地台下扬子台坳，沿江拱撕褶带巢湖穹断褶束，包括含山、巢湖、庐江大部分地区，呈北东向延伸，南界大致在和县—无为一线，根据钻探揭露，参考附近区域地质资料分析，未发现有影响本工程建筑场地稳定性的地质作用和断裂构造，属稳定区域，适宜修建风电场工程。

(2)地层岩性

风电场区域根据现场地质调查，并结合探槽及勘探孔揭露，本项目场地范围内分布的地层有新生界第四系残坡积层（Qel+dl），上震旦统灯影组（Zzdn）、下三叠统和龙山组（T1h）等地层，各岩土层工程地质特征如下：

①第四系残坡积层（Qel+dl）

层耕土：该层为残坡积成因，成土母岩为灰岩、白云质灰岩、白云岩。呈褐红色、褐黄色，松散，稍湿～湿，含有大量的植物根系，全场分布。

层粉质粘土：该层为残坡积成因，成土母岩为砂岩、页岩、粉砂质页岩、玄武岩等。呈灰褐色、灰黄色，可塑～硬塑，稍湿～湿，切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等。靠底部含碎石角砾，含量10～20%，砾径一般0.5～3cm，砾石成份多为强风化砂岩、泥质砂岩。局部缓坡地段分布，大部缺失。

②上震旦统灯影组（Zzdn）

层中等风化白云质灰岩：灰白色～灰色，隐晶—细晶质结构，中厚层—块状构造，岩体中上部相对破碎，岩心多呈碎块状，部分呈短柱状，岩石质量指标RQD=0～70%，平均40%，岩体完整程度属较破碎岩，岩石坚硬程度等级属较硬岩，岩体基本质量等级属Ⅳ类。该层岩体岩溶较发育，风化、节理裂隙发育。据调查，该层于场地东北部大面积出露。

③下三叠统和龙山组（T1h）

层中等风化灰岩：灰色～深灰色，微晶质结构，薄层—厚层状构造，岩体上部相对破碎，岩心多呈碎块状，中下部较完整，岩芯呈短柱状、柱状，岩石质量指标RQD=0～75%，平均48%，岩体完整程度属较破碎岩，岩石坚硬程度等级属较硬岩，岩体基本质量等级属Ⅳ类。该层岩体岩溶发育，地下岩溶形态以溶蚀裂隙为主，部分见锯齿状、网状、蜂窝状溶蚀。据调查，该层于场地西南部小面积出露。

④泥盆系上统五通组下段（D3w1）

层强、中风化石英砂岩：灰、灰白色厚层～中厚层状含砾石英粗砂岩、中粒石英砂岩、细粒石英砂岩为主，夹泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩。总体倾向北西，倾角20°～49°。为场址区主要地层，广泛分布于丘陵中上部。

(3)水文地质

场址区在①层耕土中埋藏有上层滞水型地下水。其补给来源主要由大气降水及地表水渗入补给。其水位和水量受季节和地表水的变化控制。

根据附近资料并结合环境水文地质条件分析，场址区地下水及土壤对混凝土及混凝土中钢筋具有微腐蚀性，对钢材具有弱腐蚀性。

(4)不良地质情况

根据收集的资料分析及已有的勘测结果，场址区岩土工程条件较好，地基稳定，未发现岩溶、崩塌、泥石流、地下洞穴、采空区及砂土液化等不良地质作用。具备建设风电场的条件。

(5)地震

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB8306-2001）及《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001）可知，场址区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应的地震基本烈度为VI度，场址区属构造基本稳定区，适宜建设风电场。

#### 1.2.1.2地形地貌

濉溪地处淮北平原中部，地势自西北向东南微倾，除县东北部有少量低山残丘分布外，其余为广阔平原区。主要地貌类型为山丘、平原、湖洼地、河流。县内最高山峰老龙脊，位于蔡里集东南5.5公里处，地理坐标为北纬33°56′，东径116°54′。海拔362.9米，山底围3华里。

平原区地势平坦，一望无际，海拔23.5米至32.4米。面积约2070平方公里（不含水面和湖洼地面积），占全县总面积的85.2%。以横穿平原中部的古隋堤（今宿永公路）为界，北部为黄泛冲积平原区，南部为古老河湖相沉积平原区。

隋堤南有较多的封闭型湖洼地，主要分布在四铺、百善、铁佛等区，全系耕地。这是濉溪县特有的地貌类型，其成因与隋运河有关。运河北堤宽40米，高出地面5米，高大完整；南堤宽20米，高出地面4米，残缺不全。汛期大水猛涨时，南堤往往决口，泥沙被水冲向决口两边，自北向南形成土岭。土岭为黄泛物质堆积，宽500至600米，长3500至5000米不等，高出地面约1米。仅四辅区内的商庙岭子、谢家岭子、冯圩子岭子、三铺南岭子面积就有20多平方公里。每两道岭子之间，由于长期积水，便形成封闭型湖洼地，近似方形。这样的湖洼地很多，俗称“十八湖”，如卧龙湖、叶刘湖、关家湖、尹湖、油榨湖、练子湖、陈大湖、运粮湖、邱湖、杨家湖、四平湖、孤山湖、雁鸣湖、附湖、百里湖、沈姜湖、南湖、小湖等。总面积为86.67平方公里。特点为湖底滞水性大，四周保水差。

#### 1.2.1.3气象气候

濉溪县地处北温带，属北方型大陆气候，气候温和，四季分明、光照充足，日照时数为2315.8小时，日照度为52.2%，无霜期202天，其他气象资料如下：年均气温：14.5℃；极端最高气温：41.1℃；极端最低气温：-21.3℃；年均相对湿度：70%；主导风向：东北风；平均风速：3.1m/s；风压：343kn/m2；年最高降雨量：1441.1mm（1964年）；年均降雨量：862.9mm；日最大降雨量：249.7mm（1957年7月14日）；最大冻土深度：20cm。

#### 1.2.1.4场址五十年一遇洪水位机风电场防洪

风电场110kV升压站所在场址位于徐楼村山坡之上，标高为32m（1956黄海高程系）。风力发电机均布置在25～35m的平原地区，濉溪县南沱河五十年一遇防洪水位黄海高程30.79m，自然地面标高位于五十年一遇洪水位和内涝水位范围内，本项目风机轮毂高度140m，风机风轮直径131m，风机正常运行过程中，风机风轮距离地面最低高度为74.5m，因此，风机风轮运行满足防洪要求。

#### 1.2.1.5河流水系

濉溪县境内河流多顺自然坡降平行贯穿，浍河等主要河道两侧分布有泛滥堆积地貌。主干河道有14条，其中行洪河道有新濉河、闸河、龙岱河、洪碱河、南沱河、王引河、包河、浍河、北淝河9条。另有大沟116条，全县河、沟构成5个水系：濉河水系、南沱河水系、新北沱河水系、河水系、北淝河水系。澥河、沟总长1283.45km，水面面积25.2km2。

本项目周边涉及的水系主要有南沱河和濉临河。

南沱河又称沱河上段、新沱河，属淮河水系，发源于河南省商丘刘口集，流经虞城、商丘、夏邑、永城、濉溪至宿州戚岭孜入新汴河。濉溪境内长46.2km。境内有四铺、徐楼两座节制闸，四铺闸以上来水面积3936km2。

萧濉新河又称新濉河，基本为原濉河的上游河道，沿城区西南部绕城而过，经濉河引河注入新汴河。1958年由淮北濉溪煤矿投资，自萧县南丁里截引龙河，河自瓦子口起，上承岱河、大沙河来水，于黄里汇湘西河，至会楼汇洪碱河，经濉溪县城西，至陈路口汇龙岱河，于符离集闸上汇闸河，在宿州北的蔡桥注入濉河引河。河道自瓦子口至新汴河长62.1km，流域面积2626km2。其中，淮北市境内自相山区后黄里北（宿州市萧县、相山区分界）至闸河口（濉溪县、宿州市埇桥区分界）长37.7km。

闸河为萧濉新河支流，发源于江苏省徐州市十八里屯，由北向南流经江苏铜山、安徽省萧县、淮北、宿州，于符离集闸上王闸口汇入萧濉新河、全长72.4km，流域面积466km2。淮北市境内自张村闸至河口长50.9km。闸河主要支流有倒流河、山河沟、宁王沟、濉符运河等，其中倒流河是最大的支流，发源于濉溪县南庄村，流域面积约135km2，由于其境内多为山区，暴雨集中，是闸河水的主要来源。

龙岱河亦为萧濉新河支流，东支龙河发源于萧县县城东北龙湖，西支岱河发源于萧县祖楼乡王山窝，两河在相山区任圩镇双庄附近汇流后称龙岱河，在烈山区宋疃镇陈路口入萧濉新河。现岱河下段自瓦子口至双庄长17.9km，流域面积105km2，龙河流域面积310km2，龙岱河入濉河处来水面积为415km2。自龙河龙湖至龙岱河陈路口全长46.2km，淮北境内长度34.5km。

洪碱河发源于砀山县，上游有洪河和碱河两条河流在萧县崔口汇流后称洪碱河，流经砀山、永城、萧县在相山区惠楼村入新濉河。流域面积465km2，境内全长6.5km，汇水面积7km2。在惠楼建一座控制闸。

王引河是南沱河支流，发源于砀山县中许庄，流经砀山、永城、萧县、濉溪县等。在四铺闸上汇入南沱河，濉溪境内长43km，来水面积128km2，仲大庄闸上控制面积1112.9km2。

包河是浍河支流，发源于河南省商丘市谢集乡张祠堂村，流经商丘、虞城、亳州、永城、濉溪等市县，在临涣集码头桥入浍河，来水面积1096km2，濉溪境内长7.9km，汇水面积52km2。

包浍河是崇潼河水系的最大支流，也是淮北地区重要的省际河道。西北起自废黄河南堤，东南迄怀洪新河，流域总面积（九湾以上）4850km2，其中我省境流域面积2930km2，占总面积的60%。临涣水文站控制面积2470km2，临涣闸址以上流域面积2795km2，下游已建南坪闸，其控制面积3472km2。浍河多年平均入境水量为2.92亿m3。

北淝河发源于涡阳县刘井附近，流经涡阳、蒙城、濉溪、怀远等县，在下游入怀洪新河，流域面积1470km2。濉溪县境内长6km，来水面积133.5km2。

### 1.2.2生态环境概况

#### 1.2.2.1土地利用现状

濉溪县土地总面积198161.52hm2。农用地168012.61hm2，其中，耕地145162.46hm2、园地530.56hm2、林地1565.66hm2、牧草地25.47hm2、其他农用地20728.48hm2；建设用地27057.23hm2，其中，城乡建设用地24749.11hm2、交通用地1750.94hm2、水利设施用地477.96hm2、其他建设用地79.23hm2；其他土地面积3091.68hm2，其中，水域2858.04hm2、自然保留地233.65hm2。

(1)百善镇

镇域位于濉溪县中部，是省重点中心镇，面积25326.60hm2，总人口119320人。镇域建有百善煤矿和徐楼铁矿，是重要的工矿、商贸、交通、农副产品加工业和农业综合型城镇。

镇域中部是城镇建设用地区，北部徐楼划入县域中心城区，镇域东部、西部和南部区是主要的耕地和基本农田保护区，北部是土地复垦重点区。

到2020年，耕地保有量19211.89hm2，基本农田保护面积16395.18hm2，建设用地总规模3472.91hm2，城乡建设用地规模3122.53hm2，新增建设用地规模203.29hm2，土地整治补充耕地542.85hm2。

(2)四铺镇

四铺地处濉溪县中东部，面积19585.10hm2，总人口88088人。有丰富的农业资源和矿产资源，是重要的农业大乡。区内建有国通煤矿、北晨煤矿及三铺铁矿、前常铁矿、刘楼铁金矿和陈庄铁矿。

中部区的四铺村和周陈村是城镇建设用地区，北部区是矿业用地区，东部、西部和南部区是主要的耕地和基本农田保护区。

到2020年，耕地保有量15679.12hm2，基本农田保护面积13654.79hm2，建设用地总规模2083.58hm2，城乡建设用地规模1873.37hm2，新增建设用地规模26.36hm2，土地整治复垦补充耕地148.44hm2。

到2020年，耕地保有量5559.57hm2，基本农田保护面积3046.63hm2，建设用地总规模1794.31hm2，城乡建设用地规模1613.28hm2，新增建设用地规模305.18hm2，土地整治补充耕地550.58hm2。

本项目风电场横跨濉溪县百善镇、四铺镇，总占地面积约12.96hm2，其中，永久占地约1.19hm2，临时占地约11.77hm2。主要包括风电机组及箱变区2.40hm2、道路工程区6.74hm2、集电线路区3.82hm2，根据工程占地类型分：耕地7.30hm2、水域及水利设施用地5.66hm2，本项目风电场区土地利用情况见表1.2-1。

表1.2-1  本项目风电场区土地利用情况

| 分区 | 占地类型 |  | 占地性质 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 水域及水利设施用地 | 永久 | 临时 |  |
| 风电机组及箱变区 | 2.40 | 0 | 0.38 | 2.02 | 2.40 |
| 道路工程区 | 1.08 | 5.66 | 0.52 | 6.22 | 6.74 |
| 集电线路区 | 3.82 | 0 | 0.29 | 3.53 | 3.82 |
| 合计 | 7.30 | 5.66 | 1.19 | 11.77 | 12.96 |

#### 1.2.2.2生物资源

淮北地区为华北平原的南缘，植被区系被列为暖温带落叶阔叶林带的南缘，地带性植被类型为以落叶阔叶林树种（以落叶栎类为主）所组成的落叶阔叶林，并有一些针叶林及针、阔叶混交林。

1、植物资源

本项目风电场区由于农垦历史悠久，自然植被大部分已经不复存在，以连片的农业植被取而代之。风电场生态调查范围内乔木仅少量的黄檀、黄连木、麻栎、大叶朴；常见的灌木种类有原叶鼠李、野山楂、兔儿伞、杜梨、苏木兰、多花蔷薇等；主要草本有白茅、白羊草、狗尾草、黄背草、刺儿菜、打碗花、蒿、马兰等。

（1）调查范围

根据拟建项目区在宣州区境内的位置以及项目环境影响评价对生态调查内容的要求，依据工程底图结合当地地形地貌特征，于2018年7月期间对项目区域及其周边区域植物资源现状进行了调查。项目所在区域植被分布现状见图1.2-4。

（2）生态样方调查内容

1）调查样方附近的环境特征（地形、海拔、坡向、坡度、坡位和土壤类型）。

2）森林和灌丛生态系统：a）乔木样方：乔木的种类、数量、优势种、平均高度、平均胸径、盖度、生物量等；b)草本样方：草本层的种类和优势种、生物量；c）灌木样方：灌木种类、优势种、盖度、平均高度、生物量。

3）农田生态系统：a）样方附近的环境特征，包括地形、坡度及土壤类型；b）样方内植物种类、数量。

4）踏查样方周围珍稀濒危野生植物种类、数量。

（3）生态样方调查方法

1） 路线踏查法

在项目区内随机选择线路，施工便道两侧范围内对植物种类进行踏查，记录所见的植物种类。

2） 样方调查法

①样方布点原则

植被调查取样的目的是要通过样方的研究准确地推测评价区植被的总体，所选取的样方具有代表性，能通过尽可能少的抽样获得较为准确的有关总体的特征。在对评价区的植被进行样方调查中：尽量在风机布设点位沿线的地方设置样点，并考虑整个风场内布点的均匀性；所选取的样点植被为评价区分布比较普遍的类型；样点的设置避免对同一种植被进行重复设点；尽量避免非取样误差：两人以上进行观察记录，消除主观因素。以上原则保证了样点的布置具有代表性，调查结果中的植被中包括了绝大部分主要植被类型。

②样方布点

根据项目环境生态环境评价评的要求，兼顾拟永久征用地和临时用地（即风机点位、升压站及施工便道）范围及相邻周边一定区域，按照不同的植被特点采用随机取样法设置样方。沿线路随机布设样方7个，样方大小草本群落为1m×1m、灌木为10m×10m、乔木为100m×100m，其中草本样方3个，灌木样方3个，乔木样方1个。分别调查样方内植物种类、盖（多）度等情况，分析群落结构特征。具体分布点位见图1.2-5。

（5）样方调查结果

1）种类组成

本次调查共记录植物64科122种，其中蕨类植物2科2种，裸子植物2科3种，单子叶植物12科24种，双子叶植物48科93种。双子叶植物中，以菊科Compositae植物占优势，为25种占所有植物种类的20.5%，单子叶植物中以禾本科Gramineae植物占优势，为13种所占比例为10.6%。

2）植被分布特征

（1）农田生境：主要经济作物为小麦Oryza sativa、玉米Camellia sinensis、红薯 Ipomoea batatas、高粱Sorghum Moench、大豆Glycine max、芝麻Sesamum indicu、 棉花Gossypium spp等，芹菜Carelery coriandrum、辣椒Capsicum annuum、南瓜Cucurbita moschata 、莴笋Lactuca sativa等蔬菜。

（2）草地：主要有葎草	Humulus scandes、鬼针草Bidens pilosa 、一年蓬Erigeron annuus、天名精Carpesium abrotanoides、野菊Dendranthema indicum 、萝藦 Metaplexis japonica车前草Plantago depressa Willd、狗尾草Setaria vifidis、 狗牙根Cynodon dactylon、灰绿藜Chenopodium glaucum、结缕草Zoysia japonica和艾蒿Artemisia lavandulaefolia等，主要分布在道路两旁及山坡灌草丛。

（3）灌木植被：主要为苍耳Xanthium sibiricum、檵木Loropetalum chinensis (R. Br.) Oliv、楝树Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem、构树Broussonetia papyrifera、芒萁Dicranopteris dichotoma(Thunb.)Bernh，分布在路边、沟渠及果林地边缘。

（4）乔木林生境：乔木优势种主要是杨树Cyciobala nopsis，还有梨Pyrus spp、苹果Malus domestica、桃Amygdalus persica、杏Armeniaca vulgaris 、枣Ziziphus zizyphus、柿Diospyros kaki 、李Prunus salicina 、葡萄Vitis viniferat等经济果木等，林下草灌不丰富。

| 农田植被生境（玉米） | 草地植被生境 |
| --- | --- |
| 灌从植被生境 | 乔木植被生境 |

图1.2-6  植被生境

3）植物群落分布特征

根据项目评价范围内植被分布特点，在推荐样方地点设置不同的植被类型调查样方，包括草本、灌木，不同植被类型样方调查结果如下：

①草本植被型

| 草木样方调查 | 草木样方调查 |
| --- | --- |

图1.2-7  草木样方调查

表1.2-2  植物群落样方调查表（1）草地样方调查表

| 植被类型 | 草地 | 环境特征 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | S001 | 地形 | 海拔标高（m） | 相对高度（m） | 坡位 | 坡向 | 坡度(°) | 土壤 |
|  |  | 平地 | 52 | 1 |  |  | 0 | 沙土 |
| 层次 | 特征 | 种类组成及生长情况（种类、生物量） |  |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 优势种：葎草；总盖度41% | 葎草、车前草、一年蓬； 生物量： 148g.m-2 |  |  |  |  |  |  |

表1.2-3  各草本样方植物调查结果（1m×1m）

| 特征 样方号 | 种类 | 优势种 | 盖度（%) | 生物量（g.m-2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S001 | 葎草、车前草、一年蓬 | 葎草 | 41 | 148 |
| S002 | 天名精、野菊、狗尾草 | 天名精 | 49 | 95 |
| S003 | 灰绿藜、结缕草、牛膝、狗牙根 | 灰绿藜 | 45 | 125 |
| S004 | 萝摩、全缘叶马兰、小飞蓬 | 萝摩 | 31 | 54 |

由此可见，在不同的地点各草本样方的植物种类、盖度、生物量有所差异，植物种类以禾本科和菊科的植物为主，为调查区域内的优势种，生物量以S001样方最大，以S004样方最低。

②灌木植被型

灌木多属次生植被类型，分布在路边、沟渠及果林地边缘。主要组成种类有苍耳、檵木、构树苗、芒萁、楝树等。

灌木样方调查

图1.2-8  灌木样方调查

表1.2-4  植物群落样方调查样表（2）灌木样方调查表

| 植被类型 | 灌木 | 环境特征 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | S005 | 地形 | 海拔标高 （m） | 相对高度 (m) | 坡位 | 坡向 | 坡度 (°) | 土壤 |
|  |  | 坡地 | 51 | 2 | 上部 | 东 | 5 | 沙土 |
| 层次 | 特征 | 种类组成及生长情况（种类、生物量） |  |  |  |  |  |  |
| 灌木层 | 优势种：构树苗；郁闭度35% | 构树苗、檵木； 平均高度：2.8m, 生物量：3.4kg.m-2 |  |  |  |  |  |  |
| 更新层 | 无灌木幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 盖度：8% | 小飞蓬、结缕草、萝藦 |  |  |  |  |  |  |

表1.2-5  各灌木样方植物调查结果（10m×10m）

| 特征 样方号 | 种类 | 优势种 | 总盖度（%) | 平均高度（cm） | 生 物 量（kg.m-2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S005 | 构树苗、檵木 | 构树苗 | 35 | 2.8 | 3.4 |
| S006 | 苍耳、芒萁、楝 | 苍耳 | 43 | 1.9 | 2.9 |

调查显示，调查样地的灌木种类较为单一，为人工干扰后次生演替早期阶段的典型植被类型，植物种类也较为单一，构树苗、檵木、苍耳、芒萁、青灰叶下珠、络石等多植物占优势，灌木生长极其茂密且不乏常绿成分。

③乔木植被型

乔样方调查根据不同地点植被特征，设置落叶阔叶林、人工林等植被型样方。

乔木样方调查

图1.2-9  乔木样方调查

表1.2-6  植物群落样方调查表（3）乔木样方调查表

| 植被类型 | 杨树人工林 | 环境特征 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | S08 | 地形 | 海拔标高（m） | 相对高度(m) | 坡位 | 坡向 | 坡度(°) | 土壤 |
|  |  | 平地 | 52 | 0 | - | - | 0 | 沙土 |
| 层次 | 特征 | 种类组成及生长情况（种类、平均高度、平均胸径、生物量） |  |  |  |  |  |  |
| 乔木层 | 优势种：意杨， 总密度：850株·ha-1，郁闭度：45% | 意杨；平均高度：25.0m，平均胸径：17 cm，生物量：3.0*104kg·m-2 |  |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 盖度：7% | 小飞蓬、一年蓬、野菊、狗尾草 |  |  |  |  |  |  |

表1.2-7  各乔木样方植物调查结果

| 特征 样方号 | 种类 | 优势种 | 总密度（株·ha-1) | 平均高度（m） | 平均胸径（cm） | 郁闭度（%) | 生 物 量（kg.m-2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S007 | 意杨 | 意杨 | 850 | 25.0 | 17 | 45 | 3.0*104 |

杨树为该地区分布最为广泛的落叶阔叶树种之一，其树干耸立，枝条开展，叶大荫浓，宜作防风林，用作绿荫树和行道树非常多。

区域内目前长势大多良好，大面积成林分布。乔木层几乎单一，林相整齐。因长期人工抚育，林下灌木层生长不旺盛，物种组成单一。草本层盖度约10%左右，种类也较少，主要有天名精、野菊、狗尾草、灰绿藜、结缕草、狗牙根等。

2、动物资源

(1)鸟类

①淮北市常见的禽有鷉（俗称油葫芦）、金鸻、金眶鸻、环颈雉（俗称野鸡、山鸡）、珠颈斑鸠、棕背斑鸠、黄腹鹡鸰、苍鹭（俗称老等）、绿头鸭、赤项鸭、白眉鸭、花脸鸭。还有豆雁（俗称大雁），秋季南徙飞经淮北市。

②猛禽常见的鹰有苍鹰、雀鹰、赤腹鹰、鸢四种，鸮（俗称猫头鹰）有红角鸮、长耳鸮、短耳鸮三种，隼有燕隼、红隼二种，多见于北部山区。

③食虫鸟类有家燕、金腰燕、楼燕、夜鹰（俗称贴树皮）、三宝鸟（俗称老鸹翠）、杜鹃（亦称布谷鸟）、啄木鸟、鹡鸰、太平鸟（俗称阿劳、角阿劳。宿州市有二种，一种因十二根尾羽都是黄色，叫十二黄；一种因尾羽尖端是红色，叫十二红）、黑枕黄鹂、黑卷尾、灰喜鹊、花喜鹊、苇莺、山雀、画眉、麻雀、山麻雀、大嘴乌鸦、白项乌鸦等。画眉，宿州市有少量分布，也有人工饲养。雀类和鸦类在淮北市均有分布。

根据近年文献资料及实地调查结果，本项目评价区域周边鸟类资源中，有国家Ⅰ级重点保护动物1种，有国家Ⅱ级重点保护动物9种，

评价区内陆生脊椎动物中，有国家Ⅰ级重点保护动物5种，有国家Ⅱ级重点保护动物18种；有安徽省Ⅰ级重点保护动物14种，有安徽省Ⅱ级重点保护动物18种，湿地范围内重点保护野生动物及其分布详情见表1.2-8。

表1.2-8  本项目周边重点保护鸟类统计表

| 序号 | 种名 | 拉丁名 | 区系类型 | 居留型 | 生活型 | 数量等级 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金雕 | Aquila chrysaetos | 古北种 | 留鸟 | 猛禽 | + | 国家Ⅰ级 |
| 2 | 角鸊鷉 | Podiceps auritus | 古北种 | 冬候鸟 | 游禽 | + | 国家Ⅱ级 |
| 3 | 苍鹰 | Accipiter gentilis | 古北种 | 冬候鸟 | 猛禽 | + | 国家Ⅱ级 |
| 4 | 雀鹰 | Accipiter nisus | 东洋种 | 冬候鸟 | 猛禽 | + | 国家Ⅱ级 |
| 5 | 赤腹鹰 | Accipiter soloensis | 东洋种 | 夏候鸟 | 猛禽 | + | 国家Ⅱ级 |
| 6 | 红角鸮 | Otus scops | 古北种 | 冬候鸟 | 猛禽 | + | 国家Ⅱ级 |
| 7 | 长耳鸮 | Asio otus | 古北种 | 冬候鸟 | 猛禽 | + | 国家Ⅱ级 |
| 8 | 短耳鸮 | Asio flammeus | 广布种 | 冬候鸟 | 猛禽 | + | 国家Ⅱ级 |
| 9 | 燕隼 | Falco subbuteo | 古北种 | 夏候鸟 | 猛禽 | + | 国家Ⅱ级 |
| 10 | 红隼 | Falco tinnunculus | 古北种 | 冬候鸟 | 猛禽 | + | 国家Ⅱ级 |
| 11 | 家燕 | Hirundo rustica | 广布种 | 夏候鸟 | 鸣禽 | ++ | 安徽省Ⅰ级 |
| 12 | 金腰燕 | Cecropis daurica | 广布种 | 留鸟 | 鸣禽 | ++ | 安徽省Ⅰ级 |
| 13 | 夜鹰 | Caprimulgus jotaka | 东洋种 | 留鸟 | 鸣禽 | ++ | 安徽省Ⅰ级 |
| 14 | 大杜鹃 | Cuculus canorus | 古北种 | 夏候鸟 | 鸣禽 | + | 安徽省Ⅰ级 |
| 15 | 黑枕黄鹂 | Oriolus chinensis | 东洋种 | 夏候鸟 | 鸣禽 | + | 安徽省Ⅰ级 |
| 16 | 灰喜鹊 | Cyanopica cyanus | 古北种 | 留鸟 | 鸣禽 | + | 安徽省Ⅰ级 |
| 17 | 环颈雉 | Phasianus colchicus | 古北种 | 留鸟 | 鸣禽 | ++ | 安徽省Ⅱ级 |
| 18 | 豆雁 | Anser fabalis | 古北种 | 冬候鸟 | 游禽 | + | 安徽省Ⅱ级 |
| 19 | 画眉 | Garrulax canorus | 东洋种 | 留鸟 | 鸣禽 | + | 安徽省Ⅱ级 |

(2)兽类

淮北市山区和平原均有分布的野兽有黄鼬（俗称黄鼠狼）、獾、刺猬、灵猫（亦称野猫）、野兔、蝙蝠。狼、狐狸在50年代多见于北部山区，70年代狼已绝迹，狐狸也很少见到了。

(3)爬行类

蜥蜴、蝎，各地均有分布，锦蛇（无毒）、蝮蛇（俗称土公蛇，有毒），平原、山区均有分布，此外还有少量的水蛇和其它蛇类。

(4)鱼类

淮北市境内的河流东连洪泽湖，南通淮河，鱼类资源丰富。各水域中生活的淡水鱼有鲤鱼、鲫鱼、青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼（胖头鱼）、鱼（鲦）、乌鳢（黑鱼）、黄颡鱼（各各夜）、鲶鱼、鳜鱼（鲫花）、黄鳝、花鳅、泥鳅。另外有鳖（也叫甲鱼、团鱼、青鱼）、龟、蟹、虾等。

#### 1.2.2.3评价区域生态功能区划

根据《安徽省生态功能区划》，本项目风电场选址位于Ⅰ沿淮淮北平原生态区—Ⅰ1淮北平原北部农业生态亚区—Ⅰ1-4宿北黄泛平原旱作农业生态功能区，本项目所在区域生态功能区划图见1.2-4和图1.2-5。

1、Ⅰ沿淮淮北平原生态区

沿淮淮北平原生态区属黄淮海平原南缘、安徽省北部，包括淮河以北及沿淮地区，行政分区上包括亳州、阜阳、淮北、宿州、蚌埠、淮南等6市全部及六安市霍邱县、寿县、合肥市长丰县、滁州市凤阳县、定远县和明光市的部分地区。本区西、北、东方向分别与河南省、山东省和江苏省交界，南与江淮丘陵岗地生态区相连，总面积4.36×104km2，占全省国土面积的31.1%。本区地形除北部萧县、淮北、淮北市、灵璧县与埇桥区有小面积丘陵，部分地段有岛状石质残丘外，主要为受近代黄泛影响而形成的平原，地形总体上平坦，自西北向东南方向缓缓倾斜。

本区平均海拔14～46m，丘陵平均海拔100～300m，以不连续的长块状出现在冲积层上，残丘海拔较低，约100m左右，多数孤立出现于冲积平原之中。

在本区北部分布有黄河故道，它是一种特殊的地上河冲积平原，具有构成冲积平原的各个组成，中间为砂质废河槽，废河槽两侧为天然堤带与泛滥带；本区中部为古老的河间冲积平原，地形平坦，由于其间多条河流多次改道形成了较多的封闭洼地；沿淮河两岸及其支流下游，主要分布有岗地、河漫滩、滨湖平原、湖泊及少量残丘，淮河干流两岸及一级支流河口处湖泊主要是由于河道淤高而致，在汛期主要作为洪水调蓄之用。

本区属华北暖温带半湿润季风气候，日照充足，年平均日照时数为2300～2400小时，北端日照时数达2500小时以上。年平均气温14～15.3℃。年平均降水量750～900mm之间，年蒸发量1600～1900mm，降水季节分配不均，春季降水量占全年的20～25%，夏季降水量占50～60%，易形成干旱和洪涝；降水年际变化也较大，以宿州为例，大水年份1954年降水量达1481.3mm，干旱年份1978年为641.0mm。本区年平均相对湿度为75%，夏季大，冬季小，但在雨季前的6月由于气温升高显著，相对湿度为全年最小，气候上表现为雨季前常有的干旱时段。

本区土壤类型以砂姜黑土、潮土为主，部分河流沿岸有条带状黄褐土分布，区内土壤质地较为疏松。本区植被属暖温带落叶阔叶林带，地带性植被类型为落叶阔叶林，并有一些针叶林及针阔混交林分布。本区是我国古老的农业耕作区之一，农垦历史悠久，自然植被绝大部分均已不存在，代之以连片的农业种植作物。典型的落叶阔叶林目前只存在于东北部宿州市的萧县和埇桥区一带的丘陵植被保存较的少数地区。主要落叶树种有青檀、栓皮栎、椴、五角枫、黄檀、黄连木等，人工栽培的树种主要有侧柏、桧柏、榔榆、刺槐、泡桐、小叶杨、旱柳等，在田边路旁分布有马唐、鸡眼草、异叶天南星、灰绿藜、柽柳、西伯利亚蓼、沙兰刺头、沙蓬、胡枝子和大戟等草本植被。

本区人为开垦种植程度高，农业耕作制度一般为两年三熟或一年两熟制，北部萧砀一带有成片果树分布，是安徽省乃至我国重要的粮食、油料、棉花和水果产区之一。本区内人口密度大，生态承载强度高，由于降水时空分布不均，加上地表水水质污染，地下水利用程度高，部分城市由于过量抽取地下水，已形成了地下水漏斗，并造成了地面下沉等地质灾害。本区内煤炭资源丰富，主要集中于淮南、淮北及宿州市部分地区，煤炭资源开采后形成的较大面积的地面塌陷也是该区面临的地质环境问题之一。另外，由于本区降水集中，而淮河安徽段及下游地区河势平缓，下游入海通道不畅，雨季容易发生洪涝灾害，淮河及主要支流河口区附近大片的低洼地则成为淮河流域蓄洪、行洪、分洪和滞洪的主要区域。从生态系统受胁迫现状及主要生态过程方面来看，该区是安徽省生态脆弱地区。

本生态区根据相关分区原则，可划分为3个生态亚区和13个生态功能区。

2、Ⅰ1淮北平原北部农业生态亚区

本亚区位于安徽省最北端，行政区划上包括淮北市全部、濉溪县北部，宿州市萧县与砀山县的全部，埇桥区、灵璧县与泗县的北部，亳州市谯城区大部、涡阳县北部，阜阳市辖区东北部、太和县西南大部以及界首市大部，面积12488.9km2。该区的西、北和东部依次与河南省、山东省和江苏省交界，南部是淮北河间平原农业生态亚区。

本亚区主要是由黄河多次泛滥而形成黄泛冲积平原区，土壤母质为近代黄泛沉积物和冲积物。气候属暖温带半湿润季风气候区，也是安徽省降水等值线最低区域，年降水量约750～850mm，年蒸发量1800mm以上。本区植被类型为暖温带落叶阔叶林带，植物区系以华北植物区系为主，本区萧县、埇桥区丘陵地带仍保存有典型的落叶阔叶林生态系统，主要树种为落叶栎类，如栓皮栎、麻栎、槲树等。在石灰岩山地上常见的榆科植物主要有榔榆、大果榆、青檀等，华北可见的黄连木、地锦槭、毛黄栌、白蜡树等在本区也有分布。人工栽培的树种有槐树、白榆、小叶杨、毛白杨、兰考泡桐等。灌木主要有酸枣、牡荆、胡枝子、圆叶鼠李等。北部黄河故道上广泛分布有梨、苹果、葡萄等果树，农作物以一年两熟制为主，主要农作物有小麦、玉米、大豆等。

本区内自然资源丰富，淮北与宿州市境内煤炭资源是该区重要的经济支撑。本区内分布有皇藏峪省级自然保护区，丘陵地区生物多样性保护功能显著。

本生态亚区的主要生态问题是有：（1）淮北矿区煤炭开采，造成了地面采空塌陷，破坏了较大面积的良田，塌陷区生态恢复治理也是长期的一项生态建设任务；（2）古黄河故道上由于地表物质的理化属性原因，在大风季节容易形成风蚀，生态环境较为脆弱；（3）由于地表水污染较重，城市地区大量抽取地下水，形成了地下水沉降漏斗，具有潜在的生态风险。

本区内工农业生产发达，人为活动强烈。在绝对保护丘陵区保存完好的典型地带性生态系统的同时，必须加大采空塌陷区的生态恢复与治理，严格控制深层地下水的开采，黄河故道风沙区应加强生态建设，寓生态保护于生态经济发展中。

3、Ⅰ1-4宿北黄泛平原旱作农业生态功能区

本区位于黄泛冲积平原的南缘，行政区划上包括泗县、灵璧县的北部，埇桥区的中部以濉溪和涡阳县的北部地区，面积3333.5km2。本区年降水量850mm左右，属暖温带半湿润气候区，日照充足，但光照利用率低，仅0.2～0.3%，年降水量中夏季占全年的50~60%，降水强度大，易形成洪涝，区内地下水丰富。本区土壤主要为黄泛冲积物母质发育的黄潮土，农业一般为一年两熟制。

主要生态环境问题有：（1）地表植被覆盖少，地面径流滞蓄能力差，部分地区在雨季水土流失较重；（2）地表排水不畅，洪涝威胁大；（3）地表水体污染严重；（4）部分低丘地区由于采石等原因导到地表景观破坏严重。

保护措施与发展方向：（1）加强水土治理，发挥低洼区蓄滞洪作用；（2）营造农田防护林，提高土地生产力，发展生态农业；（3）加强地表水污染治理，合理取用地下水。

本项目风电场

图1.2-11  本项目风电场所在区域生态功能区划

### 1.2.3风电场周边其他生态敏感区

#### 1.2.3.1大方寺省级自然保护区

保护区类型：森林生态类型。

主要保护对象：暖温带落叶阔叶次生林。

大方寺省级自然保护区包括五柳风景名胜区，集风景名胜区和自然保护区为一体，位于安徽省宿州市埇桥区西北部夹沟镇、符离镇及曹村镇境内。京沪铁路和206国道及景区西部的合徐高速公路纵贯南北。距安徽省宿州市区30km、淮北市区20km、江苏徐州市区30km。是集自然保护区与风景名胜景观为一体。具有深厚文化积淀以山、水兼备为依托的平原低山型度假休闲风景旅游区。五柳省级风景名胜区，以五柳龙泉湖为核心，包括闵祠、马皇后故里、流沟寺、大芳寺等游览区，总面积46km2。景区峰峦属宿北武里山区，呈南北走向，逶迤曲折，山势起伏，山环水抱，宛如龙脉。“神龙”头北尾南，若把龙脊山（龙）凤山（凤），龟山（龟），鱼山（麟）相连是“四灵”之山，龙山凤坡显“龙凤呈祥”。这里藏有天然生态林和灵泉。碧湖、溶洞有史前文化遗址，先贤闵子骞故里、明马皇后故里、明朱棣屯兵（皇垫湖）之地，有大芳寺、汉墓群。集青山绿水、茂林修竹、灵泉奇洞、宝刹名寺、古墓神木于一体。既有自然景观，又有人文景观。景区植被为暖温带落叶阔叶林，树种资源丰富。森林覆盖率80.4%，树相呈现出暖温带类型，群落呈水平分布，有木本植物46科160余种，可利用药材200多种。五柳景区主要景观有20多处，著名的水景有湖中柳林、珍珠灵泉、青龙吐水、马娘娘鉴池、龙泉湖面；石景有二灵戏趣、群牛卧坡、莲花拜佛、雄鹰观景、姜太公钓鱼台、猛虎爬山、石生山杏、神劈芳崖；溶洞有：“果老洞”、“秦山洞”、“芳崖洞”等。

宿州大方寺省级自然保护区位于宿州市埇桥区，在宿州市国营夹沟林场范围内。此保护区是2006年4月经省政府批准建立为省级保护区，保护区属事业单位。总面积为2080hm2，其中核心区面积672.7hm2，缓冲区面积630hm2，实验区面777.3hm2。

宿州大方寺省级自然保护区主要为暖温带落叶阔叶林，其自然生态系统比较完整，是安徽省淮北平原地区罕见残存的天然次生林群落。该区具有较明显的暖温带落叶阔叶林与亚热带常绿落叶阔叶林的过渡特点，黄栌为其优势种。区内有野生植物46科140种，野生动物160余种。保护区内国家一级重点保护动物有金雕，国家二级重点保护动物为豹猫、鹰、蝮蛇、灰喜鹊。

#### 1.2.3.2皇藏峪自然保护区

保护区类型：森林生态类型

主要保护对象：暖温带落叶阔叶林及珍稀物种如大果榆、大叶朴、毛黄栌、栓翅卫矛、小叶鼠李等树种；石鸡等名贵鸟类。

皇藏峪自然保护区位于安徽省北部，萧县东南约30km出，地处东经117.0°～117.6°，北纬34.0°～34.6°，属于暖温带的南缘，平均海拔257m，最高处海拔395m，保护区总面积2067hm2。皇藏峪自然保护区有3100多亩天然次生林，栖息着较多的鸟兽，基本反映了淮北地区暖温带生物群落的面貌。

(1)植物

木本植物有54科、110属、119种。其中黄刺莓、杂氏灰栒子、毛掌叶锦鸡儿、锐齿鼠李、黄栌等树种，为1981年管店林业学校调查时首次在安徽省发现。

草药有虎掌、半夏、透骨草、阴行草、徐长卿等。

(2)动物

①鸟类

有留鸟17种、夏候鸟20种、冬候鸟3种、旅鸟3种，隶属于12目、26种。留鸟有石鸡、珠颈斑鸠、翠鸟、星头啄木鸟、大嘴乌鸦等。其中石鸡为1979年安徽大学调查时在省内首次发现，也是此鸟在国内的最南分布界限。夏候鸟有粟苇鸻、火斑鸠、四声杜鹃、鹰、黑枕、黄鹂、黑卷尾、寿带等。

皇藏峪繁殖的鸟类共有38种，其中古北区鸟类23种，如山鹡鸰、北灰鹟、三道眉草鹀、麻雀、灰喜鹊等，属于自然保护区的优势鸟种，东洋区鸟种15种。

②兽类

有水獭、黄鼬、狐狸、狼等。

本项目风电场距离西北侧大方寺省级自然保护区直线距离14.75km处，距离西北侧皇藏峪自然保护区直线距离31.08km。经现场调查分析，风机机位处现有植被稀疏，已基本没有重点保护动物野生动物出没，故施工活动不会对大方寺和皇藏峪保护区内动植物以及生态环境产生不良影响。

本项目风电场

大方寺自然保护区

皇藏峪自然保护区

图1.2-12  本项目风电场周边生态敏感区

### 1.2.4评价区生态系统概况

评价区的生态系统类型比较单一，主要是农田生态系统、灌木林生态系统等。其中在评价区范围内所占面积最大的生态系统是农田生态系统。

## 1.3生态环境影响预测及评价

### 1.3.1生态环境影响预测及评价

本项目的建设需要占用一定量土地，改变土地类型。工程建设过程中，尤其是施工活动，包括升压站建设、施工便道修筑、风机点位土石方的挖填等建设等施工作业以及车辆、人员活动，会引起地表扰动和破坏，从而影响自然的生态环境平衡。按照工程三个阶段对生态环境产生的影响可分为设计期、施工期和营运期。其中施工期影响最大。

#### 1.3.1.1施工期生态环境影响分析

本工程施工过程中将进行土石方的填挖，包括风电机组轮毂地基的施工、公用设施的施工、风电场内外道路的修建、临时便道修建等工程，不仅需要开挖和回填土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现在土壤扰动后，地表植被破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失；施工噪声对当地野生动物特别是鸟类栖息环境的影响。

1、对植被的影响分析

经现场勘查与调查，评价范围内没有列入国家重点保护的Ⅰ级珍稀树种和古、大树木，现场调查时也未发现。但受到环评调查时间和条件的限制，仍不排除在施工过程中发现值得保护的大树古树或其它珍稀植物，施工过程中施工方若有发现应停止施工，保护好现场，通知业主及有关专家提出合理的处置措施。

风电场建设包括以下工程：修建场内临时施工道路、风机轮毂地基开挖，风机吊装、集电线路塔杆地基开挖、箱变基础开挖、集电线路架设等，均要破坏地表植被，此外，风场开发中搭建工棚、仓库等临时性建筑物也需要占地，破坏地表植被。施工过程中施工临时道路在耕地中穿越，将践踏耕地，导致耕地破坏、粮食减产。

施工过程中，首先是征用土地，破坏绿色植被，其次由于风机点位、新建道路等施工方式不同，对植被也有不同程度的破坏。如风机点位建设区域由于施工机械、运输车辆的碾压和施工人员活动的破坏，对植被的破坏是毁灭性的。一般来说，本项目建设永久占地区的自然植被不可恢复，只是其中部分区域的植被可以重建；临时占地区以及施工活动区的自然植被通常可以有条件地恢复或重建。当外界破坏因素完全停止后，周围区域的植被将向着受破坏之前的类型恢复。恢复和演替的速度决定于外界因素作用的程度和持续时间长短，一般是竣工后二、三年植被可基本恢复。临时占地和取土用地虽然会破坏占地范围内的植被，但施工结束后可以通过植被恢复再现其原有的使用功能。施工带来的灰尘、取土弃渣引起的水土流失等也会间接影响对植被造成破坏。直接和间接影响而引起的环境因子的变化，也会影响植被的正常生长发育。

从总体上来讲，本地区现状的植被主要是耕地，风电场周边仅有一些常见的草类、灌木等，没有较珍稀的植物。本项目建成后，按要求需对风电场区的耕地进行异地补偿、占一补一，因此，本项目建设对当地农田生态系统影响并不大。

本项目永久占地面积12.96hm2，其中占用耕地面积7.30hm2，占用水域及水利设施用地面积5.66hm2。风电场及进场道路的建设占地会使区域的耕地受到破坏，从占地类型的结果看，受到本项目直接影响是以耕地为主的农作物植被，占总面积的56.3%，本项目区域耕地类型主要以小麦、玉米、大豆为主。

生物量是评价植被变化的重要指标，本项目风电场对区域植被的影响可以用生物量来评价，根据淮北市耕地平均生物量统计结果，可以计算本项目占地导致耕地生物损失量，具体计算结果见表1.3-1。

表1.3-1  本项目永久和临时占地带来的生物量损失估算表

| 工程占用植被类型及面积 |  | 平均生物量 （t/hm2） | 损失生物量 （t） | 损失生物量 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 面积（hm2） |  |  |  |
| 耕地 | 7.30 | 12.6 | 91.98 | 100 |
| 合计 | 7.30 | / | 91.98 | 100 |

由表中数据可以看出，因本项目占用而破坏的耕地总面积为7.30hm2，损失生物量91.98t/a，从以上数据可以看出，本项目建设对区域耕地存在一定的影响，但不会使区内生态体系的生物量发生明显的改变。

2、对野生动物的影响分析

本项目对野生动物的影响途径来自植被破坏、通道阻隔、施工噪声等，影响的表现很少是对野生动物个体造成直接的伤害，施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物的主要影响因素。

工程施工占地，人类活动增加，缩小了野生动物的数量和种类；施工期如处在野生动物的繁殖季节，甚至会影响野生动物的生殖繁衍。另一方面体现在由于工程占地导致了野生植被损失，减少了草食动物的食物资源。施工期的这些影响都将在施工阶段及运营初期使周边区域野生动物的种类、数量有所减少，但项目运营一定时期后，沿线野生动物的环境适应能力发挥作用，可以逐渐恢复其正常生活。

①爬行类

工程施工机械、施工人员进入工地、原材料的堆放、开挖路堑和临时施工场地和便道造成部分生境破坏，但这种影响是可逆的。工程施工同样会影响到爬行动物。这种影响主要是施工噪声迫使它们远离施工区，其次在新的植被形成之前，这里没有动物的隐蔽场所，太阳光直射，蛇类可能绝迹，但蜥蜴类中喜阳、喜干燥的种类种群数量可能会有所增加。

②鸟类

施工期对鸟类的不利影响主要表现在：破坏部分鸟类的觅食环境。由于修建临时道路等，使工程区域内的河谷与阶地的生境受到破坏，原来在该地区生活的涉禽、灌丛鸟类、河道边生活的鸟类不得不迁往他处生活；施工机器震动、汽车噪音、废水废气的排放等，而鸟类其栖息和系列环境需要相对的安静，因此本区的鸟类受到的影响将比较强烈，产生规避反应，远离这一地区。

③兽类

本项目工程施工破坏了部分兽类的栖息地，造成它们的迁移及种群数量的减少。施工期噪音、废水废气也是使这些中小型兽类迁移的重要原因之一。大量施工人员进入施工现场促使伴随人类生活的鼠类的种群数量将有较大增长，与此相应，主要以鼠类为食繁殖的黄鼬等种群数量也会增加。

3、对当地农业生态系统的影响

本项目建设对区域内农业生产的影响表现为因建设占用了农业的生产用地，造成实际生产面积减少，对农业、林业带来一定的损失，其影响是直接和不可恢复的。

本项目占用耕地7.30hm2（109.5亩），其中永久占用耕地1.19hm2，临时占用耕地6.11hm2，风电场区域乡镇至2020年耕地保有量约40450.58亩，本项目占用耕地占总耕地面积的2.7‰。从总体上看，风电场的建设对项目区域乡镇的农业结构影响甚微。但是被占用的耕地仅6.11hm2为临时占用，施工结束后，可重新恢复为耕地，1.19hm2属永久占用，这些土地将丧失所有的农业产出功能，因此，本项目建设会对当地的农业经济造成直接的损失，经计算，本项目永久和临时占用耕地造成农作物损失量约为32.85t/a，按照安徽省皖北地区一亩耕地产值1500元进行计算，种植业产值损失约为16.4万元/年。对以农业为生的农民来说，这笔收入也不小，对于直接被占用农田的农户，建设单位和地方政府要采取有效的措施直接对农户进行补偿。

表1.3-2  本项目区域农作物产量及农作物损失量一览表

| 种类 项目 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 红薯 | 棉花 | 油料作物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单产(kg/亩) | 330 | 320 | 140 | 280 | 100 | 150 |
| 损失量：平均产量300kg/亩计算，本项目永久和临时占用耕地109.5亩，农作物损失32.85t/a。 |  |  |  |  |  |  |

总之，临时占地对耕地生态的影响是不可避免的，但只是暂时的，工程结束后经过清理、整治，临时占地基本上可恢复其原有耕地功能，永久占地依照“占一补一”的原则进行异地补偿。因此，本评价认为，临时占地在施工期对耕地生态的不利影响是暂时和有限的，永久占地在运营期可以通过占补平衡进行补充，总体上，对耕地影响可以接受。

4、临时占地影响分析

建议主体工程在下一阶段设计中进一步细化设计，优化土石方平衡，尽量减少开挖、回填量，从而减少因工程建设而新增的水土流失量及环境破坏。

①取、弃土场环境影响分析

本工程无弃土（石、渣），不涉及弃土场。

②施工便道、施工营地、料场等其他临时占地对生态环境的影响分析

本项目施工便道占地面积6.74hm2，其中永久占地0.52hm2，临时占地6.22hm2，在现场调查中发现风电场装机区域一些村庄因为基础设施建设滞后，目前对外交通主要还是村道和县道，现有工程施工可利用当地现有的道路扩宽修建，一方面可以减小工程量，另一方面在项目建成后也为当地村庄留下一条路面条件较好的交通道路，是对改善当地交通状况有益的事。本项目施工营地、料场（施工生产生活区）依托中远溪濉溪县南沱河风电场项目，不新建，其占地面积0.94hm2，主要为耕地。

③施工便道、料场等临时占地生态恢复要求

施工期的施工便道、施工营地和临时场地等临时用地，应遵照施工计划结合水土保持方案中提出的相关要求进行恢复。

施工营地尽量租用当地村民的房屋，既能减少施工营地的占地，又可以增加一部分农户的经济收入；不能租用民房的，施工营地占地应选择荒地或植被稀疏地，尽量避免占用耕地，不得不占用耕地的，应足额缴纳耕地开垦费，耕地占一补一。

施工营地、料场严禁设在距离河岸、水库口岸200m范围内，同时应注意对南沱河水质的保护。

施工便道应尽量利用村庄自然道路进行施工运输；料场应尽量选在征地范围内；本项目施工便道施工结束后封场风机巡检道路不恢复原有地貌，但新修施工料场和临时施工营地等在施工结束后马上清理，恢复植被。

路面施工用地中，一般有部分土地硬化用作施工材料堆场，其余土地由于长期受到施工机械的碾压，土壤板结严重，难以直接恢复为耕地的，建议在对地表进行清理后，进行土地平整和土壤翻松后播撒苜蓿、白三叶等种子，进行土壤改良，先恢复为草地，2～3年后再恢复为耕地。

总之，临时占地对生态环境的影响是不可避免的，本工程结束后施工临时道路作为场内检修道路，不能恢复其原有功能，其中涉及的耕地，建设单位将通过异地补偿的方式进行恢复，本评价认为临时占地对土地利用和农业生态系统的不利影响是有限的。

#### 1.3.1.2运营期生态环境影响预测与分析

1、对区域植被影响分析

本项目运行后，将永久占地1.19hm2，永久占地主要类型为耕地，因此这一部分生物量会减少。本项目建设单位按要求对风电场区的耕地采取有效的耕地恢复和异地补偿等措施，因此本项目建成后对本地生物量的影响是较小的。

2、对野生动物的影响分析

场区内无大型哺乳动物，小型动物多为鼠、兔类，预计工程建成后，由于人类活动的增加，区内哺乳动物数量将减少。新景观的出现可能对本区鸟类活动有一定的影响，本项目建成后风机林立、转动、发声等，生态环境发生改变，可能会对鸟类产生的影响一是鸟与风轮机的碰撞，二是对风电场对附近鸟类的繁殖、栖息和觅食的干扰。当鸟飞过风电场时，可能撞在塔架或风轮机叶片上造成伤亡．这种碰撞主要发生在鸟类的日常活动中(如往来于休息地与觅食地、饮水地之间等)，也可能发生在季节性迁徙途中。通常，前一种每天都会在低空中发生，而后一种迁徙每年在候鸟迁徙季节发生。

(1)对候鸟迁徙的影响

目前已探明的世界上主要有8条候鸟迁徙路线。其中经过我国主要有3条路线，一个是西太平洋，主要是从阿拉斯加等到西太平洋群岛，经过我国东部沿海省份。第二条路线是东亚澳洲的迁徙路线，主要是从西伯利亚经过新西兰，经过我国中部省份。第三条路线是中亚、印度的迁徙路线，主要是从中亚各国到印度半岛北部，实际是从南亚、中亚各国到印度半岛北部，经过西藏，翻越喜马拉雅山，经过青藏高原等西部地区，见图1.3-1全球候鸟迁徙路线图。

依据《中国鸟类分类与分布名录》（郑光美等著，2005）的记载，在我国1332种鸟类中，完全留鸟641种，具有迁徙习性的鸟类691种，占种类数量半数以上。我国候鸟迁徙路线研究工作起步较晚，还不能很准确地描绘出众多候鸟的迁徙路线，但就现有的成果和相关资料，初步能了解一些类群的迁徙动态。

雁鸭类：雁鸭类是全球性分布的游禽，全世界共有2科45属165种，我国有1科20属50种。我国分布的所有种都迁徙。我国的繁殖地主要在东北，少数在北部的内蒙古和西北部的新疆、青海、西藏和甘肃。越冬主要在长江以南，大天鹅一般不过长江。雁鸭类的主要迁徙通道是“东亚-澳大利亚迁徙通道”，部分利用“中亚-印度迁徙通道”，少数利用“东非-西亚迁徙通道”。

鹤类：鹤类是大型涉禽，全世界共有15种，我国记录了9种。主要繁殖地在俄罗斯的东南部和西伯利亚。除白鹤外，其他5种鹤可在我国东北和西北地区繁殖，大多在长江流域中下游的湖泊等沿江湿地越冬。

鹳类：鹳为大型涉禽，全世界共19种，我有东方白鹳和黑鹳等，东方白鹳主要繁殖地在黑龙江的松嫩平原和三江平原，越冬地主要在长江中下游的湿地。黑鹳新疆繁殖的种群可能在印度越冬。在山西、河北、北京和辽宁等地繁殖的东部种群，最南的越冬地可到江西的鄱阳湖和湖南的洞庭湖，在北京房山拒马河流域有部分越冬。

鹭类：鹭类是中型涉禽，全世界共93种，我国有14种鹭和9种鳽，全是迁徙的候鸟。许多鹭类在西伯利亚繁殖，国内除新疆、西藏外，在东北、华北、华中、华南和西南等许多地方都有繁殖，越冬地也非常广泛，在东南沿海及长江流域及其以南的许多湿地都有越冬。

鴴鹬类：鴴鹬类是中小型涉禽，全世界有54属220种，我国有31属76种，大多栖息在沿海滩涂、河口三角洲和内陆河湖沼泽等湿地的岸边。我国鴴鹬类大多有迁徙的习性。主要繁殖地在古北界北部的欧洲北部及西伯利亚。越冬地主要在非洲、印度、东南亚、南亚、澳大利亚及新西兰。3～4月北迁，8月开始南迁。

鸥类：广泛分布全球的水鸟，全世界共8属53种，我国有4属19种。鸥类全为迁徙性鸟类。除银鸥、黄脚银鸥、渔鸥及红嘴鸥部分种群在“中亚-印度迁徙通道”迁徙外，其余均在“东亚-澳大利亚迁徙通道”内迁徙。如红嘴鸥繁殖于古北界，南迁至印度、东南亚和菲律宾等地越冬。在我国主要繁于东北地区，越冬于东部地区及北纬32°以南所有湖泊、河流和沿海地带(青海省除外)。

燕鸥类：燕鸥类为广布全球的水鸟，世界上共10属44种，我国有7属19种。燕鸥科鸟类具有南北及东西方向迁徙的习性。具有东西迁徙习性的有乌燕鸥和红嘴巨鸥。普通燕鸥、白额燕鸥以及须浮鸥等常见种繁殖范围在我国大多在北方，迁徙至东部沿海越冬。红嘴巨鸥繁殖于中亚、西伯利亚中部以及中国的东部，越冬于中国东部以及印度支那。白翅浮鸥繁殖于南欧及波斯湾，横跨亚洲至俄罗斯中部及中国，冬季南迁至非洲南部，并经印度尼西亚至澳大利亚，偶至新西兰。

鸬鹚：全世界鸬鹚共有1属39种，我国分布1属5种，分别为普通鸬鹚、绿背鸬鹚、海鸬鹚、红脸鸬鹚和黑颈鸬鹚。其中普通鸬鹚最常见，全球种群约150万只，在亚太迁徙路线上的约40万～80万只。普通鸬鹚在我国主要繁殖于长江以北的适宜地区，其中，青海湖为大群聚集繁殖场所，每年4月上旬至6月中旬在此繁殖的普通鸬鹚约4200对。此后，普通鸬鹚陆续迁徙经过我国中部，到达南方各省越冬。其中，洞庭湖、鄱阳湖均为重要的越冬地。根据环志研究的结果，青海湖繁殖的普通鸬鹚向西南的印度阿萨姆邦方向迁徙越冬，而在东北繁殖的普通鸬鹚则迁徙到台湾附近越冬。

雨燕：中国境内有雨燕4属9种，其中5种具有迁徙习性。如白喉针尾雨燕、雨燕、白腰雨燕均为候鸟。中国的雨燕科鸟类主要有两条迁徙通道。一条与东亚-澳大利亚迁徙路线重合，主要包括3条路线：在东北地区、俄罗斯和蒙古国东部繁殖的个体，经过中国东部沿海地区到达印度尼西亚、新几内亚、澳大利亚及新西兰；内蒙古中部及蒙古国繁殖的个体，经太行山、吕梁山越过秦岭和大巴山区进入四川盆地以及经大巴山东部向华中、华南地区到达印度尼西亚、新几内亚、澳大利亚及新西兰越冬西藏地区候鸟可沿唐古拉山和喜马拉雅山向东南方向迁徙至泰国越冬。另一条迁徙通道是向西南迁徙，到非洲南部越冬。主要在我国西部、俄罗斯和蒙古国西部繁殖的个体向西南迁飞经阿拉伯半岛到非洲南部越冬。

我国主要候鸟迁徙路线如下图所示：

一般来讲，鸟类的迁徙习性，包括迁徙路线和迁徙策略相对比较稳定，一般鸟类迁徙都有一定的路线，即秋季由营巢地到越冬地，或春季由越冬地到营巢地所经过的地方，并且沿着一定的地势进行迁徙，飞行高度较高。只有当风机建设在候鸟迁徙通道上或者迁经停歇地时才有可能发生迁徙鸟类撞机事件。

由全球候鸟迁徙和我国主要候鸟迁徙图示可知，本项目风场建设区域不在全球和我国主要候鸟迁徙路线上，风电场的建设不会对全球和我国主要候鸟迁徙造成不利影响；且候鸟迁徙时飞行高度一般较高，大多数鸟类迁徙时飞行高度在3000～4500m高度范围之内，小型鸣禽（雁、鸭、知更鸟和乌鸦等）的飞行高度均在300米以上，大型鸟类有些可达3000～6300米，有些大型种类（如天鹅和斑头雁）甚至能飞越珠穆郎玛峰进行迁徙，飞行高度达9000米（见图1.3-3候鸟迁徙飞行高度示意图）；而本项目风机点位均布设在海拔25～35m左右的平原地带，加上风机轮毂高度140m，2.2MW风机风叶直径131m，所以本项目风机掠空高度范围在230.5m～240.5m左右，不在候鸟迁徙时飞行高度范围之内，对候鸟迁徙时飞行造成不利影响很小。

综上所述，本项目的建设对候鸟的迁徙存在一定的影响，但是鸟类会自动寻找可替代生境，因此对迁徙鸟类造成的影响较小，在可接受范围内。

(2)对本地留鸟的影响

根据区域鸟类多样性调查，本项目所在区域周边最近的保护区为风电场西北侧14.75km处大方寺省级自然保护区、西北侧31.08km处皇藏峪自然保护区。经查阅资料，大方寺省级自然保护区类型为森林生态类型，主要保护对象为暖温带落叶阔叶次生林；皇藏峪自然保护区类型为森林生态类型，主要保护对象为暖温带落叶阔叶林及珍稀物种如大果榆、大叶朴、毛黄栌、栓翅卫矛、小叶鼠李等树种；石鸡等名贵鸟类。

根据调查，本项目区域属于保护类留鸟见下表。

表1.3-3  本项目周边重点保护留鸟统计表

| 序号 | 种名 | 拉丁名 | 区系类型 | 居留型 | 生活型 | 数量等级 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金雕 | Aquila chrysaetos | 古北种 | 留鸟 | 猛禽 | + | 国家Ⅰ级 |
| 2 | 金腰燕 | Cecropis daurica | 广布种 | 留鸟 | 鸣禽 | ++ | 安徽省Ⅰ级 |
| 3 | 夜鹰 | Caprimulgus jotaka | 东洋种 | 留鸟 | 鸣禽 | ++ | 安徽省Ⅰ级 |
| 4 | 灰喜鹊 | Cyanopica cyanus | 古北种 | 留鸟 | 鸣禽 | + | 安徽省Ⅰ级 |
| 5 | 环颈雉 | Phasianus colchicus | 古北种 | 留鸟 | 鸣禽 | ++ | 安徽省Ⅱ级 |
| 6 | 画眉 | Garrulax canorus | 东洋种 | 留鸟 | 鸣禽 | + | 安徽省Ⅱ级 |

其中，国家Ⅰ级重点保护野生动物——金雕主要位于大方寺省级自然保护区内，距离本项目风电场距离较远；安徽省Ⅰ级和Ⅱ级保护动物——金腰燕、夜鹰、灰喜鹊、环颈雉、画眉主要分布在皇藏峪自然保护区、淮北市西部、北部山区森林中，本项目选址范围内是以村镇、农田为主的农田生态系统，保护类留鸟分布较少，一般以农村常见普通鸟类为主。

本项目风电场建成后，对本地留鸟繁殖、栖息和觅食等影响虽不至于对鸟本身造成伤亡，但可能影响鸟群的数量。一旦建造了风机组，巨大的白色风机林立、转动、发声等，使该地带对鸟的吸引力会降低。换言之，鸟可能趋向于避开风机附近的区域生活。这种影响可以用风电场附近鸟的密度降低来衡量，这意味着随风轮机数量的增加，适宜于鸟生活的地方可能减少。

本项目地块西北侧14.75km处大方寺省级自然保护区、西北侧31.08km处皇藏峪自然保护区有更好的生态环境作为替代，本项目风电场区的鸟类可以迁徙到到西北侧大方寺省级自然保护区、皇藏峪自然保护区低矮山上生存，因此，本项目建设对当地鸟类生存环境影响较有限，属于可以接受的程度。同样，前期调查表明，本项目所在地只有少量农村常见普通鸟类，属于保护类留鸟分布较少，不属于鸟类密集区域，所以本项目风机运转过程对鸟类影响较小；本项目集电线路采用架空+地埋的方式，其中，鸟类飞行过程中，会自动避让架空电力线路。综上所述，本项目建设对当地留鸟影响较小。

### 1.3.2设计施工期生态保护措施

(1)设计方案优化

①风机方案比选

本项目预可研阶段原拟定安装14台2.2MW风力发电机组，此种方案风机总台数较多，且永久占地面积较多；为减少对耕地的占用和减少投资，本项目计划安装12台2.2MW风力发电机组，此方案风机台数相比原方案减少2台，减少了风场内工程和施工量，不仅减少了项目永久占地面积，而且减少了对耕地的占用。施工量和营运期风机台数的减少，也进一步降低了对生态环境和鸟类可能影响的程度。

②风电机组机型方案比选

风电场机型选择应考虑适合风电场场址的风资源条件，有利于提高风电场的发电效益。随着国内外风力发电设备制造技术日趋成熟，针对不同区域风资源条件，各风机设备制造厂家已经开发出不同结构型式、不同控制调节方式的风力发电机组可供选择。因此，根据中远溪濉溪县北部风电场项目场址的地形、交通运输情况、风资源条件和风况特征，结合国内外商品化风电机组的制造水平、技术成熟程度以及风电机组本地化率的要求，进行风电场机组型式选择。

综合考虑，单机容量为2200kW的WTG1在发电量、机组投资、上网电价等各项综合指标上与其他方案相比具有较明显的优势，因此，本次环评推荐安装12台2.2MW风机作为选择方案，轮毂安装高度140m。

③集电线路选取

本工程装机容量为26.4MW，共12台风机。综合考虑风机的布置、升压站位置、该电压等级下的输送容量、地址、气象条件等因素，本工程设1回35kV集电线路接入南沱河风电场的110kV升压站，接引12台风机（机组编号T001、T003、T005、T015、T018、T019、T020、T022、T024、T025、T035共计12台主选风机，另4台备选风机E006、T021、T023、T031）。每台风力发电机组与箱变之间每相通过6根并联的YJY23-3×240+1×120mm2的1kV电缆连接，然后通过35kV电压等级电缆汇入集电线路。35kV集电线路路径长度共计约21.28km。

(2)施工期生态保护措施

①施工道路一般对现有的水渠破坏较大，因此应在施工道路上多预留一些涵洞满足水体交换和小型动物的迁徙通道。

②施工道路尽量利用已有的乡村公路，减少土地开挖及土地的占用，减轻水土流失及对区域地质环境的破坏。

③工程施工应尽量避开候鸟迁徙高峰季节；对施工人员进行候鸟保护等法律知识宣传教育，在工地及周边设立爱护鸟类、鱼类和自然植被的宣传牌；严禁捕猎各种鸟类和其他野生动物。

(3)将生态保护贯穿于设计、施工全过程，确定以“预防为主、保护优先、开发与保护并重”的原则，把生态环境保护纳入工程方案设计过程中，在施工中实行全线环保监理制度。

①施工前期招投标

建设单位对工程施工实行招投标。在招标文件的编制过程中，应将各项环保要求与措施编入相应的条款中；承包商投标文件中应包含环保工程（含环保措施）的落后及实施计划；在评标过程中应注意对投标文件的环保部分进行评估讨论，对中标方的不足之处提出完善要求。

②实施环境监理计划

将环境监理工作纳入工程监理之中，每个标段应至少配备一名专职（或兼职）的现场环境监理人员，以便及时发现施工中可能出现的各类生态破坏和环境污染问题。主要是：施工开始前，认真检查施工计划中是否包含有环境保护措施；根据施工日程安排，定期检查监督施工过程“三废”排放是否符合环保要求；检查监测施工过程的生态环境保护措施；检查监督施工营地等其他环保措施的计划的实施。施工期具体监理内容及阶段性验收要求情况详见下表。

表1.3-5  本项目施工期监理内容及阶段性验收要求情况

| 时段 | 具体监理内容 |  | 阶段性评估要求及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工准备阶段 | 施工方资质，施工期环保责任书 |  | 建设方与施工方签订环保合同，施工方具有相应资质。 |
|  | 施工期环保方案 |  | 施工方制定了详细的可操作的各项环保措施方案。 |
| 施工阶段 | 施工平面布置和操作规范；规范作业 |  | 施工平面布置与可研方案相符，施工设备维护良好，操作规范。 |
|  | 物料堆放 |  | 物料在预定位置存放，设有围挡。 |
|  | 临时排水沟沉淀池 |  | 设有临时排水沟及沉淀池；临时弃土在规定地点堆放。 |
|  | 环境监测计划落实情况 |  | 按要求进行施工期环境监测。 |
|  | 夜间及鸟类迁徙高峰期施工情况等 |  | 夜间无施工，鸟类迁徙高峰期无施工作业，无捕猎现象。 |
| 施工结束后 | 生态恢复工程 | 升压站区 | 设置雨水管网，站区内地面硬化、绿化，站外临时占地区地面全部复绿。 |
|  |  | 风电机组和箱变区 | 永久占用耕地，除塔基外，其他可复耕部分复耕。 |
|  |  | 场内道路区 | 施工结束后，施工场地全部种植绿化，道路留5.0m宽做检修通道外，全部绿化。 |
|  |  | 集电线路区 | 集电塔杆基座除混凝土外，其他部分全部复绿，集电塔杆施工便道全部绿化。 |
|  |  | 施工生产生活区 | 施工生产生活区租用工矿用地，施工结束后，应恢复原貌，不应遗留未处理废水、固废。 |
|  |  | 临时渣土暂存区 | 临时堆存场地施工结束后，全部复绿。 |
|  | 耕地复耕 |  | 依法足额缴纳耕地开垦费，耕地占一补一。 |

(4)生态恢复及补偿

针对工程实施造成本项目区域耕地面积减少的状况，本项目建设单位按国家规定标准足额缴纳耕地开垦费，当地农业主管部门利用本项目建设征收的专项资金，提出相应的耕地恢复措施。在被占用征收耕地乡（镇、场）范围内选择适宜的未开垦土地进行耕地恢复。

在本项目新建和改建道路绿化设计中，对永久征收耕地，采用乔灌草相结合的方式进行全面绿化，不留空地，以防止外来物种的入侵；加强道路两侧的绿化，建立防护林带，使公路与周围环境相协调；在造林绿化树种选择中尽可能采用当地树种，使设计方案尽量与背景耕地相协调。

(5)野生动物保护措施

①提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》。施工前对施工人员进行宣传教育，严禁捕猎这些保护动物与特有动物，施工过程中如遇到要尽量保护。

②禁止施工人员和当地居民捕杀动物；对施工人员进行候鸟保护等法律知识宣传教育，在工地及周边设立爱护鸟类、动物和自然植被的宣传牌；严禁捕猎各种鸟类和其他野生动物。

③工程施工应尽量避开候鸟的迁徙高峰季节；大型作业等活动要避开鸟类活动的高峰期，如晨昏等。尽量在征地范围内施工，减少对周围耕地的占用与压踏；施工时的废水废物与粉状材料物要堆放好，避免流失而影响土质与水质。

④鉴于鸟类对噪声、振动和光线特殊要求，施工尽可能在白天进行，晚上做到少施工或不施工；严禁高噪声设备在夜间施工，尽量减少鸣笛。

⑤施工期间加强料场、施工场地等的防护，加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少水体污染；保护动物的生境。

(6)周边农田水质污染防治措施

本次期风电场项目选址位于淮北平原，12台风机均位于平原地带，针对施工期岸风机点位开挖施工过程中，暴雨冲刷可能带来泥浆水污染风机点位周边农田，本项目12台风机在暴雨季节应减少施工，确实需要施工的，应于风机开挖平台周边设置导排水沟和雨水沉淀池，导排的雨水进入雨水沉淀池，经沉淀池处理后，再进入周边农田，在采取截留、沉淀、导排措施后，预计对周边农田水质影响较小。

### 1.3.3运营期生态恢复措施

#### 1.3.3.1升压站区

本项目工程升压站依托中远溪濉溪县南沱河风电场，故此处不另行评价。

#### 1.3.3.2风电机组及箱变区

本方案新增风电机组及箱变区永久占地范围施工前表土剥离，施工结束后对永久占地范围内未硬化区域进行表土回覆及土地整治，对吊装场地施工结束后进行深翻土地整治复耕；新增对永久占地范围内未硬化区域进行植被恢复；新增施工过程中临时防护措施。具体如下：

1、工程措施

表土剥离及回覆：根据吊装场地及风机基础现状地貌及扰动情况，对永久占地范围内占地类型为耕地区域采取了表土剥离措施，剥离面积0.38hm2，剥离厚度为30cm，共计剥离表土0.11万m3，堆放在各基坑周边吊装场地的临时堆土场内，后期用于植被恢复。

土地整治：对未硬化永久占地及临时吊装场地进行土地平整，单个风电机组平整面积1680m2（复耕面积1680m2），12个风电机组土地平整面积为2.02hm2（复耕面积2.02hm2）。

根据现场查看，现状地表排水主要为漫排，且周边自然沟渠等水系丰富，本方案不布设排水措施。

2、临时措施：在各吊装场地均设臵1处临时堆土场，堆放基坑开挖土方及表土，单个临时堆土场面积300m2，最大堆高3.0m，单个临时堆土场堆土680m3，临时堆土外围布设临时排水沟，排水沟与场内道路临时排水沟衔接，排水沟采用底宽0.3m，边坡1:1，上口宽0.9m的土质排水沟，共开挖临时排水沟960m，临时堆土边坡及顶部遇雨期拟采用彩条进行临时苫盖（单台风机400m2），彩条布考虑重复利用（按6台风机同时施工考虑），估列彩条布2400m2。

3、水土保持防治措施工程量

工程措施：表土剥离0.11万m3，表土回覆0.11万m3，土地整治2.02 hm2；临时措施：临时排水沟960m，彩条布2400 m2。

#### 1.3.3.3道路工程区

主设已考虑根据道路走向及地形条件，在场内道路两侧或一侧设置了排水沟，并与自然沟渠和涵洞连成系统。共布设土质为3252m，跨越沟渠时布设排水涵，共设管径为1.0m、0.8m等不同直径的排水涵总长约96m。。本方案新增施工前对可剥离区域进行表土剥离，施工结束后对临时占地及道路两侧可绿化区域进行土地整治及表土回覆；新增道路两侧植被恢复；新增临时堆土占地范围地表及堆土表面彩条布苫盖及周边临时排水沉沙等措施。

1、工程措施

表土剥离及回覆：根据道路沿线地形地貌，对工程占地范围内为耕地区域采取了表土剥离措施，剥离面积0.40hm2，剥离厚度为30cm，共计剥离表土0.12万m3，沿线集中堆放在临时堆土场内，用于后期植被恢复或复耕用土。

土地整治：对临时占地及道路两侧可绿化区域进行土地整治，共土地整治0.63hm2（其中复耕面积0.30hm2，撒播狗牙根草籽0.33hm2）。

沉沙措施：为了更好的沉淀泥沙，在排水出口或道路转折处布置沉沙池措施，沉沙池容量为1.5m3，共需布设沉沙池12座。

2、植物措施

在终期检修道路两侧路肩及排水沟边坡采用播散狗牙根草籽的方式进行防护，下堤道路采用填方路基，路基边坡采用至草护坡；道路过路涵管将对沟道边坡进行扰动，本工程队扰动的沟道边坡撒播草籽恢复植被。共撒播草籽0.33hm2，撒播密度按80kg/hm2。

3、临时措施

临时排水沟：：施工期在新建道路一侧设臵了排水沟，排水沟顺接至周边灌排沟渠，排水沟断面结合道路路基用土需求、来水面积等方面综合考虑，排水沟底宽0.6m，深1.0m，上口宽1.6m，边坡为1:0.5，长1340m。

4、水土保持防治措施工程量

工程措施：表土剥离0.12万m3，表土回覆0.12万m3，土地整治0.63hm2；植物措施：撒播狗牙根草籽0.33hm2；临时措施：简易排水沟1340m。

#### 1.3.3.4集电线路区

本方案新增集电线路区施工前表土剥离，施工结束后土地整治及表土回覆；新增永久占地范围内植被恢复；新增施工过程中临时堆土防护措施及牵张场防护措施，具体如下：

1、工程措施

表土剥离及回覆：对工程占地范围内宜进行表土剥离且扰动区域采取了表土剥离措施，剥离面积0.33hm2，剥离厚度为30cm，共计剥离表土0.10万m3，集中堆放在塔基占地范围内，用于后期植被恢复或复耕用土。

土地整治：对地埋段施工结束后占用地进行土地整治（复耕），对牵张场等临时用地，施工结束后，采取土地整治措施（复耕），对塔基永久占地范围内可绿化区域绿化前进行土地整治，共土地整治面积约3.80hm2。

2、临时措施

对工程架空铁塔及地埋段线路基础开挖土方及材料临时堆放考虑遇雨期采用彩条布苫盖即可，估算彩条布约2000m2；对牵张场等临时占地采取钢板铺设，共需钢板1000m2。

3、水土保持防治措施工程量

工程措施：表土剥离0.10万m3，表土回覆0.10万m3，土地整治3.80hm2；

临时措施：临时苫盖彩条布2000m2，钢板1000m2。

#### 1.3.3.5施工生产生活区

本项目工程施工生产生活区依托中远溪濉溪县南沱河风电场，故此处不另行评价。

#### 1.3.3.6水土保持措施工程量

本工程防治措施工程量主要包括：

1、升压站区：

本项目工程升压站依托中远溪濉溪县南沱河风电场，故此处不另行评价。

2、风电机组及箱变区：

方案新增：表土剥离0.11万m3，表土回覆0.11万m3，土地整治2.02hm2；简易排水沟960m，彩条布2400m2。

3、道路工程区：

主体已列：土质排水沟3252m，排水涵96m；

方案新增：表土剥离0.12万m3，表土回覆0.12万m3，土地整治0.63hm2，沉沙池12座；撒播狗牙根草籽0.33hm2；简易排水沟1340m。

4、集电线路区：

方案新增：表土剥离0.10万m3，表土回覆0.10万m3，土地整治3.80hm2；临时苫盖彩条布2000m2，钢板1000m2。

5、施工生产生活区：

本项目工程施工生产生活区依托中远溪濉溪县南沱河风电场，故此处不另行评价。

#### 1.3.3.7其他措施

(1)植被恢复

结合水土保持工程设计，做好植被恢复工作。

主要是风机场进行植草绿化、耕地恢复；风机安装场地边坡植被恢复，道路边坡植被恢复以及升压站周边进行乔灌草绿化，及其他施工临时用地恢复植被。

(2)生态补偿

建设单位协同地方林业部门进行应考虑在本项目区临近区域另外建立生境更加优越的其他适宜的栖息地，这样做将鸟类从此区域吸引到其他区域，可以减少鸟类应风机转动和个别架空线路造成的伤害和碰撞风险。

(3)其他工程措施

工程建设中尽量减少对当地生态的影响，尽量减少对周边水环境、环境空气、声环境、电磁环境的影响，风电场布置与旅游规划、土地利用规划相协调，同时尽量避免对区域鸟类造成影响。

①采用照明、叶片警示色等防范措施

工程上一般采用白色风机叶片，输电线路为普通导线。鸟类通常以视觉判断飞行路线中障碍物，为避免鸟类碰撞风机叶片和输电线的机会，根据日本等地的成功经验，风机叶片应采用橙色与白色相间的警示色。另外，建议在风机上加设照明设备，避免鸟类因能见度较差而不慎撞上风机。

②特殊情况下风机的运行管理

综合国内外相关研究成果，一般认为，正常情况下风电场对鸟类的迁徙基本不构成影响；但在夜间、云层较低或有雾、鸟类迁徙密度较高时，风机可能对鸟类构成威胁，造成伤害的概率比人们想象的要低很多，但不排除鸟类迁徙经过、停留觅食时被风机伤害的可能性。因此风电场对候鸟迁徙的影响相对较小，但也不排除特殊情况的发生，如在恶劣的气象条件下，或是鸟类迁徙期，必要时应停止部分风机的运行。极端气象条件下（极端风速、低温、大雾等），应采取一定的环境风险防范措施，如启动风机锁死功能，加强风机的运行管理，以免造成不必要的损失。

(4)综合管理，加强生态保护宣传教育

在工地及周边设立爱护鸟类和自然植被的宣传牌。加强运营期人员教育，严禁偷猎和破坏野生动物生境的行为。并采取适当的奖惩制度，奖励保护生态环境的积极人员，惩罚破坏生态环境的人员。

### 1.3.4区域景观影响分析

本项目风电场选址位于淮北平原区，原有的尽管为以农田生态系统为主的平原农田景观，配以少量林地、灌木和杂草景观，虽然这是一种自然的景观，但人们的视觉效果往往会感到枯燥的疲劳，如果在其中出现白色风塔点缀期间，这不但会减轻人们的视觉疲劳，也会使人们的视觉感到是一种享受。因此要求本项目的地面建设要尽量简洁、流畅，避免杂乱无章的建筑物的出现，风电场建成后，就风机本身而言，已经为这一区域增添了色彩，风机组合在一起可以构成一个非常独特的人文景观，这种人文景观具有群体性，可观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人与自然结合的完美性，具有明显的社会效益和经济效益。如果风场区能够按规划有计划地实施植被恢复，种植灌草树木，形成规模，使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，不仅可以大大改变原来较脆弱、抗御自然灾害能力差的自然环境，而且可以起到以点代面、示范推广的作用，使风场区生态环境向着良性循环方面发展，同时也可将风场区开发成独具特色的旅游景点，使人们不仅可以观赏到壮观的风机群，也可感受到园林式的生态美，从而激发人们保护自然环境的热情，促进当地社会和经济进步。

综上，本项目地建设将给周边景观环境带来一定地影响，但在风机建成后，能够缓和区域单调的自然景观，并形成人文景观和自然景观的融合，而且，可以形成新的旅游景观，因此，本项目对区域景观的影响是可以接受的。

## 1.4生态环境影响评价结论

### 1.4.1施工期

本项目营运后，永久占地中有耕地等，随着本项目的建设，此部分生物量会减少，因此，本项目建设单位按要求对风电场区的耕地采取“占一补一”、施工结束后采取有效的耕地恢复和异地补偿等措施后，本项目建成后对本地生物量的影响不大。

施工期机械噪声和人员活动影响是对野生动物影响的主要因素，这种影响是短暂的，通常会随着施工结束，噪声对环境的影响也随之消失。本项目在施工过程中将会造成新增水土流失，对本项目区生态环境将产生一定影响，但影响是局部的、暂时的，通过合理有效的水土保持措施后，可有效防治项目建设产生的水土流失，本项目建设不存在水土保持方面的制约因素。

### 1.4.2运营期

本项目营运期的主要生态影响表现在对风电场内及周边的生物会有一定影响，具体表现在：

1、场区内的野生动物可能由于生境的改变而外迁，区内生物数量减少，但不会对生物种群产生较大影响，本项目营运期对生态环境的影响在可接受范围之内。

2、风电场范围内飞行的鸟类可能会碰撞到风力发电机的叶轮、输电线等处。一些体型较大或较重的鸟、水禽和一些捕食其他鸟类的猛禽以及一些夜间低空飞行的鸟易于和风机碰撞。从其他已运行的风电场的鸟类观测资料看，此类鸟大部分在当地属于不常见的鸟，与风机碰撞的几率极低，所以风机对该类鸟的影响极小。其他一些常见的鸟大都体型较小，飞行灵活，加之风机等障碍物目标明显，这些很容易避开，所以它们发生碰撞风机的几率也很低。

从国外对此问题的研究成果及从其它已运行风电场对鸟类影响的观测资料看，风机并不总是对大量的鸟类构成致命危险，即使是在夜间飞行或相当高的迁徙密度和低云层、有雾情况下也是如此，鸟类与风机相碰撞的机率极低。

综上所述，在采取占补平衡、生态恢复、补偿和预防措施后，从生态影响角度，本项目建设可行。