建设项目环境影响报告表

项目名称：        淮北市烈山区古饶加油站项目

建设单位：         淮北市烈山区古饶加油站

江苏新清源环保有限公司

二О一八年七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境社会环境简况	11

3、环境质量状况	16

4、评价适用标准	22

5、建设项目工程分析	27

6、项目主要污染物产生量及排放情况	35

7、环境影响分析	36

8、项目“三同时”竣工验收	58

9、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	59

10、结论与建议	60

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 淮北市烈山区古饶加油站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 淮北市烈山区古饶加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李艳慧 |  |  |  | 联系人 |  | 赵经理 |  |  |  |
| 通讯地址 | 淮北市烈山区古饶镇古饶加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15905612877 |  | 传真 | —— |  |  | 邮政编码 |  | 230000 |  |
| 建设地点 | 淮北市烈山区古饶镇新村矿东路与古赵路交口南500米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 烈山区商务局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 《关于加油站（点）布点规划的说明》 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | F5265机动车燃油零售 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 405 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | -- |  |  |
| 总投资 （万元） | 150 | 其中环保 投资（万元） |  |  |  | 10.6 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 7.07% |
| 评价经费 （万元） | —— | 投产日期 |  |  |  | 2018年1月 |  |  |  |  |
| 一．项目由来 随着改革开放的不断深入，淮北市城乡道路改造扩建日益完善，乡镇或途径乡镇的车辆数量与日俱增，加之农村生活、农业机械、过境运输车辆、摩托车等均需要燃油，为此，淮北市烈山区古饶加油站投资150万元在淮北市烈山区古饶镇新村矿东路与古赵路交口南500米建设“淮北市烈山区古饶加油站项目”。项目设有4台税控加油机，年加油量100t。该加油站建成后能有效满足农民生产、途径车辆等燃油的需求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号和682号）等法律、法规的规定及要求，本项目的建设应开展环境影响评价工作。 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目应属于“机动车燃油零售F5265”类项目； 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号及生态保护部1号修改单），本项目应属于“四十大类：社会事业及服务业；124小类：加油、加气站”中的项目；因此本项目需编制环境影响报告表。 受淮北市烈山区古饶加油站委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场调查、收集资料等工作。技术人员现场勘查发现，建设单位项目已建成运营，存在“未批先建”等违法行为，处罚后履行环保手续。烈山区环保局要求淮北市烈山区古饶加油站立即停止运营，补办环评，处罚意见见附件。 在此基础上，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，我公司本着“科学、公正、客观”的态度，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位上报环境保护行政主管部门审查、审批，以期为项目的决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 二、法律、法规 (1) 《中华人民共和国环境保护法》（主席令第九号，2015年01月01日实施）； (2) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日通过，2016年1 月1日起施行）； (3)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修正）； (4)《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）； (5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起实施）； (6)《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起实施）； (7) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号和682号）； (8)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号及生态环保部1号令修改单）； (9)《产业结构调整指导目录（2011年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年第9号令（2013年修改）； (10)《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发展和改革委员会第21号令）； (11)《国家危险废物名录》2016年8月1日施行； (12)《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令），2011年2月； (13)《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发[2010]33号）； (14)《关于加强化工园区环境保护工作的意见》环发[2012]54号； (15)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； (16)《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>工作规程的通知》（环办[2013]103号）； (17)《安徽省大气污染防治条例》，2014年7月； (18)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）； (19)《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》环发[2014]197号； (20)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号） (21)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号） (22)关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知，环境保护部文件（环发[2015]162号）； (23)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）。 (24)《关于印发《排污许可证管理暂行规定》的通知》（环境保护部文件，环水体[2016]186号）； (25) 《安徽省环境保护条例》，安徽省第十一届人民代表大会常务委员会，自2010年11月1日起施行； (26)《 安徽省人民政府关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，安徽省人民政府，皖政[2013]89号，2013年12月30日； (27)《安徽省水环境功能区划》（安徽省水利厅、安徽省环境保护局，2003 年10月）； (28)《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年2月21日安徽省第十二届人民代表大会第六次会议批准； (29) 《安徽省环保厅转发关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（皖环函[2016]1181号） (30) 安徽省环境保护局环法函[2005]114号《关于印发〈安徽省污染源排放口规范化整治管理办法〉的通知》，2005年3月17日； (31) 安徽省人民政府办公厅皖政办[2010]27号《安徽省人民政府办公厅关于加强建设项目环境影响评价工作的通知》，2011年4月12日； (32) 安徽省环境保护厅《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知和关于印发建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通》（皖环函[2013] 1533号文），2013年12月23日； (33) 《安徽省建设项目环境影响评价文件审批目录（2015年本）》（皖环发〔2015〕36号文）； (34)《安徽省人民政府关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》（安徽省人民政府，2015年12月29日）； (35)《安徽省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》，安徽省人民代表大会常务委员会公告，第80号，2006年6月29日； (36) 安徽省环境保护厅，皖环发[2013]9号文《关于印发安徽省加强化工园区环境保护工作的实施方案通知》，2013年2月4日； (37) 皖环发[2017]19号《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》，2017年3月28日。 (38) 《淮北市人民政府办公室关于印发淮北市大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）的通知》（淮政办秘[2015]2号）； (39)《关于印发淮北市大气污染防治实施细则的通知》（淮北市人民政府，淮政[2014]9号，2014年2月16日）； 三、技术依据 （1）《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ 610-2016） （5）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ 19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； （8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）； （9）《危险货物品表》（GB 12268-2005）； （10）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 急性毒性》（GB 20592-2006）； （11）《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013） （12）《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）； （13）《水污染治理工程技术导则》(HJ 2015-2012) （14）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013） （15）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013） （16）《建设项目环境影响技术评估导则》（HJ616-2011） 四、项目概况 1、建设地点 拟建项目位于淮北市烈山区古饶镇新村矿东路与古赵路交口南500米处，项目地址位于古饶镇集镇上，本项目用地面积405m2，占地均为城镇建设用地，未涉及占用耕地和基本农田。 项目地理位置见附图1。 项目北面与商业门面相连，南侧为镇上的小路，小路南侧为商业门面房，东面为小广场，小广场的东面为居民住家户，西侧面朝矿东路。项目项目周边环境现状见图1-1。 图1-1 项目周边环境概况图 2、建设内容 项目总投资额150万元。项目占地面积405m2，总建筑面积320m2，主要建设1座200m2加油区和罩棚、120.0m2的站房（2F）。加油区设4台税控加油机（两用两备）；站房内设办公室和休息室等；罩棚为钢架结构形式；罐区内设1个10 m3 0#柴油储罐，1个10 m3 92#汽油储罐，总罐容20 m3，折合汽油容积15m3，故本项目加油站属三级加油站。 本项目工程内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程。项目主要建设内容详见表1-1。 表1-1 建设项目组成情况一览表 工程名称; 单项工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 加油区; 设有4台税控加油机（两用两备）；2台柴油加油机，2台汽油加油机；罩棚200m2；年加油量100t。; 已建. 辅助工程; 站房; 位于厂区东北侧，1栋，2F，总建筑面积120m2；办公、生产调度及接待；; 已建. 储运工程; 油罐区; 位于厂区东南侧，；罐区内设1个20 m3 0#柴油储罐，1个30 m3 92#汽油储罐，1个20 m3 95#汽油储罐，总罐容50 m3，折合汽油容积50m3，故本项目加油站属三级加油站。; 已建. 公用工程; 给水; 古饶镇供水，供水量234.5m3/a；; 已建. 排水; 厂区实行雨污分流，雨水经雨水管网汇集后排入附近沟渠；生活污水经化粪池处理后，由附近的农民拉走，作为农肥使用，不外排。; 已建. 供电; 来自于古饶镇变电所。; 已建. 供热、制冷; 办公区采用分体式空调进行供热、制冷。; 已建. 供气; /; /. 环保工程; 废气治理; 卸油和加油油气回收系统各 1套，; 已建. 废水处理; 生活污水经化粪池处理后，由附近的农民拉走，作为农肥使用，不外排； 场地冲洗水经沉淀和隔油处理后回用于站场冲洗，不排放。; 化粪池已建，隔油和沉淀池未建. 噪声治理; 设备噪声; 优先选用低噪声设备，机械设备安装减震基座等。; 已建. 车辆噪声; 加强管理，禁止司机乱按喇叭、进出项目区口设车辆禁止鸣笛标牌。; 已建. 固体废物; 生活垃圾和沉淀池污泥; 办公生活垃圾实行集中袋装收集处理，污泥由污泥车清运，环卫部门统一处理。; 已建. 油罐清洗产生的油泥; 危险废物，交由有资质的单位处置；; 已建. 筛隔油池废油; 危险废物，交由有资质的单位处置；10m2危废暂存间；; 已建. 地下水; 站场硬化，油罐和加油区防渗；; 已建. 本项目主要经济技术指标见1-2。 表1-2 项目主要经济技术指标表 序号; 项目; 指标; 备注. 1; 总投资; 150万; /. 2; 项目占地面积; 405m2; 用地总面积. 3; 总建筑面积; 320m2; 200 m2加油区和罩棚；120 m2的站房（2F）. 4; 建筑占地面积; 260m; /. 5; 建筑密度; 0.64; /. 6; 容积率; 0.79; /. 项目销售规模及产品方案见下表1-3。 表1-3 项目销售规模及产品方案 主要产品名称; 产品销售量. 92#汽油; 60t/a. 0#柴油; 40t/a. 合计; 100t/a. 3、总平面布置 本项目出、入口位置靠近矿东路，出、入口均设置减速带；建设场地中央为加油区和罩棚，加油区设4台税控加油机（两用两备）；加油区东侧为罐区，由南至北分别设置1个10m392#汽油储罐和1个10m30#柴油储罐，油罐均埋地设置；加油区东北角为站房，站房内办公室和休息室等；卸油点设于站内东南面靠近罐区位置；项目不设置宿舍区及洗车区。项目总平面布置情况见附图2。 4、主要生产设备 项目主要生产设备见表1-4。 表1-4 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 绝缘法兰; PN1.6Mpa DN80; 片; 4. 2; 管支撑; /; 个; 6; 加-4055/19. 3; 快速接头级软管; PN1.6MpaDN80; 套; 2; 加油站专用. 4; 浮球液位计; /; 套; 2. 5; 阻火器; ZGB-1 DN50; 套; 6; 加油站专用. 6; 底阀; DN40; 套; 12; 加油站专用. 7; 球阀; Q41F-16C DN80; 套; 4; 配法兰螺栓螺母. Q41F-16C PN1.6 DN40; 套; 12; 配法兰螺栓螺母. 8; 过滤器; KSBLA-I PN1.6Mpa DN80; 个; 2; 配法兰螺栓螺母. 9; 税控加油机; RXJ-2220L; 台; 2. 10; 税控加油机; RXJ-4220L; 台; 2. 12; 汽油储罐; 10m3; 个; 1; 埋地，内浮顶式储油罐. 13; 柴油储罐; 10m3; 个; 1; 埋地，内浮顶式储油罐. 14; 办公及配套设备; /; 套; 1. 15; 分离式空调; /; 套; 2. 16; 手提式干粉灭火器; 4kg; 具; 6. 17; 推车式干粉灭火器; 35kg; 台; 1. 18; 灭火毯; 块; 2. 5、劳动定员和生产制度 本项目劳动定员5人，项目员工全部不在站内食宿。项目实行三班，每班8小时工作制度，年生产天数为365天。 6、公用工程 （1）供水 本项目用水主要为站区场地冲洗用水和员工生活用水等，供水来源古饶镇管网供水。油罐清洗专业人员干法清除，不用水，生产和生活用水总量共234.5m3/a。项目用水情况见表1-5。 表1-5 项目用水情况一览表 序号; 用水环节; 用水量; 备注. 1; 员工生活用水; 182.5 m3/a; 包括工作人员及顾客用水. 2; 场地冲洗用水; 52 m3/a; 约每周冲洗一次. （2）排水 本项目采用雨污分流制排水系统。雨水系统单独设置，建筑物屋面设置管道排至室外，与站区雨水管道一起排入附近水沟。 站场地面冲洗废水含油油污，加油区设有罩棚，地面设有导流渠，因此不考虑初期雨水的影响，含油冲洗废水进入隔油沉淀池处理后回用于站场冲洗，新鲜水补充损耗；按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修改）设置水封井，与外界水体断开。 项目周边主要为旱地，职工生活污水经化粪池处理后，由附近农民运走用于周边旱地的农肥； （3）供电 项目用电由古饶镇电网供给。 （4）消防 本项目按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修改）中消防设施的规定，每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。此外，还应配置防爆、灭火应急系统和防事故油料收集沟等。由于消防废水含有石油类污染物，不能直接排入地表水体，应建设消防废水收集池对项目的消防废水进行收集、存储和处理。消防已通过验收，验收意见见附件。 （5）防雷装置 项目需安装规定的防雷装置，避免雷雨天容易造成设备损坏，如果产生电火花，容易引起火灾。 五、产业政策符合性 本项目属于“F5265—机动车燃油零售”，对照国家产业政策和《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订版）》可知，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，可视为“允许类”；且已经经商务局规划布点，古饶城建所已出具规划意见（见附件），因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策。 六、选址合理性和平面布置合理性分析 （1）选址合理性 项目位于烈山区古饶镇矿东路和古赵路路口南，车流量密集，成品油销售市场前景十分可观，交通便利，方便客户加油。 本项目设计1个10m392#汽油储罐、1个10m30#柴油储罐，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）加油站的等级划分，柴油罐容积可折半计入油罐总容积，折合后本加油站油罐总容15m3，属三级加油站。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订），加油站柴油设备、汽油设备与各构筑物之间的防火距离不应小于表1-6的规定。 表1-6 规范对站内设施的防火间距的要求 (m) 设施名称; 汽油罐; 柴油罐; 加油机; 站房; 站区围墙. 汽油罐; 0.5; 0.5; —; 4; 3. 柴油罐; 0.5; 0.5; —; 3; 2. 注：表中“—”表示无防火间距要求。 本项目站内设施之间设计的距离见表1-7。 表1-7 本项目站内设施之间设计的距离（m） 设施名称; 汽油罐; 柴油罐; 加油机; 站房; 站区围墙. 汽油罐; --; 1.0; 10; 5; 4. 柴油罐; 1.0; --; 12; 10; 4. 根据表1-6和表1-7的对比可知，本项目设计的柴油设备和汽油设备与各构筑物距离大于GB50156-2012规定的的防火距离，设计合理。 其柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离见表1-8，汽油设备与站外建（构）筑物的安全距离见表1-9。 表1-8 柴油设备与站外建、构筑物的防火距离 单位：m 站外建（构）筑物; 三级站站内柴油设备. 埋地油罐; 加油机、通气管管口. 重要公众建筑物; 25; 25. 明火或散发火花地点; 10; 10. 民用建筑物保护级别; 重要公共建筑物; 6; 6. 一级保护物; 6; 6. 二级保护物; 6; 6. 三级保护物; 6; 6. 城市道路; 快速路、主干线; 3; 3. 次干路、支路; 3; 3. 室外变配电站; 15; 15. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 9; 9. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 9; 9. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5; 6.5. 有绝缘层; 5; 5. 架空通信线和通信发射塔; 5; 5. 表1-9 汽油设备与站外建、构筑物的防火距离 单位：m 站外建（构）筑物; 三级站站内汽油设备. 埋地油罐; 加油机、通气管管口. 无油气回收系统; 有卸油油气回收系统; 有卸油和加油油气回收系统; 无油气回收系统; 有卸油油气回收系统; 有卸油和加油油气回收系统. 重要公众建筑物; 50; 40; 35; 50; 40; 35. 明火或散发火花地点; 18; 14.5; 12.5; 18; 14.5; 12.5. 民用建筑物保护级别; 一级保护物; 16; 13; 11; 16; 13; 11. 二级保护物; 12; 9.5; 8.5; 12; 9.5; 8.5. 三级保护物; 10; 8; 7; 10; 8; 7. 城市道路; 快速路、主干线; 8; 6.5; 5.5; 6; 5; 5. 次干路、支路; 6; 5; 5; 5; 5; 5. 室外变配电站; 18; 14.5; 12.5; 18; 14.5; 12.5. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 8 14.5; 12.5; 18; 14.5; 12.5. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 15; 12; 10.5; 15; 12; 10.5. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5; 6.5. 有绝缘层; 5; 5. 架空通信线和通信发射塔; 5; 5. 注：1、表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应接城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。 2、与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级以上公路的隧道出入口）尚不应小于50m。 3、 一、二级耐火等级民用建筑物面向捆油站一恻的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与由民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%，并不得小于6m。 本加油站汽油及柴油设备的安全距离： 表1-10 加油站安全距离 单位：m 项目; 埋地油罐; 加油机/通气管管口. 标准; 实际; 对比; 标准; 实际; 对比. 三类民用建筑保护物; 汽油设备; 7; 15; 符合; 7; 18; 符合. 柴油设备; 6; 13; 符合; 6; 13; 符合. 矿东路县道; 汽油设备; 5.5; 15; 符合; 5; 10; 符合. 柴油设备; 3; 15; 符合; 3; 10; 符合. 从表1-10可知，本项目汽油及柴油设备与现有站外建（构）筑物的距离均符合GB50156-2012中站址选择的要求。今后项目场址周围若规划建设其它建（构）筑物，应根据相关安全距离要求进行合理布置。 因此，可认为本项目选址基本合理。 （2）总平面布置合理性 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）中站内平面布置要求，本项目总平面布置与规范要求对比情况见表1-11。 表1-11 本项目总平面布置与规范要求对比情况 序号; 规范要求; 本项目实际情况; 符合情况. 1; 车辆入口和出口应分开设置; 车辆入口和出口分开设置; 符合. 2; 车道或停车位单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位不应小于6m; 单车停车道宽度大于4m，双车停车位宽度大于6m; 符合. 3; 站内的道路转弯半径应按行驶车型确定且不宜小于9m; 大于9m; 符合. 4; 站内停车位应为平坡道路，坡度不应大于8，且宜坡向站外; 平坡设置; 符合. 5; 停车位和道路路面不应采用沥青路面; 混凝土地面; 符合. 6; 加油作业区与辅助服务区之间应有界线标识; 主标识立牌，进出口指示灯箱的位置，施工现场可根据实际情况进行调整; 符合. 由上表可知，项目总平面布置各项指标均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的要求。 总体而言，本项目总平面布置满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）中的要求，功能分区明确，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了投入与产出的关系及建设与保护的关系。可认为，本项目总平面布置合理。 七、“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 本项目位于烈山区古饶镇，根据调查，建设项目影响范围内无重要生态影响功能区域，根据《安徽省生态功能区划》内容，本项目位于淮北平原农业生态功能区。该生态功能区地处暖温带，属半湿润季风气候，气候温和，日照充足，四季分明。自然与文化景观较为丰富。 本次评价项目影响范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区以及重要生态敏感区。因此，本项目的建设不违背生态红线区域保护规划的要求。 2、环境质量底线 根据环境现状监测结果，评价范围内大气环境质量状况良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；地表水濉河水质不能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，本项目废水不外排；区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。结合环境影响预测，本项目的建设不会恶化区域环境质量功能，不会触碰区域环境质量底线。 3、资源利用上线 本项目属于加油站建设，所用原辅材料不属于致癌、致畸、致突变的“三致物质”和《剧毒化学品名录》中规定的剧毒物质；项目生产能耗为电能，用电量较小。用水主要为生活用水，耗水量不大；项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期间不会超过划定的资源利用上线。 4、环境准入负面清单 本项目不在规划的工业园区内，没有划定的负面清单，符合产业政策，属于工业用地性质，古饶城建所同意该项目的建设。 综上所述，项目选址所在区域地质条件、场地稳定性和适宜性较好，适宜项目的建设；项目在营运过程中排放的污染物对区域环境影响很小，不会降低项目区域现有环境功能。现场踏勘可知，项目地交通便利，与周边敏感点的距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修改）中的规定。 从本项目所处的位置看，项目位于《淮北市城市总体规划》（2016-2040年）规划区以外，符合《淮北市烈山区古饶镇土地利用总体规划》（2006-2020），选址已避开环境敏感区域，项目外部条件较好，从环境保护角度来看，项目选址合理可行。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目补办环评，调查没有发现历史环境投诉事件，无主要环境问题。 现场勘查发现，主要“三废”防治措施和环境风险防范措施已基本完善，仍需完善的主要内容如下： 1、补充冲洗水导流沟、沉淀池、隔油池以及水封井的工程建设。 2、严格执行本环评要求的分区防渗措施，站场硬化，加油区和油罐区防渗处理，检查不得有裂缝和损坏。 3、加强环保管理，生活污水用作农肥措施的落实。 |

- 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 淮北市位于安徽省北部，东经116°23′~117°02′，北纬33°16′~34°14′之间。地处华东地区腹地，苏、鲁、豫、皖四省之交，北接萧县，南临蒙城，东与宿州比邻，西连涡阳和河南永城。南北长108公里，东西宽60公里，总面积2741平方公里。 2、地形、地貌、地质 淮北市地势由西北向东南倾斜，海拔在15~40米之间，坡降为万分之十一。地貌以平原为主，平原面积占土地总面积的95.3%，低山残丘面积仅占4.7%。以寒武和奥陶系地层形成的山丘，分两列由东北向西南延伸。山地一般高程约200米，最高峰是濉溪县的老龙脊，海拔为362米，次高峰是市政府所在地的相山，海拔为342米，其余平原海拔高度在22.5～37.0米之间。 3、气候、气象 淮北市地处北温带，属北方型大陆性气候与湿润性气候之间的季风气候。气候温和、四季分明、无霜期202天。 区域全年主导风向为东北偏北风，频率为11%。年平均风速为2.6 m/s,年平均气温14.5 ℃，年平均降雨量862.9 mm，年平均相对湿度70%。年平均气压1012.9 hPa，最大霜冻深度为260 mm。 4、水文 1）地表水 淮北市境内共有15条主要河道，均为淮河支流，较大的河流有浍河、沱河、新汴河等，小型河流有新濉河、老濉河、龙岱河、闸河等。河流一般为季节性河流，水源以靠天然降水补给为主，地表径流年内分配不均匀，雨季时河水流量丰富，干旱时常有断流现象。 老濉河西起朱桥头，在黄桥处汇入新濉河。全长19 km，其中上游已经截流，汇水面积仅几十km2。目前老濉河主要用于排放城市污水，已经成为城市的纳污沟。 新濉河发源于萧县东芦庄，在淮北市相山区后黄里流入淮北市，下游至宿县东汇入新汴河，全长222 km，流域面积2045 km2。设计排涝流量463.3 m3/s，排洪流量826 m3/s；黄桥节制闸上游（市北区）河道长16.5 km，汇水面积1562平方公里，设计排涝流量359.8 m3/s，排洪流量687 m3/s；洪碱河口至黄桥闸防洪水位33.620～32.425 m。 2）地下水 淮北市地表水随季节分布极不均匀，生产、生活用水主要依靠开采地下水，由于大量开采地下水，致使地下水位不断下降，地下浅层水已经疏干并形成了降落漏斗，引起地下水矿化度、硬度等指标呈上升趋势，目前水位埋深8 m～12 m。 5、土壤 淮北地区土壤类型主要有潮土和砂礓黑土两大类。潮土类主要分布在黄泛平原地区，面积约为1080平方公里，占土地总面积的41.1%；砂礓黑土是淮北地区的古老耕作土壤，分布面积最大，约为1440平方公里，占土地总面积的54.8%。此外，境内石灰岩残丘地带有面积较小的黑色石灰土、红色石灰土和棕壤分布。 6、生物资源 林业资源：淮北市现有树种300多个，分属66个科，147个属，其中乔木118种，灌木177种，藤木14种，竹类8种。古稀珍贵树木有古柏、古槐、银杏等。果树主要有杏、桃、核桃、石榴、蜜枣等。 农作物资源：淮北市农作物有粮、棉、油、果、菜、药、麻、丝等，品种有400多个，其中粮食作物主要有小麦、稻谷、薯类、玉米、高梁、谷子、大豆等，经济作物主要有棉花、麻类、烟叶等，油料作物有花生、油菜、芝麻。 水产资源：淮北鱼类资源以草鱼、鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼为优势种群，水生经济动物有虾、鳖、牛蛙、泥鳅等，经济植物有池藕、芦苇、蒲草等。 畜禽品种资源：淮北市畜禽品种丰富，有牛、马、驴、骡、猪、羊、兔、鸡、鸭、鹅等。畜禽生产以资源开发和资源利用为中心，各品种畜禽的饲养都已形成规模生产。 野生动物资源：淮北市野生动物主要有鸟类、兽类两大类。现有鸟类29科50多种。其中具有经济价值的食用或羽用狩猎类18种，具有观赏价值的4种，保护农林作物的食虫益鸟25种，主要有鸭雁类、鹰类、雕类、燕类、啄木鸟、黄鼬、狐狸、刺猬、野猫、野兔、蝙蝠、蛇、蝎、蜥蜴等。 中药材资源：淮北市中药材资源共213科，672种，总蕴藏量约28万担。其中植物类药材140科，571种，蕴藏量26万担，矿物类药材有6种。

- 3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气 引用《淮北正邦畜牧发展有限责任公司烈山区古饶谷山村正邦存栏16000头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目环境影响报告书》现状环境监测数据。 该报告采样时间为2017年12月7日~12月13日，采样点位小新楼位于本项目的西侧3000米，从采样时间和布点位置上看，该数据资料能够反映项目所在区域的环境空气质量现状，因此引用数据是可行的。 1、监测布点 引用该监测数据中距离本项目区最近的一个点位（小新庄敏感点）；测点位置见表3-1和图3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测点布设一览表 监测点位名称; 与本项目的位置关系; 距离. 小新楼; W; 3000m. 图3-1 大气环境质量现状监测布点图 2、监测因子 监测因子为SO2、NO2、PM2.5、PM10。监测时，同时记录监测期间的气象条件(风向、风速、气温、气压等)。监测期间的同步观测气象参数见表3-2。 表3-2 现状监测期间气象参数（小时平均值） 日期; 时间; 天气状况; 风向; 风速（m/s）; 温度（℃）; 气压（kPa）. 12月7日; 02:00; 多云/晴; 北风; 1.8; -4; 103.9. 08:00; 北风; 3.3; 9; 100.8. 14:00; 北风; 3.6; 11; 100.5. 20:00; 北风; 2.1; 6; 100.7. 12月8日; 02:00; 多云/多云; 南风; 3.7; -2; 103.7. 08:00; 北风; 3.5; 6; 100.3. 14:00; 北风; 3.2; 7; 100.6. 20:00; 南风; 3.8; 5; 100.2. 12月9日; 02:00; 多云/晴; 北风; 1.9; 2; 101.7. 08:00; 东风; 3.2; 9; 100.5. 14:00; 东风; 3.6; 11; 100.3. 20:00; 北风; 1.8; 6; 100.6. 12月10日; 02:00; 晴/多云; 南风; 1.9; -1; 102.8. 08:00; 西北风; 3.5; 7; 100.7. 14:00; 西北风; 3.7; 10; 100.4. 20:00; 南风; 2.3; 6; 100.5. 12月11日; 02:00; 多云/多云; 东风; 3.6; -1; 102.8. 08:00; 东风; 1.8; 7; 100.5. 14:00; 东风; 1.7; 11; 100.3. 20:00; 东风; 3.5; 6; 100.6. 12月12日; 02:00; 多云/多云; 东风; 3.8; -1; 102.9. 08:00; 东风; 3.6; 4; 100.7. 14:00; 东风; 3.9; 6; 100.3. 20:00; 东风; 3.5; 3; 100.6. 12月13日; 02:00; 多云/阴; 东风; 3.2; 2; 100.8. 08:00; 东风; 2.9; 5; 100.6. 14:00; 东风; 3.3; 7; 100.4. 20:00; 东风; 3.5; 5; 100.5. 3、监测时间和和频次 安徽国晟监测技术有限公司于2017年12月7日~12月13日对评价区域内的环境空气质量进行了连续7天监测；SO2、NO2监测1小时平均值和24h小时平均值，PM10、TSP监测24h小时平均值。 4、监测、分析方法 采样监测方法按《环境空气质量监测规范（试行）》和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）中的要求进行；分析方法按 《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）中推荐的方法进行；具体监测分析方法见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测分析方法 检测项目; 检测标准（方法）及编号（含年号）; 仪器设备; 检出限. PM2.5; 《环境空气 PM10和PM2.5的检测重量法》(HJ 618-2011); MH1200全自动大气/颗粒物采样器; 0.01mg/m3. PM10; 《环境空气 PM10和PM2.5的检测重量法》(HJ 618-2011); MH1200全自动大气/颗粒物采样器; 0.01mg/m3. SO2; 《环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 （HJ 482-2009）; MH1200全自动大气/颗粒物采样器; 0.007mg/m3. NO2; 《环境空气氮氧化物测测定盐酸萘乙二胺分光光度法》（HJ 479-2009）; MH1200全自动大气/颗粒物采样器; 0.005 mg/m3. 5、监测结果 各监测点的监测结果见表3-4。 表3-4 环境空气质量现状监测结果 监测点; 监测因子; 时均监测值浓度范围（mg/m3）; 日平均浓度值浓度范围（mg/m3）. 最小值; 最大值; 最小值; 最大值. 小新楼; SO2; 0.011; 0.016; 0.013; 0.015. NO2; 0.021; 0.026; 0.021; 0.024. PM2.5; /; /; 0.021; 0.031. PM10; /; /; 0.035; 0.059. 6、环境空气质量现状评价 SO2、NO2、PM10、PM2.5评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；具体评价标准见表3-5。 表3-5 环境空气质量评价标准 污染物; 取值时间; 浓度限值（mg/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.35. 24小时平均; 0.75. 2、评价方法 评价方法采用单因子指标指数法，其计算公式为： Pi ＝Ci/ Csi 式中：Pi——i污染物单因子指数； Ci——i污染物实测浓度，mg/m3； Csi——i污染物评价标准，mg/m3。 3、评价结果分析 环境空气现状单因子评价结果见表3-6。 表3-6 环境空气单因子评价结果 监测点; 监测因子; 时均监测指数值; 日平均监测指数值. 最小值; 最大值; 最小值; 最大值. 小新楼; SO2; 0.022; 0.032; 0.0867; 0.1. NO2; 0.105; 0.13; 0.2625; 0.3. PM2.5; /; /; 0.28; 0.413. PM10; /; /; 0.233; 0.393. 由表3-6可知：评价区域环境空气中SO2、NO2、PM10和PM2.5的监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的相关标准，说明拟建项目所在区域环境空气质量较好。 二、地表水 2017年淮北市地表水主要污染物为化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量等。市4个出境断面中，水质为Ⅳ类的断面3个，占75.0%，分别为沱河后常桥、澥河李大桥闸、浍河东坪集断面；水质为Ⅴ类的断面1个，占25.0%，为濉河符离闸断面。项目地地表水濉河水环境质量现状不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，濉河上游正在实施清淤整治工程，水环境容量减小和面源污染是造成超标的原因。 三、声环境 根据项目所处位置，参考《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，本项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。 1、监测点位：为了解项目建设地区域的声环境质量现状，建设单位委托安徽迈峰检测技术有限公司对项目所在地地厂界声环境进行了现状监测。具体点位布设在厂界四周，厂界外1米处，另外敏感点设置了一处噪声监测点。 2、监测时间：安徽迈峰检测技术有限公司在2018年6月20日对项目区域环境噪声进行了监测，监测分昼间（06:00～22:00）和夜间（22:00～06:00）进行，统计Leq。 图2 噪声监测布点图 3、监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关技术规范进行检测。监测仪器为噪声统计分析仪 AWA5636。 4、监测结果：具体监测结果见表3-7。检测报告见附件。 表3-7 噪声限值监测结果统计一览表（单位：dB（A）） 测点位置; 2018.6.20. 昼间Leq; 夜间Leq. 东厂界; 55.2; 46.5. 南厂界; 53.5; 48.9. 西厂界; 52.3; 46.2. 北厂界; 55.7; 48.9. 古饶镇; 52.1; 44.1. 监测数据显示，项目厂界和敏感点环境噪声能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、保护目标 保证建设项目所在地不因本项目建设而降低现状环境质量水平。 本项目地位于烈山区古饶镇。现场勘察表明，项目地块周边集镇、县道、商业与居住的环境。项目所在地周边2.5km范围内无风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象。具体环境保护目标如下： 根据对项目周边环境概况调查情况，本项目主要环境保护目标如下表3-7。环境保护目标分布图见附图1—项目地理位置和敏感保护目标图。 表3-7 主要环境保护目标一览表 类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 规模; 执行标准. 环境空气; 古饶镇; 在镇上; 在镇上; 约500户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012﹚二级标准. 古饶村; NE; 500m; 约100户. 东风村; N; 2000m; 约100户. 黄湾; NW; 1500m; 约50户. 半峭村; S; 800m; 约50户. 陈坞子; SE; 1000m; 约50户. 高沟; SE; 1200m; 约50户. 曹坊; SE; 1800m; 约40户. 前高/万顺; SE; 2300m; 约80户. 林前; S; 2320m; 约50户. 柳园; S; 2300m; 约40户. 暗楼; S; 1800m; 约50户. 苗楼; SW; 1260m; 约40户. 前岭; SW; 800m; 约50户. 乔店孜; SW; 2200m; 约100户. 苏庄; SW; 1900m; 约80户. 方庄/高庄/工人村; W; 600m; 约100户. 平楼/菜园村; NW; 1800m; 约150户. 马庄/花园; NW; 1800m; 约150户. 水环境; 濉河; NE; 350m; 中型河流; 《地表水环境质量标准》﹙GB3838-2002﹚中IV类. 声环境; 古饶镇; 项目地周围200米内的敏感点; 在镇上; 约100户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区域. 2、保护级别 本评价结合项目所在区域功能区划，确定主要环境保护目标如下： 1、环境空气质量需达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、项目区域声环境质量需达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 3、地表水濉河环境质量需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1．空气环境 空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准》详解中推荐标准值，有关污染物及其浓度限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量评价执行标准 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 一次最高允许浓度; 2000; 《大气污染物综合排放标准》详解中推荐标准值. |
| --- | --- |
| 环 境 质 量 标 准 | 2. 地表水濉河质量执行 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准。 表4-2 地表水环境质量标准IV类标准限值 项目名称; GB3838-2002. pH; 6～9. 溶解氧; ≥3. 高锰酸盐指数; ≤10. 化学需氧量; ≤30. 五日生化氧量; ≤6. 氨氮; ≤1.5. 注：除pH无量纲外，其它单位均为mg/L。 3. 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 表4-3 声环境质量标准环境噪声限值 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| 污 染 物 排 放 标 准 |  | - 废气 本项目施工期已经结束，若增加施工工程应执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准以及无组织排放监控浓度限值，见表4-4。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）浓度限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 高度/m; 二级/kg/h; 监控点; 浓度/mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 营运期间，卸油、加油、储油时加油站大气污染物执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）要求。 本项目卸油和加油安装油气回收装置，储油未安装油气处理装置。对油气回收过程以及跑冒滴漏外泄的油气（以非甲烷总烃表征）执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准：周界外浓度最高点4.0mg/m3。 2. 废水 本项目站场地面冲洗水经隔油沉淀处理后，满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）回用于地面冲洗；生活污水经化粪池处理后，由附近的农民拉走，作为农肥使用，不外排环境中。具体见4-5。 表4-5 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002） 项目; 道路清扫; 城市绿化. pH; 6.0-9.0. 浊度; 10; 10. 溶解性总固体（mg/L）; 1500; 1000. BOD5（mg/L）; 15; 20. 氨氮（mg/L）; 10; 20. 3. 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准。 表4-76 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时 段. 昼 间; 夜间. 2类区; 60; 50. 4. 建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 表4-8 《建筑施工场界环境噪声排放限值》 单位：Leq[dB(A)] 昼间; 夜间. 70; 55. （4）固体废物 一般性固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）。 危险废物暂存场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及修改单）； |
| 总 量 控 制 标 准 |  | 1、总量控制因子 根据国家环保部及安徽省环保厅对污染物总量控制的要求，针对本项目的具体排污情况，结合本项目的排污特征，确定本项目总量控制因子为： （1）废气：SO2、NOx、VOCs（NMHC）、烟/粉尘； （2）废水：COD、氨氮； 2、污染物排放总量核算 本项目实施后污染物排放总量见表4-9。 表4-9 污染物排放总量表（t/a） 污染物; COD; 氨氮; 二氧化硫; 氮氧化物; 烟/粉尘; VOCs. 本项目排放量; 0; 0; 0; 0; 0; 0.071. |

- 5、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程简述 本项目施工期已经结束。 二、运营期工艺流程简述 项目运营期主要工艺流程及产污环节如图5-1所示。 图5-1 项目运营期主要工艺流程及产污环节示意图 工艺解析： （1）卸油：成品油罐车来油先卸到储油罐中，此过程中采用的是密闭式卸油工艺，同时设有卸油密闭油气回收装置，即一级油气回收装置。各油罐通过通气管连通，使油罐之间压力平衡。油罐增设回气管，在卸油时与油罐车油气回收接口连接，利用卸油压力将加油站油罐内的油气压入油罐车，达到油气回收的目的，实现在卸油环节不向大气排放油气，同时保障加油站和罐车的油罐处于常压状态。 （2）加油：在加油过程中，油罐和加油枪之间增设回气管线和真空气泵，经泵提升加压后给汽车加油。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，且设加油油气回收系统，即二级油气回收装置，每个加油枪设单独管线吸油，将汽车油箱的油气抽回加油站的油罐，实现在加油环节不向大气排放油气。通过对真空气泵的控制，使加油体积与回气体积保持大致相等，在回收油气的同时保障加油站油罐和汽车油箱处于常压状态。 （3）本项目油罐需定期由专业公司采用干洗法清洗，不用水清洗。清洗后油罐底渣（油泥）由该公司运走处理，基本不外排清洗废水及废油，清洗周期约为5年一次。 2、卸油油气回收 汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本油站通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的回收设施回收处理。 图 5-2 卸油油气回收系统（一次油气回收） 3、加油油气回收 在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。二次油气回收分为分散式油气回收和集中式油气回收两种形式。本项目采用的二次回收形式以分散式油气回收为主。 图 5-3 加油油气回收系统（二次油气回收） 主要污染工序： 一、运营期 项目运营期间产生一定的废气、污水、噪声、固体废物。 1、废气 项目运营期废气主要为运输车辆和站内来往的汽车尾气，卸油、储油、加油以及跑冒滴漏产生的油气。 （1）汽车尾气 项目所用成品油通过油罐车运输进出加油站，运输车辆和站内来往机动车怠速和慢速行驶时会产生汽车尾气，主要污染物为HC、CO、NO2等。由于过往站内机动车启动时间较短，行驶距离较近，尾气排放量较小，属于面源无组织排放，通过环境空气自然流通稀释作用，对周边环境空气质量的影响不大。 （2）油气 加油站油气为挥发性有机物（以非甲烷总烃表征），油气逸散主要源于储罐的大、小呼吸损耗、加油作业损耗以及跑冒滴漏损耗。 “大呼吸损耗”是指油罐进行收发作业所造成的损耗。当油罐进油时，由于罐内液体体积增加，罐内气体压力增加，当压力增至机械呼吸阀压力极限时，呼吸阀自动开启排气。当从油罐输出油料时，罐内液体体积减少，罐内气体压力降低，当压力降至呼吸阀负压极限时，吸进空气。这种由于输转油料致使油罐排除油蒸气和吸入空气所导致的损失叫“大呼吸”损失。 “小呼吸损耗”是指储油罐在静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，造成油气通过罐顶的呼吸阀呼出罐外或吸入新鲜空气。这种排出油气和吸入空气过程中造成的油品损失叫做“小呼吸损耗”。 本项目建成后，年销售成品油100t，其中92#汽油60t，0#柴油40t，92#汽油密度按0.725g/mL计，92#汽油82.7m3/a，0#柴油密度按0.85g/mL计，0#柴油47m3/a，则油品量共为129.7m3/a。 ①小呼吸排放：呼吸损失是由于温度和大气压力的变化，它引起蒸汽的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内无任何液面变化的情况。 固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量： LB=0.191×M（P/(100910-P)）0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC （1） 式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； M—储罐内蒸气的分子量； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D—罐的直径（m）； H—平均蒸气空间高度（m）； △T—一天之内的平均温度差（℃ ）； FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2 ；罐径大于9m的 C=1。 KC —产品因子（石油原油KC取0.65，其他的液体取1.0）。 经软件计算，工作损失为0.4124kg/m3，小呼吸产生量为0.4124×129.7= 53.49kg/a； ②大呼吸排放：由装料和卸料联合产生的损失被称为工作损失，也即大呼吸排放。装料损失与罐内液面的增加有关。由于装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出。卸料损失发生于液体排出，空气被抽入罐内时，由于空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因此超过蒸气空间容纳的能力。可由下式估算固定顶罐的工作排放 LW=4.188×10-7 ×M×P×KN×KC （2） 式中：LW—固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）； KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。K<=36， KN=1，36<K<=220，KN=11.467×K0.7026，K>220，KN=0.26； 其他的同（1）式。 经软件计算，大呼吸产生量为46.29kg/a； 项目运营期汽油和柴油储罐呼吸损耗的非甲烷总烃的排放总量计算见图5-4，汽油分子量按100-120，柴油分子式按180-200，统筹考虑本计算按150计。 图5-4 储罐的大、小呼吸损耗的非甲烷总烃的产生情况 ③加油作业损失 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，车辆加油时造成的烃类气体排放速率约 0.11kg/m3通过量。 ④跑冒滴漏损失 在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，成品油的跑、冒、滴、漏烃类气体平均损失量约 0.084kg/m3 通过量。 项目运营期非甲烷总烃产生量见表5-1： 表5-1 加油站非甲烷总烃产生量汇总 项目; 产生系数; 油品通过量(m3/a); 非甲烷总烃产生量（kg/a）. 小呼吸; /; /; 53.49. 大呼吸; /; /; 46.29. 加油作业损失; 0.11kg/m3通过量; 129.7; 14.27. 跑、冒、滴、漏; 0.084kg/m3通过量; 10.89. 合计; 124.94. 本项目在加油和卸油口各安装一套油气回收系统，油罐车在加油站装卸油料时，可将油气用导管重新输送回油罐车里，完成油气循环卸油过程，此过程为一次油气回收，回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理，这一系统实施后其回收率可达90%，主要针对大呼吸。 在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱逸散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达汇入油罐内，此过程为二次油气回收，其回收的效率为（85%~95%），本项目取90%，主要针对小呼吸。 根据现场踏勘，本项目加油油气回收系统的加油机加油枪采用密闭式，气液比控制在 1~1.2，不会抽吸大量的空气到油罐中，未配备油气排放处理装置，即三级油气回收系统，储罐部分油气通过呼吸阀呈无组织排放。 则本项目非甲烷总烃排放量见表 5-2。 表 5-2 非甲烷总烃排放量一览表 排放源; 项目; 非甲烷总烃产生量 （kg/a）; 回收率; 排放量（kg/a）. 储油罐; 小呼吸损失; 53.49; 0%; 53.49. 大呼吸损失; 46.29; 90%; 4.63. 加油机; 加油机作业损失; 14.27; 90%; 1.43. 加油机作业跑冒滴漏损失; 10.89; 0%; 10.89. 合计; 124.94; ----; 70.44. 综上所述，项目运营期非甲烷总烃排产生量为124.94kg/a，根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），加油站油气回收系统和油气排放处理处置系统应进行技术评估。油气回收系统部分排放的油气，可通过吸附、吸收、冷凝、膜分离等方法进行回收处理，本评价建议项目采用“冷凝+吸附”工艺回收油气，油气回收率按90%考虑，则本项目经油气回收系统处理后的非甲烷总烃排放量约为70.44kg/a。 2、废水 项目运营期产生的废水主要是站内场地冲地废水、生活污水。 本项目水平衡图见图5-5。 图5-5 水平衡图 （1）冲洗废水 项目场地为每周冲洗1次，每次用水量约2m3，排水量按用水量的50%计，故本项目冲洗废水排放量约52t/a，废水中主要污染物是COD、石油类、SS。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修改）中“排水”的规定，项目冲洗废水首先进入隔油沉淀池进行隔油处理，再通过水封井隔除可燃气体。场地冲洗废水经处理后用于站内冲洗。项目冲洗废水产排情况见表5-3。 表5-3 冲洗废水经隔油沉淀池处理前后产排情况表 冲洗废水量 （t/a）; 污染物; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002 )中道路清扫标准. 52; CODCr; 200; 0.0104; 80; 0.0042; /. BOD5; 15; 0.0008; 10; 0.0005; 15. SS; 300; 0.0156; 100; 0.0052; /. 石油类; 20; 0.001; 6; 0.0003; /. （2）生活污水 项目运营期生活污水主要是站内员工生活污水，没有对外开放的公厕。员工5人，365天工作时间，用水量按每人每天100L计算，用水量为0.5t/d，合182.5t/a，排水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为146t/a，主要污染物为COD、BOD、NH3-N等，经化粪池处理后用于农肥。 项目化粪池处理前废水产生情况，见表5-4。 表5-4 项目化粪池处理前废水产生情况 废水类型; 处理前; 处理后. 生活污水146t/a; 指标; 浓度（mg/L）; 年产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 年产生量 （t/a）. CODcr; 250; 0.037; 180; 0.026. SS; 120; 0.018; 90; 0.013. BOD5; 120; 0.018; 90; 0.013. NH3-N; 30; 0.0044; 25; 0.0037. 3、噪声 项目运营期噪声主要源于油罐车、其它加油车辆进出站时的噪声、加油机噪声。加油机的噪声源值在60～65dB(A) 之间，车辆噪声强度在60～85dB(A)之间，为偶发噪声。 4、固体废物 项目营运期产生的固体废物包括一般固体废物和危险废物，危险废物主要是油罐清洗产生的油泥和隔油池废油（HW08废矿物油和含矿物油废物），一般固体废物为员工生活垃圾和沉淀池污泥。 （1）危险废物 油罐清洗产生的油水混合物、黑油泥。加油站储油罐经过一段时间的使用后，因冷热温差的变化，冷凝水顺罐流入罐底，加快燃油的乳化，在罐底逐渐形成黑油泥。过多的黑油泥不仅会腐蚀罐壁，还会影响油品质量，对车辆、机器设备造成损害，因此储油罐需定期清洗（3~5年1次）。隔油池废油产生量0.1t/a，桶装暂存和油泥一块处置； 根据《国家危险废物名录》（2016版），储油罐清洗产生的油泥和隔油池废油属于危险废物-- HW08废矿物油和含矿物油废物，代码为900-221-08，应委托专业的清洗公司进行储油罐的清洗，清洗产生的油水混合物、黑油泥全部收集后，委托有危险废物处置资质的单位进行处置，油泥不在站内储存，直接运走。油泥和废油产生量约为1t/3年。 表5-5 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 油泥; HW08; 900-221-08; 0.1t/a; 油罐; 液体; 废矿物油; 1a; T; 桶装. 2; 隔油池废油; HW08; 900-221-08; 1t/3a; 隔油池; 液体; 废矿物油; 3a; T; 直接运走，不储存. （2）生活垃圾和沉淀池污泥 项目劳动定员5人，每人每天垃圾产生量按0.5kg计算，则本项目运营期生活垃圾产生量为0.291 t/a；沉淀池污泥产生量0.05t/a；生活垃圾和沉淀池污泥集中收集后，环卫部门清理。

- 6、项目主要污染物产生量及排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  |  | 排放浓度及排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 汽车尾气 | HC、CO、NO2 | 少量，无组织排放 |  |  | 少量，无组织排放 |  |  |
|  |  | 油气 | 非甲烷总烃 | 124.94kg/a |  |  | 70.44kg/a |  |  |
| 水污染物 | 运营期 | 冲洗废水 | 污水量 | 52 m3/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CODCr | 200 mg/L |  | 0.0104 t/a | 80 mg/L |  | 0.0042 t/a |
|  |  |  | BOD5 | 15 mg/L |  | 0.0008 t/a | 10 mg/L |  | 0.0005 t/a |
|  |  |  | SS | 300 mg/L |  | 0.0156 t/a | 100 mg/L |  | 0.0052 t/a |
|  |  |  | 石油类 | 20 mg/L |  | 0.001 t/a | 6 mg/L |  | 0.0003 t/a |
|  |  | 生活污水 | 污水量 | 146m3/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CODCr | 250mg/L | 0.037t/a |  | 180 mg/L | 0.026 t/a |  |
|  |  |  | SS | 120 mg/L | 0.018 t/a |  | 90 mg/L | 0.013 t/a |  |
|  |  |  | BOD | 120 mg/L | 0.018 t/a |  | 90 mg/L | 0.013 t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 30 mg/L | 0.0044 t/a |  | 25 mg/L | 0.0037 t/a |  |
| 固体废弃物 | 运营期 | 油罐清洗 | 油泥 | 1t/次/3a |  |  | 委托有危险废物处置资质单位处置 |  |  |
|  |  | 隔油池 | 废油 | 0.1t/a |  |  | 委托有危险废物处置资质单位处置 |  |  |
|  |  | 员工办公 生活 | 生活垃圾 | 0.91t/a |  |  | 环卫部门清理 |  |  |
|  |  | 沉淀池 | 污泥 | 0.05t/a |  |  | 环卫部门清理 |  |  |
| 噪 声 | 运营期噪声污染主要为油罐车、其它加油车辆进出站时的噪声、加油机噪声以及备用柴油发电机噪声。噪声源强为60～90dB（A）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 城镇建设用地，没有改变土地性质，没有改变城市生态环境系统，无主要生态问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

一、施工期 本项目施工期已经结束，施工期遵守《汽车加油加气站设计与施工规范》的规定。项目施工期间会对周围环境产生一定的影响，主要是建筑施工扬尘、机械设备废气及运输车辆尾气、装修废气、施工噪声、施工废水、建筑垃圾以及施工人员的生活污水和生活垃圾。没有发生投诉事件，无不良环境影响发生。 二、运营期 1、环境空气影响分析 本项目运营期产生的废气主要为运输车辆和站内来往汽车尾气，卸油、储油、加油以及油气回收系统的油气排放处理装置排放的油气。 1.1、汽车尾气 油品运输车辆和过往汽车在站内行驶速度较慢，行驶距离较短，汽车尾气排放量很小，汽车尾气经大气稀释扩散后对周边环境的影响很小。为将影响降到最低，建设单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，严禁使用报废车辆，同时，应加强车辆的日常维护以及进出站汽车的管理，地面洒水降尘。 1.2、油气 本项目油品挥发气体主要成分为非甲烷总烃，依据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）表3的规定，本项目需执行卸油油气排放标准要求，依据表4的规定，本项目不在设施城市的建成区，可以不执行加油和储油油气排放标准要求。本项目卸油和加油设置了油气回收装置，储油没有设置回收装置，符合排放标准要求。 加油站油气回收系统分为两个阶段的油气回收，基本原理是：第一阶段油气回收是指油罐车卸油时采用密封式卸油，油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。第二阶段油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。本项目油气回收系统可实现油气和空气的分离。 大气中的非甲烷总烃超过一定浓度，除直接对人体健康有害外，在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾，对环境和人类造成危害。大多有机物对人体的健康都是有害的，大多数症状表现为呼吸道疾病和皮肤病。本项目设置油气回收系统，将挥发的油气转换成液态油，循环利用，减少非甲烷总烃对外界环境的影响。 本项目油气回收管线液阻仪检测值应小于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）表1规定的最大压力限值，油气回收系统密闭性压力检测值大于等于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）表2规定的最小剩余压力限值。 本项目运营后，非甲烷总烃产生量约124.94kg/a，建设项目采用一次和二次油气回收工艺，对油气的处理效率可达90%，非甲烷总烃排放量约70.44kg/a。 本项目未配备储油罐油气排放处理装置，储罐部分油气通过呼吸阀呈无组织排放，无需执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值（≤25g/m3），厂界NMHC需要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中4mg/m3的限值要求。 本项目油气排放视作无组织排放，把卸油、储油和加油的工作区看做一个面源。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）要求，无组织排放源需采用推荐模式计算厂界浓度和大气环境防护距离。项目无组织排放油气预测参数见表7-1。 表7-1 项目无组织排放油气预测参数表 排放源; 污染因子; 污染源强 kg/a; 释放面源参数. 长度m; 宽度m; 高度m. 储油加油卸油工作区; 非甲烷总烃; 70.44; 18; 15; 4. ①厂界外浓度预测 表7-2 无组织NMHC估算模式计算结果一览表 距源中心下风向距离D(m); 下风向预测浓度(mg/m3); 浓度占标率(%). 100; 0.01376; 0.69. 200; 0.01202; 0.6. 300; 0.008126; 0.41. 400; 0.00562; 0.28. 500; 0.004088; 0.2. 600; 0.003107; 0.16. 700; 0.002449; 0.12. 800; 0.002005; 0.1. 900; 0.001679; 0.08. 1000; 0.001431; 0.07. 1100; 0.001243; 0.06. 1200; 0.001092; 0.05. 1300; 0.000968; 0.05. 1400; 0.000866; 0.04. 1500; 0.000781; 0.04. 1600; 0.000708; 0.04. 1700; 0.000647; 0.03. 1800; 0.000593; 0.03. 1900; 0.000547; 0.03. 2000; 0.000506; 0.03. 2100; 0.000472; 0.02. 2200; 0.000441; 0.02. 2300; 0.000414; 0.02. 2400; 0.00039; 0.02. 2500; 0.000368; 0.02. 最大落地浓度; 0.01401; 0.7. 89m. 东厂界外（6米）; 0.001636; 0.08. 南厂界外（6米）; 0.001636; 0.08. 西厂界外（6米）; 0.001636; 0.08. 北厂界外 （6米）; 0.001636; 0.08. 预测结果表明，项目无组织排放的NMHC下风向最大落地浓度预测值为0.01401mg/m3，最大浓度占标率为0.7%，小于10%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；各厂界外最大落地浓度为0.001636mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“无组织排放监控浓度≤4.0mg/m3”的限值要求。因此本项目的建设，对周边环境的影响较小。 ②大气环境防护距离计算 根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序（SCREEN3模型）以及本项目无组织排放污染物的具体情况计算，本项目污染物无超标点，故无需设置大气环境防护距离。 大气防护距离计算过程截图见图7-1。 图7-1 大气防护距离计算过程截图 为进一步减小项目油气对环境的影响，建设单位应严格按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），采取相应的技术措施： ⑴卸油油气排放控制 ①应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。 ②卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖。 ③连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后软管内不能存留残油。 ④所有油气管线排放口应按《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求设置压力真空阀。 ⑤连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。 ⑵储油油气排放措施 ①所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气。 ②埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。 ③应采用符合相关规定的溢油控制措施。 ⑶加油油气排放控制 ①加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。 ②油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%。 ③本项目加油站在油气管线覆土、地面硬化施工前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。 ④加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。 ⑤应要求油气回收系统供应商提供技术评估报告、操作规程和其他相关技术资料。 ⑥应按严格规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 ⑦当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。 ⑷根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中6.4中的要求，符合下列条件之一的加油站应安装在线监测系统： ①年销售汽油量大于8000t的加油站； ②臭氧浓度超标城市年销售汽油量大于5000t的加油站； ③省级环保局确定的其他需要安装在线监测系统的加油站。 本项目预计年销售汽油量为100t，低于要求中的8000t，项目区域环境空气质量良好，本加油站不属于自治区确定的其他需要安装在线监测系统的加油站，因此本项目可不安装在线监测系统。 综上，经采取有效的预防和治理措施后，项目运营期废气对周边环境的影响较小。 2、水环境影响分析 项目运营期产生的废水主要是场地冲洗废水和员工生活污水。 ①场地冲洗废水 本项目场地冲洗废水产生量约52t/a，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中“排水”的规定，项目冲洗废水首先进入隔油沉淀池进行隔油处理，再通过水封井隔除可燃气体。场地冲洗废水经沉淀处理后用于站内地面冲洗。 ②生活污水 项目运营期生活污水主要是职工生活污水，污水产生量共146t/a，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等。 ③冲洗废水处理后回用的可行性分析 本项目冲洗废水主要污染因子为石油类和SS，经隔油和沉淀处理，可有效处理掉表面油污和悬浮物，地面冲洗水对水质要求不高，回用水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002 )中道路清扫标准要求即可回用，技术操作可行。 ④生活污水处理后农肥可行性分析 本项目生活污水进入两级化粪池处理，废水量共146m3/a，用于农肥。根据现状调查，项目周边距离农田较近，周边旱地及林地完全可以消纳本项目运营时产生的生活污水。 采取上述措施后，项目污水不直接排入水体，对周围影响较小。 3、声环境影响分析 项目运营过程中的噪声主要来自油罐车、其它加油车辆进出站时的噪声、加油机噪声。 （1）进出站车辆噪声影响分析 项目运输油品油罐车和其他加油车辆进出站时会产生噪声，车辆噪声源值分析见表7-3。 表7-3 交通车辆行驶时噪声值表 单位：dB（A） 车型; 运行状态; 噪声值. 小型车; 怠速行驶; 60-75. 正常行驶; 61-70. 鸣笛; 78-84. 中型车; 怠速行驶; 62-76. 正常行驶; 62-72. 鸣笛; 75-85. 大型车; 怠速行驶; 65-78. 正常行驶; 65-80. 鸣笛; 75-85. 在项目出入口位置设置减速带，用于限制进站车辆的行驶速度，进、出站车辆多为怠速行驶，由上表可知，进、出站区的车辆怠速行驶时最高噪声值在78 dB（A）。项目周围非道路侧三面设置实体围墙。 考虑噪声传播过程的衰减及围墙的阻隔损失，车辆噪声传播至10m时噪声值在56 dB（A）以下，达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类昼间标准，传播至20m时声值50 dB（A）以下，达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类夜间标准。为进一步降低项目运营期间噪声影响，建议建设单位加强站内交通管理，合理疏导进出站车辆，禁止汽车鸣笛。 （2）设备噪声 项目设置4台税控加油机（两用两备），噪声源强60~65 dB（A）。由于4台加油机设置的距离较近，本次评价将4台加油机作为一个点声源，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4－2009）基本公式，对设备噪声的影响范围进行预测。为计算最不利情况，按5台加油机运行时的最大噪声源强声级进行计算。本次评价只考虑几何发散衰减和屏障屏蔽。 LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0)—TL 式中：LA(r)为距离声源r处的A声级dB（A）， LA(r0)为参考位置r0处的A声级dB（A）； r为声源与预测点的距离（m）； TL为机房墙体隔声量。 多个声压级不同声音的叠加模式 L=10Lg(10L110+10L210+⋅⋅⋅+10L310) 其中：L——总噪声值 dB L1、L2、L3——各不同声源的噪声值 dB 预测结果见表7-4。 表7-4 噪声影响范围预测结果 单位：dB（A） 预测点 项目 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 43.0; 45.1; 47.5; 46.0. 由上表可知，项目东、南、北面厂界昼、夜间噪声贡献值均符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准排放限值。说明项目设置的设备运行时噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 项目营运期产生的固体废物包括一般固体废物和危险废物，危险废物主要有油罐清洗产生的油泥及隔油池废油。一般固体废物为员工生活垃圾。 （1）危险废物 根据《国家危险废物名录》，储油罐清洗产生的油泥和隔油池废油均属于危险废物，建设单位委托专业的清洗公司进行储油罐的清洗，清洗产生的油水混合物、黑油泥和隔油池清理出来的含油底泥、废油全部收集后，委托有危险废物处置资质的单位进行处置。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及修改单的要求，危险废物的贮存容器应满足相应的强度要求，并且保证完好无损。盛装危险废物的容器上必须粘帖符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及修改单附录A所示的标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。建设单位需要对危险固废的产生源及固废产生量进行申报登记。本项目建设10m2的危废暂存间，危废暂存间按照（GB18597－2001）及修改单的要求建设，切实做到“四防”要求。 （2）生活垃圾和沉淀池污泥 项目运营期产生的生活垃圾主要成分是有机物，如不及时清理，会滋生蚊虫、产生恶臭、影响景观、传播疾病等，对环境造成不良影响。本项目生活垃圾产生量为0.91t/a，沉淀池污泥产生量0.05t/a，集中收集，环卫部门及时清运。 项目运营期产生的固体废物经有效的处理处置后，对周围环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。本环评要求建设单位对厂区做分区防渗。 本项目应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。重点及特殊污染区的防渗设计应满足《危险废物填埋污染控制标准》(GBl8598-2001)及修改单，一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单。 重点污染防渗区：在粉质粘土层地区，在基础底部铺设一层土工膜作为防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数10-7cm/s~10-4cm/s范围内和厚度3.00m的粘土层的防渗性能，以免污染物质渗入地下污染地下水。在防渗结构上（包括水池的底部及四周壁）采用三合土处理，再水泥硬化（防渗水池底部用10～15cm的水泥浇底），并涂环氧树脂防渗，渗透系数<10-12cm/s，以达到防腐防渗漏的目的。 一般污染防渗区：铺砌砂石基层，原土夯实，再铺设土工膜（防渗层厚度应相当于渗透系数1×10-5cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能），在防渗结构上（包括水池的底部及四周壁）采用三合土处理，再水泥硬化（防渗水池底部用10～15cm的水泥浇底），并涂环氧树脂防渗，渗透系数<10-10cm/s，以达到防腐防渗漏的目的。 拟建项目防渗分区划分及防渗等级见下表，项目分区防渗见附图。 表7-5 本项目污染地下水途径及防治措施一览表 防渗分区; 本项目; 防渗技术要求. 重点防渗区; 油罐、水处理设备及水池、事故池; 在粉质粘土层地区，在基础底部铺设一层土工膜作为防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数10-7cm/s~10-4cm/s范围内和厚度3.00m的粘土层的防渗性能，以免污染物质渗入地下污染地下水。在防渗结构上（包括水池的底部及四周壁）采用三合土处理，再水泥硬化（防渗水池底部用10～15cm的水泥浇底），并涂环氧树脂防渗，渗透系数<10-12cm/s，以达到防腐防渗漏的目的。. 一般防渗区; 加油区; 铺砌砂石基层，原土夯实，再铺设土工膜（防渗层厚度应相当于渗透系数1×10-5cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能），在防渗结构上（包括水池的底部及四周壁）采用三合土处理，再水泥硬化（防渗水池底部用10～15cm的水泥浇底），并涂环氧树脂防渗，渗透系数<10-10cm/s，以达到防腐防渗漏的目的。. 简单防渗区; 道其他区域; 一般地面硬化. 6、环境风险评价 6.1概述 环境风险是指突发性事故对环境(或健康)的危害程度。环境风险一般分为非突发性风险和突发性风险两大类： (1) 非突发性风险：非突发性风险，包括生态风险和人类健康风险，主要考虑低剂量的有害化学品长时间接触人体对人类健康的不同影响及其进入环境后对生态环境的影响。 (2) 突发性风险：突发性风险主要考虑与项目联系在一起的突发性灾害事故，包括易燃易爆和有毒有害物质、放射性物质失控状态下的泄漏，大型技术系统的故障等。 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 6.2 环境风险识别 风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料、产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 （1）物质风险识别 项目涉及到的危险有害物质主要包括汽油、柴油， 其危险特性和理化性质详见表7-6、表7-7。 表7-6 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体。; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限%（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限%（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表7-7 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限%（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限%（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; /. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. （2）生产设施风险识别 由于项目不存在单独的生产区域，不对其生产装置进行风险识别。 项目汽油、柴油采用储罐埋地贮存，汽油、柴油为可燃易燃液体，若储罐和桶本身存在质量问题，或物料使材质腐蚀穿孔，导致物料泄漏/跑损，遇点火源会引发火灾事故，油品的泄露将可能导致区域地下水和土壤受到污染。若储罐或桶进出口连接外接头、阀门、法兰等密封圈密封不严或破损，使危险物料发生跑、冒、滴、漏，遇火源会发生火灾事故。若储罐没有防雷、防静电设施或防雷、防静电设施失效，在雷雨天气储罐遭受雷击或产生电火花，会引燃物料，发生火灾、爆炸事故。 项目油品通过管道输送，若管道压力过高，被车辆碰撞或阀门失效等原因将造成油品泄漏。 装车设施、设备、管道在设计施工中应由具有相应资质的单位设计、制造、施工和安装。否则，存在管道达不到设计要求，存在安全隐患，易发生设备、管道破裂损坏，进而引发装卸的物料泄漏。 6.3 风险事故类型及成因分析 本项目加油站属易燃易爆场所，如果在设计和安装方面存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是汽、柴油泄漏，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失。 可能引起本项目风险事故的风险因素有自然因素及人为因素两大类。 （1）自然因素：主要包括地震、土壤腐蚀、洪水、滑坡、雷电等。 （2）人为因素：包括工程设计缺陷，设备选型安装不当，操作人员的误操作及人为破坏等。 以上主要因素均有可能直接或间接引起汽、柴油的泄漏，并有可能进一步引发燃烧、爆炸等恶性事故。 6.4重大危险源的判定 根据《重大危险源辨识》，单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 单元存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3+ ······+ qn/Qn≥1 式中q1，q2，q3······，qn—每种危险物质实际存在量，t； Q1，Q2，Q3······，Qn—与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 建设项目厂区较小，且生产单元与储存单元距离较近，因此把建设项目整个厂区做为一个单元进行分析，建设项目生产单元和储存单元涉及的危险物质最大使用量及临界量见表7-8。 表7-8 危险物质使用量及临界量 原料用量; 储存量; 临界量; 临界量依据; q/Q; 是否重大危险源. 汽油; 8t; 200; GB18218-2009 表2; 0.04; 否. 柴油; 8t; 5000; GB18218-2009 表1; 0.0016. qn/Qn; 0.0416. 6.5 对环境的影响 （1）对地表水的风险影响 项目最近地表河流为项目东北350m的濉河。项目罐区底层为混凝土防渗漏层，顶部为防火沙土。当发生事故时，采用干粉灭火器以及灭火毯进行灭火，可进一步减小对区域地表水的影响。 （2）对土壤及地下水的风险影响 土壤及地下水事故污染其主要的原因为物料泄漏或火灾爆炸产生的新的污染物进入土壤和地下水，此类事故发生的概率在现有的统计数据中很小。一方面可以通过加强管理和引进先进设备避免类似泄漏事故发生，另一方面可以通过对站内的可能发生事故区的地面底层进行硬化处理，并设有密封式防火堤，避免物料和含有有毒有害的污染物泄漏进入地表土壤及地下水。 项目事故泄露的油品进入地表土壤及地下水的方式主要有物料泄漏直接接触地表并渗入土壤和地下水。在对管池底和侧壁应采取防渗漏措施，割断了无聊与外部环境的接触途径，可避免事故发生后对项目周边地区的土壤及地下水的污染事故发生。 6.5 运输过程中风险影响分析 项目出售的柴油和汽油属于易燃易爆的危险化学品，其运输主要以公路运输为主。危险化学品的运输由具有危险化学品运输资质的运输单位承担运输，均采用专用车辆，按照物料的化学性质采用适当的装运措施。一般情况下，在运输途中不会产生物料的散落或泄漏，不会对沿途环境造成不利影响。但由于运输频繁，路线复杂，发生交通事故从而引起危险物料外泄的可能性是存在的。运输的风险特征列于表7-9。 表7-9 运输的风险特征 运输方式; 风险类型; 危害; 原因简析. 公路运输; 泄露; 污染陆域 污染地表水 火灾、爆炸; 碰撞、翻车；装卸设备故障；误操作；. 火灾爆炸; 财产损失 人员伤亡 污染环境; 燃料泄露；存在机械、高温、电气、化学火源. 交通事故引发的环境污染属于突发环境污染事故，其没有固定的排放方式和排放途径。事故发生的时间、地点、环境具有很大的不确定性，发生突然，在瞬时或短时间内大量的排出污染物质，易对环境造成污染。 对于因交通事故引发的水环境污染事故，坚持“预防为主，防治结合”的原则，首先做好预防工作，然后完善控制污染事故危害的措施。由于交通事故发生地点一般不在加油站内，因此，交通事故的预防工作需要化学品运输单位和交通道路、桥梁等设施的管理单位共同采取措施。本环评仅对化学品运输单位需采取的防范措施进行分析。 （1）成立专门的责任机构 由于污染事故发生突然，偶然性强，不确定因素多，一旦发生事故，需多部门协调处理，因此，建设单位应成立污染事故应急处理指挥中心。由指挥中心负责协调事故发生地的交通、公安、环保、消防、医护等部门，实施重点路段的污染监控、污染事故报警、污染事故的现场监测、污染事故应急处理等工作，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，在第一时间有序有效地控制事故污染，把污染事故危害减小到最少。 （2）制定应急预案 应急预案的内容主要包括：① 调查分析潜在事故重点路段；② 建立交通污染事故应急处理信息网络系统；③ 明确可能的不同类型污染事故发生时应采取的处理措施；④ 与运输车辆经过的城市的应急预案联动。 （3）加强宣传教育 加强对驾驶员的安全意识和职业道德教育，提高有毒有害物质运输车辆司机的责任感，防止突发事故的发生。 此外建设单位应严格按照《危险化学品安全管理条例》、《铁路危险货物运输管理规则》的规定执行。建设单位应选择有资质、记录良好的运输单位作为物料运输的承运单位，并制定定期考察制度，对承运单位的车辆、人员、防护措施等进行全方位的考察以确保承运单位具备安全运输所有物料的能力。严格执行危险品运输各项规定。危险废物委托有危险品运输经营许可证的公司运输。运输车辆需挂有明显的标志，以便引起其它车辆的重视。同时，应配备必要的资金、人员和器材，并对人员进行必要的培训和演练，运输人员应熟悉运输路线所6经过地区应急处置单位的电话。 7.6 风险防范措施 项目潜在风险较高的风险源是易发生泄漏罐、毒性物质、电力设施、各种机械设备，企业应严格按照有关危险化学物品运输、使用等国家有关规定，在设计、设备选材、安全管理等方面加强管理，防止泄漏事故的发生。在今后运营过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生，确保安全运营。 （1）水环境风险防范措施 项目罐区重点防渗。为防止管道内污染介质渗出而污染地下水，主装置的正常生产排污水、设备渗漏和检修时的排水管道采用管架敷设，对排水点分散的生活污水排水管道在地面下敷设，管道采用耐腐蚀抗压的夹砂玻璃钢管道；所有检查井、水封井和排水构筑物均采用钢筋混凝土结构，并做防渗漏处理；在污水排水管与检查井及构筑物连接的地方采用防渗漏的套管连接，管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。 建设事故应急池，项目罐池底和侧壁应采取防渗漏措施，防渗混凝土的施上应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）的规定。 加强日常储存及作业管理，定期进行测试和油品泄露监测，在发生泄露事故时采取紧急预案。如发生渗漏，应在大于污染区外适当的地方挖开隔离带进行防控，将污染区内土质全部替换等。 （2）防火防爆措施 ①总图布置按照防火防爆规范要求。各建筑物之间的防火安全距离满足规范要求，并设有相通的消防通道，以形成站内消防通道网，对可能散发油气的装置布置在站区边沿的下风口。 ②动力配线采用直埋和沿框架穿钢管敷设等方式。加油机内选用阻燃电力电缆。 ③在设备检修时，检修的设备如果没有与系统彻底的断开、隔离，并对被检修的设备进行置换、清洗，没有进行易燃易爆物质的测定并达到合格，就违章进行动火、烧焊作业，存在发生爆炸的极大危险。 ④进罐作业或检修时，使用的照明灯，如果不防爆或没有保护罩，灯泡接口可能产生电火花，或因没有保护罩，作业人员不慎将灯泡碰破，造成灯丝暴露，就存在引发火的危险。 ⑤汽油储罐要按规定设计、设置避雷器并定期进行检测，保持避雷器始终处于良好状态，否则有可能出现雷击而造成火灾爆炸泄漏事故。 ⑥罐区属于“禁火区”，机动车辆不得随意进入，若要进入一定要加防火罩。不得违章动火，检修动焊时应申报到安全管理部门，进行可燃物监测并达到合格，安全管理部门现场检查、批准，作好防护措施，办理“动火证”后，焊工持证才允许动火，否则，存在动焊引发火灾爆炸的危险。 ⑦罐区内的可燃液体是靠汽车运输，要严格对汽车槽车的危化品运输资质进行管理，应保证各种证件齐全有效。同时严格按规程装槽车，如没有良好接地，或物料流速太快等，有造成火灾爆炸的危险。 （3）安全管理措施 ①人员选择和培训：职员必须经过考核录用，认真培训。认真学习操作技术、安全操作加油要点和岗位安全操作规程，熟悉产品日常防护、急救措施以及泄漏处理和灭火方法，考试合格后，持证上岗。 ②制定安全管理制度、安全操作规程和工艺操作规程。 ③制定巡检和维修方案：设备腐蚀检查规定，机械设备检修计划。 ④按不同性质分别建立事故预防系统，监测和检验系统，公共报警系统。设置应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。 ⑤加强管理工作对预防事故起重要作用，加油站设计、工艺设计和工艺控制监测等必须纳入预防事故的工作中。 ⑥从技术、工艺和管理方法三方面入手，采取综合措施，预防有毒化学品的意外泄漏事故。 ⑦提高操作管理水平。严防操作事故的发生。 ⑧对项目具有较大危险因素的重点部位进行必须的安全监督。 ⑨针对项目可能发生的风险事故，制定环境风险防范措施以及切实可行的风险事故应急预案，建立地区环境风险防范联动机制，宣贯到全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。在风险事故发生时，能够及时采取有效措施将损失减至最小。 ⑩建设单位须委托有资质的安全评价单位进行项目的安全预评价工作，并编制应急预案报相关部门备案。 6.7 应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 表7-10 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 罐区及其临近地区. 3; 应急组织; 企业：成立应急指挥小组，由企业负责人担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散。. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施、设备与材料; 罐区和加油区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；配备必要的防毒面具。 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 6; 应急通讯、通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施、消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄留物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 9; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止；恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 11; 人员培训 与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。. 12; 公众教育 信息发布; 对项目临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. （1）设置应急计划区 确定罐区为重点防护单元，设置应急计划区，在应急计划区内设置醒目的标牌，标明应急计划区范围、储存物质的量、物质的性质及危险特性、应急处理措施和防护措施等，尤其在罐区等设置汽油等自动监测报警装置，以便发生泄漏事故时及时报警。 （2）设置应急组织机构 企业成立应急救援指挥部，由企业管理者代表任总指挥，组员包括公司安全负责人、技术负责人以及生产管理中心、环保管理人员、工程部及环境事故易发生部门的主任组成负责环境事故处理的指挥和调度工作，指挥部设在总经理办公室。指挥部职责包括：①发生重大事故时，发布和解除应急救援命令、信号；②组织救援队伍实施救援行动；③向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；④组织事故调查、总结应急救援工作的经验教训。 企业成立抢险抢修、治安消防、运送抢救等专业救援队伍，特别对罐区及输送管线等环境事故易发生单位成立应急队，由管理、工艺、技术、维修、操作岗位人员参加。 （3）应急救援保障措施 ①资金保障：企业要划拨一定的突发事故应急专项资金，用于购买应急设施、设备与器材和日常的宣传培训演练作为突发环境污染事故应急资金的保障。 ②装备保障：配备相应的安全消防等装备，并对其进行日常维护，为环境突发事故应急提供装备保障。 ③通信保障及人力资源保障：通信系统时刻保证畅通，保证事故应急人员和求援设备物资能及时到位，以便最迅速、最及时处理事故，把事故造成的经济损失和环境影响降到最低限度。 ④宣传培训演练：平时要加强防范污染事故的宣传工作，并邀请地方消防部门对企业应急组织机构领导小组成员和职工进行技术指导和培训，发放《环境应急手册》每半年要安排人员进行一次事故应急演练。对工厂周围公众进行有针对性的生产资料宣传、教育、培训和发布有关信息，增强广大群众自我防护、自救互救意识。 （4）善后处理 事故控制住后，要同时进行如下的善后处理： ①及时调查环境分析事故的起因，对污染事故基本情况进行定性和定量描述，对整个事故进行评估，对玩忽职守并造成严重后果的，追究相关人员责任。 ②收集相关资料存档，包括事故性质、参数与后果、决策记录、信息分析等，进行工作总结，为指挥部门提供决策依据。 ③对受伤工人或群众进行抢救及安抚，制定相应的赔偿计划等善后工作。 ④对受损的设施设备进行检修等善后工作，当确定设施设备能正常运行时再恢复生产。 综上，本项目加油站属易燃易爆场所，拟建项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。这些措施只要切实落实和严格执行，能有效地降低风险。为了降低项目环境风险，针对可能发生的突发环境事件，确保能迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和环境污染、经济损失，本环评建议建设单位采取有效的风险防范措施，制定应急预案，在此基础上，本项目从环境风险角度分析是可行的。 7、环保投资预算 项目总投资为150万元，环保投资为10.6万元，占总投资的7.07%。概算见下表7-11。 表7-11 环保投资概算一览表 投资项目; 环保投资内容; 投资（万元）; 备注. 运营期; 废水治理; 设置隔油沉淀池、污水收集池、建设化粪池，设置事故应急池; 2; 除事故池外，其余已建成. 废气治理; 油气回收系统; 8; 已建成. 固废治理; 场地内设置垃圾桶，及时清理送至当地垃圾站处理；危险固体废物临时储存，交由有资质单位处置; 0.5; 已建成. 噪声; 选用低噪声设备、加装减振基础; 0.1; 已建成. 合计; 10.6; /. 8、项目“三同时”竣工验收 为加强建设项目竣工环境保护验收管理，监督落实环境保护设施与建设项目主体工程同时投产或者使用，以及落实其它需配套采取的环境保护措施，防治环境污染和生态破坏，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境保护法》（第二十六条）“建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用”。 同时针对本项目实际情况，根据本环评中提出污染治理措施，项目在进行三同时验收时建议达到下述要求。 表8-1 竣工环保验收“三同时”一览表 类型; 验收内容. 污染源; 验收因子; 排放方式; 验收标准. 大气 污染 防治; 汽车尾气; HC、CO、NO2; 无组织排放; 不降低区域环境空气质量. 油气; 非甲烷总烃; 一次和二次油气回收系统; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的卸油和加油污染排放标准，厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准. 水污 染防治; 生活污水; CODCr、BOD5、NH3-N; 经化粪池处理后用于周边旱地农肥; /. 场地冲洗废水; CODCr、SS、石油类; 经隔油沉淀池处理后用于厂区地面冲洗; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）. 噪声 污染 防治; 油罐车、其它加油车辆进出站时的噪声、加油机噪声; Leq[A]; 出入口设置减速带，加强站内交通疏导和管理，禁止鸣笛；配备低噪设备，安装减振基础等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准. 固体 废物 污染 防治; 生活垃圾和沉淀池污泥; 环卫部门清理; 100%处置. 油泥、隔油池废油; 需集中收集后交由具有相关危废处置资质的单位进行处置; 100%处置. 环境风险; 储油罐; 火灾、爆炸和泄露; 防范与应急措施.

- 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 汽车尾气 | HC、CO、NO2 | 使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的日常维护以及进出站汽车的管理 | 不会对周围环境空气产生明显影响 |
|  |  | 油气 | 非甲烷总烃 | 一次和二次油气回收系统 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的卸油和加油污染排放标准，厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准 |
| 水污染物 | 运营期 | 生活污水 | COD、SS、BOD、NH3-N等 | 生活污水进入化粪池处理后，用于农肥 | / |
|  |  | 场地冲洗废水 | COD、石油类、SS | 经隔油沉淀池进行隔油处理，再通过水封井隔除可燃气体后，用于站内地面冲洗 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002） |
| 固体废物 | 运营期 | 工作人员 | 生活垃圾 | 环卫部门清理 | 资源化、无害化处置，对环境影响较小 |
|  |  | 沉淀池 | 污泥 |  |  |
|  |  | 隔油池 | 废油 | 需集中收集后交由具有相关危废处置资质的单位进行处置 |  |
|  |  | 油罐清洗 | 油泥 | 需集中收集后交由具有相关危废处置资质的单位进行处置 |  |
| 噪声 | 运营期 | 油罐车、其它进出站加油车辆、加油机 | 噪声 | 出入口设置减速带，加强站内交通疏导和管理，禁止鸣笛，选用低噪设备、设置减振基础、距离衰减等 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的2类标准 |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期结束，尽可能的增加绿化。 |  |  |  |  |  |

- 10、结论与建议

一、结论 1、项目概况 拟建项目位于淮北市烈山区古饶镇新村矿东路与古赵路交口南500米处，位于古饶镇集镇上，周边商家和居民较为集中，本项目用地面积405m2，占地均为城镇建设用地，未涉及占用耕地和基本农田。总投资额150万元。项目占地面积405m2，总建筑面积320m2，主要建设1座200m2加油区和罩棚、120.0m2的站房（2F）。加油区设4台税控加油机（两用两备）；站房内设办公室和休息室等；罩棚为钢架结构形式；罐区内设1个10 m3 0#柴油储罐，1个10 m3 92#汽油储罐，总罐容20 m3，折合汽油容积15m3，加油站属三级加油站。 2、项目总平面布置合理性分析 项目总平面布置满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修改版）中的要求，功能分区明确，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了投入与产出的关系及建设与保护的关系。可认为，本项目总平面布置合理。 3、产业政策符合性 本项目属于“F5265—机动车燃油零售”，对照国家产业政策和《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订版）》可知，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，可视为“允许类”；且已经经商务局规划布点，古饶城建所已出具规划意见，因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策。 4、环境风险分析 本项目加油站属易燃易爆场所，拟建项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。这些措施只要切实落实和严格执行，能有效地降低风险。为了降低项目环境风险，针对可能发生的突发环境事件，确保能迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和环境污染、经济损失，本环评建议建设单位完善事故废水的收集系统，制定应急预案并报相关部门备案，在此基础上，本项目从环境风险角度分析是可行的。 5、运营期污染防治 在搞好如下污染防治工作的前提下项目的实施对外环境污染影响较小： （1）使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的日常维护以及进出站汽车的管理。 （2）落实油气回收系统。 （3）员工生活污水经化粪池处理后，用于农肥；场地冲洗废水经隔油沉淀池进行隔油处理，用于站内地面冲洗； （4）项目生活垃圾及收集后及时清运至当地垃圾站处理；油泥和隔油池废油均属于危险废物，建设单位委托专业的清洗公司进行储油罐的清洗，清洗产生的危险废物委托有处置资质的单位进行处置。 （5）在出入口设置减速带，加强站内交通疏导和管理，禁止车辆鸣笛，选用低噪设备，设置减振基础等。 综上所述，项目运营期不可避免会对周围环境产生一定的影响，但只要严格按照本评价要求，加强环境监督和环境管理工作，按照设计和环评建议采取有效措施对项目各项污染物进行治理，废气和废水能够做到达标排放，固体废物能够得到有效处置，从环保的角度分析，项目建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日