[image: image1.png]BIRMBMMERRER

[GESACE)

HE 44 K PCB ¥
ARG (EFE) .
SR EN: 2022 %3 A\

P RARNAE L ST





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	深淮PCB电路板生产线项目

	项目代码
	2105-340603-04-01-371244

	建设单位联系人
	王坤
	联系方式
	18924604565

	建设地点
	安徽淮北相山经济开发区信息产业园

	地理坐标
	116度43分14.993秒，34度0分1.321秒

	国民经济

行业类别
	C3982电子电路制造
	建设项目

行业类别
	三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业，81、电子元件及电子专用材料制造 398-印刷电路板制造

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	相山区发展改革委
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	相发改备案[2021]14号

	总投资（万元）
	25000
	环保投资（万元）
	300

	环保投资占比（%）
	1.2
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	□否

☑是： 生产车间已安装部分生产设备，2022年1月24日淮北市生态环境局对安徽深淮集成电路有限公司下达了《淮北市生态环境局环境违法行为限期整改通知书》（淮环相山限改字〔2022〕01号），责令限期完善手续 
	用地（用海）

面积（m2）
	21000

	专项评价设置情况
	大气专项评价：本项目排放甲醛，且周边500m范围内有敏感点，本次环评设置大气专项评价。

	规划情况
	规划名称：《安徽淮北相山经济开发区产业发展规划》（2019-2030年）
规划审批机关：安徽省人民政府
规划审批文件：《关于淮北市省级以上开发区优化整合方案的批复》（皖政秘[2018]136号）

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《安徽淮北相山经济开发区产业发展规划（2019-2030年）环境影响报告书》；
召集审查机关：安徽省环境保护厅；
审查文件名称及文号：《安徽省生态环境厅关于印发《安徽淮北相山经济开发区产业发展规划（2019-2030年）环境影响报告书审查意见》的函》，皖环函[2019]972号。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与《安徽淮北相山经济开发区产业发展规划》（2019-2030年）相符性分析
根据《安徽淮北相山经济开发区产业发展规划》（2019-2030年），安徽淮北相山经济开发区的规划范围为东至老202省道，南至人民路，西至东流路、刘河路，北至风竹路、北环路，总体发展规划面积为15.3平方公里。

功能定位：以食品制造、信息产业为主，现代服务业聚集、宜业宜商宜居的产业主导型开发区。

规划目标：逐步培育壮大形成食品制造、信息产业等行业产业集群以及与之相配套的电子商务、高端彩印包装、物流仓储配送等产业，使相山经济开发区成为现代产业的聚集区、产城融合的示范区、集约绿色的创新区、生态宜居的新城区。

主导产业：以绿色食品、信息产业等为主导产业。
本项目为PCB电路板生产，位于淮北相山经济开发区信息产业园，符合安徽淮北相山经济开发区规划目标要求。

2、规划环评符合性分析
根据安徽省环境保护厅《安徽省生态环境厅关于印发《安徽淮北相山经济开发区产业发展规划（2019-2030年）环境影响报告书审查意见》的函》，皖环函[2019]972号，本项目与之相符性分析见下表。

表1-1  本项目与皖环函[2019]972号相符性分析一览表

序号

规划环评审查意见要求

本项目情况

符合性
1

严格落实环境管理要求。《规划》应与城市总体规划、土地利用总体规划、淮河绿色生态经济带规划等相衔接，与安徽省污染防治攻坚战行动方案、安徽省“三大一强”专项攻坚行动和“三线一单”等相符合。

本项目位于安徽淮北相山经济开发区信息产业园，符合《安徽淮北相山经济开发区产业发展规划》（2019-2030年），与《安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》重点培育发展新一代信息技术、人工智能、新能源和智能网联汽车、智能制造、现代家电、新材料、节能环保、生命健康、绿色食品、文化旅游等十大新兴产业，大力培育未来产业，强化龙头带动，增强创新能力，完善产业配套，促进集群集聚发展方向一致，符合安徽省“三大一强”专项攻坚行动和“三线一单”等。
符合
2

根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量，严格产业的环境准入，细化环境准入清单，重点明确涉重企业的行业准入要求。结合产业片区定位，合理规划不同产业片区间的隔离带。

本项目位于淮北相山经济开发区信息产业园，项目用水均来自园区给水管网，不开采地下水；项目生产废水分类收集并达到信息产业污水处理厂污水接管标准后排入信息产业污水处理厂处理；生活污水达标后接管市政污水管网。

符合
3
强化污染防治基础设施建设，明确园区集中供热和清洁能源替代方案，结合开发区供水、中水回用、管网及信息产业片区污水处理厂规划。结合区域地表水系及水环境质量现状，优化开发区排水规划。

项目生产废水分类收集并达到信息产业污水处理厂污水接管标准后排入信息产业污水处理厂处理；生活污水达标后接管市政污水管网。项目按照分区防渗原则进行地下水防治，对事故水池和污水处理设施等进行重点防渗。本项目环境空气功能区划采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。

符合
4
统筹考虑区内污染物排放、水环境保护、生态恢复、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要环境风险源的管控，完善环境风险防范应急措施。

企业需按规定制定环境风险应急预案。

符合
5
落实开发区区域环境质量管控，切实保障区域环境质量持续优化。加强危险废物管理，完善危险废物贮存、处置规划。完善规划实施过程中环境监控计划。

项目运营后按规划环评要求委托相关机构进行开展环境监测工作，企业内部设置在线监控装置、视频监控系统及自控阀门。本项目运营后按园区要求进行危废的收集、贮存，需符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的规定要求建设，确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。

符合
由上表中的的分析可知，本项目符合安徽淮北相山经济开发区产业发展规划（2019-2030年）环境影响报告书审查意见的相关要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

本项目C3982电子电路制造，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C类“制造业”第39大项目“计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）（国家发展和改革委员会第29号令），本项目属于产业结构调整指导目录中属于“鼓励类”中第二十八项“信息产业”中的第21小项：新型电子元器件（片式元件器、频率元件器、混合集成电路、光电子器件、敏感元件器及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造中的高密度印刷电路板制造。相山区发展改革委于2021年4月29日同意本项目备案，项目代码2105-340603-04-01-371244。

2、与有机废气相关政策分析
本项目工艺废气涉及有机废气，项目的建设符合《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》、《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》等文件要求。具体与有机废气相关的政策符合性情况见下表。



表1-2  与VOCs相关文件相符合性分析

	文件名称
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》（皖大气办函[2014]23号）
	严格建设项目准入。将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。建立VOCs排放总量控制制度。重点行业建设项目报批环评文件时应附VOCs等量替代的来源说明，并落实相应的有机废气治理措施。
	本项目建设性质为新建，为PCB电路板生产项目，不属于“两高”行业。项目选址位于安徽淮北相山经济开发区信息产业园，有机废气列入本环境影响评价重要内容。有机废气经洗涤塔+二级活性炭吸附装置吸附处理，总净化效率均不低于90%。
	符合

	《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气[2017]121号)
	加快推进“散乱污”企业综合整治。各地要全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔。
	本项目位于淮北相山经济开发区信息产业园内，属于计算机、通信和其他电子设备制造业，项目建设符合淮北相山经济开发区产业发展规划，采取相应措施后，项目三废达标排放，固废合理处理处置，不属于“散乱污”企业。
	符合

	
	重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区。
	
	符合

	
	新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。
	本项目使用的含有机废气的原辅材料主要为油墨、稀释剂等，项目原材料有机废气挥发量含量均较低，可从源头控制有机废气产生量，为进一步降低废气外排量，本次评价要求在各有机废气排放工段采用集气罩收集，收集效率98%，经收集的有机废气将通过洗涤塔+二级活性炭吸附处理达标排放。
	符合

	
	加强无组织废气排放控制，含VOCs 物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs 产品分装等过程应密闭操作。
	本项目有机废气无组织产生源主要来自物料的丝印、烘烤、固化及配套转运环节，项目拟配套设置集气设备，对丝印、烘烤、固化及配套环节采用集气罩进行收集。
	符合

	《安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（皖政[2018]83号）
	严控“两高”行业产能。严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。
	本项目为PCB电路板生产项目，不属于“两高”行业产能，也不属于上述严禁新增的行业类型。
	符合

	
	推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。
	本项目大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求，非甲烷总烃无组织排放限值参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中特别排放限值。
	符合

	
	实施VOCs专项整治行动。开展石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治，执行泄漏检测与修复标准。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
	项目为PCB电路板生产项目，工艺流程及各类原辅材料均不涉及高有机废气含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。
	符合

	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）
	加强无组织排放控制：对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
	本项目含VOCs的物料为油墨、稀释剂，均采用密封桶装储存。原料的转移输送均使用密闭的管道。
	符合

	
	推进使用先进生产工艺，挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。
	
	符合

	
	提高废气收集率。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒 
	项目丝印、烘烤、固化等工序有机废气收集环节要求集气罩边界风量不低于0.5m/s。
	符合

	
	建设高效治污设施。依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、工况等，选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，低浓度、大风量废气，宜采用活性炭吸附等浓缩技术，低温等离子、光催化技术主要适用于恶臭异味等治理，采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求
	本项目根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》中对颗粒物的相关要求、拟建项目废气种类（以颗粒物、恶臭气体、有机废气为主）、风量、浓度（大风量、低浓度）依据“应收尽收、分质收集”的要求，对丝印、烘烤、固化等工序含VOCS的废气合并处理，采用符合要求的洗涤塔+二级活性炭处理技术
	符合

	
	实行排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；
	拟建项目采用洗涤塔+二级活性炭处理技术，去除效率≥90%
	符合

	
	建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数相关台账记录至少保存三年。
	本次要求项目运行期建立有机废气管理台账，保存时间不少于3年
	符合

	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	暂存：VOCs 物料应储存于密闭的储罐、储库中。VOCs 物料储罐应密封良好，采用固定顶罐，排放的废气应收集处理，处理效率不低于90%。VOCs 物料应利用完整的围护结构将污染物质与周围空间阻隔，该封闭区域除人员、车辆、设备、物料进出时随时保持关闭状态。

盛装VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
	本项目含VOCS的物料主要为有油墨、稀释剂，项目要求对油墨、稀释剂等均采用密封桶装，并存储于危化品仓库，危化品仓库应配套有防雨、防晒和防渗设施的专用设备。
	符合

	
	输送：液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。挥发性有机液体应采用底部装载方式。
	项目使用的含VOCs物料采用密封桶装。原料的转移输送均使用密闭的管道。产生的有机废气处理后有组织排放。
	符合

	
	物料投加和卸放：液态VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。
	
	符合

	
	生产：VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业：

调配（混合、搅拌等）；

b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；

c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）

d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）

e）印染（染色、印花、定型等）

f）干燥（烘干、风干、晾干等）

g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）
	
	符合

	
	生产：在混合/混炼、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	项目有机废气通过集气罩进行收集，收集后集中处理。
	符合

	
	企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3 年。
	本次要求项目运行期建立有机废气管理台账主要包括（废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、等关键运行参数），保存时间不少于3年。
	符合

	
	建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。
	本次评价制定了针对项目有机废气的有组织及无组织例行监测计划。
	符合

	
	企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2 000 个，应开展泄漏检测与修复工作。
	项目载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点未超过2 000 个。
	符合

	《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2020]2号）
	强化VOCs综合治理。推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂；加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等VOCs无组织排放管控；加强执法监管，重点检查有机溶剂使用量较大、使用低温等离子、光氧化等低效治理技术等的企业，不能稳定达标排放或无组织排放管控不能满足法律法规要求的，应依法查处。
	项目使用的含VOCs物料采用密封桶装。原料的转移输送均使用密闭的管道。产生的有机废气处理后有组织排放。
	符合

	《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）
	2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。
	项目无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》中特别排放限值。
	符合

	
	企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。
	项目含VOCs物料储存环节采用密闭桶装。装卸、转移和输送环节采用密闭管道或密闭容器、罐车等。
	符合


	其他符合性分析
	3、与淮河相关政策符合性分析

本项目的建设与《淮北市水污染防治工作方案》、《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符，具体的符合性分析见下表。

表1-3  与淮河相关政策相符性分析

政策名称
相关要求
本项目情况
符合性
《淮北市水污染防治工作方案》（淮政〔2015〕65号）
到2020年，沱河、澥河及淮水北调调水通道水体水质要全面达到Ⅲ类水质标准，浍河水体水质稳定达到Ⅳ类水质标准，濉河流域水体水质无劣Ⅴ类水质；南湖、东湖、中湖、相湖、乾隆湖及华家湖水体水质稳定达到Ⅲ类水质标准；城市建成区黑臭水体控制在10%以内，城市及濉溪县城集中式生活饮用水水源地水质达标率达到或优于Ⅲ类比例稳定达到100%，地下水质量考核点位水质级别保持稳定。
项目所在区域濉河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准。项目生产废水分类收集并达到信息产业污水处理厂污水接管标准后排入信息产业污水处理厂处理；生活污水达标后接管市政污水管网。对濉河水质影响不大。
符合
《安徽省淮河流域水污染防治条例》（2018年11月23日安徽省第十三届人民代表大会常务委员会修订）

第十三条 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。
本项目位于信息产业园内，项目所在区属于淮河流域，距离淮河支流濉河最近距离约3.6km。项目生产废水分类收集并达到信息产业污水处理厂污水接管标准后排入信息产业污水处理厂处理；生活污水达标后接管市政污水管网，对区域地表水体影响较小。
符合
新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：
（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；
（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；
（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。
符合
第十六条 在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施。
项目实行雨污分流制，雨水进入市政雨水管网；污水分类收集后排入园区污水处理厂。
符合

第十九条 禁止下列行为：

(一)向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；

(二)在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；

(三)向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；

(四)向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；

(五)向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；

(六)利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；

(七)在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；

(八)围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动；

(九)引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；

(十)法律、法规禁止的其他行为。
项目建成后严格按照要求进行废水、废气处理及固废处置，严格按照相关法律、法规要求进行日常生产活动。
符合

4、项目选址规划符合性

（1）规划符合性

本项目不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止和限制类用地项目。拟建项目位于安徽淮北相山经济开发区信息产业园内，根据《安徽淮北相山经济开发区产业发展规划》（2019-2030年），拟建项目用地类型为工业用地，符合安徽淮北相山经济开发区信息产业园的用地规划要求，项目在规划图中位置见附图。

（2）与产业发展定位及目标的符合性分析

规划明确安徽淮北相山经济开发区信息产业园发展定位为：为以食品制造、信息产业为主、现代服务业集聚、宜业宜商宜居的产业主导型开发区。

拟建项目为PCB电路板生产项目，符合安徽淮北相山经济开发区信息产业园定位。

综上，项目建设与安徽淮北相山经济开发区信息产业园发展定位及目标相符。
5、“三线一单”相符性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

（1）与安徽省生态红线区域环保规划的相符性

本项目位于淮北相山经济开发区信息产业园，用地类型属于工业用地，本项目厂界距离淮河支流濉河最近距离约3.6km，项目评价区域内无生态红线区域，项目用地不在管控区范围内，故符合生态红线要求。

（2）与环境质量底线相符性

①根据《2020年度淮北市生态环境状况公报》显示，项目区域大气污染物SO2、NO2、CO浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值，PM10、PM2.5和O3浓度出现超标情况，环境空气属于不达标区。通过市政府大力推进锅炉淘汰改造、施工工地扬尘治理、强化移动污染源防治等系列整治措施，区域大气环境将得到改善。本项目产生的大气污染物量较少，且均配备的有效的污染处置措施，各污染物达标排放，不会对区域大气环境质量产生明显影响。
②根据《2020年度淮北市生态环境状况公报》，地表水老濉河各水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ标准要求 。本项目不直接向地表水体排放废水，生产废水分类收集并达到信息产业污水处理厂污水接管标准后排入信息产业污水处理厂处理，处理达标后最终排入老濉河；生活污水达标后接管市政污水管网，进入丁楼污水处理厂处理，处理达标后部分排入老濉河，部分回用至淮北发电厂项目。本项目建成后对区域地表水体影响较小。

[image: image2.png]



图1-1  经开区周边水系图

③根据监测结果表明，项目区厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，本项目的建设不会对区域声环境质量产生明显影响。

本项目通过采取相应的废气、废水、噪声、固废治理措施，污染物排放量较小，对周边环境影响较小；噪声预测结果表明，在采取相应的隔声降噪措施处理后，生产过程中厂内各种设备运转产生的噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求；本项目生产废水分类收集并达到信息产业污水处理厂污水接管标准后排入信息产业污水处理厂处理；生活污水达标后接管市政污水管网。项目实施后通过采取相应的污染防治措施，各类废气、废水、噪声可以做到稳定达标排放，不会降低评价区域大气、地表水及声环境质量原有功能级别。

综上所述，项目的建设符合环境质量底线要求。

（3）与资源利用上线相符性

项目位于安徽淮北相山经济开发区信息产业园，用水来源于市政自来水，主要为生活用水和生产用水，年用水量180526.8t。当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求；项目年用电约1200万度，园区电网能够满足本项目需求。因此，本项目用水、用电等均在园区供应能力范围内，不突破区域资源利用上线。

（4）与生态环境准入清单相符性

表1-4  园区产业导向
序号
产业
产业导向
本项目情况
1
绿色食品
依托现有产业集群，促进产业向高端化、绿色化升级，壮大龙头企业，培育知名食品品牌。以农副食品加工业为基础，食品制造业为发展核心，依托生物科技新技术新方法，重点发展粮油果蔬深加工、烘焙乳制品、营养保健品、软饮料、水产品深加工、食品配套等产业，促进发酵工程、酶工程等现代生物技术在农副产品精深加工中的应用，生产食品用酶、新型发酵产品和食品添加剂等生物科技型产品。提升品牌价值链，延伸产业链，加快提升安全性、健康性、时尚性、功能性产品供给能力和市场占有率，构建具有竞争力的绿色食品产业集群。

/
2
信息产业
充分依托可利用的资源优势，优先打造印刷电路板、新型显示器件、雷达和集成电路产业；以现有虚拟现实、大数据、机器人等产业为基础，重点构建虚拟现实产业链，积极培育壮大大数据、智能制造和软件与信息服务产业。

本项目从事印刷电路板生产，符合产业导向。
表1-5  相山经济开发区规划产业环境准入负面清单

管控级别
信息技术产业
本项目情况
符合性
禁止开发建设活动的要求

1、各级广播电台（站）、电视台（站）、广播电视频道（率）、广播电视传

输 覆盖网（发射台、转播台、广播电视卫星、卫星上行站、卫星收转站、微波站、监测台、有线广播电视传输覆盖网），广播电视视频点播业务和卫星电视广播地面接收设施安装服务

2、其他新发布或另行规定禁止开发生产的项目、工艺、装置和产品

不涉及。
符合
限制开发建设活动的要求

1、激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）

2、模拟CRT黑白及彩色电视机项目

3、卫星电视广播地面接收设施及关键件生产（外商）

4、电信公司：限于WTO承诺开放的业务，增值电信业务（外资比例不超过50%，电子商务除外），基础电信业务（中方控股）（外商）

5、其他新发布或另行规定的限制开发生产的项目、工艺、装置和产品

不涉及。
符合
鼓励开发建设活动

1、数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表与传感器，原位在线成份分析仪器，具有无线通信功能的低功耗智能传感器，电磁兼容检测设备，智能电网用智能电表（具有发送和接收信号、自诊断、数据处理功能），光纤传感器

2、高压真空元件及开关设备

3、锂离子电池、氢镍电池等动力电池；储能用锂离子电池

4、卫星通信系统、地球站设备制造及建设

5、网管监控、时钟同步、计费等通信支撑网建设

6、数据通信网设备制造及建设

7、物联网（传感网)、智能网等新业务网设备制造与建设

8、宽带网络设备制造与建设

9、数字蜂窝移动通信网建设

10、IP业务网络建设

11、下一代互联网网络设备、芯片、系统以及相关测试设备的研发和生产

12、卫星数字电视广播系统建设

13、增值电信业务平台建设

14、支撑通信网的路由器、交换机、基站等设备

15、同温层通信系统设备制造

16、数字移动通信、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造

17、大中型电子计算机、百万亿次高性能计算机、便携式微型计算机、每秒一万亿次及以上高档服务器、大型模拟仿真系统、大型工业控制机及控制器制造

18、集成电路设计，线宽0.8微米以下集成电路制造，及球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）等先进封装与测试

19、新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造

20、半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料

21、软件开发生产（含民族语言信息化标准研究与推广应用）

22、计算机辅助设计（CAD）、辅助测试（CAT）、辅助制造（CAM）、辅助工程（CAE）系统开发生产

23、半导体照明设备，光伏太阳能设备，片式元器件设备，新型动力电池设备，表面贴装设备（含钢网印刷机、自动贴片机、无铅回流焊、光电自动检查仪）等

24、打印机（含高速条码打印机）和海量存储器等计算机外部设备

25、薄膜场效应晶体管 LCD（TFT-LCD）、等离子显示屏（PDP）、有机发光二极管（OLED）、激光显示、3D显示等新型平板显示器件及关键部件

26、音视频编解码设备、音视频广播发射设备、数字电视演播室设备、数字电视系统设备、数字电视广播单频网设备、数字电视接收设备、数字摄

录机、数字录放机、数字电视产品

27、数字多功能电话机制造

28、多普勒雷达技术及设备制造

29、医疗电子、金融电子、航空航天仪器仪表电子、传感器电子等产品制造

30、无线局域网技术开发、设备制造

31、电子商务和电子政务系统开发与应用服务

32、卫星导航系统技术开发与设备制造

33、应急广播电视系统建设

34、量子通信设备

35、TFT-LCD、PDP、OLED、激光显示、3D显示等新型平板显示器件生产专用设备

36、半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料等

37、数字音乐、手机媒体、动漫游戏等数字内容产品的开发系统

38、防伪技术开发与运用

39、其他新发布或另行规定鼓励开发生产的项目、工艺、装置和产品
本项目属于高密度印刷电路板制造。
符合
综上所述，本项目不在主导生态功能区范围内，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内；区域环境质量经过治理后基本满足项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，且各污染物均可做到达标排放；项目使用资源为清洁的电能，利用率较高，不触及资源利用上线；符合国家产业、地方政策和环境准入标准和要求。

因此，本项目符合“三线一单”的管理要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、建设内容

本项目租用已建厂房21000平方米，进行PCB电路板的生产。项目建成后，年产100万平方米PCB电路板。
该项目在实施之前，未办理环评手续，2022年1月24日，相山区生态环境分局对安徽深淮集成电路有限公司下达了《淮北市生态环境局环境违法行为限期整改通知书》（淮环相山限改字〔2022〕01号），责令限期完善手续。

本项目主要建设内容及工程组成见下表。

表2-1  本项目工程内容一览表

工程名称

单项工程名称

工程内容

工程规模
主体工程

生产区
使用面积约6300m2，位于厂房1层中部、2层，共设2条PCB电路板生产线，主要设备为：开料及钻孔设备、电镀设备、外层线路制作设备、阻焊设备、文字印刷设备、成型设备、测试设备和品检设备。
年产100万平方米PCB电路板（高密度印刷电路板）。
储运工程

原料仓库
使用面积约383m2，位于厂房1层西北侧，主要用于板料的暂存。
/
成品仓库
使用面积约100m2，位于厂房2层东北侧，主要用于成品的暂存。
/
化学品仓库
使用面积约72m2，位于厂房2层西侧、2层东侧，主要用于存放整孔剂、氧化剂、硫酸、片碱等物质。
/
辅助工程

倒班宿舍
倒班宿舍位于生产车间北侧，6F，建筑面积为7020m2。
其中食堂位于倒班宿舍1层南侧，主要为员工提供工作餐；
宿舍位于办公楼1层北侧及2~6层，主要为员工提供休息场所
办公区
位于车间3层东侧，建筑面积约1400m2，主要用于员工日常办公。
公用工程

供电

由市政供电电网供给，年用电量约1200万度。

供水

项目用水由市自来水公司进行统一供水，供生产、生活和消防用水。

供热

本项目供热环节全部采用电加热。

排水

厂区建设雨污分流管网，雨水排入市政雨水管网；项目生产废水分类收集并达到信息产业污水处理厂污水接管标准后通过5根专管排入信息产业污水处理厂处理；生活污水达标后接管市政污水管网。

消防系统

消防用水由市政供水管网供给，厂区内设置室内、室外消防栓，车间内配备灭火器若干。
环保工程
废气治理
开料、钻孔、铣边、锣边工序产生的粉尘经抽风管道密闭收集+布袋除尘装置处理后通过1#15m高空排放。
/
生产过程中产生的硫酸雾、氮氧化物、氯化氢、甲醛经密闭/两边侧吸罩收集、酸性废气洗涤塔处理后通过2#15m高排气筒排放。
生产过程中产生的氨经密闭收集、碱性废气洗涤塔处理后通过3#15m高排气筒排放。
生产过程中产生的非甲烷总烃经集气罩/密闭收集、洗涤塔+二级活性炭吸附后通过4#15m高排气筒排放

碱性蚀刻液再生过程中产生的氨经密闭收集、碱性废气洗涤塔处理后通过5#15m高排气筒排放。
食堂油烟：油烟净化器+专用烟道排放
废水治理

生产废水：经明管收集至企业废水收集池后通过5根专管（高浓度有机废水管、低浓度有机废水管、含铜废水管、络合铜废水管、铜氨废水管）接入信息产业污水处理
/
生活污水：食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水排入化粪池，处理后经园区市政污水管网排入丁楼污水处理厂处理
噪声治理

优先选用低噪声设备；开料机、磨边机、圆角机等主要产噪设备安装减振基座；冷却塔设置隔声屏，空压机、风机等安装隔声罩，风机出口处进行消声处理，同时对管道采用柔性连接和减振措施；墙体隔声等措施

/
固废治理

建设一般固废临时贮存场所、危险废物临时贮存间各100m2，均位于厂房3层西北侧；一般固废合理处理处置；危险废物委托有资质单位处理；生活垃圾交环卫部门处理
/
土壤及地下水
按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），结合污染控制难易程度，确定全厂分区防渗
/

环境风险
硫酸、硝酸等危险物质存储于密闭容器内，放置于防泄漏托盘上。一旦液态物料泄露，可及时收集，泄漏收集的物料全部交由有危险废物处理资质的单位统一清运处置
/

2、主要产品及产能
项目主要产品方案见下表。
表2-2  主要产品及产能

序号

产品名称

生产规模（以多层镀计，万m2/年）

1

PCB
100
3、主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。
表2-3  主要生产设备一览表

序号

工序

设备名称

数量（台/套）

1

开料、钻孔
开料机

2
2

磨边机

1

3

圆角机

1

4

板面磨板机

1

5

上销钉机

2

6

退销钉机

2

7

钻孔机

30
8

电镀

导电膜

2

9

IIcu线
2

10
SES线
2

11
PTH前处理机
1
12
除胶渣/化学铜自动线
1
13
AOI&VRS
4
14
外层线路

线路磨板机

2

15
自动贴膜机

2

16
LDI连线
2

17
撕膜机

2

18
LDI曝光机
2
19
线路显影机

2

20
阻焊

阻焊磨板机

2

21
阻焊自动涂布机
2

22
阻焊丝印机

8
23
低温隧道炉

2

24
阻焊曝光机

8
25
阻焊显影机

2

26
文字印刷
文字自动丝印机

6

27
文字激光打印机

2

28
立式烤箱
4
29
高温隧道炉

2

30
成型

锣板机

20
31
自动V-CUT机
6
32
冲床

2
33
洗板机

2
34
测试&FQC
测试机
12
35
成品包装机

4
35
纯水制备
纯水机（2m3/h）
4

36
冷却塔（0.5m3/h）
2
37
空压机
3
38
碱性蚀刻铜回收
1

39
退锡水回收

1

生产设备与产能匹配性分析

本项目全厂共设置PCB电路板生产线2条，每条生产能力为5万m2/（条·月），则最大产能为：5×2×12=120万m2/a，可满足PCB电路板设计产能100万m2/a的要求。

4、主要原辅材料及用量
本项目投入使用后，主要原辅材料及能源消耗见下表所示。

表2-4  建设项目原辅材料及能耗一览表
使用工序
物料名称

主要成分含量

性状
年消耗量

最大储存量(t)

包装方式

贮存位置

开料

覆铜板
环氧树脂基板

固态

120万平方米

3000平方米

箱装

原料仓库
钻孔

高密度垫板

纸质

固态

28.8万张

0.38万张

250张/箱

铝片

铝

固态

51万张

0.70万张

1000张/箱

钻咀

含钴碳化钨

固态

576万支

8万支

50支/盒

导电膜
硫酸98%
液态
6吨
500kg
25kg/桶

化学品仓库
整孔剂A+B
烷氧基聚合物30%
液态

5吨
0.5吨
25kg/桶

氧化剂

高锰酸钾40%
液态

15吨
2吨

25kg/桶
催化剂

非离子表面活性剂30%、聚合单体8%
液态

5吨

0.5吨
25kg/桶
苯磺酸阴离子表面活性剂10%
液态
6吨
0.5吨
25kg/桶
磷酸20%
液态
3吨
0.2吨
25kg/桶
沉铜
膨松剂
二甲基甲酰胺35%
液态

9000L
750L
25L/桶

聚乙二醇5%
水60%
预中和剂
乙二酸
液态
400L
100L
25L/桶
硫酸羟胺
水
中和剂
乙二酸

液态

9000L
750L
25L/桶

硫酸羟胺

水

活化剂
氯化亚锡20%
液态

1440L
120L
5L/桶

盐酸10%
氯化钯0.3%
水69.7%
高锰酸钾
KMnO4
固态
2400kg
200kg
50kg/桶
50kg/桶

氢氧化钠
NaOH
固态
3000kg
300kg
25kg/袋
加速剂
氯化钾15%
液态
4000L
400L
15L/桶
水85%
预浸剂
氯化钠90%
固态
1.2吨
100kg
25kg/箱
氯化亚锡10%
除油剂
硫酸20%
液态

9600L
800L
25L/桶

乙二酸6%
水74%
化学铜（1）
氢氧化钠40%
液态

60000L
1000L
25L/桶

水60%
化学铜（2）
EDTA-4Na、HCHO（300~400g/L）、稳定剂、CuSO4
液态
60000L
1000L
25L/桶

硫酸（98%）
液态
2.5吨
300kg
25kg/桶
线路

硫酸（98%）

液体

6吨

500kg
25kg/桶

干膜

环氧树脂80%

固态

30000卷

150箱

2卷/箱

冷藏仓

碳酸钠

碳酸钠

固态

30吨
2吨
50kg/袋
化学品仓库
电镀

除油剂

同上
液态

28.8吨

1吨

20kg/桶

过硫酸钠

Na2S2O8
固态

72吨

1吨

25kg/袋
磷铜球

铜

固态

480 吨

40吨

25kg/盒

原料仓库
纯锡球

锡

固态

84 吨

7吨

20kg/盒

硫酸亚锡

SnSO4
固态

4.56 吨

0.4吨

5kg/袋

化学品仓库
硫酸98%

H2SO4
液态

120吨
2吨
25kg/桶

盐酸20%
HCl
液态
6吨
500kg
25kg/桶
硫酸铜

五水硫酸铜

固态

24 吨

2吨

25kg/袋

铜光亮剂（1）

聚乙二醇5%
液态

82吨

1吨

25kg/桶

二甲基甲酰胺18%
硫酸3%
水74%
铜光亮剂（2）
聚乙二醇10%
液态
11吨
1.1吨
25kg/桶

二甲基甲酰胺20%
硫酸3%
水67%
锡光剂

甲基磺酸25%
液态

12吨
1吨

25kg/桶

水75%
硝酸68%
硝酸68%
液态

24吨
2吨

40kg/桶

退膜蚀刻退锡连线（SES线）

片碱
氢氧化钠
固态
96吨
8吨
25kg/袋
蚀刻液
CuCl2、NH4Cl、NH4OH、含铜150g/L
液态
5吨
5吨
5t/桶
氨水24%
液态
150吨
1吨
25kg/桶
硫酸98%

液态
6吨

500kg
40kg/桶

退锡液
硝酸亚铁、硝酸15%、稳定剂
液态
5吨
5吨
5t/桶
剥挂架
硝酸（15%）
液态
7.2吨
600kg
40kg/桶
阻焊、字符

H2SO4（98%）
液态
6吨
500kg
25kg/桶
阻焊感光油墨
半酯化丙烯酸改性环氧树脂40%-60%
液态
204吨
4吨
5kg/桶
冷藏仓
光引发剂＜10%
高沸点溶剂（DBE）＜10%
颜料(炭黑)＜10%
硫酸钡20%-40%
表面助剂（聚二甲基硅氧烷）＜10%
无机填料（二氧化硅）＜10%
三聚氰胺＜10%
稀释剂
丙二醇甲醚

液态
6吨
0.25吨
20kg/桶
化学品仓库
网版清洗剂
脂环烃50%
液态
12吨
1吨
18L/桶
芳香烃30%
醇类稳定剂20%
片碱
NaOH
固态
1200kg
120kg
25kg/袋
碳酸钠
碳酸钠
固态
24吨

2吨

50kg/袋

字符油墨
同阻焊感光油墨
液态
7吨
0.3吨
5kg/桶
冷藏仓
成型加工

柠檬酸
固态
500kg
50kg
25kg/袋
原料仓库
铣刀
钨钢
固态
120万支
10万/月
50支/盒
V-CUT 刀
金刚石，钨钢
固态
486组(含新刀48组+研磨刀)
27组(含新刀5组)/月
1组/盒
退锡液再生
沉淀剂
聚合氯化铝
固态

2500kg
250kg
25kg/袋
化学品仓库

絮凝剂
聚丙烯酰胺
固态

30kg
3kg
25kg/袋
硝酸亚铁
固态
24吨
2吨
50kg/罐
稳定剂
液态
8.4吨
0.8吨
25L/桶
65%硝酸
液态
16吨
800kg
40kg/桶
碱性蚀刻液再生
液氨
液态
50吨
800kg
400kg/钢瓶
液氨储存区
表2-5  主要原辅料理化性质、毒理毒性表

序号

原辅材料名称

理化特性

毒性毒理

1

硫酸

无色透明油状液体，无味；分子量98.08，熔点10.5℃，沸点330.0℃，相对密度（水

=1）1.83，饱和蒸汽压0.13kPa（145.8℃）；露置空气中迅速吸水，能与水、乙醇相溶，放出大量的热；具有强烈的腐蚀性和氧化性。

属中等毒性，急性毒性：LD50：2140mg/kg（大鼠经口）；LC50：510mg/m3（2小时大鼠吸

入）；320mg/m3（2小时小鼠吸入）。刺激性：家兔经眼，1380μg，重度刺激。

2
整孔剂A
无色澄清液体，有芳香气味，溶于水，乙醇等多种有机溶剂。

LD50：5620 mg/kg(大鼠经口)；4940 mg/kg(兔经口)LC50：5760mg/m3，8小时(大鼠吸入)

3
整孔剂B
无色澄清液体，溶于水，乙醇等多种有机溶剂
ADI 0～50(FAO/WHO，2001)LD50>100g/kg(大鼠，经口)。可安全用于食品(FDA，§173.55， 2000)。

4
氧化剂
红色液体，无味，溶于水，乙醇等多种有机溶剂

ADI 0～50(FAO/WHO， 2001)LD50>100g/kg(大鼠，经口)。可安全用于食品(FDA， §173.55， 2000)。

5
催化剂A
无色液体，无味，溶于水，乙醇等多种有机溶剂。
ADI 0～50(FAO/WHO，2001)LD50>100g/kg(大鼠，经口)。可安全用于食品(FDA，§173.55， 2000)。

6
催化剂B
无色液体，无味，溶于水，乙醇等多种有机溶剂。
ADI 0～50(FAO/WHO，2001)LD50>100g/kg(大鼠，经口)。可安全用于食品(FDA，§173.55， 2000)。

7
催化剂C
无色液体，无味，溶于水，乙醇等多种有机溶剂。
ADI 0～50(FAO/WHO，2001)LD50>100g/kg(大鼠，经口)。可安全用于食品(FDA，§173.55， 2000)。

8
膨松剂
无色液体，淡的胺味，沸点152.8℃，闪火点57.78℃，密度（水=1）0.9445(25℃)，与水和通常有机溶剂混溶。
LD50：4000 mg/kg(大鼠经口)；4720 mg/kg(兔经皮)；LC50：9400mg/m3，2小时(小鼠吸入)。

9
预中和剂、中和剂
无色透明液体，味酸，无臭，沸点157℃，溶于水、乙醇，不溶于苯、氯仿。
LD50：375 mg/kg(大鼠经口)； 20000 mg/kg(兔经皮)。

10
活化剂
黑色液体，酸性的，沸点85℃，溶于水，溶于醇，易溶于浓盐酸。

LD50：700mg/kg(大鼠经口)；  LC50：1200mg/kg(小鼠经口)。

11
盐酸

无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味；分子量36.46，熔点-114.8℃（纯），沸点108.6℃（20%），相对密度（水=1）1.20，饱和蒸汽压 30.66kPa（21℃）；易溶于水、乙醇、乙醚和油等。

急性毒性：LD50：900mg/kg（兔经口）；LC50：3124ppm（1小时大鼠吸入）。危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气；与碱发生中和反应，并放出大量的热；具有强腐蚀性。

12
高锰酸钾
黑紫色、细长棱形、粒状、针状或流沙状结晶，带蓝色的金属光泽，无气味，味甜而涩，对光敏感，密度/相对密度(水=1)：ρ(20)2.70g/mL，易溶于沸水，溶于水。

/
13
氢氧化钠 
白色不透明固体，易潮解；分子量40.01，熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度（水=1）2.12，饱和蒸汽压0.13kPa（739℃）；易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。
有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。刺激性：家兔经眼，1%重度刺激；家兔经皮：50mg/24小时，重度刺激。
14
加速剂
无色至淡黄色液体，密度(水=1)1.045，易溶于水，微溶于乙醇。

LD50 ：1200mg/kg(大鼠经口)，LC50：28mg/m3，1小时（大鼠吸入）LC50：（mg/m3）28gm/m3/1H。

15
预浸剂
白色固体，轻微含盐分气味，pH值：4.5-7.0，沸点1461℃，密度（水=1）2.16，溶于水。
LD50：3000mg/kg(大鼠经口)，LC50：2300mg/m3，2小时(大鼠吸入)。

16
除油剂
无色无味液体，沸点100℃，密度1.12-1.18g/cm3，与水混溶。
LD50：2140mg/kg(大鼠经口)，LC50：510mg/m3，2小时（大鼠吸入）320mg/m3，2小时（小鼠吸入）。

17
化学铜（1）
无色无味液体，沸点100℃，相对水密度1.25～1.35(20℃)，溶于水。
/
18
化学铜（2）
无色无味液体，沸点9℃，闪火点9℃，溶于水，溶于醇。
LD50：2000 mg/kg(大鼠经口)

19
碳酸钠
分子量：105.99；外观及性状：白色粉末或细颗粒，味涩；熔点：851℃；溶解性：易溶于水，不溶于乙醇、乙醚等；相对密度（水=1）：2.53。本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤
LD50：4090mg/kg(大鼠经口)，LC50：2300mg/m3，2小时(大鼠吸入)健康危害：直接接触可引起皮肤和眼灼伤。生产中吸入其粉尘和烟雾可引起呼吸道刺激和结膜炎，还可有鼻粘膜溃疡、萎缩及鼻中隔穿孔
20
过硫酸钠

白色晶状粉末，无味；分子量238.13，熔点100℃，相对密度（水=1）2.4；常温下逐渐分解，加热或在乙醇中可迅速分解，分解后放出氧气并生成焦硫酸钠；易溶于水（20℃时70.4）；有强氧化性。

急性毒性：LD50：895mg/kg（大鼠经口）；LD50：226mg/kg（小鼠腹腔）。对眼、上呼吸道和皮肤有刺激性；某些敏感个体接触本品后，可能发生皮疹和（或）哮喘。

21
硫酸亚锡

白色至淡黄色结晶性固体，对湿敏感，溶于水、稀硫酸，水溶液迅速分解。

/
22
硫酸铜

蓝色透明晶体；分子量249.68，熔点200℃（无水物），相对密度（水=1）2.28，溶于水，溶于稀乙醇，不溶于无水乙醇、液氨。

急性毒性：LD50：300mg/kg（大鼠经口）。有毒，成人致死剂量 0.9g/kg。若误食，应立即大量食用牛奶、鸡蛋清等富含蛋白质食品，或者使用EDTA钙钠盐解毒。

23
铜光亮剂（1）

淡红色无味液体，溶于水，乙醇等多种有机溶剂。
LD50： 348000 mg/kg(小鼠经口) [分子量为200时]； 28000 mg/kg(大鼠经口) [分子量为200时]。

24
铜光亮剂（2）

淡蓝色无味液体，溶于水，乙醇等多种有机溶剂。
LD50： 348000 mg/kg(小鼠经口) [分子量为200时]； 28000 mg/kg(大鼠经口) [分子量为200时]。

25
锡光剂

无色至淡黄色液体，沸点167℃，密度（水=1）1.48，溶于水、乙醇、乙醚，微溶于苯、甲苯。
/
26
硝酸

纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体（溶有二氧化氮），正常情况下为无色透明液体，有窒息性刺激气味；露光能产生二氧化氮而变成棕色；有强酸性；分子量63.01，熔点-42℃（无水），沸点86℃（无水），相对密度（水=1）1.50（无水），饱和蒸汽压4.4kPa（20℃），相对密度1.503g/cm3（25℃）；与水混溶。

急性毒性：LC50：49ppm/4小时（大鼠吸入）。与硝酸蒸气接触有很大危险性，硝酸液及硝酸蒸气对皮肤和粘膜有强刺激和腐蚀作用，人在低于12ppm（30mg/m3）左右时未见明显的损害，吸入可引起肺炎。

27
液氨
又称为无水氨，呈无色液体状，有强烈刺激性气味，蒸气压882kPa(20℃)，密度0.617g/cm3，沸点-33.5℃。

LD50：350mg/kg(大鼠经口)；LC50：1390mg/m，4小时，(大鼠吸入)。

28
蚀刻液
无臭、味咸、透明液体，熔点(℃)：520，相对密度(水=1)：1.53，饱和蒸气压(kPa)： 0.133，微溶于乙醇，溶于水，溶于甘油。
LD50：1650mg/kg(大鼠经口)。
29
氨水
水溶液，具有刺鼻臭味，呈强碱性，对空气敏感，相对密度(水=1)：0.880-0.975，溶于水，能与乙醇混溶。

属低毒类。主要对上呼吸道有刺激和腐蚀作用，浓度过高时，尚可使中枢神经系统兴奋性增强，引起痉挛。在3.5-5.0g/m3的浓度作用1.5h-4h，对生命有危害或引起肺炎，7.0g/m3左右半小时可引起死亡。

30
退锡液
无色或淡黄色发烟液，辛辣、窒息味，沸点122℃，蒸气压：5.5mmHg 20℃，蒸气密度：2.17，密度：1.2(水=1)，溶解度：混合液。
吸入：1.蒸气或雾滴可能引起窒息感、喉咙灼热或造成咳嗽、胸痛及呼吸困难。上述症状可能轻或数小时后才出现。2.某些严重的症状可能无征兆而在24小时内出现呼吸困难及皮肤发绀，进展迅速且可因支气管肺炎或肺水肿而致死。

皮肤：1.稀溶液可能轻微的刺激感并将皮肤染成黄绿色，沾染处可能变硬，但无损伤。2.浓硝酸可造成严重的疼痛及钓伤，沾染处可能结痂，造成永久损坏。若沾染范围过大且未立即冲洗，可能致死。

眼睛：1.蒸气会使眼睛刺激流泪。2.雾滴若泄露过久，会严重刺激及损伤眼睛。3.本品会立即严重损伤眼睛致瞎，且可能无法复原。

食入：1.会腐蚀灼伤口、喉、食道及胃；症状包括吞咽困难、恶心、呕吐、腹泻，甚至虚脱或死亡。2.吸入肺部会导致严重伤害及死亡，其呼吸困难的症状，可能迟发数小时。LD50(测试动物、吸收途径)：

LC50(测试动物、吸收途径)：

LC/LO:1300ppm/30(人类，吸入)

31
阻焊感光油墨、字符油墨
黑色液体，含芳香味，密度：1.3～1.4(水=1)，闪火点：130℃； 测试方法：开杯，分解温度： 300℃；测试方法：开杯，不自燃，蒸气压：0.4mmHg/25℃，不溶于水。
液体、 蒸汽会刺激眼睛物、 粘膜和皮肤。

32
稀释剂
无色透明液体，有轻微气味，沸点120℃，相对水密度0.840-0.940@25℃，闪点32℃，饱和蒸气压1.33kpa。
/
33
网版清洗剂
无色透明液体，类似芳香烃气味，0.90g/cm3，溶于乙醇，乙醚，VOC含量18g/L。
/
34
柠檬酸 

白色结晶粉末，无臭；熔点：153℃；相对密度：1.6650；闪点：100℃；溶解性：溶于水、乙醇、乙醚，不溶于苯，微溶于氯仿。粉体与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。本品可燃，具刺激性。

LD50：6730mg/kg(大鼠经口)；家兔经皮：500mg/24小时，轻度刺激。家兔经眼：750μg/24小时，重度刺激。

35
聚丙烯酰胺

无味、白色粒状，相对密度（水＝1）：2.68，溶于水，不溶于乙醇。
LD50（测试动物、途径）>1000mg/kg(极限)。

36
沉淀剂
黄色片状、粒状或粉末状固体，相对密度(水=1)：2.44，饱和蒸气压(kPa)：0.13(100℃)，易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯。

LD50：3730mg/kg(大鼠经口)

5、水平衡
①给水工程

本项目用水由市自来水公司进行统一供水，项目新鲜用水主要包括工艺用水、废气处理用水、纯水制备用水、生活用水等。
纯水制备工艺流程为：


[image: image3.emf]自来水

多介质过滤器 活性炭过滤器 RO反渗透 纯水槽 用水点


图2-1  项目纯水制备工艺流程图

纯水制备用水量为57909.3t/a，其中所得纯水量和浓水比为7:3，即项目纯水量约为40536.6t/a。

②排水工程

厂区排水系统按照“雨污分流、清污分流”的原则设计，共设两套排水系统。一为雨水系统，将厂区雨水收集后进入铺设的地下排水管道，最终排入市政雨水管网；二为污水处理系统，项目生产废水分类收集并达到信息产业污水处理厂污水接管标准后排入信息产业污水处理厂处理；生活污水达标后接管市政污水管网。
项目劳动定员500人，年工作300天，均在厂区就餐，约有200人住宿，住宿员工用水量按120L/(人·d)计，其余员工用水量按照100L/(人·d)计，则用水量为54m3/d（16200m3/a），排污系数取0.8，则生活污水产生量为43.2m3/d（12960m3/a）。主要污染物因子为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水排入化粪池，处理后纳入市政污水管网。


[image: image4.emf] 

铜氨废水收集池

络合铜废水收集池

含铜废水收集池

高浓度有机废水收集池

低浓度有机废水收

集池

线路板

生产线

纯水制备

碱性废气喷淋废水

新鲜水

职工生活

循环冷却

111.68

48.368

106.376

63.416

32.52

106.376

49.428

171.489

138.795

277.572

54

0.294

24

损耗 ： 0.208

隔油池 、 化粪池

 

浓水

43.2

损耗 ： 10.8

信息产业污

水处理厂

丁楼污水处理厂

601.756

32.556

63.416

12.912

162

0.086

43.2

198.278 59.483 59.483

59.809

 

损耗 ： 53.945

酸性废液

0.062

委托危废资质单位处置

0.062

碱性蚀刻液再生

纯水

0.04

 

损耗 ： 0.004

0.036

 

损耗 ： 12.672

0.24

初期雨水 50.4m

3

/次

酸性废气喷淋废水

41.02

2016

 

损耗 ： 40.32

0.7

有机废气喷淋废水

17.64

864

 

损耗 ： 17.28

0.36

1.06

0.036


图2-2  项目水平衡图（t/d）
6、劳动定员及工作制度

（1）劳动定员：项目总定员500人，其中包括车间管理人员、一线生产员工等。

（2）工作制度：项目为连续生产，年工作300天，两班制，年生产7200小时。
7、项目平面布置
项目拟建地位于安徽淮北相山经济开发区信息产业园，本项目厂房为独立厂房，整体布局紧凑、流畅，功能区布局明确，便于工艺流程的进行和成品的堆放，使物流通畅。项目总平面布置见附图。  

	工艺流程和产排污环节
	1、项目生产工艺

项目主要从事PCB电路板生产，简易工艺流程为：铜面基板开料、钻孔→内层板制作（仅多层板，外协）→导电膜/化学沉铜→外层线路制作→图形电镀及蚀刻→防焊与文字印刷→表面处理工艺（外协，喷锡/沉金/OSP（有机保焊膜），OSP在电测后进行）→成型→电测→检验及包装出货。

项目工艺流程及产物节点图如下。

[image: image5.emf]覆铜板 裁板 磨边 圆角 工件 1

G1： 粉尘

S1： 废边角料

G2： 粉尘

S2： 废边角料

G3： 粉尘


图2-3  开料工艺流程图

[image: image6.emf]工件 1 打销钉 钻孔 磨板 工件 2

G4： 粉尘 G5： 粉尘

G6： 粉尘


图2-4  钻孔工艺流程

[image: image7.emf]整孔 水洗

氧化 水洗 催化 水洗 干板

整孔剂

W5： 高浓度有

机废水

氧化剂

催化剂

W9： 高浓度有机废水

工件 2

W6： 低浓度有

机废水

W8： 低浓度有机废水

W10： 低浓度有机废水

刷板 水洗 酸洗 水洗

H

2

SO

4

G7： 硫酸雾

W1： 含铜废水

W2： 含铜废水 W4： 含铜废水

W7： 高浓度有

机废水

W3： 含铜废水

工件 3

图2-5  导电膜工艺

[image: image8.emf]膨松 水洗 除胶 水洗 中和 水洗

除油 水洗 微蚀 水洗 水洗 活化

加速 水洗 化学沉铜 水洗

工件 2

工件 4

膨松剂

W12： 高浓度有

机废水

W13： 低浓度有机

废水

W14： 高浓度有

机废水

S3： 胶渣

G9： 硫酸雾

W17： 络合铜

废水

G8:硫酸雾

W11： 含铜废水

磨板 、 水洗

KMnO

4

NaOH

W18： 络

合铜废水

除油剂

G11： 硫酸雾

W21： 络合铜废水

H

2

SO

4

过硫酸钠

W22： 络合

铜废水

G12： 氯化氢

W24： 络合铜废水

活化剂

W25： 络合

铜废水

W26： 含铜废水

加速剂

W27： 含铜废水

化学铜

G13： 甲醛

W28： 络合铜废水

W29： 络合铜废水

中和剂

H

2

SO

4

W15： 高浓度有机废水

W16： 低浓度有机废水

G10： 硫酸雾

W19： 络合铜废水

W20： 络合

铜废水

H

2

SO

4

预浸

W23： 络合铜废水

预浸剂

图2-6  化学沉铜工艺流程


[image: image9.emf]工件 4 酸洗 水洗

外层贴膜 曝光

显影 新液洗 水洗

H

2

SO

4

G14： 硫酸雾

W30： 含铜废水

W31： 含铜废水 W32： 含铜废水

S4： 废膜

W34： 高浓度有机

废水

Na

2

CO

3

W35： 高浓度有机

废水

W36： 低浓度有

机废水

磨板 水洗

Na

2

CO

3

W33： 含铜废水

工件 3 工件 5


图2-7  外层线路工艺流程

[image: image10.emf]工件 5

除油 水洗 微蚀 水洗

电镀锡 水洗 膨松 退膜

水洗

碱性蚀刻

退锡 水洗 烘干 检查 工件 6

电镀铜 水洗

水洗

除油剂

G15： 硫酸雾

W37： 高浓度有机

废水

W38： 低浓度有机

络合铜废水

G16： 硫酸雾

W39： 络合铜废水

H

2

SO

4

过硫酸钠

W40： 络合

铜废水

G18： 硫酸雾

G19： 氯化氢

W42： 含铜废水

硫酸铜

硫酸

铜光亮剂

盐酸

硫酸

硫酸亚锡

锡光剂

G20： 硫酸雾

W44： 含铜废水

W45： 含铜废水

NaOH

W46： 高浓度有机废水

W47： 高浓度有机废水

S5： 废膜

NaOH

W48： 高浓度有机废水

W49： 低浓度有机废水

蚀刻液

G21： 氨

W50： 铜氨废水

退锡液

G23： 氮氧化物

W51： 铜氨废水 S6： 不合格品

W43： 含铜废水

酸浸

H

2

SO

4

G17： 硫酸雾

W41： 络合铜废水

子液洗

G22： 氨

图2-8  图形电镀及蚀刻工艺流程

[image: image11.emf]工件 6 酸洗 水洗 磨板

H

2

SO

4

G24： 硫酸雾

W52： 含铜废水

W53： 含铜废水

W56： 高浓度有机废水

S7： 废菲林片

W58： 低浓度有机

废水

水洗

烘干 丝印 曝光 显影 新液洗

水洗 烘烤 丝印字符 固化 表面处理

W54： 含铜废水

阻焊感光油

墨 、 稀释剂

Na

2

CO

3

W57： 高浓度有

机废水

Na

2

CO

3

G26： 有机废气

G28： 有机废气

G27： 有机废气

字符油墨 、

稀释剂

G25： 有机废气

W55： 含铜废水

图2-9  防焊及文字印刷工艺流程

[image: image12.emf]表面处理后的

线路板

铣边 、 锣边 V-CUT 啤板 酸洗 水洗

烘干 电测 QC 包装 产品

G29： 粉尘

S8： 废边角料

S9： 废边角料

S10： 废边角料

柠檬酸

W60： 络合铜

废水

S11： 不合格品

S12： 不合格品

锡板

金板

W59： 络合铜

废水


图2-10  外形加工工艺流程
工艺说明：

（1）开料（密闭操作）：将铜箔基板剪裁成设计规格，并将基板的边缘粗糙处打磨光滑。该工序产生粉尘、废边角料。
（2）钻孔（密闭操作）：机械钻出不同孔径和位置的孔。该工序产生粉尘。
（3）导电膜（密闭操作）
①酸洗/水洗

使用H2SO4对基板（覆铜板）进行清洗，酸洗后水洗，有硫酸雾、含铜废水产生。
②刷板/水洗

采用物理方法对基板进行刷磨，以去除基板上的污物，增加版面的粗糙度，刷磨工段设置铜粉过滤机。刷板后的工件进行水洗。该工段会产生含铜废水。
③整孔（50℃-60℃）/水洗
用整孔剂与自来水按照一定的比例在整孔槽内配制成碱性有机溶液，进一步去除基板通孔及表面上的微粒、指纹，同时使孔壁环氧树脂表面软化和溶胀。整孔后的工件进行水洗。该工段会产生高浓度有机废水、低浓度有机废水。
④氧化（85℃-90℃）/水洗
用氧化剂和自来水按照一定的比例在氧化槽内配制成氧化槽槽液。经整孔后的基板通过喷淋槽液微观粗化通孔壁的表面，提高金属镀层与孔壁基材的粘接强度，同时使孔壁表面吸附有二氧化锰等氧化剂，用于后续工序的单体聚合。氧化后的工件进行水洗。该工段会产生高浓度有机废水、低浓度有机废水。
⑤催化（16℃-20℃）/水洗

用催化剂和自来水按照一定的比例在催化槽中配制成催化液，将经氧化后的基板放入催化液中进行催化处理，在通孔壁表面上形成有机高分子导电膜，从而使正反两面导通，以便在电镀铜过程中使正反板面和通孔镀上铜。催化后的工件进行水洗。该工段会产生高浓度有机废水、低浓度有机废水。

化学沉铜（未密闭操作）
化学沉铜前必须对板面和孔内进行清洗，以清除孔内树脂粉尘及孔口披锋。化学沉铜使经钻孔后的非导体（除胶渣后通孔内有的地方是半固化片（绝缘层））通孔壁上沉积一层密实牢固并具导电性的金属薄铜层，以保证后续电镀铜时孔内的导电性。

①磨板、水洗：使用H2SO4对基板进行磨板清洗，清洗后水洗，磨板工段设置铜粉过滤机。产生含铜废水、硫酸雾。

②膨松：通过加入膨松剂，使孔壁上的胶渣得以软化、膨松并渗入树脂聚合后之交联处，从而降低其键结的能量，使易于进行树脂的溶解，之后进行逆流水洗。过程中有高浓度有机废水、低浓度有机废水产生。

③除胶：利用高锰酸钾的强氧化性，在高温及强碱的条件下，与树脂发生化学反应而分解钻污，发生的反应式为：

MnO4-+有机树脂+OH-→MnO2+CO2+2H2O

之后进行回收水洗，回收基板带出来的药水，同时防止带出药水过量降低中和药水寿命。过程中有胶渣、高浓度有机废水、低浓度有机废水产生。

④中和：碱性KMnO4溶液会跟除油剂及活化剂反应破坏其有效成分，所以需要对KMnO4溶液进行还原中和处理，把所有残留物中和成可溶解的Mn2+，中和之后进行水洗。过程中会有硫酸雾、络合铜废水产生。

⑤除油：除去板表面的油脂，加入酸性除油剂进行清洗，除油后进行水洗，有硫酸雾、络合铜废水产生。

⑥微蚀：微蚀的目的是为后续的化学沉铜提供一个微粗糙的活性铜表面，同时去除铜面残留的氧化物。为了达到理想的效果，微蚀深度通常控制在1-2微米左右。用过硫酸钠、硫酸腐蚀电路板、粗化铜表面。使用硫酸、过硫酸钠溶液轻微溶蚀铜箔基板表面以增加粗糙度，去除铜箔基板表面所带电荷，使在后续活化过程中与触媒有较佳密着性。操作温度在28~32℃，操作时间为1′～2′，当槽中Cu2+达25g/L时更换槽液。微蚀的反应方程式：

Cu+CuO+H2SO4+Na2S2O8→2CuSO4+Na2SO4+H2O

微蚀后进行水洗，主要污染物包括硫酸雾和络合铜废水。
⑦预浸：为避免活化缸因为板面所附着的水而使活化剂的pH值发生变化，导致活化液的有效成分发生水解，影响活化效果，生产中的板经过预浸处理。该工序产生络合铜废水。
⑧活化：活化的作用是在绝缘基体上吸附一层具有催化活动的金属钯颗粒，使经过活化的基体表面具有催化还原金属铜的能力，从而使化学镀铜反应在整个催化处理过的基体表面顺利进行。活化的胶体钯微粒主要是通过粒子的布朗运动和异性电荷的相互吸附作用分别吸附在微蚀后产生的活性铜面上和经清洗调整处理后的孔壁的非导电基材上，活化槽是镀铜生产线上最贵重的一个槽。将PCB板浸于胶体钯的酸性溶液（C1->3.2N，Pd2+600～1200ppm）中，此处的胶体钯溶液主要成份为SnCl2、PdCl2，在活化溶液内Pd-Sn呈胶体，使触媒（钯）被还原沉积于基板通孔及表面上，并溶解去除过量的胶体状锡，使钯完全地裸露出来，作为化学镀铜沉积的底材。操作温度在35~45℃，为了保证活化液污染的最小化，操作时间为5~6min，当槽中Cu2+达1500ppm以上时更换槽液，避免工件提出槽液后再重新浸入槽液，之后进行逆流水洗，有络合铜废水、氯化氢产生。

⑨加速：在化学沉铜前除去一部分在钯周围包围着的碱式锡酸盐化合物，以使钯核完全露出来，增强胶体钯的活性，称这一处理为加速处理。板件在活化槽活化后，经水洗后，在加速槽中，加入过量的沉铜加速剂使碱式锡酸盐化合物重新溶解。

Pd胶体吸附后必须去除Sn，使Pd暴露，才能在化学沉铜过程中产生催化作用形成化学铜层。经过活化处理后，内层与铜的表面吸附的Pd-Sn胶体，经加速处理剂处理后内壁与铜环表面钯呈金属状态。一般情况下，当加速液中的铜含量达到800ppm则需要及时更换，约一周更换槽液一次。操作温度在40~50℃，操作时间为3′~4′。产生含铜废水。
⑩化学沉铜：

化学沉铜是一种催化氧化还原反应，因为化学沉铜产生的铜层机械性能较差，在经受冲击时易产生断裂，所以化学镀铜宜采用镀薄铜工艺。化学镀铜的机理如下：将线路板浸入化学铜溶液中，利用铜镜反应使孔壁内附着一层铜。操作温度在38~42℃，操作时间为9~10min。之后进行水洗，有络合铜废水、甲醛废气产生。

（5）外层线路（密闭操作）

酸洗/水洗：使用H2SO4对基板进行清洗，酸洗后水洗，有硫酸雾、含铜废水产生。

磨板：磨板工段设置铜粉过滤机。产生含铜废水。
外层贴膜：在基板上压贴上一层光致成像型干膜，以保护里面的铜在电镀铜、锡工段不被电镀上铜、锡。产生废膜。
曝光、显影/新液洗/水洗：曝光是把线路图形底片铺在感光干膜上进行紫外曝光，显影是利用稀碱溶液（0.8%~1.2%碳酸钠水溶液，温度30±2℃）与光致抗蚀干膜中未曝光部分的活性集团（羧基）反应，生成可溶于水的物质，而曝光部分的光致抗蚀干膜则不会发生溶解。曝光过程中将板面上不需要的线路会因曝光被干膜保护起来，而需要的部分会因干膜未被曝光在显影过程中被溶解掉，使基板上的线路铜重新裸露出来，以便在电镀铜、锡工序中电镀上铜、锡。显影后的工件的工件进行新液洗、水洗。产生高浓度有机废水、低浓度有机废水。

（6）图形电镀（未密闭操作）及蚀刻（密闭操作）：
①除油/水洗：除去板表面的油脂，加入酸性除油剂进行清洗，除油后进行水洗，有硫酸雾、高浓度有机废水、低浓度有机废水产生。

②微蚀/水洗：同上。
③酸浸：除去板面氧化物，活化板面。产生硫酸雾、络合铜废水。
④电镀铜：电镀铜是以铜球作阳极，CuSO4（200g/l）和H2SO4（98%）作电解液。电镀不仅使通孔内的铜层加厚，同时也可使热压在外表面的铜箔加厚。操作温度在24℃。镀铜主要化学反应式分别由以下阴极化学反应式表示：

Cu2++2e-→Cu

板电镀铜后进行水洗，过程中会有硫酸雾、氯化氢、含铜废水产生。

⑤电镀锡：镀液的主要成份是硫酸亚锡、锡光剂和硫酸。在直流电的作用下，阴阳极发生电解反应，阳极锡失去电子变成Sn2+溶于溶液中，阴极Sn2+获得电子还原成Sn原子，反应式如下：

阴极反应：Sn2++2e-=Sn

阳极反应：Sn-2e-=Sn2+
镀锡后进行水洗，有硫酸雾、含铜废水产生。

⑥膨松：通过加入氢氧化钠溶液，使树脂溶胀。产生高浓度有机废水。
⑦退膜/水洗：利用干膜溶于强碱的特性，用NaOH溶液将板上的干膜去掉，从而完成线路制作，之后进行水洗。有高浓度有机废水、低浓度有机废水、废膜产生。
⑧碱性蚀刻/水洗：利用碱性蚀刻液蚀掉非线路铜，获得成品线路图形，完成图形转移，使产品达到导通的基本功能，之后进行水洗。有氨、铜氨废水产生。
⑨退锡/水洗：使用退锡液将铜线路表面的保护锡层剥离，露出铜层的线路，之后进行水洗，有氮氧化物、铜氨废水产生。
退锡工序化学反应式为：Sn+4HNO3=Sn(NO3)2+2NO2↑+2H2O
（7）防焊及文字印刷（密闭操作）
防焊印刷的目的是在线路板表面不需要焊接的部分导体上披覆永久性的树脂皮膜（称之为防焊油膜、绿油），使在下面组装焊接时，其焊接只限于指定区域；在后续焊接与清洗过程中保护板面不受污染，以保护线路避免氧化和焊接短路。丝印字符是在防焊层上另外有一层丝网印刷面，将客户所需的文字、商标或零件符号，以丝网印刷的方式印在版面上。丝网印刷是指在已有图案的网布上用刮刀挤压出油墨将要转移的图案，转移到板面上，通常丝网由尼龙、聚酯、丝绸或金属网制作二次，再以电加热（约150℃）完成固化。

酸洗~水洗工艺同上。

①丝印、曝光：用丝网印刷的方式将液态感光油墨批覆在板面上。曝光是紫外线透过照相底照射到批覆在板面上的感光油墨上，诱使感光剂发生反应而进一步硬化，再通过显影将未曝光部分油墨完全剥除。丝印过程产生有机废气。
②显影：显影是用弱碱碳酸钠溶液将未曝光油墨完全剥除，Na2CO3浓度为0.8％-1.2％，控制温度为30±2℃。该工序产生高浓度有机废水、废菲林片。
③丝印字符：将客户所需的文字、商标或零件符号，以丝网印刷的方式印在板面上。丝网印刷是指在有图案的网布上用刀刮挤压出油墨将要转移的图案，转移到板面上，通常丝网由尼龙、聚、丝绸或金属网制作面成。该工序产生有机废气。
④固化：将板放入高温烤箱（150℃），烘烤70-120min，使感光油墨彻底固化，形成稳固的交联网状结构。该工序产生有机废气。
不满足要求的板需进行返洗，返洗产生高浓度有机废水。

人工用抹布沾上网版清洗剂擦拭洗网。洗网产生有机废气、废抹布。
（8）外形加工、酸洗、水洗、检验（密闭操作）：使用铣机、锣机将板锣成客户需要的尺寸，最后经酸洗（金板）、水洗（金板、锡板）、烘干，再进行电测、检查，最后包装入库。产生粉尘、废边角料、络合铜废水、不合格品。

[image: image13.emf]电镀夹件

剥挂架 水洗

W61： 铜氨废水

G30： 氮氧化物

S13： 酸性废液

硝酸


图2-11  夹具剥挂架工艺流程
工艺说明：

剥挂架（未密闭操作）：用15%的硝酸将电镀过程中镀析在电镀夹具上的金属铜予以剥除，以免影响电镀效率，之后水洗。产生氮氧化物、酸性废液、铜氨废水。
碱性蚀刻及退锡使用循环再生工艺，不产生碱性蚀刻废液和退锡废液。

[image: image14.emf]碱性蚀刻生产线

废液储存桶

AC缸

电解槽

出铜

再生子液

调配罐

再生子液储存桶

液氨

G31： 氨

洗铜

W62： 铜氨废水


图2-12  碱性蚀刻液再生工艺流程图
碱性蚀刻液再生（密闭操作）工艺原理：

设备通过直接电解模式，将蚀刻废液铜离子电解成高纯度的金属铜，降低铜离子后的电解液再经过调配，进入生产线，用于降低比重的再生子液。该工段产生氨、回收铜、铜氨废水。

[image: image15.emf]退锡废液

化学沉锡

反应槽

压滤

锡泥 液

微滤膜 处理后液 调配

硝酸 其他药剂

再生液

自动添加

G32:氮氧化物 S14： 废滤膜

絮凝剂 、

沉淀剂


图2-13  退锡液再生工艺流程图
退锡液再生（密闭操作）工艺原理：

退锡废液处理工艺主要有以下四个组成部分：1、沉淀模块；2、固液分离模块；3、再生液储存及调节模块；4、尾气处理模块。

沉淀模块:沉淀模块主要是在退锡废液中加入沉淀剂和絮凝剂，使废液中的金属离子和沉淀剂反应生成沉淀，沉淀后的上清液基本不改变退锡废液中有效退锡成分，只需稍微补充少许成分就能恢复退锡的效果。

固液分离模块:经过沉淀模块处理后的退锡废液需要经过分离装置如压滤机将金属沉淀和上层清液进行分离，沉淀物外售，滤液进入再生液存储和调配模块。

退锡液储存及成分调节模块:将已沉淀后的低含量金属离子的退锡废液进行成分调节，使其各项指标达到生产所需的要求，形成再生子液，通过比重控制自动添加返回至退锡生产线使用，从而实现资源的循环利用及废液的零排放。

尾气及废液处理模块：退锡废液处理工艺整个过程中产生的氮氧化物通过抽风系统进入碱性喷淋塔处理达标后排放。
2、项目主要污染工序分析

项目生产废水接纳单位为信息产业污水处理厂，其针对园区线路板企业各股废水特点，设置了8股废水专线引入，即含氰镍废水、含镍废水、高浓度有机废水、低浓度有机废水、络合铜废水、铜氨废水、含铜废水和其他废水。根据项目5股生产废水特点，结合信息产业污水处理厂分类分质处理。
食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水排入化粪池，处理后纳入市政污水管网进丁楼污水处理厂处理。
根据项目工艺流程及产污节点分析，项目生产过程中主要污染工序见下表。

表2-6  主要产污环节和排污特征

种类

产污工序

代号

污染物名称

主要污染因子

环保措施
废气

开料

裁板
G1

粉尘
颗粒物
经抽风管道密闭收集+布袋除尘装置处理后通过1#15m高空排放
磨边
G2
圆角
G3
钻孔
打销钉
G4
钻孔
G5
磨板
G6
外形加工
铣边、锣边
G29
导电膜
酸洗
G7
硫酸雾
硫酸雾
经密闭收集、酸性废气洗涤塔处理后通过2#15m高排气筒排放
化学沉铜
磨板、水洗
G8
经两边侧吸罩收集、酸性废气洗涤塔处理后通过2#15m高排气筒排放
中和
G9
除油
G10
微蚀
G11
外层线路
酸洗
G14
经密闭收集、酸性废气洗涤塔处理后通过2#15m高排气筒排放

图形电镀
除油

G15
经两边侧吸罩收集、酸性废气洗涤塔处理后通过2#15m高排气筒排放

微蚀

G16
酸浸

G17
电镀铜

G18
电镀锡

G20
防焊及文字印刷
酸洗
G24
经密闭收集、酸性废气洗涤塔处理后通过2#15m高排气筒排放

图形电镀及蚀刻
碱性蚀刻
G21
氨
氨
经密闭收集、碱性废气洗涤塔处理后通过3#15m高排气筒排放
子液洗
G22
碱性蚀刻液再生
G31
经密闭收集、废气洗涤塔处理后通过5#15m高排气筒排放

图形电镀及蚀刻
退锡
G23
氮氧化物
氮氧化物
经密闭收集、酸性废气洗涤塔处理后通过2#15m高排气筒排放

剥挂架
G30
经两边侧吸罩收集、酸性废气洗涤塔处理后通过2#15m高排气筒排放

退锡液再生
G32
经密闭收集、酸性废气洗涤塔处理后通过2#15m高排气筒排放

化学沉铜
活化
G12
氯化氢
氯化氢

经两边侧吸罩收集、酸性废气洗涤塔处理后通过2#15m高排气筒排放
图形电镀
电镀铜
G19
防焊及文字印刷
丝印

G25
有机废气
非甲烷总烃
经集气罩收集、洗涤塔+二级活性炭吸附后通过4#15m高排气筒排放

烘烤

G26
丝印字符

G27
固化

G28
洗网
G33
化学沉铜
化学沉铜

G13
甲醛
甲醛
经两边侧吸罩收集、酸性废气洗涤塔处理后通过2#15m高排气筒排放

员工生活
G34
食堂油烟
油烟
经油烟净化器处理后通过专用烟道排放
废水

导电膜
整孔
W5

高浓度有机废水
pH、COD、SS、总铜、氨氮
经明管收集至企业高浓度COD废水收集池后通过专管接入信息产业污水处理厂
氧化
W7

催化
W9
化学沉铜
膨松

W12
除胶

W14
除胶后水洗

W15

外层线路
显影
W34
新液洗
W35
图形电镀及蚀刻
除油
W37

膨松
W46
退膜
W47
退膜后水洗

W48
防焊及文字印刷
显影
W56
新液洗
W57
导电膜
整孔后水洗
W6

低浓度有机废水
pH、COD、SS、总铜、氨氮
经明管收集至企业低浓度COD废水收集池后通过专管接入信息产业污水处理厂
氧化后水洗
W8

催化后水洗

W10
化学沉铜

膨松后水洗

W13
除胶后水洗

W16

外层线路
新液洗后水洗
W36
图形电镀及蚀刻

除油后水洗
W38

退膜后水洗
W49
防焊及文字印刷
新液洗后水洗
W58
返洗
W63
废气处理
W64
纯水制备
W65
COD、SS
冷却塔
W66
COD、SS
导电膜

酸洗

W1
含铜废水
pH、COD、总铜、SS、氨氮
经明管收集至企业含铜废水收集池后通过专管接入信息产业污水处理厂
酸洗后水洗
W2
刷板
W3
刷板后水洗
W4
化学沉铜
磨板、水洗
W11
加速
W26
加速后水洗
W27
外层线路
酸洗
W30
酸洗后水洗
W31
磨板
W32
磨板后水洗
W33

图形电镀及蚀刻

电镀铜
W42
电镀铜后水洗
W43
电镀锡
W44
电镀锡后水洗
W45
防焊及文字印刷

酸洗
W52
酸洗后水洗
W53
磨板
W54
磨板后水洗
W55
化学沉铜

中和
W17
络合铜废水
pH、COD、SS、总铜、氨氮
经明管收集至企业络合铜废水收集池后通过专管接入信息产业污水处理厂
中和后水洗
W18
除油

W19
除油后水洗

W20
微蚀

W21
微蚀后水洗
W22
预浸
W23
活化
W24
活化后水洗
W25
化学沉铜

W28
化学沉铜后水洗
W29
图形电镀及蚀刻
微蚀

W39
微蚀后水洗
W40
酸浸

W41
外形加工
酸洗
W59
水洗
W60
图形电镀及蚀刻

子液洗后水洗

W50
铜氨废水
pH、COD、SS、总铜、氨氮
经明管收集至企业铜氨废水收集池后通过专管接入信息产业污水处理厂
退锡后水洗
W51
夹具剥挂架
剥挂架后水洗
W61
碱性蚀刻液再生
洗铜
W62
员工生活办公

W67
生活污水

COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油
食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水排入化粪池，处理后纳入市政污水管网进丁楼污水处理厂处理
固废

开料
裁板
S1
废边角料
铜、环氧树脂、玻璃纤维

委托危废资质单位处置

磨边
S2
外形加工
铣边、锣边
S8
V-CUT
S9
啤板
S10
化学沉铜
除胶
S3
胶渣
胶
外层线路
外层贴膜
S4
废膜
感光性树脂
图形电镀及蚀刻
退膜

S5
图形电镀及蚀刻

检查
S6
不合格品
线路板
外形加工
电测
S11
QC
S12
防焊及文字印刷
显影
S7
废菲林片
菲林片
夹具剥挂架
剥挂架
S13
酸性废液
硝酸、Cu
铜粉回收、退锡液再生
S14
废滤芯、废滤膜
棉芯、滤膜
洗网
S15
废抹布
沾染清洗剂的废抹布
拆包包装
S16
一般废包装物
未沾染化学品的废包装材料
由回收单位综合利用
原料拆包
S17
废化学品包装物
沾染化学品的废包装材料
委托危废资质单位处置
文字印刷
丝印、丝印字符
S18
废油墨
油墨
碱性蚀刻液再生

S19
回收Cu

Cu

由回收单位综合利用
退锡液再生
S20
锡泥
锡
废气处理
粉尘处理
S21
收集尘
铜、环氧树脂、玻璃纤维等
委托危废资质单位处置
有机废气处理
S22
废活性炭
活性炭、有机物
纯水制备
S23
废滤材
活性炭、RO膜等
由回收单位综合利用

员工生活办公

S24
生活垃圾

废纸、袋装物、杂物等

委托环卫部门处置
噪声

N：主要是设备运行时产生的噪声。

隔声、减振


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在其他与项目有关的原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状
（1）项目所在区域达标判断
项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3环境质量现状引用《2020年度淮北市生态环境状况公报》中数据。

表3-1  2020年淮北市环境空气基本污染物环境质量现状评价
污染物

年评价指标

评价标准μg/m3

现状浓度μg/m3

占标率%

达标情况

PM2.5
年均浓度

35

48
137.14
超标

PM10
年均浓度

70

77
110.00
超标

SO2
年均浓度

60

8
13.33
达标

NO2
年均浓度

40

26
65.00
达标

CO

日均浓度

4000

1300

32.50
达标

O3
日均最大8h浓度

160

167
104.38
超标

项目所在区域大气污染物年平均质量浓度中PM10、PM2.5和O3超标，其余三项指标则满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准的要求。环境空气属于不达标区。通过市政府大力推进锅炉淘汰改造、施工工地扬尘治理、强化移动污染源防治等系列整治措施，区域大气环境将得到改善。

（2）补充监测
本项目特征因子氨、氯化氢、硫酸雾、甲醛满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D其他污染物空气质量浓度参考限值”要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》最高允许浓度一次值标准。
结论

项目所在区域SO2、NO2、CO 24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM2.5年平均浓度、PM10年均浓度、O3最大8h平均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，该区域空气质量为不达标区。补充监测氯化氢、硫酸雾、氨以及甲醛能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》最高允许浓度一次值标准。
具体分析内容见大气环境影响专项评价。
地表水环境质量现状

2.1地表水环境质量现状监测

（1）监测布点

本次评价引用《安徽淮北相山经济开发区“环境影响区域评估+环境标准”报告》的环境监测数据，布设3个监测断面，断面布置情况见下表，断面位置见附图，监测时间为2021年8月5日~8月7日。
表3-2  地表水现状监测断面设置一览表
河流

断面编号

断面位置

监测项目
老濉河

W1
丁楼污水处理厂上游 500m

水温、SS、pH、DO、高锰酸盐指数、COD、NH3 -N、TP、石油类、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、硫化物、镍、甲苯、二甲苯；同时记录所监测水体有关的水文要素
W2
丁楼污水处理厂下游 500m

W3
丁楼污水处理厂下游 1500m 

老濉河
W4
信息产业园污水处理厂排放口上游500m
W5
信息产业园污水处理厂排放口下游500m
W6
信息产业园污水处理厂排放口下游1500m
（2）监测因子、时间

监测项目：水温、SS、pH、DO、高锰酸盐指数、COD、NH3 -N、TP、石油类、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、硫化物、镍、甲苯、二甲苯；同时记录所监测水体有关的水文要素。

监测时间：2021年8月5日~8月7日。
（3）监测分析方法

水质监测按《水质采样分析方法设计规定》（HJ495-2009）、《水质河流采样技术指导》（HJ/52-1999）、《水质采样技术指导》（HJ494-2009）、《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）。监测分析方法按 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中规定的方法执行。

（4）监测结果

监测结果见下表。

表3-3  地表水现状监测结果（1）  单位：mg/L，pH无量纲

断面
监测日期
水温/℃
SS
pH
DO
高锰酸盐指数
COD
NH3-N
TP
W1
2021.8.5
26.4
7
7.1
6.4
4.10
23
0.452
0.13
2021.8.6
26.8
12
7.2
6.5
4.18
24
0.472
0.11
2021.8.7
27.0
10
7.2
6.6
4.16
25
0.486
0.14
W2
2021.8.5
29.1
8
7.2
6.6
4.21
26
0.504
0.15
2021.8.6
29.0
9
7.2
6.6
4.27
27
0.513
0.17
2021.8.7
28.8
8
7.2
6.8
4.22
28
0.515
0.16
W3
2021.8.5
26.7
7
7.2
6.7
4.44
25
0.483
0.17
2021.8.6
26.8
7
7.1
6.8
4.37
25
0.476
0.19
2021.8.7
27.0
9
7.2
6.8
4.40
24
0.493
0.16
W4
2021.8.5
27.1
10
7.2
6.6
4.26
23
0.483
0.14
2021.8.6
27.3
8
7.1
6.8
4.21
23
0.492
0.15
2021.8.7
27.5
11
7.2
6.8
4.23
24
0.471
0.13
W5
2021.8.5
28.4
8
7.1
6.8
4.38
26
0.504
0.15
2021.8.6
28.0
9
7.2
6.9
4.30
28
0.511
0.14
2021.8.7
28.2
9
7.1
6.9
4.33
26
0.532
0.16
W6
2021.8.5
28.2
6
7.2
6.5
4.36
25
0.492
0.17
2021.8.6
28.5
8
7.2
6.5
4.44
24
0.473
0.19
2021.8.7
28.4
10
7.1
6.4
4.41
23
0.508
0.18
表3-4  地表水现状监测结果（2）  单位：mg/L

断面
监测日期
铜
锌
氟化物
硒
砷
汞
镉
六价铬
铅
W1
2021.8.5
＜0.05
＜0.05
0.83
＜4×10-4
＜3×10-4
＜4×10-5
＜0.0001
＜4×10-3
＜0.001
2021.8.6
＜0.05
＜0.05
0.76
＜4×10-4
＜3×10-4
＜4×10-5
＜0.0001
＜4×10-3
＜0.001
2021.8.7
＜0.05
＜0.05
0.79
＜4×10-4
＜3×10-4
＜4×10-5
＜0.0001
＜4×10-3
＜0.001
W2
2021.8.5
＜0.05
＜0.05
0.77
＜4×10-4
＜3×10-4
＜4×10-5
＜0.0001
＜4×10-3
＜0.001
2021.8.6
＜0.05
＜0.05
0.82
＜4×10-4
＜3×10-4
＜4×10-5
＜0.0001
＜4×10-3
＜0.001
2021.8.7
＜0.05
＜0.05
0.81
＜4×10-4
＜3×10-4
＜4×10-5
＜0.0001
＜4×10-3
＜0.001
W3
2021.8.5
＜0.05
＜0.05
0.82
＜4×10-4
＜3×10-4
＜4×10-5
＜0.0001
＜4×10-3
＜0.001
2021.8.6
＜0.05
＜0.05
0.81
＜4×10-4
＜3×10-4
＜4×10-5
＜0.0001
＜4×10-3
＜0.001
2021.8.7
＜0.05
＜0.05
0.83
＜4×10-4
＜3×10-4
＜4×10-5
＜0.0001
＜4×10-3
＜0.001
W4
2021.8.5
＜0.05
＜0.05
0.84
＜4×10-4
＜3×10-4
＜4×10-5
＜0.0001
＜4×10-3
＜0.001
2021.8.6
＜0.05
＜0.05
0.85
＜4×10-4
＜3×10-4
＜4×10-5
＜0.0001
＜4×10-3
＜0.001
2021.8.7
＜0.05
＜0.05
0.84
＜4×10-4
＜3×10-4
＜4×10-5
＜0.0001
＜4×10-3
＜0.001
W5
2021.8.5
＜0.05
＜0.05
0.82
＜4×10-4
＜3×10-4
＜4×10-5
＜0.0001
＜4×10-3
＜0.001
2021.8.6
＜0.05
＜0.05
0.84
＜4×10-4
＜3×10-4
＜4×10-5
＜0.0001
＜4×10-3
＜0.001
2021.8.7
＜0.05
＜0.05
0.86
＜4×10-4
＜3×10-4
＜4×10-5
＜0.0001
＜4×10-3
＜0.001
W6
2021.8.5
＜0.05
＜0.05
0.82
＜4×10-4
＜3×10-4
＜4×10-5
＜0.0001
＜4×10-3
＜0.001
2021.8.6
＜0.05
＜0.05
0.81
＜4×10-4
＜3×10-4
＜4×10-5
＜0.0001
＜4×10-3
＜0.001
2021.8.7
＜0.05
＜0.05
0.76
＜4×10-4
＜3×10-4
＜4×10-5
＜0.0001
＜4×10-3
＜0.001
表3-5  地表水现状监测结果（3）  单位：mg/L

断面
监测日期
氰化物

挥发酚
硫化物
镍
甲苯（μg/L）
二甲苯（μg/L）
W1

2021.8.5
＜3×10-4
0.0012
＜5×10-3
＜6×10-5
＜0.3
＜0.3
2021.8.6
＜3×10-4
0.0016
＜5×10-3
＜6×10-5
＜0.3
＜0.3
2021.8.7
＜3×10-4
0.0014
＜5×10-3
＜6×10-5
＜0.3
＜0.3
W2
2021.8.5
＜3×10-4
0.0011
＜5×10-3
＜6×10-5
＜0.3
＜0.3
2021.8.6
＜3×10-4
0.0012
＜5×10-3
＜6×10-5
＜0.3
＜0.3
2021.8.7
＜3×10-4
0.0013
＜5×10-3
＜6×10-5
＜0.3
＜0.3
W3
2021.8.5
＜3×10-4
0.0012
＜5×10-3
＜6×10-5
＜0.3
＜0.3
2021.8.6
＜3×10-4
0.0016
＜5×10-3
＜6×10-5
＜0.3
＜0.3
2021.8.7
＜3×10-4
0.0014
＜5×10-3
＜6×10-5
＜0.3
＜0.3
W4
2021.8.5
＜3×10-4
0.0011
＜5×10-3
＜6×10-5
＜0.3
＜0.3
2021.8.6
＜3×10-4
0.0012
＜5×10-3
＜6×10-5
＜0.3
＜0.3
2021.8.7
＜3×10-4
0.0013
＜5×10-3
＜6×10-5
＜0.3
＜0.3
W5
2021.8.5
＜3×10-4
0.0013
＜5×10-3
＜6×10-5
＜0.3
＜0.3
2021.8.6
＜3×10-4
0.0010
＜5×10-3
＜6×10-5
＜0.3
＜0.3
2021.8.7
＜3×10-4
0.0014
＜5×10-3
＜6×10-5
＜0.3
＜0.3
W6
2021.8.5
＜3×10-4
0.0009
＜5×10-3
＜6×10-5
＜0.3
＜0.3
2021.8.6
＜3×10-4
0.0011
＜5×10-3
＜6×10-5
＜0.3
＜0.3
2021.8.7
＜3×10-4
0.0010
＜5×10-3
＜6×10-5
＜0.3
＜0.3
2.2地表水环境质量现状评价

（1）评价标准

区域地表水老濉河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。

（2）评价方法

采用单因子标准指数法进行水环境质量现状评价。单项污染指数用下式计算。

单项水质参数i在第j断面单项污染指数：

Sij=Cij/Csj
式中：Sij——第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij——第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L；

Csj——第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L。

pH为：


[image: image16.wmf]0

.

7

,

0

.

7

0

.

7

,

£

-

-

=

j

sd

j

j

PH

PH

PH

PH

S



[image: image17.wmf]0

.

7

,

0

.

7

0

.

7

u

,

>

-

-

=

j

s

j

j

PH

PH

PH

PH

S


式中：SpH，j——为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj——为j点的pH值；

pHsu——为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd——为地表水水质标准中规定的pH值下限。

当以上公式计算的污染指数Iij＞1时，即表明该项指标已经超过了规定的质量标准。

（3）评价结果

各监测项目的单因子指数分别见下表。

表3-6 地表水环境质量状况评价结果（1）
检测点位

监测日期

pH

DO
高锰酸盐指数
COD

氨氮

总磷

铜
锌
氟化物
硒
W1

2021.8.5
0.05
0.47
0.41
0.77
0.30
0.43

/
/
0.55

/
2021.8.6
0.1
0.46
0.418
0.8
0.31
0.37

/
/
0.51

/
2021.8.7
0.1
0.45
0.416
0.83
0.32
0.47

/
/
0.53

/
W2
2021.8.5
0.1
0.45
0.421
0.87
0.34
0.5

/
/
0.51

/
2021.8.6
0.1
0.45
0.427
0.9
0.34
0.57

/
/
0.55

/
2021.8.7
0.1
0.44
0.422
0.93
0.34
0.53

/
/
0.54

/
W3
2021.8.5
0.1
0.45
0.444
0.83
0.32
0.57

/
/
0.55

/
2021.8.6
0.05
0.44
0.437
0.83
0.32
0.63

/
/
0.54

/
2021.8.7
0.1
0.44
0.44
0.8
0.33
0.53

/
/
0.55

/
W4
2021.8.5
0.1

0.45
0.426

0.77
0.32

0.47
/
/
0.56
/
2021.8.6
0.05

0.44
0.421

0.77
0.33
0.5
/
/
0.57
/
2021.8.7
0.1

0.44
0.423

0.8

0.31

0.43
/
/
0.56

/
W5
2021.8.5
0.05

0.44
0.438

0.87
0.34
0.5
/
/
0.55
/
2021.8.6
0.1

0.43
0.43

0.93

0.34

0.47
/
/
0.56
/
2021.8.7
0.05

0.43
0.433

0.87

0.35

0.53
/
/
0.57
/
W6
2021.8.5
0.1

0.46
0.436

0.83

0.33
0.57
/
/
0.55
/
2021.8.6
0.1

0.46
0.444

0.8

0.32
0.63
/
/
0.54
/
2021.8.7
0.05

0.47
0.441

0.77

0.34
0.6
/
/
0.51
/
表3-7  地表水环境质量状况评价结果（2）
检测点位

监测日期

砷
汞
镉
六价铬
铅
氰化物
挥发酚
硫化物
镍
甲苯
二甲苯
W1

2021.8.5
/
/
/
/
/
/
0.12

/
/
/
/
2021.8.6
/
/
/
/
/
/
0.16

/
/
/
/
2021.8.7
/
/
/
/
/
/
0.14

/
/
/
/
W2
2021.8.5
/
/
/
/
/
/
0.11

/
/
/
/
2021.8.6
/
/
/
/
/
/
0.12

/
/
/
/
2021.8.7
/
/
/
/
/
/
0.13

/
/
/
/
W3
2021.8.5
/
/
/
/
/
/
0.12

/
/
/
/
2021.8.6
/
/
/
/
/
/
0.16

/
/
/
/
2021.8.7
/
/
/
/
/
/
0.14

/
/
/
/
W4
2021.8.5
/
/
/
/
/
/
0.11
/
/
/
/
2021.8.6
/
/
/
/
/
/
0.12
/
/
/
/
2021.8.7
/
/
/
/
/
/
0.13
/
/
/
/
W5
2021.8.5
/
/
/
/
/
/
0.13
/
/
/
/
2021.8.6
/
/
/
/
/
/
0.1
/
/
/
/
2021.8.7
/
/
/
/
/
/
0.14
/
/
/
/
W6
2021.8.5
/
/
/
/
/
/
0.09
/
/
/
/
2021.8.6
/
/
/
/
/
/
0.11
/
/
/
/
2021.8.7
/
/
/
/
/
/
0.1
/
/
/
/
由监测结果可知：老濉河的各项监测指标均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的 IV 类水标准要求。

3、声环境质量现状
根据项目所处位置，本项目所在区域属3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。
（1）监测点位
为了解项目建设地区域的声环境质量现状，委托合肥森力检测技术服务有限公司对项目所在地厂界声环境进行了现状监测。具体点位布设在信息产业园厂界四周（厂界外1米处）。
（2）监测时间
合肥森力检测技术服务有限公司在2021年12月7日、12月8日对项目区域环境噪声进行了监测，监测分昼间（06:00～22:00）和夜间（22:00～06:00）进行，统计Leq。
（3）监测方法
按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关技术规范进行检测。监测仪器为多功能声级器AWA5688。
（4）监测结果
具体监测结果见下表。

表3-8  噪声限值监测结果统计一览表

检测类别：厂界噪声Leq（单位：dB（A））                   

测点编号

测点位置

2021.12.7
2021.12.8
昼间

夜间
昼间
夜间
Z1

厂界东1m

53.3
42.4
50.5
42.5
Z2

厂界南1m

50.6
44.0
53.3
43.9
Z3

厂界西1m

50.3
42.8
52.3
45.9
Z4

厂界北1m

50.7
42.7
52.3
42.7
由上表结果可知，项目厂界昼夜间的声环境质量均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。故项目所在区域声环境质量较好。
4、地下水环境质量现状

4.1现状监测

根据合肥森力检测技术服务有限公司于2021年12月7日以及安徽恩测检测技术有限公司于2020年8月2日的监测数据，监测点位情况如下：
表3-9  地下水监测布点位置
监测点位

监测时间

监测信息
D1（危废间）场地上游
2021年12月7日
K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐（NO3-N）、亚硝酸盐（NO2-N）、挥发酚类、砷、汞、六价铬、总硬度(以CaCO3计)、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氟化物、氰化物、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、硫酸盐、氟、石油类、水位
D2（废水收集池）场地下游
D3（化学品仓库）
D4
2021年12月7日
水位
D5
D6
D7（信息产业污水处理厂）
2020年8月2日
铜
D8（刘庄）
D9（徐双庄）
（1）监测项目
监测项目为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐（NO3-N）、亚硝酸盐（NO2-N）、挥发酚类、砷、汞、六价铬、总硬度(以CaCO3计)、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氟化物、氰化物、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、硫酸盐、氟、石油类、铜等，同步监测水位数据。

（2）监测时间
监测时间：2021年12月7日、2020年8月2日。
（3）采样及分析方法
按国家环保局发布的《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）执行。

（4）监测结果
表3-10  地下水水质现状监测结果（1）

检测点位

pH
总硬度
溶解性总固体
氨氮
砷
汞
挥发酚
石油类
耗氧量
硫酸根离子
单位
无量纲
mg/L

mg/L

mg/L

μg/L
μg/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
D1
7.3
207
340
0.083
＜0.3
＜0.04
＜0.0003
＜0.01
1.28
17.3
D2
7.3
196
356
0.067
＜0.3
＜0.04
＜0.0003
＜0.01
1.37
18.8
D3
7.5
162
331
0.093
＜0.3
＜0.04
＜0.0003
＜0.01
1.35
18.5
表3-11  地下水水质现状监测结果（2）

检测点位

氯离子
钠
钾
钙
镁
总大肠菌群
细菌总数
亚硝酸盐（以N计）
硝酸盐（以N计）
氰化物
单位
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
MPN/L
CFU/mL
mg/L
mg/L
mg/L
D1
19.3
23.8
0.640
24.4
32.4
＜20
50
＜0.003
＜0.004
＜0.002
D2
19.7
23.3
0.642
24.0
33.7
＜20
70
＜0.003
＜0.004
＜0.002
D3
19.8
31.2
0.661
19.6
27.3
＜20
60
＜0.003
＜0.004
＜0.002
表3-12  地下水水质现状监测结果（3）

检测点位

镉
六价铬
铅
碳酸根离子（以碳酸钙计）
碳酸氢根离子（以碳酸钙计）
氟离子
铁
锰
单位
μg/L
mg/L
μg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
D1
＜0.5
＜0.004
＜2.5
未检出
204
＜0.006
0.16
0.04
D2
＜0.5
＜0.004
＜2.5
未检出
206
＜0.006
0.19
＜0.01
D3
＜0.5
＜0.004
＜2.5
未检出
184
＜0.006
0.04
0.10
表3-13  地下水水质现状监测结果（4）

     检测点位

检测项目
D7
D8
D9
铜（mg/L）
ND
ND

ND
表3-14  地下水水位现状监测结果（5）

     检测点位

检测项目
D1
D2
D3
D4
D5
D6
水位（m）
3.9 
4.9 
2.9 
4.0
3.3
4.2
4.2地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

表3-15  地下水环境质量标准值（单位：mg/L）

项目

标准值

项目
标准值
pH（无量纲）
6.5~8.5
总大肠菌群（MPN/100mL）
≤3
总硬度（以CaCO3计）
≤450
菌落总数（CFU/mL）
≤100
溶解性总固体
≤1000
硝酸盐（以N计）
≤20
高锰酸盐指数
≤3.0
亚硝酸盐（以N计）
≤1
硫酸盐
≤250
氰化物
≤0.05
氯化物
≤250
氟化物
≤1
铁
≤0.3
汞
≤0.001
锰
≤0.1
砷
≤0.01
挥发性酚类（以苯酚计）
≤0.002
镉
≤0.005
氨氮
≤0.5
六价铬
≤0.05
钠
≤200
铅
≤0.01
耗氧量
≤3.0
铜
≤1.00
（2）评价方法

地下水水质现状评价采用标准指数法进行评价。标准指数﹥1，表明该因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

 
[image: image18.wmf]si

i

i

C

C

P

=

                                    （1）
式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L；

②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

  SpH  =  
[image: image19.wmf]pHsd

pHi

-

-

0

.

7

0

.

7

       pHi ≤7.0           （2）

      SpH  =  
[image: image20.wmf]0

.

7

0

.

7

-

-

pHsu

pHi

       pHi>7.0            （3）
式中：SpH——pH的标准指数，无量纲；

pHi——pH的监测值；

pHsu——标准中pH的上限值；
pHsd——标准中pH的下限值；

（3）基本水质因子评价结果

评价结果见下表。
表3-16  地下水环境质量现状单因子评价结果（1）
    检测项目
检测点位
pH
总硬度
溶解性总固体
氨氮
砷
汞
挥发酚
耗氧量
硫酸根离子
D1
0.2
0.46
0.34
0.17
/
/
/
0.43
0.07
D2
0.2
0.44
0.36
0.13
/
/
/
0.46
0.08
D3
0.33
0.36
0.33
0.19
/
/
/
0.45
0.07
表3-17  地下水环境质量现状单因子评价结果（2）
     检测项目
检测点位
氯离子
钠
总大肠菌群
细菌总数
亚硝酸盐（以N计）
硝酸盐（以N计）
氰化物
D1
0.08
0.12
/
0.5
/
/
/
D2
0.08
0.12
/
0.7
/
/
/
D3
0.08
0.16
/
0.6
/
/
/
表3-18  地下水环境质量现状单因子评价结果（3）

    检测项目
检测点位
镉
六价铬
铅
氟离子
铁
锰
D1
/
/
/
/
0.16
0.04
D2
/
/
/
/
0.19
/
D3
/
/
/
/
0.04
0.10
表3-19  地下水环境质量现状单因子评价结果（4）

    检测点位

检测项目
D7
D8
D9
铜
/
/
/
由上表可知，项目各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
5、土壤环境质量现状

本次委托合肥森力检测技术服务有限公司于2021年12月7日对拟建项目区进行土壤质量现状监测。

5.1现状监测

（1）监测点位布设

本次监测在信息产业园布设3个表层样点，土壤监测点具体位置见下表及附图。

表3-20  土壤监测点位分布
点位
采样点位

采样类型

采样要求

T1
厂内

废水收集池
表层样
表层采样点在0~0.2m取样

T2
危废间
表层样
T3
化学品仓库
表层样
（2）监测项目

监测因子包括《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表 1 基本项目 45 项监测因子、pH、石油烃。

（3）监测方法

本项目土壤监测指标和方法见下表。
表3-21  本项目土壤监测指标和方法

检测项目

分析方法

检出限

pH
《土壤检测 第2部分：土壤pH的测定》（NY/T 1121.2-2006）
/
铜
《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491-2019）
1mg/kg
镍
3mg/kg
镉
《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光法》（GB/T17141-1997）
0.01mg/kg
铅
0.1mg/kg
六价铬
《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》（HJ 1082-2019）
0.5mg/kg
汞

《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》（HJ 680-2013）
0.002mg/kg

砷

0.01mg/kg

四氯化碳

《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》（HJ 642-2013）
2.1μg/kg

氯仿

1.5μg/kg

氯甲烷

3μg/kg

1,1-二氯乙烷

1.6μg/kg

1,2-二氯乙烷

1.3μg/kg

1,1-二氯乙烯

0.8μg/kg

顺-1,2-二氯乙烯

0.9μg/kg

反-1,2-二氯乙烯

0.9μg/kg

二氯甲烷

2.6μg/kg

1,2-二氯丙烷

1.9μg/kg

1,1,1,2-四氯乙烷

1.0μg/kg

1,1,2,2-四氯乙烷

1.0μg/kg

四氯乙烯

0.8μg/kg

1,1,1-三氯乙烷

1.1μg/kg

1,1,2-三氯乙烷

1.4μg/kg

三氯乙烯

0.9μg/kg

1,2,3-三氯丙烷

1.0μg/kg

氯乙烯

1.5μg/kg

苯

1.6μg/kg

氯苯

1.1μg/kg

1,2-二氯苯

1.0μg/kg

1,4-二氯苯

1.2μg/kg

乙苯

1.2μg/kg

苯乙烯

1.6μg/kg

甲苯

2.0μg/kg

间二甲苯+对 二甲苯

3.6μg/kg

邻二甲苯

1.3μg/kg

硝基苯

《土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法》（HJ 834-2017）
0.09mg/kg

苯胺

0.1mg/kg

2-氯酚
0.06mg/kg
苯并[a]蒽

0.1mg/kg

苯并[a]芘

0.1mg/kg

苯并[b]荧蒽

0.2mg/kg

苯并[k]荧蒽

0.1mg/kg

窟

0.1mg/kg

二苯并[ah] 蒽

0.1mg/kg

茚并[1.2.3-cd]芘

0.1mg/kg

萘

0.09mg/kg

石油烃（C10-C40）

《土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法》（HJ 1021-2019）
6mg/kg
5.2监测结果

监测结果见下表。

表3-22  土壤监测分析及评价结果一览表
检测项目
单位
采样点位及检测结果

（GB36600-2018）第二类用地筛选值(mg/kg)
是否达标
T1
T2
T3
0-0.2m
0-0.2m
0-0.2m
pH
无量纲
6.81
6.77
6.93
/

/
砷
mg/kg
3.05
3.45
3.30
60
是
镉
mg/kg
0.10
0.03
0.80
65
是
铬（六价）
mg/kg
<0.5
<0.5
<0.5
5.7
是
铜
mg/kg
32
37
35
18000
是
铅
mg/kg
5.5
5.5
5.1
800
是
汞
mg/kg
0.017
0.019
0.018
38
是
镍
mg/kg
57
72
63
900
是
四氯化碳
μg/kg
<2.1
<2.1
<2.1
2.8
是
氯仿
μg/kg
14.9
13.3
12.1
0.9
是
氯甲烷
μg/kg
<3
<3
<3
37
是
1,1-二氯乙烷
μg/kg
<1.6
<1.6
<1.6
9
是
1,2-二氯乙烷
μg/kg
<1.3
<1.3
<1.3
5
是
1,1-二氯乙烯
μg/kg
<0.8
<0.8
<0.8
66
是
顺-1,2-二氯乙烯
μg/kg
<0.9
<0.9
<0.9
596
是
反-1,2-二氯乙烯
μg/kg
<0.9
<0.9
<0.9
54
是
二氯甲烷
μg/kg
4.8
5.5
4.1
616
是
1,2-二氯丙烷
μg/kg
<1.9
<1.9
<1.9
5
是
1,1,1,2-四氯乙烷
μg/kg
<1.0
<1.0
<1.0
10
是
1,1,2,2-四氯乙烷
μg/kg
<1.0
<1.0
<1.0
6.8
是
四氯乙烯
μg/kg
<0.8
<0.8
<0.8
53
是
1,1,1-三氯乙烷
μg/kg
<1.1
<1.1
<1.1
840
是
1,1,2-三氯乙烷
μg/kg
<1.4
<1.4
<1.4
2.8
是
三氯乙烯
μg/kg
<0.9
<0.9
<0.9
2.8
是
1,2,3-三氯丙烷
μg/kg
<1.0
<1.0
<1.0
0.5
是
氯乙烯
μg/kg
<1.5
<1.5
<1.5
0.43
是
苯
μg/kg
13.2
11.9
<1.6
4
是
氯苯
μg/kg
<1.1
<1.1
<1.1
270
是
1,2-二氯苯
μg/kg
<1.0
<1.0
<1.0
560
是
1,4-二氯苯
μg/kg
<1.2
<1.2
<1.2
20
是
乙苯
μg/kg
16.6
14.9
13.6
28
是
苯乙烯
μg/kg
<1.6
<1.6
<1.6
1290
是
甲苯
μg/kg
13.6
12.2
11.4
1200
是
间二甲苯+对二甲苯
μg/kg
16.3
14.6
13.5
570
是
邻二甲苯
μg/kg
17.5
15.5
14.3
640
是
硝基苯
mg/kg
<0.09
<0.09
<0.09
76
是
苯胺
mg/kg
<0.1
<0.1
<0.1
260
是
2-氯酚
mg/kg
<0.06
<0.06
<0.06
2256
是
苯并[a]蒽
mg/kg
<0.1
<0.1
<0.1
15
是
苯并[a]芘
mg/kg
<0.1
<0.1
<0.1
1.5
是
苯并[b]荧蒽
mg/kg
<0.2
<0.2
<0.2
15
是
苯并[k]荧蒽
mg/kg
<0.1
<0.1
<0.1
151
是
窟
mg/kg
<0.1
<0.1
<0.1
1293
是
二苯并[ah] 蒽
mg/kg
<0.1
<0.1
<0.1
1.5
是
茚并[1.2.3-cd]芘
mg/kg
<0.1
<0.1
<0.1
15
是
萘
mg/kg
<0.09
<0.09
<0.09
70
是
石油烃（C10-C40）

mg/kg

26
27
40
4500
是

由上表可知，项目各项监测因子均满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标
本项目周边500m范围内存在大气环境敏感目标。
2、声环境保护目标
项目50m范围内无声环境保护目标。
3、生态环境保护目标
项目不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区。
4、地下水环境敏感目标
项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
表3-23  环境保护目标一览表
类别

名称

坐标/m

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对厂址最近方位

相对厂界最近距离/m

X

Y

环境

空气

小集孜村
573
-98
居民区
8人
《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二类区

E
454
后站
-105
-398
居民区
25人
S
413
孟口
501
221
居民区
15人
NE
423
注：以项目区西南角为坐标原点。



	污染

物排

放控

制标

准
	1、噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值见下表。

表3-24  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
标准

昼间

夜间

GB12348-2008中3类标准

65

55

2、废气
项目氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃、甲醛废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1中恶臭污染物厂界二级标准限值以及表2中排放标准限值。厂区内非甲烷总体排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中的特别排放限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。具体标准值见下表。

表3-25  大气污染物排放标准
标准名称
排气筒高度（m）
污染物
最高允许排放浓度
(mg/m3)

最高允许排放速率
(kg/h)

无组织排放监控浓度限值(mg/m3)

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

26
氯化氢
100
0.43
0.20
26
硫酸雾
45
2.6
1.2
26
氮氧化物
240
1.3
0.12
26
颗粒物
120
5.9
1.0
26
非甲烷总烃
120
17
4.0
26
甲醛
25
0.43
0.20
《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）
26
氨
/
8.7
1.5
表3-26  厂区内非甲烷总烃无组织排放控制标准

污染物

无组织

标准来源
监控点

浓度（mg/m3）

非甲烷总烃

厂区内监控浓度限值

1小时平均浓度值

6
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

监控点处任意一次浓度值

20
表3-27  饮食业油烟排放标准（试行）

规模

小型

中型

大型

基准灶头数

≥1，<3

≥3，<6

≥6

对应排气罩灶面总投影面积（m2）

≥1.1，<3.3

≥3.3，<6.6

≥6.6

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

75

85

3、废水

项目生产废水分类收集并达到信息产业园污水处理厂污水接管标准（未在接管标准内明确的执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1间接排放限值要求）后排入信息产业园污水处理厂处理，信息产业园污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的A标准，其中主要污染指标化学需氧量、氨氮、总磷出水水质达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表2中Ⅰ类城镇污水处理厂污染物排放限值，总铜、总镍达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表3的特别标准限值。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及丁楼污水处理厂接管标准，进丁楼污水处理厂处理。丁楼污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1中一级A标准后部分排入老濉河，部分回用至淮北发电厂项目。
标准详见下表。
表3-28  生活污水污染物排放标准    单位：mg/L

污染物名称

丁楼污水处理厂接管标准及GB8978-1996表4中三级标准

pH（无量纲）

6～9

COD

500
BOD5
300
NH3-N

35
SS

400
动植物油
100
表3-29  GB18918-2002中一级A标准 单位：mg/L

污染物名称

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
pH（无量纲）

6～9
COD

50
BOD5
10
NH3-N

5（8）
SS

10
动植物油
1

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
表3-30  信息产业污水厂接管标准及排放标准    单位：mg/L

名称

pH（无量纲）
COD
Cu
Ni
CN-
NH3-N
总磷
污水厂接管标准

含氰镍废水
8-10
＜80
/
＜0.5
＜100
/
/
含镍废水
2-5
＜80
/
＜50
/
/
20
高浓度有机废水
＞10
15000
40
/
/
＜30
/
低浓度有机废水
＜10
600
50
/
/
＜20
/
络合铜废水
5-10
300
250
/
/
＜20
/
铜氨废水
8-10
300
250
/

/

200
/

含铜废水
3-5
300
100
/
/

/
/

其他废水
5-7
＜300
＜30
/
/
＜30
/
排放标准

6-9
40
0.3
0.1
0.2
2
0.3
表3-31  GB39731-2020中表1间接排放限值要求    单位：mg/L

序号
污染物项目
排放限值
污染物排放监控位置
1
pH
6.0~9.0
企业废水总排放口

2
SS
400
3
石油类
20
4
CODcr
500
5
TOC

200
6
氨氮

45
7
总氮

70
8
总磷

8.0
9
阴离子表面活性剂

20
10
总氰化物

1.0
11
硫化物

1.0
12
氟化物

20
13
总铜

2.0
14
总镍

0.5

车间或生产设施排放口

4、固体废弃物

一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）》中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) （2013年修订）的有关规定。

	总量

控制

指标
	水污染物：

本项目生产废水接入信息产业园污水处理厂处理，水污染物排放总量指标为COD：5.079t/a、NH3-N：0.254t/a（以信息产业园污水处理厂出水水质核算），纳入信息产业园污水处理厂总量指标中，无需单独申请总量。
本项目生活污水接入丁楼污水处理厂处理，水污染物排放总量指标为COD：0.648t/a、NH3-N：0.104t/a（以丁楼污水处理厂出水水质核算），纳入丁楼污水处理厂总量指标中，无需单独申请总量。
大气污染物：

颗粒物：0.1574t/a、VOCs：2.4245t/a、NOX：2.4496t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租赁已建空置厂房，故本项目施工期主要为设备安装，无土建施工，因此，本项目施工期环境影响甚微，故本次评价不再对项目施工期作分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气
具体分析内容见大气环境影响专项评价。
2、废水
本项目废水主要为职工生活污水和生产废水。

2.1废水排放情况
生活污水

项目职工生活污水量为43.2m3/d（12960m3/a），食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水排入化粪池，处理后纳入市政污水管网，进入丁楼污水处理厂处理，处理达标后部分排入老濉河，部分回用至淮北发电厂项目。

2）初期雨水
根据淮北市城乡建设委和气象局发出的淮建【2015】143号文，采用淮北市暴雨强度计算公式，初期雨水计算如下：


[image: image21.wmf]F

q

Q

×

×

=

y



[image: image22.wmf]505

.

0

)

340

.

2

(

)

lg

711

.

0

1

(

306

.

927

+

+

=

t

P

q


其中：Q——雨水设计流量（L/s）；

Ψ——设计径流系数，取0.6（大石块铺砌路面、沥青表面处理路面）；

q——设计暴雨强度（L/s•hm2）；

P——设计重现期（a），取为2年；

t——设计降雨历时（min），取30min；

F——设计汇水面积（hm2），项目建成后生产装置区收水面积F=0.48hm2。

计算得雨水设计流量为：Q=56.03L/s。若按收集前15min雨水，则初期雨水量为50.4m3/次。项目拟建设一座60m3的初期雨水收集池，满足收集需要。由于初期雨水具有很大的不确定性，不宜计入排污总量而纳入日常的监督管理，因此，本环评仅将其作为一个污染源，本项目污染区域的初期雨水通过相应的管道送入初期雨水收集池，然后及时送入信息产业园污水处理厂处理。
3）生产废水

拟建项目按生产废水性质分为5类废水：高浓度有机废水、低浓度有机废水、含铜废水、络合铜废水、铜氨废水。

①高浓度有机废水：主要来自整孔、氧化、催化、膨松、除胶等工序（48.368m3/d）、酸性和有机废气处理产生的废水（1.06t/d），本项目高浓度有机废水产生量为49.428m3/d。该类废水主要污染物产生浓度为COD：8000mg/L、总铜：6mg/L、SS：200mg/L、氨氮：10mg/L。

②低浓度有机废水：主要来自整孔、氧化、催化、膨松、除胶等工序后的水洗（111.68m3/d）、纯水制备产生的浓水（59.483t/d）、碱性废气处理产生的废水（0.24t/d）、冷却塔排水（0.086t/d）等，本项目低浓度有机废水产生量约为171.489m3/d，废水中主要污染物产生浓度分别为COD：400mg/L、总铜：30mg/L、SS：100mg/L、氨氮：10mg/L。

a.酸性废气喷淋废水

本项目设有2座酸性废气喷淋塔，年工作时间为7200h，废气量合计为70000m3/h，废气喷淋塔设计气液比为1.2L/m3，则废气喷淋塔循环水量约为84m3/h，损耗量约占循环量的2%，损耗量约为40.32m3/d。废气喷淋塔中的水量约为35m3，废气喷淋塔中的水平均2个月更换一次，更换过程中会产生高浓度有机废水。经核算，废气处理补水量约为12306m3/a，损耗量约为12096m3/a，废气处理废水量约为210m3/a。
b.碱性废气喷淋废水

本项目设有2座碱性废气喷淋塔，年工作时间为7200h，废气量合计为22000m3/h，废气喷淋塔设计气液比为1.2L/m3，则废气喷淋塔循环水量约为26.4m3/h，损耗量约占循环量的2%，损耗量约为12.672m3/d。废气喷淋塔中的水量约为12m3，废气喷淋塔中的水平均2个月更换一次，更换过程中会产生低浓度有机废水。经核算，废气处理补水量约为3873.6m3/a，损耗量约为3801.6m3/a，废气处理废水量约为72m3/a。
c.有机废气喷淋废水

本项目设有1座有机废气喷淋塔，年工作时间为7200h，废气量为30000m3/h，废气喷淋塔设计气液比为1.2L/m3，则废气喷淋塔循环水量约为36m3/h，损耗量约占循环量的2%，损耗量约为17.28m3/d。废气喷淋塔中的水量约为18m3，废气喷淋塔中的水平均2个月更换一次，更换过程中会产生高浓度有机废水。经核算，废气处理补水量约为5292m3/a，损耗量约为5184m3/a，废气处理废水量约为108m3/a。

d.冷却塔排水
本项目设置2台循环冷却设备（0.5t/h），运行时间为24h/d（300d/a），则使用的冷却设备的循环水量为7200t/a。根据《石油化工循环水场设计规范》（GB/T50746-2012）计算，循环冷却水蒸发损失：
[image: image23.png]



式中：[image: image25.png]


——蒸发水量，m3/h；
      [image: image27.png]


——气温系数；
      [image: image29.png]At



——冷却设备进出水水温差，℃；
      [image: image31.png]


——循环水量；
[image: image33.png]


=0.00136×6×1=0.00816t/h（58.752t/a）；循环冷却水风吹损失Qw=Q×0.05%=1×0.05%=0.0005t/h（3.6t/a）；循环冷却水排污水量Qb=Qe/（N-1）-Qw=0.00816/（3-1）-0.0005=0.00358t/h（25.776t/a）；补充水量Qm=Qe+Qw+Qb=0.00816+0.0005+0.00358=0.01224t/h（88.128t/a）。综上，冷却设备总补充水量为88.128t/a。
③含铜废水：主要来自酸洗、加速、电镀铜、电镀锡等及其后的水洗工序，本项目含铜废水产生量为106.376m3/d，废水中主要污染物产生浓度分别为COD：190mg/L、总铜：60mg/L、SS：200mg/L、氨氮：10mg/L。
④络合铜废水：主要源于化学沉铜及除油、微蚀等工序，本项目络合铜废水产生量为63.416m3/d。废水中主要污染物产生浓度分别约为COD：250mg/L、总铜：200mg/L、SS：200mg/L、氨氮：10mg/L。

⑤铜氨废水：铜氨废水主要来自碱性蚀刻、退锡、剥挂架、碱性蚀刻液再生等工序，产生量约为32.556t/d。废水中主要污染物产生浓度分别约为COD：250mg/L、总铜：200mg/L、SS：200mg/L、氨氮：130mg/L。

生产废水合计产生量423.265t/d，126979.5t/a。

拟建项目各类废水收集后分别进入废水收集池，通过管道送至信息产业园污水处理厂对应的收集池，经不同的工艺处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的A标准，其中主要污染指标化学需氧量、氨氮、总磷出水水质达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表2中Ⅰ类城镇污水处理厂污染物排放限值，总铜、总镍达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表3的特别标准限值，处理达标后最终排入老濉河。

本项目各类废水中污染物的产生浓度的确定主要参考《印制电路板废水治理工程技术规范》(HJ 2058-2018)中有关类型废水水质浓度范围。
表4-1  项目废水产生及排放情况表
类别
污染物名称
废水量
m3/a
产生/排放情况
处理方式
浓度
产生/排放量
mg/L
t/a

高浓度有机废水
pH
14828.4
>10
/
经明管收集至企业高浓度COD废水收集池后通过专管接入信息产业园污水处理厂
COD
8000
118.627 
总铜
6
0.089 

SS
200
2.966
NH3-N
10
0.148 

低浓度有机废水
pH

51446.7
＜10
/
经明管收集至企业低浓度COD废水收集池后通过专管接入信息产业园污水处理厂
COD
400
20.579 
总铜
30
1.543 
SS
100
5.145 
NH3-N
10
0.514 
含铜废水
pH

31912.8
3～5
/
经明管收集至企业含铜废水收集池后通过专管接入信息产业园污水处理厂
COD
190
6.063 
总铜
60
1.915 
SS
200
6.383 
NH3-N
10
0.319 
络合铜废水
pH

19024.8
5~10
/
经明管收集至企业络合铜废水收集池后通过专管接入信息产业园污水处理厂
COD
250
4.756 
总铜
200
3.805 
SS
200
3.805 
NH3-N
10
0.190 
铜氨废水
pH

9766.8
8～10
/
经明管收集至企业铜氨废水收集池后通过专管接入信息产业园污水处理厂
COD
250
2.442 
总铜
200
1.953 
SS
200
1.953 
NH3-N
130
1.270 
生活污水
COD
12960
300
3.888

隔油池+化粪池处理
BOD5
150
1.944

SS
200
2.592

NH3-N
25
0.324

动植物油
100
1.296

2.2污水处理依托可行性分析

（1）依托信息产业污水处理厂的可行性分析

1）信息产业污水处理厂概况

本项目所在地属于淮北相山经济开发区信息产业园，属于信息产业污水处理厂收水范围之内，总设计处理规模为2万m3/d，一期规模1万m3/d。项目废水可以进入淮北信息产业污水处理厂处理。信息产业污水处理厂处理工艺如下：
[image: image34.png]szoA P/TC NafH
N ] e I i > pHIf T2
P/ic




图4-1  信息产业污水处理厂高浓度有机废水预处理工艺流程图

[image: image35.png]| L
TR FEAT B KRl it

szo4 H,0,- fesoA NafH
e IR LT prtsie ] i ] o2

PAM PAC

¥ v

LROTME ARG e RIRIHE [= ULt Bk - L -




图4-2  信息产业污水处理厂低浓度有机废水预处理工艺流程图

[image: image36.png]H,S0, H,0,. FeSO, NaOH

Y v v

st | i T prisien | ramai | otz
P/iM P/ic
e 5 B <




图4-3  信息产业污水处理厂络合铜废水预处理工艺流程图

[image: image37.png]MgCl,.6H,0+

NaOH Na,HPO,.12H,0 H,50,
sk = o HE L L > Rt > pHiHiIh2
PRI it
PAM PAC

¥ Y

= TR -

LRERTIRY -

it %




图4-4  信息产业污水处理厂铜氨废水预处理工艺流程图

[image: image38.png]FHBIK

NaOH P;zc PAM
pHIEI iR E¥ ) it Rl RO RS




图4-5  信息产业污水处理厂含铜废水预处理工艺流程图

[image: image39.png]BEaE
PAC. PAM W G LR g

Y
PULE [ | moacmststizie =] Acmemion || sue ] wa

RYGHIK &
PAC.
s4 PAM  S4 Os
A [ '
HR AL

it | i e A ] e [ sk |t

&#: G1—85; S4—AHNi5R



图4-6 信息产业污水处理厂综合处理系统工艺流程及产污节点图

2）接管可行性分析

表4-2  信息产业园内现有企业废水排放情况一览表
序号
废水种类
一期设计规模（m3/d）
各家企业废水排放量（m3/d）
川淮
深淮（本项目）
多成
创蓝
深粤
合计
1
含氰镍废水
130
0
0
0
0
5.556
5.556
2
含镍废水
120
0
0
0
0
1.632
1.632

3
高浓度有机废水
350
35.262
49.428
58.258
58.258

14.46
215.666
4
低浓度有机废水
850
0
171.489
169.745
169.745

307.343
818.322
5
络合铜废水
800
31.51
63.416
80.256
80.256

385.774
641.212
6
铜氨废水
200
29.316
32.556
35.436
35.436

0
132.744
7
含铜废水
3650
37.677
106.376
110.696
110.696

1540.72
1906.165
8
其他废水
3900
307.81
0
0
0
0
307.81

合计
10000
441.575
423.265
454.391
454.391
2255.485
4029.107
由上表知，目前信息产业园污水处理厂一期项目存在剩余水量，本项目生产废水排放依托信息产业园污水处理厂的一期工程，从水量上分析，本项目生产废水进信息产业园污水处理厂处理是完全可行的。
综上，项目生产废水可满足信息产业园污水处理厂的接管（未在接管标准内明确的执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1间接排放限值）要求，本项目生产废水可纳入信息产业园污水处理厂进行深度处理，不会对污水处理厂产生冲击影响。本项目废水具有纳管的可行性。
（2）依托丁楼污水处理厂的可行性分析

1）丁楼污水处理厂概况

丁楼污水处理厂设计处理规模为12万m3/d，采用氧化沟处理工艺，然后进入凌云再生水回用工程处理。
2）接管可行性分析

本项目建成后生活污水量约为43.2m3/d，约占丁楼污水处理厂日处理能力（12万m3/d）的0.036%。项目生活污水可满足丁楼污水处理厂的接管要求，本项目生活污水不会影响丁楼污水处理厂的处理能力。

本项目生活污水排放浓度能够满足丁楼污水处理厂的接管要求，可以实现达标接管。

综上，本项目生活污水可纳入丁楼污水处理厂进行深度处理，不会对污水处理厂产生冲击影响。本项目生活污水具有纳管的可行性。

经上述分析，本项目运营期产生的生活污水和生产废水可满足污水处理厂接管标准要求，因此从水量和水质上分析，对污水处理厂的原水水质影响不大，不会降低其对污水的处理效率。



表4-3  项目生产线废水产排情况一览表
	设备名称
	段落
	槽尺寸（mm）
	槽体积（L）
	槽液类别/成份
	温度
	排放及更换频次
	每日排放量(L)
	每日自来水用量(L)
	废水类别

	1#导电膜
	酸洗
	1650×380×250
	140
	硫酸5%、自来水
	常温
	每24H更换
	140
	156
	含铜废水

	
	溢流水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	3L/min；每24H更换
	4460
	4956
	

	
	磨板（自带铜粉过滤机）
	L385×W1550
	90
	自来水
	常温
	0.5L/min
	720
	800
	

	
	溢流水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	超声波水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	溢流水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4600
	5111
	

	
	超高压摇摆水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	整孔
	1840×1650×250
	700
	整孔剂4%、自来水
	50-60℃
	每周更换
	112
	124
	高浓度有机废水

	
	整孔
	1840×1650×250
	700
	整孔剂4%、自来水
	50-60℃
	每周更换
	112
	124
	

	
	水刀洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	低浓度有机废水

	
	水刀洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	溢流水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	7480
	8311
	

	
	氧化
	1300×1650×250
	700
	氧化剂11%、自来水
	85-90℃
	每15天更换
	47
	52
	高浓度有机废水

	
	氧化
	1800×1650×250
	500
	氧化剂11%、自来水
	85-90℃
	每15天更换
	33
	37
	

	
	水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	35-45℃
	每12H更换
	280
	311
	低浓度有机废水

	
	水刀洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	水刀洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	水刀洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	溢流水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4600
	5111
	

	
	催化
	2560×1100×200
	600
	催化剂2%、自来水
	16-20℃
	每周更换
	96
	107
	高浓度有机废水

	
	催化
	2560×1100×200
	600
	催化剂2%、自来水
	16-20℃
	每周更换
	96
	107
	

	
	水刀洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	低浓度有机废水

	
	溢流水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	溢流水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4600
	5111
	

	
	溢流水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	溢流水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	高压水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	2#导电膜
	酸洗
	1650×380×250
	140
	硫酸5%、自来水
	常温
	每24H更换
	140
	156
	含铜废水

	
	溢流水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	3L/min；每24H更换
	4460
	4956
	

	
	磨板（自带铜粉过滤机）
	L385×W1550
	90
	自来水
	常温
	0.5L/min
	720
	800
	

	
	溢流水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	超声波水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	溢流水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4600
	5111
	

	
	超高压摇摆水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	整孔
	1840×1650×250
	700
	整孔剂4%、自来水
	50-60℃
	每周更换
	112
	124
	高浓度有机废水

	
	整孔
	1840×1650×250
	700
	整孔剂4%、自来水
	50-60℃
	每周更换
	112
	124
	

	
	水刀洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	低浓度有机废水

	
	水刀洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	溢流水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	7480
	8311
	

	
	氧化
	1300×1650×250
	700
	氧化剂11%、自来水
	85-90℃
	每15天更换
	47
	52
	高浓度有机废水

	
	氧化
	1800×1650×250
	500
	氧化剂11%、自来水
	85-90℃
	每15天更换
	33
	37
	

	
	水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	35-45℃
	每12H更换
	280
	311
	低浓度有机废水

	
	水刀洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	水刀洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	水刀洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	溢流水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4600
	5111
	

	
	催化
	2560×1100×200
	600
	催化剂2%、自来水
	16-20℃
	每周更换
	96
	107
	高浓度有机废水

	
	催化
	2560×1100×200
	600
	催化剂2%、自来水
	16-20℃
	每周更换
	96
	107
	

	
	水刀洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	低浓度有机废水

	
	溢流水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	溢流水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4600
	5111
	

	
	溢流水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	溢流水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	
	高压水洗
	1650×380×250
	140
	自来水
	常温
	每12H更换
	280
	311
	

	沉铜前处理
	上/下件
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	酸洗
	1538×550×230
	600
	硫酸5%、自来水
	常温
	5天更换一次
	120
	133
	含铜废水

	
	水洗
	1538×380×230
	400
	自来水
	常温
	每24小时更换
	400
	444
	

	
	磨板（自带铜粉过滤机）
	/
	/
	自来水
	常温
	0.5L/min
	720
	800
	

	
	水洗
	1538×380×230
	200
	自来水
	常温
	3L/min，每24小时更换
	4520
	5022
	

	
	水洗
	1538×380×230
	200
	自来水
	常温
	每24小时更换
	200
	222
	

	
	高压水洗
	1538×380×230
	200
	自来水
	常温
	每24小时更换
	200
	222
	

	
	高压水洗
	1538×380×230
	200
	自来水
	常温
	每24小时更换
	200
	222
	

	
	高压水洗
	1538×380×230
	200
	自来水
	常温
	每24小时更换
	200
	222
	

	沉铜
	膨松
	1000×900×450
	600
	纯水、膨松剂10%
	60-65℃
	每周更换
	96
	152
	高浓度有机废水

	
	水洗
	1000×900×450
	600
	纯水
	常温
	每天更换
	600
	952
	低浓度有机废水

	
	溢流水洗
	1000×900×200
	200
	纯水
	常温
	每天更换
	200
	317
	

	
	除胶渣
	1200×900×900
	1100
	纯水、高锰酸钾70g/l、氢氧化钠50g/l
	80℃
	一年/次
	4
	6
	高浓度有机废水

	
	溢流水洗
	1000×900×200
	200
	纯水
	常温
	每天更换
	200
	317
	

	
	溢流水洗
	1000×900×200
	200
	纯水
	常温
	3L/min；每天更换
	4520
	7175
	低浓度有机废水

	
	预中和
	1000×900×450
	600
	纯水、中和剂10%
	室温
	每天更换
	600
	952
	络合铜废水

	
	水洗
	1000×900×200
	200
	纯水
	常温
	每天更换
	200
	317
	

	
	水洗
	1000×900×200
	200
	纯水
	常温
	每天更换
	200
	317
	

	
	中和
	1000×900×450
	600
	纯水、中和剂10%
	35-45℃
	2周
	48
	76
	

	
	溢流水洗
	1000×900×200
	200
	纯水
	常温
	每天更换
	200
	317
	

	
	溢流水洗
	1000×900×200
	200
	纯水
	常温
	3L/min；每天更换
	4520
	7175
	

	
	除油
	1000×900×450
	600
	纯水、除油剂2%
	60-70℃
	2周更换
	48
	76
	络合铜废水

	
	溢流水洗
	1000×900×200
	200
	纯水
	常温
	3L/min；每天更换
	4520
	7175
	

	
	溢流水洗
	1000×900×200
	200
	纯水
	常温
	3L/min；每天更换
	4520
	7175
	

	
	微蚀
	1000×900×450
	600
	纯水、硫酸3%、过硫酸钠40g/l
	28-32℃
	每周更换
	96
	152
	

	
	溢流水洗
	1000×900×200
	200
	纯水
	常温
	3L/min；每天更换
	4520
	7175
	

	
	溢流水洗
	1000×900×200
	200
	纯水
	常温
	3L/min；每天更换
	4520
	7175
	

	
	预浸
	1000×900×450
	600
	预浸剂175g/l、纯水
	常温
	2周更换
	48
	76
	

	
	活化
	1000×900×450
	600
	纯水、活化剂1.5%
	35-45℃
	每月更换
	24
	38
	

	
	水洗
	1000×900×200
	200
	纯水
	常温
	每天更换
	200
	317
	

	
	水洗
	1000×900×200
	200
	纯水
	常温
	每天更换
	200
	317
	

	
	加速
	1000×900×200
	200
	纯水、加速剂10%
	40-50℃
	每周更换
	32
	51
	含铜废水

	
	溢流水洗
	1000×900×200
	200
	纯水
	常温
	3L/min；每天更换
	4520
	7175
	

	
	溢流水洗
	1000×900×200
	200
	纯水
	常温
	3L/min；每天更换
	4520
	7175
	

	
	沉铜
	1200×900×900
	1100
	化学铜
	38-42℃
	每天自动添加，每月更换
	44
	0
	络合铜废水

	
	沉铜
	1200×900×900
	1100
	化学铜
	38-42℃
	每天自动添加，每月更换
	44
	0
	

	
	溢流水洗
	1000×900×200
	200
	纯水
	常温
	3L/min；每天更换
	4520
	7175
	

	
	溢流水洗
	1000×900×200
	200
	纯水
	常温
	3L/min；每天更换
	4520
	7175
	

	1#线路前处理生产线
	酸洗
	1538×550×230
	190
	硫酸5%、自来水
	常温
	每48H更换
	95
	106
	含铜废水

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4560
	5067
	

	
	四刷磨板（自带铜粉过滤机）
	/
	/
	自来水
	常温
	0.5L/min
	720
	800
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	超声波水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	高压水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	2#线路前处理生产线
	酸洗
	1538×550×230
	190
	硫酸5%、自来水
	常温
	每48H更换
	95
	106
	含铜废水

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4560
	5067
	

	
	四刷磨板（自带铜粉过滤机）
	/
	/
	自来水
	常温
	0.5L/min
	720
	800
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	超声波水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	高压水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	1#线路显影生产线
	显影
	1920×2390×240
	1200
	1%碳酸钠溶液、自来水
	28-32℃
	每6H更换
	4800
	5333
	高浓度有机废水

	
	显影
	1920×2390×240
	1200
	1%碳酸钠溶液、自来水
	28-32℃
	每6H更换
	4800
	5333
	

	
	新液洗
	1538×610×230
	220
	1%碳酸钠溶液、自来水
	常温
	每6H更换
	880
	978
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4580
	5089
	低浓度有机废水

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	7460
	8289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	2889
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	2889
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	2#线路显影生产线
	显影
	1920×2390×240
	1200
	1%碳酸钠溶液、自来水
	28-32℃
	每6H更换
	4800
	5333
	高浓度有机废水

	
	显影
	1920×2390×240
	1200
	1%碳酸钠溶液、自来水
	28-32℃
	每6H更换
	4800
	5333
	

	
	新液洗
	1538×610×230
	220
	1%碳酸钠溶液、自来水
	常温
	每6H更换
	880
	978
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4580
	5089
	低浓度有机废水

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	7460
	8289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	2889
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	2889
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	1#二铜线设备
	除油
	450×5500×950
	2100
	除油剂10%、纯水
	30℃
	每周更换
	336
	533
	高浓度有机废水

	
	水洗
	450×5500×950
	2100
	纯水
	25℃
	5L/min；每15天更换
	7340
	11651
	低浓度有机废水

	
	微蚀
	450×5500×950
	2100
	硫酸3%、过硫酸钠60g/l、纯水
	25℃
	每周更换
	336
	533
	络合铜废水

	
	水洗
	450×5500×950
	2100
	纯水
	25℃
	5L/min；每15天更换
	7340
	11651
	

	
	酸浸
	450×5500×950
	2100
	硫酸10%、纯水
	25℃
	每周更换
	336
	5333
	络合铜废水

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	硫酸10%、硫酸铜70g/l、盐酸60ppm、铜光亮剂1%、纯水
	24℃
	6年更换
	4
	6
	含铜废水

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	水洗
	450×5500×950
	2100
	纯水
	25℃
	5L/min；每15天更换
	7340
	11651
	含铜废水

	
	镀锡
	1400×5500×950
	6550
	硫酸10%、硫酸亚锡30g/l、锡光剂2.5%、纯水
	25℃
	3年更换
	7
	12
	含铜废水

	
	镀锡
	1400×5500×950
	6550
	硫酸10%、硫酸亚锡30g/l、锡光剂2.5%、纯水
	25℃
	3年更换
	7
	12
	

	
	水洗
	450×5500×950
	2100
	纯水
	25℃
	5L/min；每15天更换
	7340
	11651
	

	
	退镀（洗夹具）
	950×5500×250
	780
	硝酸15%、自来水
	25℃
	每月更换
	31
	35
	酸性废液

	
	水洗
	450×5500×950
	2100
	纯水
	25℃
	3L/min；每天更换
	6420
	10190
	铜氨废水

	2#二铜线设备
	除油
	450×5500×950
	2100
	除油剂10%、纯水
	30℃
	每周更换
	336
	533
	高浓度有机废水

	
	水洗
	450×5500×950
	2100
	纯水
	25℃
	5L/min；每15天更换
	7340
	11651
	低浓度有机废水

	
	微蚀
	450×5500×950
	2100
	硫酸3%、过硫酸钠60g/l、纯水
	25℃
	每周更换
	336
	533
	络合铜废水

	
	水洗
	450×5500×950
	2100
	纯水
	25℃
	5L/min；每15天更换
	7340
	11651
	

	
	酸浸
	450×5500×950
	2100
	硫酸10%、纯水
	25℃
	每周更换
	336
	533
	络合铜废水

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	硫酸10%、硫酸铜70g/l、盐酸60ppm、铜光亮剂1%、纯水
	24℃
	6年更换
	4
	6
	含铜废水

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	镀铜
	1400×5500×950
	6550
	
	24℃
	6年更换
	4
	6
	

	
	水洗
	450×5500×950
	2100
	纯水
	25℃
	5L/min；每15天更换
	7340
	11651
	含铜废水

	
	镀锡
	1400×5500×950
	6550
	硫酸10%、硫酸亚锡30g/l、锡光剂2.5%、纯水
	25℃
	3年更换
	7
	12
	含铜废水

	
	镀锡
	1400×5500×950
	6550
	硫酸10%、硫酸亚锡30g/l、锡光剂2.5%、纯水
	25℃
	3年更换
	7
	12
	

	
	水洗
	450×5500×950
	2100
	纯水
	25℃
	5L/min；每15天更换
	7340
	11651
	

	
	退镀（洗夹具）
	950×5500×250
	780
	硝酸15%、自来水
	25℃
	每月更换
	31
	35
	酸性废液

	
	水洗
	450×5500×950
	2100
	纯水
	25℃
	3L/min；每天更换
	6420
	10190
	铜氨废水

	1#SES生产线
	膨松
	1538×2380×230
	8400
	10%氢氧化钠溶液、自来水
	50-55℃
	每周更换
	1344
	1493
	高浓度有机废水

	
	退膜
	2030×1750×230
	810
	10%氢氧化钠溶液、自来水
	50-55℃
	每周更换
	129.6
	144
	

	
	退膜
	2030×1750×230+1538×1310×230
	1270
	10%氢氧化钠溶液、自来水
	50-55℃
	每周更换
	203
	226
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4560
	5067
	低浓度有机废水

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	蚀刻
	1920×2888×240
	1200
	蚀刻液
	45-50℃
	再生处理
	0
	0
	/

	
	蚀刻
	1920×2888×240
	1200
	蚀刻液
	45-50℃
	再生处理
	0
	0
	/

	
	子液洗
	1538×510×230
	150
	子液
	常温
	再生处理
	0
	0
	/

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4560
	5067
	铜氨废水

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4560
	5067
	

	
	退锡
	1538×1610×230
	500
	退锡液
	28-35℃
	再生处理
	0
	0
	/

	
	退锡
	1538×1610×230
	500
	退锡液
	28-35℃
	再生处理
	0
	0
	/

	
	水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	铜氨废水

	
	水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	磨板
	/
	/
	自来水
	常温
	0.5L/min
	720
	800
	含铜废水

	
	水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	2#SES生产线
	膨松
	1538×2380×230
	8400
	10%氢氧化钠溶液、自来水
	50-55℃
	每周更换
	1344
	1493
	高浓度有机废水

	
	退膜
	2030×1750×230
	810
	10%氢氧化钠溶液、自来水
	50-55℃
	每周更换
	130
	144
	

	
	退膜
	2030×1750×230+1538×1310×230
	1270
	10%氢氧化钠溶液、自来水
	50-55℃
	每周更换
	203
	226
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4560
	5067
	低浓度有机废水

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	蚀刻
	1920×2888×240
	1200
	蚀刻液
	45-50℃
	再生处理
	0
	0
	/

	
	蚀刻
	1920×2888×240
	1200
	蚀刻液
	45-50℃
	再生处理
	0
	0
	/

	
	子液洗
	1538×510×230
	150
	子液
	常温
	再生处理
	0
	0
	/

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4560
	5067
	铜氨废水

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4560
	5067
	

	
	退锡
	1538×1610×230
	500
	退锡液
	28-35℃
	再生处理
	0
	0
	/

	
	退锡
	1538×1610×230
	500
	退锡液
	28-35℃
	再生处理
	0
	0
	/

	
	水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	铜氨废水

	
	水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	磨板
	/
	/
	自来水
	常温
	0.5L/min
	720
	800
	含铜废水

	
	水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	1#阻焊前处理生产线
	酸洗
	1538×550×230
	190
	硫酸5%、自来水
	常温
	每48H更换
	95
	106
	含铜废水

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4560
	5067
	

	
	四刷磨板（自带铜粉过滤机）
	/
	/
	自来水
	常温
	0.5L/min
	720
	800
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4560
	5067
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	高压水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	2#阻焊前处理生产线
	酸洗
	1538×550×230
	190
	硫酸5%、自来水
	常温
	每48H更换
	95
	106
	含铜废水

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4560
	5067
	

	
	四刷磨板（自带铜粉过滤机）
	/
	/
	自来水
	常温
	0.5L/min
	720
	800
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4560
	5067
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	
	高压水洗
	1538×390×230
	120
	自来水
	常温
	每12H更换
	240
	267
	

	1#阻焊显影生产线
	显影
	1920×2390×240
	1200
	1%碳酸钠溶液、自来水
	28-32℃
	每6H更换
	4800
	5333
	高浓度有机废水

	
	显影
	1920×2390×240
	1200
	1%碳酸钠溶液、自来水
	28-32℃
	每6H更换
	4800
	5333
	

	
	新液洗
	1538×610×230
	220
	1%碳酸钠溶液、自来水
	常温
	每6H更换
	880
	978
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4580
	5089
	低浓度有机废水

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	2#阻焊显影生产线
	显影
	1920×2390×240
	1200
	1%碳酸钠溶液、自来水
	28-32℃
	每6H更换
	4800
	5333
	高浓度有机废水

	
	显影
	1920×2390×240
	1200
	1%碳酸钠溶液、自来水
	28-32℃
	每6H更换
	4800
	5333
	

	
	新液洗
	1538×610×230
	220
	1%碳酸钠溶液、自来水
	常温
	每6H更换
	880
	978
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	3L/min；每12H更换
	4580
	5089
	低浓度有机废水

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	
	溢流水洗
	1538×390×230
	130
	自来水
	常温
	每12H更换
	260
	289
	

	1#返洗
	返洗槽
	1710×1100×910
	1280
	10%氢氧化钠溶液、自来水
	85℃
	每15天更换
	85
	95
	高浓度有机废水

	2#返洗
	返洗槽
	1710×1100×910
	1280
	10%氢氧化钠溶液、自来水
	85℃
	每15天更换
	85
	95
	高浓度有机废水

	金板清洗线
	酸洗
	1438×390×230
	120
	柠檬酸3%、自来水
	常温
	每24H更换
	120
	133
	络合铜废水

	
	溢流水洗
	1438×390×230
	120
	自来水
	常温
	3L/min；每24H更换
	4440
	4933
	

	
	溢流水洗
	1438×390×230
	120
	自来水
	常温
	每24H更换
	120
	133
	

	
	溢流水洗
	1438×390×230
	120
	自来水
	常温
	3L/min；每24H更换
	4440
	4933
	

	锡板成品清洗线
	溢流水洗
	1438×390×230
	120
	自来水
	常温
	3L/min；每24H更换
	4440
	4933
	

	
	溢流水洗
	1438×390×230
	120
	自来水
	常温
	每24H更换
	120
	133
	

	
	溢流水洗
	1438×390×230
	120
	自来水
	常温
	每24H更换
	120
	133
	


注：部分以周/月/年为更换频次的折算为平均每天用水情况。
表4-4  项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序

号
	废水类别
	污染物种

类
	污染防治设施
	排放

去向
	排放

方式
	排放

规律
	排放口

编号
	排放口

名称
	排放口设置是否符合要求
	排放口

类型
	国家或地方污染物排放标准
	年排放许可量

(t/a)
	其他

信息

	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术
	污染防治设施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值
	
	

	1
	生活污水
	COD
	1#
	隔油池、化粪池
	隔油池、化粪池
	是
	/
	进入城市污水处理厂
	间接排放
	连续排放，流量不稳定，但有周期性规律
	DW001
	废水总排口
	是
	一般排放口
	丁楼污水处理厂接管标准及GB8978-1996表4中三级标准
	≤500
	/
	/

	
	
	BOD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	≤300
	/
	/

	
	
	SS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	≤400
	/
	/

	
	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	≤35
	/
	/

	
	
	动植物油
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	≤100
	/
	/


表4-5  项目废水间接排放口基本情况表

	序

号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息
	其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	污水处理厂名称
	污染物种类
	排水协议规定的浓度限值
	国家或地方污染物排放标准浓度限值
	

	1
	DW001
	高浓度有机废水收集池
	116.7132
	33.9986
	进入城市污水处理厂
	间断排放，排放期间流量稳定
	液位达收集池2/3时排放
	信息产业污水处理厂
	pH
	＞10
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	15000
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总铜
	40
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	/
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	＜30
	/
	

	2
	DW002
	低浓度有机废水池
	116.7131
	33.9988
	进入城市污水处理厂
	间断排放，排放期间流量稳定
	液位达收集池2/3时排放
	信息产业污水处理厂
	pH
	＜10
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	600
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总铜
	50
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	/
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	＜20
	/
	

	3
	DW003
	含铜废水
	116.7129
	33.9989
	进入城市污水处理
	间断排放，排放期间流量稳定
	液位达收集池2/3时排放
	信息产业污水处理厂
	pH
	3-5
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	300
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总铜
	100
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	/
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	/
	/
	

	4
	DW004
	络合铜废水收集池
	116.7131
	33.9986
	进入城市污水处理
	间断排放，排放期间流量稳定
	液位达收集池2/3时排放
	信息产业污水处理厂
	pH
	5-10
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	300
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总铜
	250
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	/
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	＜20
	/
	

	5
	DW005
	铜氨废水收集池
	116.7132
	33.9988
	进入城市污水处理
	间断排放，排放期间流量稳定
	液位达收集池2/3时排放
	信息产业污水处理厂
	pH
	8-10
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	300
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总铜
	250
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	/
	/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	200
	/
	

	6
	DW006
	生活污水排口
	116.7134
	33.9999
	进入城市污水处理厂
	连续排放，流量不稳定，但有周期性规律
	/
	丁楼污水处理厂
	pH（无量纲）
	/
	6～9
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	≤250
	≤500
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	≤150
	≤300
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	≤200
	≤400
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	≤35
	≤45
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	/
	≤100
	/


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	2.3废水污染物自行监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范  电子工业》（HJ 1031—2019），废水污染物监测情况见下表。

表4-8  水污染物监测情况一览表

监测点位

监测指标

执行标准

监测频次

废水收集池（5个）
流量
信息产业园污水处理厂接管标准（未在接管标准内明确的执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1间接排放限值要求）
自动监测
pH值、化学需氧量、总铜、总氮、总磷、氨氮、悬浮物、石油类
自动监测
雨水排放口
pH值、悬浮物
日
生活污水排口
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及丁楼污水处理厂接管标准
1次/季度

3、噪声

3.1噪声源强及防治措施

项目生产设备置于厂房内，且选用低噪设备。其噪声源主要是开料机、磨边机、圆角机、板面磨板机、风机等设备。
表4-7  主要噪声源及噪声源强一览表  单位：dB（A）

序号

噪声源名称

单台设备源强dB(A)

数量

(台/套)
降噪措施

持续时间
h/d
1

开料机
75
2
选用低噪声设备、合理布局、墙体隔声、加装减震垫

24

2

磨边机
75
1
24

3

圆角机
75
1
24

4

板面磨板机
75
1
24

5

上销钉机
75
2
24
6

退销钉机
75
2
24
8

钻孔机
75
30
24
8

导电膜
70
2
24
9

IIcu线
70
2
24
10

SES线
70
2
24
11

PTH前处理机
70
1
24
12

除胶渣/化学铜自动线
70
1
24
13

AOI&VRS
65
4
24
14

线路磨板机
75
2
24
15

自动贴膜机
65
2
24
16
LDI连线
65
2
24
17
撕膜机
65
2
24
18
LDI曝光机
65
2
24
19
线路显影机
65
2
24
20
阻焊磨板机
70
2
24
21
阻焊自动涂布机
70
2
24
22
阻焊丝印机
70
8
24
23
低温隧道炉
70
2
24
24
阻焊曝光机
70
8
24
25
阻焊显影机
70
2
24
26
文字自动丝印机
70
6
24
27
文字激光打印机
70
2
24
28
立式烤箱
70
4
24
29
高温隧道炉
70
2
24
30
锣板机
75
20
24
31
自动V-CUT机
70
6
24
32
冲床
75
2
24
33
洗板机
70
2
24
34
测试机
65
12
24
35
成品包装机
65
4
24
36
纯水机
75
4
选用低噪声设备，加装减震垫
24
37
冷却塔
75
2
选用低噪声设备，设置隔声屏
24
38
空压机
75
3
选用低噪声设备，设置隔声罩
24
39
碱性蚀刻铜回收
75
1
选用低噪声设备、合理布局、墙体隔声
24
40
退锡水回收
75          
1
24
41
风机
75
5
选用低噪声设备，设置隔声罩，风管采用软连接，出口处进行消声处理
24
本项目位于工业厂区，距离居民等敏感点较远，对外环境影响不大。项目拟采取的相关噪声治理措施有：

①从噪声源入手，在满足工艺要求的前提下，选择低噪声的设备；

②合理布局，各高噪声设备采取相应的降噪、减振措施；

③设备运行过程中避免设备空开、空转现象，重视日常维护、保养工作；

④风机、空压机采用隔声罩隔声，冷却塔设置隔声屏，对进出风口采取消声措施，并在风机与管道连接部分做软连接，管道采取包扎措施等；

3.2环境影响预测

为了预测项目建成后对厂界的噪声影响程度，根据本项目噪声源的特点和简化预测过程，本次评价采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式。

1）混响噪声源强

项目设备所在车间相当于一个混响室。则噪声混响源强计算见式(1)~式(3)。

车间内混响声压级Lp计算见式(1)


[image: image40.wmf]2

4

=+10lg

4

pw

Q

LL

π

rR

æö

+

ç÷

èø

             …………(1)

式中：

Lw——声源倍频带声功率级，dB；

Q——指向性因数；

R——房间常数，m2；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

当混响室内离开声源一定距离，式(1)可简化为式(2)


[image: image41.wmf]4

=+10lg

pw

LL

R

æö

ç÷

èø

                   …………(2)

其中：车间房间常数R计算见式（3）。


[image: image42.wmf]=

1

S

α

R

-

α

                    …………(3)

式中：

S——房间内的总表面积，m2；


[image: image43.wmf]a

——房间内各倍频带的平均吸声系数。

则根据式(2)、式(3)可计算出生产厂房内内混响噪声值，计算结果见下表。
表4-8  厂房内混响噪声值计算表             单位：dB(A)

序号

主要设备噪声源

单台设备源强

数量（台）

厂房计算内表面积(m2)

厂房平均吸声系数

厂房内混响噪声值
1
开料机
75
2
10560
0.15

77
2
磨边机
75
1
3
圆角机
75
1
4
板面磨板机
75
1
5
上销钉机
75
2
6
退销钉机
75
2
8
钻孔机
75
30
8
导电膜
70
2
9
IIcu线
70
2
10
SES线
70
2
11
PTH前处理机
70
1
12
除胶渣/化学铜自动线
70
1
13
AOI&VRS
65
4
14
线路磨板机
75
2
15
自动贴膜机
65
2
16
LDI连线
65
2
17
撕膜机
65
2
18
LDI曝光机
65
2
19
线路显影机
65
2
20
阻焊磨板机
70
2
21
阻焊自动涂布机
70
2
22
阻焊丝印机
70
8
23
低温隧道炉
70
2
24
阻焊曝光机
70
8
25
阻焊显影机
70
2
26
文字自动丝印机
70
6
27
文字激光打印机
70
2
28
立式烤箱
70
4
29
高温隧道炉
70
2
30
锣板机
75
20
31
自动V-CUT机
70
6
32
冲床
75
2
33
洗板机
70
2
34
测试机
65
12
35
成品包装机
65
4
36
碱性蚀刻铜回收
75
1
37
退锡水回收
75
1
2）等效室外声源及声传播衰减计算

若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式(4)近似求出。

设靠近开口处（或窗外）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。


[image: image44.wmf]21

=-(6)

pp

LLTL+

                                    …………(4)

式中：

TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

在仅考虑户外声传播几何发散衰减情况下，预测点的A声级LA(r)计算公式见式(5)。

[image: image45.wmf](

)

(

)

AA

0div

Lr=Lr-A

                                    …………(5)

本项目车间透声墙壁可以认为是面声源，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10lg(r/r0)]；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性[Adiv≈20lg(r/r0)]。其中面声源的b>a。

3）预测结果及评价

根据式(1)~式(5)，可以计算出项目噪声源对厂界的贡献值。项目各机械设备噪声厂界贡献值计算结果见下。
               表4-9  项目厂界噪声预测表             单位：dB(A)

声源

东厂界外1m

南厂界外1m

西厂界外1m

北厂界外1m

分类

源强

隔声量

距离

（m）

贡献值

距离

（m）

贡献值

距离

（m）

贡献值

距离

（m）

贡献值

室内噪声源
厂房

77
20
1
51
1
51
1
51
1
51
室外噪声源
纯水机
81
20
92
22
32
31
30
31
10
41
冷却塔
78
20
72
21
32
28
50
24
10
38
空压机
80
20
100
20
32
30
22
33
10
40
风机
82
20
61
26
32
32
61
26
10
42
贡献值

51.0
51.2
51.1
52.3
由预测结果可知，各噪声源在采取相应的噪声污染治理措施后，经过距离衰减等，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。经采取以上降噪措施后，本项目噪声对厂界外环境的影响可得到有效控制，对周围声环境影响在可接受范围内。

3.3声环境监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），对厂界噪声监测情况如下：
表4-10  声环境监测计划一览表

序号

监测点位

监测项目

频率

执行标准

1
项目四周，东南西北各一个监测点

昼夜间厂界噪声

1次/季

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准要求
4、固废

4.1项目固废产生及处置情况
表4-11  项目固废产生及处理处置措施  单位：t/a

序号

废物名称

主要成份

形态
来源

属性
代码

产生量（t/a）

处置去向/量（t/a）
1
废边角料
铜、环氧树脂、玻璃纤维
固态
裁板、磨边、铣边、锣边、V-CUT、啤板
危险废物
900-451-13
100
委托处置/100
2
胶渣
胶
固态
化学沉铜
除胶
危险废物
231-002-16
3
委托处置/3
3
废膜
感光性树脂
固态
外层线路
外层贴膜
危险废物
231-002-16
10
委托处置/10
图形电镀及蚀刻
退膜

4
不合格品
线路板
固态
图形电镀及蚀刻
检查
危险废物
900-451-13
80
委托处置/80
外形加工
QC、电测

5
废菲林片
菲林片
固态
防焊及文字印刷
显影
危险废物
231-002-16
5
委托处置/5
6
酸性废液
硝酸、Cu
液态
夹具剥挂架
剥挂架
危险废物
336-066-17
18.6
委托处置/18.6
7
一般废包装物
未沾染化学品的废包装材料
固态
拆包包装
一般工业固废
398-002-06
10
委托利用/10
8
废化学品包装物
沾染化学品的废包装材料
固态
原料拆包
危险废物
900-041-49
5
委托处置/5
9
废抹布
沾染清洗剂的废抹布
固态
洗网
危险废物
900-041-49
13
委托处置/13
10
废滤芯、废滤膜
棉芯、滤膜
固态
铜粉回收、退锡液再生
危险废物
900-041-49
10
委托处置/10
11
废油墨
油墨
液态
文字印刷
丝印、丝印字符
危险废物
900-253-12
20
委托处置/20
12
回收Cu
Cu
固态
碱性蚀刻液再生
一般工业固废
398-002-10
10
委托利用/10
13
锡泥
锡
固态
退锡液再生
一般工业固废
398-002-10
6
委托利用/6
14
收集尘
铜、环氧树脂、玻璃纤维等
固态
粉尘处理
危险废物
900-451-13
38.808
委托处置/38.808
15
废活性炭
活性炭、有机物
固态
有机废气处理
危险废物
900-039-49
48.07
委托处置/48.07
16
废滤材
活性炭、RO膜等
固态
纯水制备
一般工业固废
900-999-99
5
委托利用/5
17
生活垃圾
废纸、袋装物、杂物等
固态
员工生活办公
生活垃圾
/
75
委托处置/75
表4-12  危险废物汇总表

序号
危险废物名称
危险废物代码
产生量（t/a）
产生工序及装置
形态
主要成分
危险性
1
废边角料
900-451-13
100
裁板、磨边、铣边、锣边、V-CUT、啤板
固态
铜、环氧树脂、玻璃纤维
T
2
胶渣
231-002-16
3
化学沉铜
除胶
固态
胶
T
3
废膜

231-002-16

10

外层线路
外层贴膜
固态
感光性树脂
T
图形电镀及蚀刻
退膜
4
不合格品
900-451-13
80
图形电镀及蚀刻
检查
固态
线路板
T
外形加工
电测、QC
5
废菲林片
231-002-16
5
防焊及文字印刷
显影
固态
菲林片
T
6
酸性废液
336-066-17
18.6
夹具剥挂架
剥挂架

液态
硝酸、Cu
T
7
废化学品包装物
900-041-49
5
原料拆包
固态

沾染化学品的废包装材料
T/In
8
废抹布
900-041-49
13
洗网
固态
沾染清洗剂的废抹布
T/In

9
废滤芯、废滤膜
900-041-49
10
铜粉回收、退锡液再生
固态
棉芯、滤膜
T/In

10
废油墨
900-253-12
20
文字印刷
丝印、丝印字符
液态
油墨
T，I

11
收集尘
900-451-13
38.808
粉尘处理
固态
铜、环氧树脂、玻璃纤维等
T
12
废活性炭
900-039-49
48.07
有机废气处理
固态
活性炭、有机物
T
（2）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，本项目危险废物贮存场所选址相符性见下表。
表4-13  危废暂存场选址符合性分析
GB18597-2001中要求

相符性分析

①地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；

②设施底部必须高于地下水最高水位；

③应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据；

④应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害入洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；

⑤应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；

⑥应位于居民中心区常年最大风频的下风向。

本项目选址能够达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改

单中相关要求。

本项目在厂房3层西北侧设置1座100m2危废库，厂内暂存的危废最大产生量为351.478t，公司定期将危废进行处理处置，在堆场最大容量范围内。

（3）污染防治措施

①贮存场所（设施）污染防治措施

所有纳入危险废物范畴的固体废物在企业内的存放地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的专用标志。危险废物必须使用专用的容器贮存，除非在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。贮存容器应有明显标志，并且标明废物的特性，是否具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性。贮存场所严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置，有集排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。
表4-14  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1
危废暂存库
废边角料
HW13有机树脂类废物

900-451-13
厂房3层西北侧

6m2
密封桶装
1年
1年
2
胶渣
HW16感光材料废物

231-002-16
3m2
密封桶装
3
废膜
HW16感光材料废物

231-002-16
2m2
密封桶装
4
不合格品
HW13有机树脂类废物
900-451-13
6m2
密封桶装
5
废菲林片
HW16感光材料废物
231-002-16
2m2
密封桶装
6
酸性废液
HW17表面处理废物

336-066-17
3m2
密封桶装
7
废化学品包装物
HW49其他废物

900-041-49
3m2
/
8
废抹布
HW49其他废物

900-041-49
2m2
密封桶装
9
废滤芯、废滤膜
HW49其他废物
900-041-49
4m2
密封桶装
10
废油墨
HW12染料、涂料废物

900-253-12
3m2
密封桶装
11
收集尘
HW13有机树脂类废物
900-451-13
6m2
密封桶装
12
废活性炭
HW49其他废物
900-039-49
45m2
密封袋装
②运输过程的污染防治措施

项目应与有相应危废处置资质的单位签订危废处置合同。所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。

综上所述，拟建项目产生的固废经分类收集、分类妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的处置措施是可行的。

5、土壤、地下水环境影响和保护措施

5.1土壤、地下水污染途径
本项目建设完整的“雨污分流、清污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。生产废水经明管收集至企业废水收集池后通过5根专管接入信息产业污水处理，达标后最终排入老濉河；食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水排入化粪池，然后经园区市政污水管网排入丁楼污水处理厂处理后部分排入老濉河，部分回用至淮北发电厂项目。
本项目可能造成土壤和地下水污染的为化学品仓库、危废间、废水收集池、事故池液态物质泄漏，通过地面漫流或者垂直入渗的方式进入土壤和地下水中，导致土壤和地下水污染。

本项目化学品仓库、危废间、废水收集池、事故池等液态物质存储区域采取重点防渗措施，其中液态物料存储于包装桶内，包装桶存放于防泄漏托盘内，以防止存储物料外泄进入外环境造成污染地下水和土壤造成污染。
5.2污染防治措施

（1）源头控制措施

①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水收集设施、液态物料存储设施等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。

③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。

（2）分区防渗措施

针对可能对地下水、土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区。

①重点防渗区
重点污染防治区主要包括化学品仓库、危废库、废水收集池、事故池、生产车间1层等，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行。

②一般防渗区

主要包括一般固废暂存间、生产厂房重点防渗区之外区域，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行。

③简单防渗区

主要包括厂区道路、绿化区等不会对地下水造成污染的区域，防渗技术要求：一般地面硬化。

本项目地下水分区防渗措施见下表。

表4-15  地下水分区防渗措施一览表

污染区

构筑物名称

防渗技术要求

简单防渗区
重点、一般污染防治区之外的区域（包括厂区道路、绿化区）
一般地面硬化

一般防渗区

一般固废堆场、生产厂房重点防渗区之外区域
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行

重点防渗区
化学品仓库、危废库、废水收集池、事故池、生产车间1层
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行

在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。

（3）污染监控

建立厂区地下水、土壤环境监控体系，包括建立地下水、土壤监控制度和环境管理体系，制定监测计划。
表4-16  跟踪监测计划一览表

监测类别

检测点位

检测因子

检测频次

土壤
厂区下风向
铜
1次/5年

地下水
废水收集池下游5m处
pH值、高锰酸盐指数、铜
1次/年
6、环境风险

6.1风险物质调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目存在的风险物质主要为硫酸、硝酸、盐酸等。本项目涉及的环境风险物质具体贮存情况详见下表：
表4-17  项目建成后全厂涉及的环境风险物质具体情况一览表
序号

危险物质名称

存在位置
最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该物质Q值

1
磷酸
化学品仓库
0.04
10
0.004
2
二甲基甲酰胺
化学品仓库

0.648
5
0.1296
3
硝酸
化学品仓库
3
7.5

0.4
4
硫酸
化学品仓库

4.171
10

0.4171
5
盐酸
化学品仓库

0.282
7.5

0.0376
6
甲醛
化学品仓库

0.4
0.5

0.8
7
氨水
化学品仓库
1
10

0.1
8

液氨
液氨储存区
0.8
5

0.16
9
合计

2.0483
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式下式计算物质总量与其临界量比值(Q)：

[image: image46.png]849, 8. 50
Q=g e e




式中：q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》相关要求，结合本项目涉及的突发环境事件风险物质及临界量，危险物质数量与临界量比值(Q)计算结果为2.0483。
6.2可能影响途径

（1）直接污染
该类事故通常的起因是设备（包括管线、阀门或其他设施）出现故障或操作失误、仪表失灵等，使物料泄漏，弥散在空气中，此时的直接危险是有毒有害物质的扩散对周围环境的污染；事故发生后，通常采取切断泄漏源、切断火源，隔离泄漏场所的措施，通过适当方式合理通风，加速有害物质的扩散，降低泄漏点的浓度，避免引起爆炸。
（2）次生/伴生污染
可燃或易燃泄漏物若遇明火将会引发火灾、爆炸，发生次生灾害，火灾燃烧时产的烟气为伴生污染物，将会对周围环境造成一定污染。
6.3风险防范措施

（1）泄漏事故和贮存场所的预防

泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节发生泄漏事故可能引起毒物扩散等一系列重大事故。因此选用较好的设备、精心设计、严格管理和强化操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

1）对操作人员进行系统教育、严格按操作规程进行操作、严禁违章作业。

2）采用大风量通风设施避免死角造成有害物质的聚集。

3）废物的贮存容器必须有明显标志、具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。

4）贮存场所设有集排水和防渗漏设施。

5）贮存场所内禁止混放不相容危险废物。

6）贮存场所远离焚烧设施并符合消防要求。

7）经常检查贮存容器的质量，发现问题及时解决。

对于可能发生的危险废物的泄漏，拟采取如下预防及应急处理措施：

1）人员专业技能培训：熟悉有关的环保法律法规，掌握相应的规章制度，熟知本岗位的职责，熟悉危险废物分类与包装标识要求，熟悉装卸、搬运危险废物容器、周转箱、桶的正确操作程序，对运送途中的紧急情况知道如何采取应急措施，并及时报告。了解危险废物的危害性。

2）运送过程中当发生翻车、撞车导致危险废物大量溢出、散落时，运送人员立即向本单位应急事故小组取得联系，请求当地公安交警、环境保护或城市应急联动中心的支持。同时，运送人员还将采取下述措施：

①立即请求公安交警在受污染地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害；

②对溢出、散落的危险废物迅速进行收集、清理和消毒处理，对于液体溢出物采用吸附材料吸收处理；

③如在操作中清理人员的身体时皮肤不慎受到伤害，及时采取处理措施并到医院接收救治。

a.硫酸泄漏应急处理措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后排入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

b.硝酸泄漏应急处理措施

硝酸属液态酸具有腐蚀性，为防止发生酸泄漏应加强管理定期对贮酸容器各阀门、接口等易腐蚀部位进行检修，同时应有专人对危险化学品贮存区专职管理，对盐酸、硝酸等危险化学品重点监管；

硝酸不属于重大《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2009）中的有毒、易燃及急性物质，参照化学工业的风险值，为5.4×10-5死亡/a，接受程度“属于人们对此比较关心，愿意采取措施预防”的一类，为此，项目在危化品库设置导流沟、防腐防渗等措施，保证事故时废液能够进入事故池。

c.盐酸泄漏应急处理措施

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后排入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

d.氨水泄漏应急处理措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后排入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

e.化学铜溶液泄漏应急处理措施

消除所有点火源。根据气体扩散的影响区划定警戒区，无关人员从侧风向、上风向撤离至安全区。应急处理人员穿内置正压自给式呼吸器的全封闭防化服。禁止接触、跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散。防止泄漏物进入水体、下水道、受限空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用亚硫酸氢中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内，喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。

f.磷酸泄漏应急处理措施

隔离泄露污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄露物。小量泄露：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄露：收集回收或运至废物处理场所处置。

g.膨松剂应急处理措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
h.液氨泄露应急处理措施

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
（2）危化品贮存风险防范措施

1）要强化操作人员的安全教育和培训工作，提高安全知识水平，增强员工的安全意识和事故防范能力。危险化学品由专人负责管理，并配备可靠的个人安全防护用品；管理人员熟悉危险化学品的性能及安全操作方法。

2）使用危险化学品时，应按照工艺要求及安全技术说明要求进行操作，并穿戴好个人防护用品。涉及危化品的工段设有喷淋洗眼器、洗手池，并配备相应的防护手套、防毒呼吸器等个人防护用品，供事故时临时急用；一旦发生急性中毒，首先使用应急设施，并将中毒者安置在空气流畅的安全地带，同时呼叫急救车紧急救护。

3）项目应设置事故泄漏缓冲槽，发生泄漏事故时应将泄漏液体引排入缓冲槽，警戒解除后将其回收利用。危险化学品仓库形成相对独立的区域，必须设有防火墙、隔离带。

4）危险化学品仓库应符合防火、防爆、通风、防晒、防雷等安全要求，安全防护设施要保持完好。危险化学品库房外应有明显的安全警示标志，应根据危险化学品性能分区、分类、分库贮存，并有标识，各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。

5）危险化学品一律凭领料单发放，领料单上应有使用部门、数量、物料名称和规格，并经主管签字。临时领用未用完的危险化学品应送回仓库保管，不得随意放置。

6）危险化学品入库前均应进行检查验收、登记，经核对后方可入库、出库，当物品性质未弄清时不得入库；入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏；入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。装卸、搬运危险化学品时，要做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。

7）厂区总排口设置截断阀门，发生泄漏时关闭以截断污染物外排途径，杜绝发生泄漏事故时污染物直接排入污水管道，避免对附近水体的污染。

（3）危化品运输风险防范措施

1）运输过程采取的风险事故防范措施

在运输过程中应严格做好相应防范措施，防止危化品的泄漏，或发生重大交通事故，具体措施如下：

①危险品的运输应采用安全性能优良的化学品专用运输车，并经检测、检验合格，方可使用。罐、瓶以及其他容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下产生的内部压力和外部压力，保证在运输中不因湿度、湿度或者压力的变化而发生任何渗（洒）漏。同时车上要配备必要的防毒器具和消防器材，预防事故发生。

②陆路运输，应选择合理的运输路线，尽量避开人口稠密区及居民生活区；同时对汽车的驾驶员要进行严格的有关安全知识培训和资格认证。装卸作业必须在装卸管理人员的现场指挥下进行。

2）装卸过程的安全防范措施

①在装卸化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。装卸危险化学品时，应对所使用的危化品挂贴安全标签，填写危险化学品安全技术说明书；操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。分装和搬运作业要注意个人保护，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，不可将包装容器倒置。使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域；配置沙土箱和适当的空容器、工具，以便发生泄漏时收集溢出的物料。

②操作人员应根据不同危化品的危险特性，分别穿戴相应的防护用具。操作前应由专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适。操作后应清洗或消毒，放在专用的箱柜中保管。

③装卸台使用不燃材料建造，为半敞开式建筑，地面为不发火地面，并有坡度，地面污水经水槽排入污水处理系统。罐区装卸台内一切金属设备均应可靠接地，照明设备应用防爆型，建筑物应设避雷针，站内各设施之间的防火间距应符合规范要求，同时应设置足够的消防设备，并与其他建（构）筑物保持一定的防火间距。进入罐区的各种机动车辆，必须配戴阻火器；装卸易燃品车辆不得使用明火修理或采用明火照明，不准在库区、库房内停放或修理。

（4）事故池设置及收集措施

为避免废水事故排放对周边地表水体产生影响，企业应设置事故废水收集装置，用于收纳事故废水。事故池大小需根据厂区实际情况进行详细计算可得，根据《中石化水体污染防控紧急措施设计导则》中有关要求，应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池。事故储存设施总有效容积计算式如下：
V总＝（V1＋V2-V3）max+V4+V5
式中：V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的台反应器或中间储罐计；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

注：V2=ΣQ消·t消；Q消一发生事故的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量，m3/h；t消一消防设施对应的设计消防历时，h；

V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m；

注：V5=10qF；q—降雨强度，按平均日降雨量，mm；q=qa/n；qa—年平均降雨量，mm；n—年平均降雨日数；F一必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，104m2。

上式各参数取值情况如下：

V1：5m3，取化学品库中最大一个原料桶容积；

V2：企业室外消火栓用水量20L/s，消火栓供水系统消防可历时1h。由于企业原料暂存场所发生火灾引起的火灾事故，其灭火时间通常可控制在1小时内，则企业消防废水产生量为72m3；

V3：0m3；

V4：全厂生产废水产生量为约为423.265m3/d，V4取4小时废水量70.54m3；

V5：年平均降雨量qa取849.6mm；年平均降雨日数n取84；雨水汇水面积f取0.48hm2（生产车间）；故V5计算为48.55m3。
V总=（5+72-0）max+70.54+48.55=196.09m3。

考虑事故池需存在一定的余量，本项目需设置200m3的事故池一座，事故池应设在厂区雨水排口附近，并建设导流设施，建议事故池有一定的挖深，尽可能的以非动力自流方式。

（5）三级防控措施

1）三级防控体系概述

为防止生产过程或事故状态污染物进入周边水域及地下水、土壤，导致环境污染事故。必须坚持以防为主、防控结合，建立安全有效的污染综合预防控制体系。针对公司生产原料、产品的特点，在装置、原料储存区周围建围堰作为一级预防控制措施，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染事故。在公司排水系统建事故缓冲池作为二级预防控制措施，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染事故。在公司污水进入管网前建终端事故池作为三级预防控制措施，防止重大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

第一级防控措施是设置装置区围堰和危化品库围堰，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，使泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；

第二级防控措施是在产生剧毒或者污染严重污染物的装置或厂区设置事故应急池，切断污染物与外部的通道、导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染；

第三级防控措施是在进入江、河、湖、海的总排放口前或污水处理厂终端建设终端事故缓冲池，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

装置较少或装置较集中的企业，第二级和第三级防控措施可以合并实施。

2）预防控制技术措施

①一级防控措施技术要点

风险物质贮存区（如化学品库）设计与建设应当按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008，2018年修订版）执行，并满足下列要求：

凡在装置开停工、检修、生产过程中，可能产生含有可燃、有毒、对环境有污染液体漫流的装置单元周围，应当设置高度不低于150mm，宽度不超过150mm的围堰和导流设施。

围堰内应当设置混凝土地坪，并设置集水沟槽、排水口。

围堰外设置阀门切换井，包装事故状态下废水能有效收集至事故池。切换阀宜设在地面操作。切换时间按照《石油化工行业污水处理场设计规范》执行。

在检修通道及交通入口处的围堰应当设为梯形缓坡，便于车辆的通行。

在巡检人员经常行走的围堰处应当设置明显的指示标志和警示标识。

②二级预防控制要点

必须建设应急事故应急池及其配套设施（如事故导排系统），防止单套生产装置（危化品库）较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染；本项目设置事故应急池200m3一座，以收集事故工况下废水，防止废水外排，该防控为二级防控体系。

a.事故缓冲池

当发生较大事故，无法利用装置围堰、危化品库围堤控制物料和污染消防水时，将事故污染水排入第二、三级事故应急池。

同时事故应急池的设计和建设参照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160—2008，2018年修订版）执行，并满足下列要求：

事故应急池火灾危险类别确定为丙类；事故状态下按甲类管理。

事故应急池容积按火灾延续3小时所需消防水量设计，并应当综合考虑接纳物料、消防水、雨水、剩余污水量。

事故应急池应当采取防渗、防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施。

事故应急池应当配备抽水设施（电器按防爆标准选用），将事故缓冲池中的污水输送至污水处理系统。

事故应急池宜设浮动式分离收集器、液位监视仪、集液区，方便对分层污染物的处理和物料回收。

事故应急池底按水流方向设一定坡度，并应有汇水区、集水坑。

事故应急池加盖，应有排气设施。

事故应急池应预留检修孔和爬梯；设水位标尺。

事故应急池进口切断阀门应设在池外的阀门井中。

应当按照临近装置区、危化品库，总体考虑事故应急池平面布置。

b.排污管道

污水管道含可燃液体、有毒液体、污染性液体的污水和被污染的雨水、事故消防排水，应排入生产污水管道。但可燃气体的凝结液、超过40℃的热水、混合时发生化学反应的污水不得直接排入生产污水管道。含强挥发性有毒物质污水须就地处理后方可排入污水管道。

c.雨排水管道

生产车间、化学品库未受污染雨水由切换阀门切换到雨排水系统。

所有生产废水、循环水排污水等不得排入雨排水系统。

d.检查井、阀门井、水封井

新敷设的生产污水管道的检查井、水封井、跌水井应选用钢筋混凝土井，管道穿井壁处设防水套管。新敷设的酸性下水的检查井内壁应考虑防腐。水封井水封高度不小于250mm；水封井不得设在车行道上，并应远离可能产生明火的地点。管线上的事故切换闸阀井宜设于地面操作，便于人员快速操作、维护，可设电动、手动双用闸阀。

一旦发生故障，应将产生的废水储存于事故池中，不得外排，并及时检修，尽快使其恢复运行；若调节池蓄满水时，废水处理设施仍未修复，应立即停产检修。

厂区应按清污分流、雨污分流的原则建立一个完善的排水系统，确保各类废水得到有效收集、监测监督和处理。生产区、装卸区、储存区等涉及化学品和废料的场所的初期雨水均应排入污水管道，由厂内废水处理设施处理达标后方可排入污水管网。如污水处理站无处理能力的，需外运至相关有处理能力的单位代为处置。

3）三级防控

在进入江、河、湖、海的总排放口前或污水处理厂终端事故缓冲池，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在区内，防止重大事故泄露物料和污染废水造成的环境污染。

4）事故应急体系

项目建成后，事故废水防范和处理流程见下图。

[image: image47.png]A1

A
e TR

k. R TS
THA
nﬂﬂzé

?ﬂ,‘ﬁﬁm&ii

1
AT = RN
R HE >
*

e >—¥

RN TERE
I




图4-7  事故废水防范和处理流程

废水收集流程说明：

项目建成后，全厂实施清污分流和雨污分流。雨水系统收集雨水，污水系统收集生产废水。

正常生产情况下，阀门4、5开启，阀门1、2、3关闭，对于初期雨水的收集可通过关闭阀门1，开启阀门2进行收集，并用泵送至污水站进行处理。

事故状况下，消防尾水流入雨水系统时通过开启阀门2，经初期雨水收集池收集，同时通过泵1送至事故池；贮存区泄漏物料、消防尾水经罐区收集池收集后通过泵2送入事故池；生产废水等接管至污水站时，如达不到污水站接管标准，则开启阀门3、关闭阀门4，送入事故池暂存。事故池收集的事故水通过泵分批分次送厂内污水处理站处理，处理达到接管标准后排至望江县污水处理厂集中处理。

采取上述相应措施后，由于消防尾水、事故废水排放而发生周围地表水污染事故的可能性极小。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	经抽风管道密闭收集+布袋除尘装置处理后通过1#15m高空排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	DA002
	硫酸雾、氮氧化物、氯化氢、甲醛
	经密闭/两边侧吸罩收集、酸性废气洗涤塔处理后通过2#15m高排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	DA003
	氨
	经密闭收集、碱性废气洗涤塔处理后通过3#15m高排气筒排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）

	
	DA004
	非甲烷总烃
	经集气罩/两边侧吸罩收集、洗涤塔+二级活性炭吸附后通过4#15m高排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	DA005
	氨
	经密闭收集、碱性废气洗涤塔处理后通过3#15m高排气筒排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）

	
	食堂
	食堂油烟
	经油烟净化器处理后通过专用烟道排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	
	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	氨
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）

	地表水环境
	生产废水
	pH、COD、总铜、SS、氨氮
	经明管收集至企业废水收集池后通过5根专管接入信息产业污水处理，达标后最终排入老濉河
	满足信息产业污水处理厂污水接管要求

	
	初期雨水
	COD、SS
	初期雨水收集池
	满足信息产业园污水处理厂污水接管要求

	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、
NH3-N、
动植物油
	食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水排入化粪池，处理后纳入市政管网，最终经丁楼污水处理厂处理
	满足GB8978-1996表4中三级标准及丁楼污水处理厂接管要求

	声环境
	运营期
	等效A声级
	优先选用低噪声设备；开料机、磨边机、圆角机、板面磨板机、上销钉机、退销钉机等主要产噪设备安装减振基座；冷却塔设隔声屏；空压机、风机等安装隔声罩，风机出口处进行消声处理，同时对管道采用柔性连接和减振措施；墙体隔声等措施。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	建设一般固废临时贮存场所、危险废物临时贮存间各100m2，均位于厂房3层西北侧；一般固废合理处理处置；危险废物委托有资质单位处理；生活垃圾交环卫部门处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），结合污染控制难易程度，确定全厂分区防渗。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	项目建设事故应急池1座，容积200m3；危化品库配套围堰，配套视频监控系统、火灾报警系统、门禁系统；新建有毒有害、可燃气体自动检测系统；设置可燃物质火灾检测器，检测报警信号引至DCS指示报警等。

	其他环境管理要求
	（1）根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关内容可知，本项目需实行简化管理，项目竣工后应当在全国排污许可证管理信息平台申请国家排污许可证。 
（2）项目环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
（3）建设单位应严格落实《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）、《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）、《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函〔2005〕114号）等文件要求，按规定设置排放口.



六、结论
	安徽深淮集成电路有限公司深淮PCB电路板生产线项目符合国家和当地产业政策，项目选址合理、可行。项目运营对周边环境会带来一定的环境影响，但通过落实本评价提出的各项环保措施后，其环境影响能得到有效控制，不会对区域环境质量带来明显影响。因此，在严格执行“三同时”制度、保证各项环保设施和措施正常运行的条件下，从环境影响角度考虑，该项目建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.4787t/a
	
	0.4787t/a
	+0.4787t/a

	
	硫酸雾
	
	
	
	0.1889t/a
	
	0.1889t/a
	+0.1889t/a

	
	氯化氢
	
	
	
	0.1081t/a
	
	0.1081t/a
	+0.1081t/a

	
	氨
	
	
	
	0.0111t/a
	
	0.0111t/a
	+0.0111t/a

	
	甲醛
	
	
	
	0.0674t/a
	
	0.0674t/a
	+0.0674t/a

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	2.9294t/a
	
	2.9294t/a
	+2.9294t/a

	
	氮氧化物
	
	
	
	2.5495t/a
	
	2.5495t/a
	+2.5495t/a

	
	油烟
	
	
	
	28.125kg/a
	
	28.125kg/a
	+28.125kg/a

	废水
	废水量
	
	
	
	139939.5t/a
	
	139939.5t/a
	+139939.5t/a

	
	COD
	
	
	
	156.355t/a
	
	156.355t/a
	+156.355t/a

	
	总铜
	
	
	
	9.305t/a
	
	9.305t/a
	+9.305t/a

	
	SS
	
	
	
	22.844t/a
	
	22.844t/a
	+22.844t/a

	
	NH3-N
	
	
	
	2.765t/a
	
	2.765t/a
	+2.765t/a

	
	BOD5
	
	
	
	1.944t/a
	
	1.944t/a
	+1.944t/a

	
	动植物油
	
	
	
	1.296t/a
	
	1.296t/a
	+1.296t/a

	一般工业
固体废物
	一般废包装物
	
	
	
	10 t/a
	
	10 t/a
	+10 t/a

	
	回收Cu
	
	
	
	10 t/a
	
	10 t/a
	+10 t/a

	
	锡泥
	
	
	
	6 t/a
	
	6 t/a
	+6 t/a

	
	废滤材
	
	
	
	5 t/a
	
	5 t/a
	+5 t/a

	危险废物
	废边角料
	
	
	
	100t/a
	
	100t/a
	+100t/a

	
	胶渣
	
	
	
	3t/a
	
	3t/a
	+3t/a

	
	废膜
	
	
	
	10t/a
	
	10t/a
	+10t/a

	
	不合格品
	
	
	
	80t/a
	
	80t/a
	+80t/a

	
	废菲林片
	
	
	
	5t/a
	
	5t/a
	+5t/a

	
	酸性废液
	
	
	
	18.6t/a
	
	18.6t/a
	+18.6t/a

	
	废化学品包装物
	
	
	
	5t/a
	
	5t/a
	+5t/a

	
	废抹布
	
	
	
	13t/a
	
	13t/a
	+13t/a

	
	废滤芯、废滤膜
	
	
	
	10t/a
	
	10t/a
	+10t/a

	
	废油墨
	
	
	
	20t/a
	
	20t/a
	+20t/a

	
	收集尘
	
	
	
	38.808t/a
	
	38.808t/a
	+38.808t/a

	
	废活性炭
	
	
	
	48.07t/a
	
	48.07t/a
	+48.07t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

_1234567897.vsd
�

工件5


除油


水洗


微蚀


水洗


电镀锡


水洗


膨松


退膜


水洗


碱性蚀刻


退锡


水洗


烘干


检查


工件6


电镀铜


水洗


水洗


除油剂


G15：硫酸雾
W37：高浓度有机废水


W38：低浓度有机络合铜废水


G16：硫酸雾
W39：络合铜废水


H2SO4
过硫酸钠


W40：络合铜废水


G18：硫酸雾
G19：氯化氢
W42：含铜废水


硫酸铜
硫酸
铜光亮剂
盐酸


硫酸
硫酸亚锡
锡光剂


G20：硫酸雾
W44：含铜废水


W45：含铜废水


NaOH


W46：高浓度有机废水


W47：高浓度有机废水
S5：废膜


NaOH


W48：高浓度有机废水
W49：低浓度有机废水


蚀刻液


G21：氨


W50：铜氨废水


退锡液


G23：氮氧化物


W51：铜氨废水


S6：不合格品


W43：含铜废水


酸浸


H2SO4


G17：硫酸雾
W41：络合铜废水


子液洗


G22：氨



_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567913.unknown

_1234567914.unknown

_1234567915.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567901.vsd
�

碱性蚀刻生产线


废液储存桶


AC缸


电解槽


出铜


再生子液


调配罐


再生子液储存桶


液氨


G31：氨


洗铜


W62：铜氨废水



_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.vsd
�

退锡废液


化学沉锡反应槽


压滤


锡泥


液


微滤膜


处理后液


调配


硝酸


其他药剂


再生液


自动添加


G32:氮氧化物


S14：废滤膜


絮凝剂、沉淀剂



_1234567899.vsd
�

表面处理后的线路板


铣边、锣边


V-CUT


啤板


酸洗


水洗


烘干


电测


QC


包装


产品


G29：粉尘
S8：废边角料


S9：废边角料


S10：废边角料


柠檬酸


W60：络合铜废水


S11：不合格品


S12：不合格品


锡板


金板


W59：络合铜废水



_1234567900.vsd
�

电镀夹件


剥挂架


水洗


W61：铜氨废水


G30：氮氧化物S13：酸性废液


硝酸



_1234567898.vsd
�

工件6


酸洗


水洗


磨板


H2SO4


G24：硫酸雾
W52：含铜废水


W53：含铜废水


W56：高浓度有机废水
S7：废菲林片


W58：低浓度有机废水


水洗


烘干


丝印


曝光


显影


新液洗


水洗


烘烤


丝印字符


固化


表面处理


W54：含铜废水


阻焊感光油墨、稀释剂


Na2CO3


W57：高浓度有机废水


Na2CO3


G26：有机废气


G28：有机废气


G27：有机废气


字符油墨、稀释剂


G25：有机废气


W55：含铜废水



_1234567893.vsd
�

工件1


打销钉


钻孔


磨板


工件2


G4：粉尘


G5：粉尘


G6：粉尘



_1234567895.vsd
�

膨松


水洗


除胶


水洗


中和


水洗


除油


水洗


微蚀


水洗


水洗


活化


加速


水洗


化学沉铜


水洗


工件2


工件4


膨松剂


W12：高浓度有机废水


W13：低浓度有机废水


W14：高浓度有机废水
S3：胶渣


G9：硫酸雾
W17：络合铜废水


G8:硫酸雾
W11：含铜废水


磨板、水洗


KMnO4
NaOH


W18：络合铜废水


除油剂


G11：硫酸雾
W21：络合铜废水


H2SO4
过硫酸钠


W22：络合铜废水


G12：氯化氢
W24：络合铜废水


活化剂


W25：络合铜废水


W26：含铜废水


加速剂


W27：含铜废水


化学铜


G13：甲醛
W28：络合铜废水


W29：络合铜废水


中和剂
H2SO4


W15：高浓度有机废水
W16：低浓度有机废水


G10：硫酸雾
W19：络合铜废水


W20：络合铜废水



H2SO4


预浸


W23：络合铜废水


预浸剂



_1234567896.vsd
�

工件4


酸洗


水洗


外层贴膜


曝光


显影


新液洗


水洗


H2SO4


G14：硫酸雾
W30：含铜废水


W31：含铜废水


W32：含铜废水


S4：废膜


W34：高浓度有机废水


Na2CO3


W35：高浓度有机废水


W36：低浓度有机废水


磨板


水洗


Na2CO3


W33：含铜废水


工件3


工件5



_1234567894.vsd
�

整孔


水洗


氧化


水洗


催化


水洗


干板


整孔剂


W5：高浓度有机废水


氧化剂


催化剂


W9：高浓度有机废水


工件2


W7：高浓度有机废水


W6：低浓度有机废水


W8：低浓度有机废水


W10：低浓度有机废水


刷板


水洗


酸洗


水洗


H2SO4


G7：硫酸雾
W1：含铜废水


W2：含铜废水


W4：含铜废水


W3：含铜废水


工件3



_1234567891.vsd
�

铜氨废水收集池


络合铜废水收集池


含铜废水收集池


高浓度有机废水收集池


低浓度有机废水收集池


线路板生产线


纯水制备


碱性废气喷淋废水


新鲜水


职工生活


循环冷却


111.68


48.368


106.376


63.416


32.52


106.376


49.428


171.489


138.795


277.572


54


0.294


24


损耗：0.208


隔油池、化粪池


浓水


43.2


损耗：10.8


信息产业污水处理厂


丁楼污水处理厂


601.756


32.556


63.416


12.912


162


0.086


43.2


198.278


59.483


59.483


59.809


损耗：53.945


酸性废液


0.062


委托危废资质单位处置


0.062


碱性蚀刻液再生


纯水


0.04


损耗：0.004


0.036


损耗：12.672


0.24


初期雨水50.4m3/次


酸性废气喷淋废水


41.02


2016


损耗：40.32


0.7


有机废气喷淋废水


17.64


864


损耗：17.28


0.36


1.06


0.036



_1234567892.vsd
�

覆铜板


裁板


磨边


圆角


工件1


G1：粉尘
S1：废边角料


G2：粉尘
S2：废边角料


G3：粉尘



_1234567890.vsd
�

自来水


多介质过滤器


活性炭过滤器


RO反渗透


纯水槽


用水点



